Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

от 27 января 2021 года № 49

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов централизованной системы водоотведения Светлогорского городского округа (г. Светлогорск, п. Приморье, п. Лесное).

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Норматив состава сточных вод Нсi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК5 | мг/дм3 | 500 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 700 |
| 4 | Азот общий | мг/дм3 | 50 |
| 5 | Фосфат-ион (по Р) | мг/дм3 | 12 |
| 6 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 2,5 |
| 7 | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 |
| 8 | Соотношение ХПК:БПК5 | - | не более 2,5* |
| 9 | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 |
| 10 | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1.5 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 1000 |
| 12 | Хлориды | мг/дм3 | 1000 |
| 13 | Алюминий | мг/дм3 | 5 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 5 |
| 15 | Марганец | мг/дм3 | 1 |
| 16 | Медь | мг/дм3 | 1 |
| 17 | Цинк | мг/дм3 | 1 |
| 18 | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 |
| 19 | Никель | мг/дм3 | 0,25 |
| 20 | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 |
| 21 | Свинец | мг/дм3 | 0,25 |
| 22 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 |
| 23 | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 |
| 24 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6 – 9 |
| 25 | Температура | оС | +40 |
| 26 | Жиры | мг/дм3 | 50 |
| 27 | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 – по сумме ЛОС) | мг/дм3 | 20 |
| 28 | СПАВ (неионогенные) | мг/дм3 | 10 |
| 29 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 5,5 |
| 30 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |

Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

от 27 января 2021 года № 49

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов централизованной системы водоотведения Светлогорского городского округа  (п. Донское).

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Норматив состава сточных вод Нсi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК5 | мг/дм3 | 500 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 700 |
| 4 | Азот общий | мг/дм3 | 50 |
| 5 | Фосфат-ион (по Р) | мг/дм3 | 12 |
| 6 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 |
| 7 | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 |
| 8 | Соотношение ХПК:БПК5 | - | не более 2,5* |
| 9 | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 |
| 10 | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1.5 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 1000 |
| 12 | Хлориды | мг/дм3 | 1000 |
| 13 | Алюминий | мг/дм3 | 5 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 5 |
| 15 | Марганец | мг/дм3 | 1 |
| 16 | Медь | мг/дм3 | 1 |
| 17 | Цинк | мг/дм3 | 1 |
| 18 | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 |
| 19 | Никель | мг/дм3 | 0,25 |
| 20 | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 |
| 21 | Свинец | мг/дм3 | 0,25 |
| 22 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 |
| 23 | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 |
| 24 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6 – 9 |
| 25 | Температура | оС | +40 |
| 26 | Жиры | мг/дм3 | 50 |
| 27 | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 – по сумме ЛОС) | мг/дм3 | 20 |
| 28 | СПАВ (неионогенные) | мг/дм3 | 10 |
| 29 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 10 |
| 30 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |

*  Для сбросов в общесплавную централизованную систему водоотведения показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 700 мг/дм3.