|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЕКАТ-КАЛИНИНГРАД» |
| --- | --- |

- Приложение к постановлению от 10.07.2019 № 590

- 236026, г. Калининград, ул. Горького, 25, офис 206                                   ИНН/КПП  3906220339/390601001

тел. +7 4012 96 53 80 факс+7 4012 58 44 64                                                                      Эл. почта: ecatk@mail.ru

Свидетельство № РОСС RU.0001.410027 от 16.08.2012 г.

УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» В.В.Бондаренко «10» июля 2019 г. - М.П.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СВЕТЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Калининград

2019

Список исполнителей:

- Государственное автономное учреждение Калининградской области

- «Экологический центр «ЕКАТ-Калининград»

- 236029, г. Калининград, ул. Горького, 25 офис 206

- ИНН/КПП  3906220339/390601001

- Свидетельство об аккредитации в сфере государственного экологического контроля в области охраны окружающей среды, обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, осуществлении государственного экологического контроля на особо охраняемых природных территориях Калининградской области, осуществлении регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, № РОСС RU.0001.410027 от 16.08.2012 г., выданное Федеральной службой по аккредитации.

- Ответственный исполнитель:

- Ведущий эколог отдела

- экологического проектирования                            	Н.Н.Авдеева

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение…………………………………………………………………………… | 5 |
| --- | --- |
| Термины и определения…………………………………………………………. | 6 |
| 1. Краткая характеристика и природно-климатические условия муниципального образования «Светлогорский городской округ» Калининградской области……………………………………………………….. | 11 |
| 1.1 Краткая характеристика МО «Светлогорский городской округ»…………. | 11 |
| 1.2. Природно-климатическая характеристика ………………………………… | 16 |
| 2. Существующее состояние и развитие муниципального образования «Светлогорский городской округ» Калининградской области на перспективу …... | 22 |
| 2.1. Социально-экономическая характеристика ………………………………... | 23 |
| 2.2. Характеристика жилищного фонда…………………………………………. | 24 |
| 2.3. Обеспечение объектами инфраструктуры………………………………….. | 26 |
| 2.4. Показатели по улично-дорожной сети ……………………………………... | 39 |
| 2.5. Водоснабжение и водоотведение …………………………………………… | 41 |
| 2.6. Материалы по загрязнению окружающей среды…………………………... | 43 |
| 3. Существующее положение в системе обращения с отходами в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» Калининградской области………………………………………………………. | 45 |
| 3.1. Система обращения с отходами производства и потребления от населения, предприятий и организаций………………………………………… | 45 |
| 3.2. Система сбора отходов. Характеристика контейнеров и контейнерных площадок…………………………………………………………………………... | 47 |
| 3.3. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов…………. | 69 |
| 3.4. Прогноз количества образования отходов………………………………….. | 77 |
| 3.5. Система сбора и вывоза жидких отходов…………………………………... | 78 |
| 3.6. Характеристика спецавтотранспорта, используемого для вывоза отходов. | 79 |
| 3.7. Характеристика спецавтотранспорта, используемого для летней и зимней уборки территории……………………………………………………….. | 80 |
| 3.8. Система утилизации и размещения отходов……………………………….. | 81 |
| 4. Предлагаемая организация обращения с отходами в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» Калининградской области………. | 82 |
| 4.1. Организация сбора и транспортирования ТКО. Общие принципы………. | 82 |
| 4.2. Региональный оператор по обращению с ТКО…………………………….. | 87 |
| 4.3. Определение необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для накопления твердых комунальных отходов при отсутствии раздельного сбора отходов……………………………………………………….. | 94 |
| 4.4. Основные принципы рационального размещения контейнерных площадок…………………………………………………………………………... | 96 |
| 4.5 Рекомендации по раздельному сбору ценных компонентов ТБО…………. | 100 |
| 4.6. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза отходов потребления с территории МО «Светлогорский городской округ»……… | 102 |
| 4.7. Методы организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование о порядке осуществления такого сбора……………………... | 106 |
| 4.8. Обращение с нерегулируемыми Федеральным законом от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» видами отходов….. | 109 |
| 5. Содержание и обеспечение санитарного состояния территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» Калининградской области………………………………………………………... | 111 |
| 5.1. Требования к благоустройству земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку и садоводство. Организация сбора и транспортирования ТКО………………………………………………………….. | 111 |
| 5.2. Предложения по ликвидации несанкционированных свалок…………….. | 111 |
| 5.3. Организация работ по летней и зимней уборке, выполняемой немеханизированным способом…………………………………………………. | 112 |
| ## 5.4. Организация ручной уборки территории МО «Светлогорский городской округ»………………………………………………………….. | 120 |
| 5.5. Благоустройство территории МО «Светлогорский городской округ»…. | 122 |
| 6. Капиталовложения на мероприятия по очистке территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» Калининградской области ……………………………………………………….. | 125 |
| 7. Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в целях более эффективной деятельности в сфере обращения с отходами…….. | 127 |
| 7.1. Государственный учет……………………………………………………….. | 129 |
| 7.2. Эффективность схемы санитарной очистки………………………………... | 130 |
| 7.3. Комплекс социальных мер развития санитарной очистки……………….. | 132 |
| 8. Выводы и рекомендации………………………………………………………. | 135 |

Введение

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс мероприятий по совершенствованию системы обращения с отходами на территории муниципального образования согласно действующему законодательству РФ, определение очередности осуществления мероприятий, объемов работ по всем видам санитарной очистки и уборки территории, определение систем и методов сбора, накопления, транспортирования,  обезвреживания, утилизации, размещения отходов, расчет необходимого количества уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, определение целесообразности проектирования, строительства, реконструкции и расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, расчет ориентировочных капиталовложений на строительство, приобретение оборудования и механических средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

Данный документ подготовлен Государственным автономным учреждением Калининградской области «Экологический центр «ЕКАТ-Калининград» (далее – ГАУ КО «ЕКАТ»), на основании Муниципального контракта №01-П/19 от 09.01.2019 г., заключенного между МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского района» и  ГАУ КО «ЕКАТ».

Анализ существующего состояния системы санитарной очистки территории городского округа выполнен на основании исходных данных, представленных администрацией МО «Светлогорский городской округ».

Схема очистки территории МО «Светлогорский городской округ» разработана на срок до 5 лет, с прогнозом до 2031 года.

Термины и определения

Санитарная очистка территории - комплекс плановых, организационных, санитарных, санитарно-технических, хозяйственных мероприятий по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации твердых отходов, образующихся в населенных местах, в целях сохранения здоровья населения и общего благоустройства.

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств;

Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

Норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.

Сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I-V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации - соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Отходы от использования товаров - отходы, образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств.

Крупногабаритные отходы (КГО) - крупногабаритные предметы домашнего обихода (вышедшие из употребления мебель, бытовая техника, упаковка и другие неделимые предметы).

Медицинские отходы - отходы лечебно-профилактических учреждений: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Мониторинг мест размещения отходов - контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

Домовладение - совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, подсобных хозяйственных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на отдельном земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства в пределах действующих норм в зависимости от размера жилого дома и местных условий.

Благоустроенные домовладения – домовладения, подключенные к централизованному водо-, газо-, тепло-, энергоснабжению и канализации.

Благоустройство населённых мест - совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на территории городов, посёлков городского типа, сельских населённых мест, курортов и мест массового отдыха.

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений, расположенных на определенной территории

Механизированная уборка – уборка территорий с применением специальных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, мусоровозов, машин подметально-уборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и иных машин, предназначенных для уборки городов).

Ручная уборка – уборка территорий ручным способом с применением средств малой механизации.

Норма времени - величина затрат рабочего времени, устанавливаемая для выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях, а также количество производственных объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени в определенных организационно-технических условиях.

Контейнер - емкость для сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО и КГО) различных стандартных объемов (0,57 куб.м., 0,75 куб.м., 6,0 - 8,0 куб.м. и т.д.).

Контейнерные площадки – площадки для установки контейнеров для сбора отходов.

Противогололедные материалы – химические, комбинированные и фрикционные материалы, применяемые в твердом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, а также твердых покрытиях внутриквартальных и пешеходных территорий.

Снежный вал – временное образование из снега, наледи, формируемое в результате их сгребания в прилотковой зоне улиц или на обочинах дорог.

Смет – отходы (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы) от уборки территорий улично-дорожной сети, внутриквартальных и пешеходных территорий.

Мусороперегрузочная станция (МПС) – специализированный объект процесса обращения с отходами, предназначенный для перегруза отходов из машин с меньшей вместимостью кузова в машины с большей вместимостью кузова, а также для частичной разборки и сортировки отходов.

Биотуалет - устройство для переработки фекальных отходов в органическое удобрение путем использования биологического процесса окисления, активизированного электроподогревом или химическими добавками.

Мобильная туалетная кабина (МТК)- автономная передвижная конструкция сантехнического оборудования из пожаробезопасного и ударопрочного полиэтилена.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Мунициального образования «светлогорский городской округ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Краткая характеристика МО «Светлогорский городской округ»

МО «Светлогоский городской округ» образовано Законом Калининградской области от 30 марта 2018 года № 156 «Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования «Светлогорский муниципальный район», и организации местного самоуправления на объединенной территории» путем объединения поселений, входящих в состав муниципального образования «Светлогорский муниципальный район» без изменения границ общей территории муниципального образования «Светлогорский муниципальный район».

В состав муниципального образования «Светлогорский городской округ» входят следующие населенные пункты:

- город Светлогорск;

- поселок Донское;

- поселок Лесное;

- поселок Марьинское;

- поселок Маяк;

- поселок Молодогвардейское;

- поселок Приморье.

Граница Светлогорского городского округа на западе начинается от пересечения береговой линии Балтийского моря и северной границы лесного квартала N 87 Светлогорского лесничества Приморского лесхоза и идет по береговой линии Балтийского моря в северо-восточном направлении до пересечения с оврагом возле пос. Рыбное (в 230 м восточнее р. Светлогорки). 
    По смежеству с муниципальным образованием «Пионерский городской округ» граница идет по дну оврага до леса и продолжается по границе леса до пересечения с полевой дорогой. Пересекая дорогу, граница идет на юго-запад по южной стороне этой дороги 180 метров, поворачивает на юг и идет по суходолу 120 метров, затем меняет направление на восточное и продолжается по суходолу 160 метров до пересечения с полевой дорогой Рыбное - Заречное. Далее граница идет по западной стороне этой дороги 120 метров на юго-запад до межевого столба №8, установленного в 1998 году при установлении внешних границ ВСХП БФ «Светлогорский», и продолжает идти по установленной границе:

от 8-го до 9-го межевого знака направление ЮВ: 80 град. 54 мин., расстояние 284,10 м;

от 9-го до 10-го межевого знака направление СВ: 21 град. 56 мин., расстояние 109,10 м;

от 10-го до 11-го межевого знака направление ЮВ: 89 град. 44 мин., расстояние 530,64 м;

от 11-го до 12-го межевого знака направление ЮВ: 41 град. 26 мин., расстояние 100,69 м;

от 12-го до 13-го межевого знака направление ЮВ: 81 град. 54 мин., расстояние 412,97 м;

от 13-го до 14-го межевого знака направление ЮВ: 74 град. 28 мин., расстояние 80,82 м;

от 14-го до 15-го межевого знака направление ЮЗ: 33 град. 22 мин., расстояние 347,90 м;

от 15-го до 16-го межевого знака направление ЮВ: 46 град. 19 мин., расстояние 20,81 м;

от 16-го до 17-го межевого знака по реке Чистой до пересечения с ручьем, от пересечения поворачивает на восток и идет до межевого знака 17;

от 17-го до 18-го межевого знака направление ЮВ: 24 град. 3 мин., расстояние 103,23 м;

от 18-го до 19-го межевого знака направление ЮВ: 76 град. 31 мин., расстояние 400,22 м;

от 19-го до 20-го межевого знака направление ЮВ: 0 град. 31 мин., расстояние 110,54 м;

от 20-го до 21-го межевого знака направление ЮВ: 89 град. 4 мин., расстояние 290,0 м;

от 21-го до 22-го межевого знака направление СВ: 54 град. 58 мин., расстояние 168,41 м;

от 22-го до 23-го межевого знака направление ЮВ: 85 град. 25 мин., расстояние 350,76 м;

от 23-го межевого знака граница пересекает автодорогу, меняет направление на юго-западное и по восточной стороне полосы отвода вышеуказанной дороги идет 644 метра. Здесь заканчивается смежество с муниципальным образованием «Пионерский городской округ».

Граница по смежеству с муниципальным образованием «Зеленоградский городской округ» проходит от поселка Бобровка (граница с г. Пионерским) с южной стороны автодороги Пионерский поворот - г. Пионерский в юго-западном направлении до Пионерского поворота. От этого поворота граница меняет свое направление на северо-запад и идет по восточной стороне полосы отвода автодороги Светлогорск - Калининград, переходит ее и в юго-западном направлении 1 км по суходолу следует до гаражного общества «Юг», обходит гаражное общество по северной границе 200 м до пересечения с улицей. Пересекая улицу, граница проходит 120 м с западной стороны улицы. Далее поворачивает на северо-запад и идет 200 м вдоль дороги с ее северной стороны, меняет направление на юго-запад и 300 м идет по западной стороне подъездной дороги к Светлогорску до пересечения с квартальной просекой. В северо-западном направлении по квартальной просеке между кварталами 16 и 8 Светлогорского лесничества граница проходит 1000 м до мелиоративного канала, далее на юго-запад 550 м с западной стороны этого канала.  Граница поворачивает на северо-запад и в этом направлении 400 м идет по границе 27-го квартала Светлогорского лесничества, затем поворачивает на север и проходит 450 м по восточной стороне и 300 м по северной стороне этого же квартала. От начала 26-го квартала граница в северо-западном направлении идет 3,2 км по квартальной просеке (дороге) с северной стороны кварталов 18-26 до железной дороги Светлогорск - Янтарный. Далее в западном направлении граница проходит по южной стороне отвода железной дороги 3,2 км. Пересекая железную дорогу, граница поворачивает на северо-запад. В этом направлении граница идет 870 м по северной полосе отвода железной дороги до пересечения с железной дорогой Светлогорск - Янтарный, поворачивает на юг и проходит по кромке оврага 300 м до автодороги Светлогорск - Донское. По южной стороне этой дороги граница идет 100 м, поворачивает на юго-запад и проходит в этом направлении 430 м. Не доходя 80 м до пересечения мелиоративных каналов, граница в северо-восточном направлении проходит 700 м по суходолу до пересечения с железной дорогой.  Пересекая железную дорогу, граница проходит 250 м по восточной стороне подъездной дороги к турбазе «Филино», далее идет до котельной турбазы, огибая ее с восточной и северной сторон. Следуя в северо-западном направлении около 900 м, граница идет по опушке леса. От этой точки граница меняет свое направление на юго-западное и 200 м следует по суходолу до полосы отвода железной дороги.   Далее на протяжении 200 м граница идет в западном направлении по северной стороне отвода железной дороги, пересекает ее, проходит по суходолу в юго-западном направлении до участка леса, огибая лес, идет на юг, юго-запад до пересечения с автодорогой Светлогорск - Донское. Следуя на юг, юго-восток, пересекая дорогу, граница проходит около 1900 м по суходолу с восточной стороны изгороди участка (аэродрома) 1986 ОМИС БФ. Затем поворачивает на юго-запад и 1120 м проходит в этом направлении. Далее граница поворачивает на юго-запад, запад и идет около 1000 м с южной стороны изгороди. От этой точки граница в южном направлении 420 м проходит по восточной стороне отвода железной дороги, пересекает ее и далее следует на северо-запад 350 м с северной стороны полевой дороги до пересечения с автодорогой Янтарное - Донское. Пересекает ее и с восточной стороны этой дороги следует 550 м в северном направлении. От точки пересечения с автодорогой в направлении на северо-запад, запад 450 м идет по границе между садовым товариществом «Шторм» и населенным пунктом Донское. Далее граница поворачивает на юго-запад и 940 м идет по суходолу по смежеству с АО «Прибрежное» и садовым товариществом «Шторм» до поворота полевой дороги. Граница по смежеству с муниципальным образованием «Янтарный городской округ» берет начало от точки поворота полевой дороги. Продолжается на юго-запад 160 м по суходолу западнее полевой дороги. В западном направлении следует 400 м через садовые участки с.т. «Шторм», пашню, луг до границы квартала №87 Светлогорского лесничества Приморского лесхоза. Следует по северной границе указанного квартала 120 м до пересечения с береговой линией Балтийского моря.

Административный центр МО - город Светлогорск расположен в 38 км от областного центра – города Калининграда. Через город проходит трасса железной дороги Калининград – Светлогорск, а также проходит автомобильная дорога регионального значения, к которой примыкают дороги, связывающие Светлогорск практически со всеми населенными пунктами района и области, а также находится недалеко от  международного аэропорта «Храброво».

- Общая площадь занимаемых городским округом земель по населенным пунктам составляет:

- - г.Светлогорск - 2088 га,

- - поселок Донское - 820 га ,

- - поселок Приморье - 408 га,

- - поселок Лесное-205,37 га,

- - поселок Марьинское -0,64 га,

- - поселок Маяк – 109,19 га,

- -поселок Молодогвардейское- 27,0 га,

- из них 487 га занимают леса, 7 га занимают внутренние водоемы.

Рис. 1. Схема расположения МО «Светлогорский городской округ» в структуре Калининградской области

12

1.2 Природно-климатическая характеристика

Климат МО «Светлогорский городской округ»

Муниципальное образование «Светлогорский городской округ» расположено на южном побережье Балтийского моря.

Климат территории городского поселения, расположенного в атлантической европейской климатической области, морской и характеризуется в целом мягкой малоснежной зимой, теплой дождливой осенью и умеренно теплым летом при высокой влажности воздуха. Среднегодовая температура воздуха от +5,7 до +8,6°С. Температура января - около -4°С, июля и августа +16,8°С. Разность температуры на протяжении дня не превышает 2,5 -3,0°С. Утром температура на 2,5-3°С ниже, чем в полуденные часы и вечером на 1-1,5°С выше, чем утром.

Суммарная солнечная радиация достигает 88 ккал/см² в год, продолжительность солнечного сияния 1850-1900 часов.

Осень характеризуется плавным снижением температуры воздуха от 13,5°С (среднемесячное значение) в сентябре, до 3,6°С в ноябре.

Зима, как правило, непродолжительная, длится около 3 месяцев, с декабря по март. Преобладает слабоморозная погода, в первую треть зимы неустойчивая, часто дождливая.

Весной наиболее холодным весенним месяцем является март со средней температурой от -3,0 до +5°С. Близость холодного Балтийского моря приводит к снижению температурных характеристик. Даже в конце мая невозможны морские купания несмотря на то, что по количеству солнечных дней весна наиболее благоприятный сезон. Весной на курорте широко используют аэро-гелеотерапии. Море сглаживает резкие температурные колебания и делает переходы от одного сезона года к другому плавными, что благоприятно сказывается на отдыхающих с болезнями сердца и гипертоников.

Летом самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой +16,7 °С. Абсолютный максимум +35 °С.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров юго-западных и западных направлений. Средняя за год скорость ветра составляет 3,7 м/сек. В холодный период преобладают ветры южного, в теплый период - западного направлений. Среднегодовая скорость ветра 5,6 м/сек с максимумом зимой (6,2 м/сек) и минимумом летом (4,2 м/сек). Сильный ветер со скоростью, превышающей 8 м/сек., отмечается в течение 91 дня в году.

Влажные воздушные массы, поступающие из Атлантического океана, обусловливают высокую относительную влажность воздуха, которая зимой и осенью составляет 85 - 87%, снижаясь к началу лета до 72 - 73%. За год в среднем выпадает в среднем 750 мм осадков, из них 480 мм - в теплый период года. Максимальное количество осадков наблюдается в осенне-зимний период, минимальное - весной. Количество дней с осадками - от 143 до 160 мм. Высокая влажность воздуха и большая облачность заметно сказываются на уменьшении светового режима. В течение года в городе отмечается 150 пасмурных и только 30 ясных дней.

Туманы образуются в течение всего года (в среднем 56 дней в году). Наибольшее число дней с туманом наблюдается осенью и в начале зимы (6 - 7 дней в месяц).

Атмосферное давление характеризуется устойчивостью и малой амплитудой колебаний во все сезоны года, что является благоприятным фактором для лечения сердечнососудистых и гипертонических заболеваний.

Гидрология МО «Светлогорский городской округ»

МО расположено на севере Калининградской области, на юго-восточном побережье  Балтийского моря. В центральной части города имеет место озеро Тихое, протекает река Светлогорка, впадающая в Балтийское море.

Балтийское море принадлежит к бассейну Атлантического океана, а по классификации морей - к средиземным внутриматериковым шельфовым морям. Узкими и мелководными проливами - Эресунну, Большой и Малый Бельт - оно соединяется с Северным морем, а затем с Атлантикой. Площадь моря - 386 тыс. км2. Оно сравнительно неглубокое (преобладают глубины от 40 до 100 м), а наибольшая глубина (Ландсортская впадина) составляет       459 м.

Береговая линия Балтийского моря изрезана заливами. В их число входят Куршский и Калининградский (Вислинский) заливы - мелководные лагуны, отделенные от моря узкими косами. С морем их соединяют проливы шириной всего 300 - 400 метров.

Зимой чаще, чем летом наблюдаются волны высотой 2 м. Волны высотой 3,5 - 4,0 м очень редки, их повторяемость не превышает 1 - 2%. Средняя максимальная высота волны достигает 3 – 5 м, наибольший наблюденный максимум -10 м.

По территории городского округа  протекает река Светлогорка.

Река Светлогорка  берет свое начало юго-западнее г. Светлогорска, впадает в Балтийское море.

Общая протяженность реки составляет 15,5 км, площадь водосбора      24,3 км². В городской черте г. Светлогорска река протекает через искусственное озеро Тихое, площадь акватории которого около 7,0 га.

По водному режиму река относится к типу равнинных с медленным течением, извилистым руслом. Река имеет смешанное питание - снеговое и дождевое. Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней и зимней меженью с периодическими паводками. Дождевой сток составляет наибольшую долю годового стока. На весенний сток приходится порядка 30% годового.

Река Светлогорка на участке от озера Тихое до Балтийского моря протекает в балке и выходит из неё только перед урезом моря. Балка заросла лесом и практически не охвачена хозяйственной деятельностью.

Из озера Тихого река вытекает двумя рукавами, которые сливаются в одно русло. Протяженность короткого рукава русла составляет около 300 м. Через короткий рукав русла перекинуты два железобетонных моста. На основном русле реки имеются следующие гидротехнические сооружения: водосбросное сооружение автоматического действия, установленное в месте вытекания реки из озера; несколько пешеходных мостиков, перекинутых через реку; два трубчатых переезда, установленных для переезда через реку на улицах города.

Пресные подземные воды в районе г. Светлогорска содержатся в четвертичных отложениях и в коренных породах неогенового и палеогенового возраста.

К четвертичным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, имеющих различную мощность, водообильность и сложные условия залегания. Водосодержащими являются пески, песчано-гравийные отложения, реже супеси. По условиям циркуляции воды первых от поверхности горизонтов - безнапорные, в межморенных отложениях, внутриморенных линзах и прослоях - слабонапорные и напорные. Величина напора от нескольких метров до 15 – 30 м, реже более.

За счет водоносных горизонтов дочетвертичных палеогеновых и четвертичных днепровско-московских отложений осуществляется хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Светлогорска.

Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории МО, представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование водного объекта | Параметры (длина, км; площадь, км²) | Ширина водоохран-ной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Светлогорка | 15,5 | 100 | 30-50 | 20 |
| Балтийское море | - | 500 | 30-50 | 20 |
| Озеро Тихое | 0,07 | 100 | 30-50 | 20 |
| Канал БМ-9 | 1,4 | 5 | 5 | 5 |
| Канал БМ-10 | 5,2 | 50 | 50 | 5 |

Геологическое строение и ландшафтная характеристика территории МО «Светлогорский городской округ»

Территория городского округа расположена в пределах слабоволнистой, местами всхолмленной моренной равнины, имеющей общий наклон в сторону Балтийского моря. Абсолютные отметки поверхности равнины изменяются от 25 до 60 м.

Холмисто-моренный рельеф развит на отдельных участках в центральной и южной частях территории. Холмы имеют различные очертания, склоны их обычно пологие с уклонами поверхности до 10%, вершины, как правило, плоские. Относительные превышения холмов составляют 3-10 м, чаще 2-5 м.

К Балтийскому морю моренная равнина обрывается крутым абразионным уступом высотой 9 – 43 м. На многих участках уступ осложнен оврагами, осыпями и оползнями. Некоторые из них в отдельные годы становятся активными. Как правило, осыпи и оползни проявляются в виде неглубоких смещений берегового склона. Развитие оползневых и обвальных процессов зависит от штормовой абразии моря, разрушающей подножье берегового склона, тем самым, вызывающей обвально-осыпные и оползневые процессы.

Балтийское побережье характеризуется слабоизвилистой береговой линией. Вдоль всего побережья прослеживается пляж, сложенный хорошо отсортированными среднезернистыми, реже крупными песками. Ширина пляжа от нескольких метров до 50 м.

На отдельных участках вдоль побережья развит эоловый рельеф: невысокие (1 - 3 м) дюны, сложенные мелкими рыхлыми песками. Дюны, как правило, закреплены древесной или травяной растительностью.

Палеогеновые отложения имеют повсеместное распространение. Представлены они нижним и средним отделами. В составе нижнепалеогеновых (палеоценовых) образований преобладают алевролиты, глины, меньшее значение имеют пески.

Среднепалеогеновые (эоценовые) отложения представлены переслаиванием песов, глин, алевролитов, реже песчаников и конгломератов.

Неогеновые отложения развиты на отдельных участках на глубине от      2 до 45 м. Представлены они песками, глинами с маломощными (1-3,5 м) прослоями бурого угля.

Четвертичные отложения представлены ледниковыми (моренными) образованиями литовского, среднерусского и валдайского надгоризонтов и разделяющими их межморенными отложениями.

Ледниковые (моренные) отложения литовского и среднерусского надгоризонтов и литовско-среднерусские межморенные отложения отмечаются в понижениях рельефа дочетвертичных пород и на участках древнечетвертичных погребенных долин, имеющих место в пределах рассматриваемой территории.

Среднерусско-валдайские межморенные отложения представлены чаще всего песками и песчано-гравийными образованиями, реже глинами и алевритами.

Отложения валдайского надгоризонта залегают в верхней части четвертичных отложений. Преобладающим развитием пользуются моренные суглинки и супеси с маломощными (1 - 3м) прослоями и линзами песков и озерноледниковые супеси, пески, реже суглинки, глины.

Отложения валдайского надгоризонта на отдельных участках перекрываются современными образованиями: морскими среднезернистыми песками мощностью до 5 - 10 м, болотными отложениями, представленными в основном торфом мощностью до 5 м, и аллювиальными отложениями, развитыми в долинах р. Светлогорка.

Характерной чертой Самбийского моренного плато является его ландшафтное разнообразие. Маломощный покров четвертичных отложений отличается пестротой, легким вещественным составом (легкие валунные суглинки, хрящеватые супеси, безвалунные сортированные и грубые гравийно-галечные пески).

Бурые лесные суглинистые и супесчаные почвы, нормально и умеренно дренированные, обладающие хорошими водно-физическими и химическими свойствами, давно и интенсивно освоены. В течение длительного времени здесь формировался своеобразный культурный агроландшафт с преобладанием пашни, сеяных долголетних сенокосных и пастбищных лугов, с семеноводством, кормопроизводством, садоводством.

Коренные леса не сохранились, современные же представлены преимущественно островными мелкомассивными и немногими относительно крупными вторичными насаждениями. Лесные участки расположены на территории города небольшими вкраплениями среди агроландшафта, и являются экологическими изолятами.

Лесные массивы представлены вторичными насаждениями или выросшими при активном вмешательстве человека. Особенностью этих лесов является их сравнительно хорошая проходимость, наличие в их составе интродуцентов, единичных старых деревьев.

Важным элементом ландшафта являются многочисленные небольшие травяные, кустарниковые и черноольховые болота в межхолмовых котловинах, западинах, древних ложбинах стока и речных поймах. Эти болота повышают разнообразие местообитаний и тем способствуют сохранению биологического разнообразия.

К территориям нормативного недропользования отнесены месторождения полезных ископаемых, имеющиеся на территории городского округа . К ним относятся:

1.  Месторождение подземных вод «Светлогорское», состоящее из 3-х участков: «Отрадненский», «Светлогорский» (на берегу оз. Тихое), «Новый Светлогорский» (восточная часть г. Светлогорска) с утвержденными запасами по кат. А+В+С1 - 17100 тыс. мЗ/сут. Подземные пресные воды имеют минерализацию от 0,13 до 0,5 г/дм3 и соответствуют нормам ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода».

2.  Месторождение минеральных вод «Калининградское», состоящее из     участков:

- Участок «Отрадный», который расположен в границах санатория «Отрадное», с предельным водоотбором до 84 м³/сут. Воды меловых отложений маломинерализованные с минерализацией 3,5 - 3,7 г/л, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с повышенным содержанием кремнекислоты (26 - 32 мг/л), используются при хронических гастритах, колитах, язвенной болезни, заболеваниях печени и желчевыводящих путей;

- Участок «Северо-Светлогорский», который находится на территории санатория «Янтарный берег», предельный водоотбор - 26,3 м³/сут.

Минеральные воды, вскрытые скважиной №2, приурочены к меловым    отложениям. Минеральные воды по составу маломинерализованные с минерализацией 3,5 - 3,7 г/л, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с повышенным содержанием кремнекислоты (26 - 32 мг/л).

3. Месторождение песка «Светлогорское», которое находится в 0,5 км на юго-запад от пос. Пригородного. Месторождение разрабатывалось до 1945 года. В 1958 – 1959 гг. были проведены поисково-оценочные работы, подсчитаны запасы песка по категории С2, однако запасы государственной комиссией не утверждались, балансами не учтены. Перспективы прироста запасов на месторождении отсутствуют, к освоению не намечаются.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Светлогорский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональную систему обращения с отходами, представляющую собой деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения уличного мусора и смета и других коммунальных отходов, скапливающихся на территории городского округа).

Твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами

Отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие коммунальные отходы.

К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности населения, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения (КГО), а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения.

Система деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизация коммунальных отходов.

2.1. Социально-экономическая характеристика

Численность постоянного населения МО «Светлогорский городской округ» по состоянию на 01.01.2019 год составляет 18633 человека, в том числе город Светлогорск 14356 человек (по данным ТОФС государственной статистики по Калининградской области).

Административно в состав МО «Светлогорский городской округ» входят следующие населенные пункты (данные по численности населения предоставлены администраией муниципального образования).

Таблица 2.

| п/п | Наименование населенного пункта | Численность жителей, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Светлогорск | 14356 |
| 2 | п.Донское | 2832 |
| 3 | п.Приморье | 1282 |
| 4 | п.Лесное | 140 |
| 5 | п.Марьинское | 13 |
| 6 | п. Маяк | 5 |
| 7 | п.Малогвардейское | 5 |
|  | ИТОГО | 18633 |

Демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. Прирост населения достигается лишь за счет миграционного прироста населения.

Органы местного самоуправления обладают ограниченными возможностями улучшения демографической обстановки в округе.

Определяющая роль в данном случае принадлежит органам федеральной и региональной власти. В то же время некоторый комплекс мер, позволяющих улучшить ситуацию в этой сфере, доступно и органам местной власти. Среди этих мер – содействие естественному и миграционному приросту населения, за счет повышения рождаемости и программы переселения; создание условий для повышения ожидаемой продолжительности жизни, в связи уменьшением смертности в трудоспособном возрасте; предоставление субсидий на приобретение (строительства) жилья для молодых семей и т.д.

Содействие естественному приросту населения будет достигнуто за счет проведения комплекса мер, направленных на улучшение качества предоставления медицинских услуг, а именно оптимизацию работы учреждений стационарного уровня в части установления целевых показателей работы учреждений, отражающих не только виды и объемы оказанной медицинской помощи, но и ее качество; развитие первичной медико-санитарной помощи, придание приоритета профилактической работе, улучшение оснащения материально-технической базы.

2.2. Характеристика жилищного фонда

Данные по этажности жилого фонда, степени его благоустройства представлены в Таблицах 3, 4 на основании сведений, представленных администрацией МО «Светлогорский городской округ».

Таблица 3

| Населенный пункт | Площадь земель в границах населенных пунктов (га) | Расстояние до админист-ративного центра (км) | Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2019 г. (чел): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор благоустроенный | Частный сектор неблагоустроенный | ВСЕГО | Дачники |
| 1. г.Светлогорск | 2088 | - |  |  |  |  | 14356 |  |
| 2. п.Донское | 820 | 15 |  |  |  |  | 2832 |  |
| 3. п.Приморье | 408 | 8 |  |  |  |  | 1282 |  |
| 4. п.Лесное | 205 |  |  |  |  |  | 140 |  |
| 5. п.Марьинское | 0,64 |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 6. п. Маяк | 109 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 7.п.Мало-гвардейское | 27 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 18633 |  |

*Благоустроенный жилой фонд и частный сектор благоустроенный - объекты жилой застройки, имеющие центральное (индивидуальное) отопление, водоснабжение и водоотведение (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов).

*Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор неблагоустроенный - объекты жилой застройки, в которых отсутствуют или центральное (индивидуальное) отопление, или водоснабжение, или водоотведение.

Таблица 4

Существующая этажность застройки

| Этажность застройки | Общее количество жилых домов |
| --- | --- |
| Менее 5 этажей | 1174 |
| 5-этажные | 52 |
| Более 5 этажей | 55 |
| Количество жилых домов, оборудованных мусоропроводами | нет |

Таблица 5

Данные по всем  садовым некоммерческим товариществам (СНТ) и дачным некоммерческим товариществам  (ДНТ) муниципального образования

| № | Адрес объекта | Наименование объекта | Наименование управляющей организации | Кол-во прописанных жителей | Кол-во участков на территории | Общая площадь объекта (кв.м.) | Наличие КП * (да/нет) | Площадка расположена на расстоянии 20-100 м от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения (да/нет) | Объем контейнеров | Количество контейнеров на площадке | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Светло-горск, СНТ «Радуга» | Садовое не-коммерческое товарищество «Радуга» | нет | нет | 1086 | 617986 | нет | нет | - | нет | нет |
| 2 | Светлогорский ГО, п.Малогвардейское | Садовое не-коммерческое товарищество «МАЯК» | нет | нет | 304 | 269893 | нет | нет | - | нет | нет |
| 3 | Светлогорский ГО, п.Донское | Садовое не-коммерческое товарищество «Донское – Прибрежное» | нет | нет | 160 | 170681 | да | да | 1,1 | 1 | 2 раза в неделю с мая по октябрь |
| 4 | Светлогорский ГО, п.Донское | Садовое некоммерческое товарищество «Донское» | нет | нет | 793 | 706320 кв.м | нет | нет | - | нет | нет |

25

Сложившееся расселение характеризуется относительной близостью населенных пунктов до границ административного центра (в основном  расстояние до него не превышает 15 км).

На территории округа существуют садоводческие объединения, которые предназначены для сезонного проживания.

Значительная часть жилищного фонда была построена до 1945 года.

Жилищный фонд города практически на 100% представлен капитальной застройкой, деревянные дома практически отсутствуют. Усадебная застройка составляет всего около 20% от общего объёма жилфонда и расположена она в бывших сельских населённых пунктах, вошедших со временем в границы существующего городского поселения. Значительная часть ветхого жилого фонда представлена капитальной застройкой и часто представляет архитектурную или историческую ценность. Данная застройка расположена в центре городского поселения и определяе  «архитектурное лицо Светлогорска».

В настоящее время территория городского поселения находится в числе лидеров среди всех муниципальных образований Калининградской области по вводу объектов жилищного строительства.

Рост объемов строительства жилых домов индивидуальными застройщиками свидетельствует о благоприятных условиях проживания, сложившихся в муниципальном образовании. Стабильный рост вводимых жилых домов профессиональными застройщиками свидетельствует об инвестиционной привлекательности жилищного строительства и строительной индустрии муниципального образования.

2.3. Обеспечение объектами инфраструктуры

Данные по общей площади жилого фонда и структуре жилищного фонда администрацией не представлены.

В Таблице 6 представлены объекты санитарной очистки и их характеристика.

Таблица 6

| Объект | Единица измерения | Количество ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Предприятия торговли |  |  |
| - промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 6143,38 |
| - продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 3819,11 |
| - ларьки, палатки, павильоны | кв. м торговой площади | 1423,4 |
| - рыночные комплексы вещевые; | кв. м торговой площади | - |
| - рыночные комплексы продовольственные; | кв. м торговой площади | - |
| - складские помещения. | кв. м площади | - |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |  |
| - поликлиники, амбулатории; | посещений в год | 76000 |
| - стационары всех типов; | место | 14 |
| - аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади | 120 |
| 3. Учреждения временного проживания населения |  |  |
| - учреждения санаторно-курортные, дома отдыха; | место | 5073 |
| - гостиницы; | место | 1142 |
| - общежития. | место | - |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |
| - административные учреждения; | сотрудник | 449 |
| - проектные организации, офисы, конторы; | сотрудник | 31 |
| - банки; | сотрудник | 19 |
| - юридические консультации, нотариальные конторы, суды; | сотрудник | 50 |
| - отделения связи. | сотрудник | 29 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |  |
| - детские сады; | место | 826 |
| - школы; | учащийся | 2016 |
| - школы-интернаты; | учащийся | 0 |
| - училища; | учащийся | 0 |
| - высшие учебные заведения. | учащийся | 0 |
| 6.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |  |
| - кинотеатры, театры; | место | 1700 |
| - библиотеки; | посещений в год/ кв. м площади | 37050/475 |
| - спортивные залы, бассейны; | посещений в год | 104257 |
| - спортивно-концертные комплексы; | место | нет |
| - залы игровых автоматов, казино, клубы; | кв. м площади | 502 |
| - выставочные комплексы; | кв. м площади | нет |
| - музеи, галереи; | посещений в год/ кв. м площади | 3197 |
| - церкви. | кв. м площади | 185 |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| - ремонт бытовой техники; | кв. м площади | 95 |
| - ремонт обуви и др. | кв. м площади/ сотрудник | 78 |
| - химчистки, прачечные; | кв. м площади | 16 |
| - бани; | кв. м площади/ посещений в год | 361,6 |
| - косметические и парикмахерские салоны; | место/ посещений в год/ кв. м площади | 95 кв.м. |
| - ателье по пошиву и ремонту одежды; | кв. м площади /сотрудник/заказ |  |
| - предприятия общественного питания. | место/ кв. м площади/ посещений в год | 2317/5651,31 |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| - кладбища; | кв. м площади | 26000 |
| - городские парки. | кв. м площади | 22000 |
| 9. Предприятия пассажирского транспорта |  |  |
| - ж/д вокзалы, | пассажир | - |
| - автовокзалы, | пассажир | - |
| - морские и речные вокзалы, | пассажир | - |
| - аэропорты; | пассажир | - |
| - метрополитен. | пассажир | - |

Экономика и промышленность

Структура экономики городского округа характерна для курортных центров: минимум промышленных предприятий и доминирование отраслей, обеспечивающих функционирование санаторно-курортных учреждений, организаций туризма и отдыха.  На территории городского округа по состоянию на 01.01.2019 года зарегистрировано 1410 хозяйствующих субъектов, в основном малых предприятий.  Основные отрасли экономики района:

- Туризм и здравоохранение;

- Торговля;

- Строительство и производство строительных материалов;

- Промышленность.

В экономике города преобладает сфера услуг, ориентированная на курортную, рекреационную и туристическую деятельность.

Промышленность района представлена следующими предприятиями:

- ООО «Авангардстройматериалы»;

- ООО «Теплоавангард»;

- ООО «АСМ»;

- ООО «Артстрой»;

- ООО ПКП «Альк»;

- ООО «Эвис»;

- ООО «Балтсибнефть»;

- ООО «Светлогорскавто»;

- ООО «Росевротранс»;

- ООО «Стимул».

К предприятиям, основным видом деятельности которых, являются строительно-монтажные работы, относится  ООО «Балтсибнефть», ООО «Авангардстройматериалы», ООО «Теплоавангард», ООО «Артстрой», ООО «АСМ» и другие субъекты малого предпринимательства.

Благодаря наличию развитой строительной индустрии, а также высокому спросу на жилье в курортной зоне, город занимает одно из ведущих мест в области по объемам жилищного строительства.

Как и в большинстве других муниципальных образований Калининградской области, сектор экономики, представленный предприятиями торговли и общественного питания в г. Светлогорске является самым развитым и многочисленным сектором муниципальной экономики.

Потребительский рынок Светлогорского городского округа, в основном, состоит из субъектов малого предпринимательства. Это небольшие по торговым площадям и количеству посадочных мест коммерческие предприятия розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения частной формы собственности, географически полезно расположенные для оказания услуг местным жителям и гостям города - курорта.

На территории муниципального образования находится около 100 объектов бытового обслуживания населения.

Непосредственным организатором, координатором и исполнителем функций государственного регулирования торговли является муниципальный уровень. Обеспечивается создание необходимых условий для повышения предпринимательской активности в торговле,  рациональное размещение торговых объектов на территории города и района. Используются методы муниципального регулирования потребительского рынка в виде формирования схем размещения объектов мелкорозничной торговли, летних кафе на прилегающих к стационарным предприятиям территориях и на отдельно расположенных территориях, стимулирование деятельности субъектов малого предпринимательства в сфере розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения.

Предприятия ЖКХ

Основными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ  в МО «Светлогорский городской округ» являются:

- МУП «Светлогорскмежрайводоканал» г. Светлогорска - оказывающее услуги по водоснабжению и водоотведению, производству, передаче и распределению тепловой энергии потребителям; в 3-м квартале 2015 года проведена реорганизация предприятия путем присоединения к нему МУП «Теплоэнергосистемы» г. Светлогорска;

- МУП «Спецремтранс» г. Светлогорска -  оказывающее услуги по уборке территории МО ;

- МКП «Водоканал Донское» МО «Поселок Донское»- оказывающее услуги по водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению и прочие услуги;

- МУП «Расчетно-кассовый центр» Светлогорского ГО – оказывающее услуги по начислению, учету, сбору, обработке коммунальных платежей;

- ООО «Кристалл» - оказывающее услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

- Обособленное подразделение «Калининградское» АО «Главное Управление жилищно-коммунального хозяйства» - оказывающее услуги по теплоснабжению.

Перечень организаций, осуществляющих деятельность по управлению

МКД на территории Светлогорского ГО

Таблица 7

| № п/п | Управляющая организация | Ф.И.О. руководителя | Адрес, телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТСН «Моя Отрада» | Председатель правления – Дремова Елизавета Александровна | г. Светлогорск, пр-т Калининградский, 103а 8(962)-25-20-400 tsn103a@mail.ru |
| 2 | ООО УК «Мой дом» | Булаев Сергей Владимирович | г. Светлогорск, Гагарина, д. 4, тел. 2-21-10 |
| 3 | ООО «УК «Мой Дом» | Котельников С.Б. | г. Калининград, ул. Зеленая, д.81 т. 32-33-62, myhomekg@mail.ru |
| 4 | ООО «УК «Мой Дом» | Локотаев Денис Сергеевич | 238530, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, д. 15 8(962)252-88-23 ykmoidom@mail.ru |
| 5 | ООО «БСК Сервис» | Тарик Инна Николаевна | г. Калининград, ул. Беломорская, д. 2, 8(4012)988065,377644-диспетчер89622600557 – диспетчер s@kcks.ru |
| 6 | ООО «Согласие» | Бирулин Вадим Яковлевич | г. Светлогорск, ул. Тихая, д. 3, тел. 8(40153) 2-01-61 |
| 7 | ООО «Дом Сервис» | Пиляцкас Гинтас Прано | г. Светлогорск, ул. Октябрьская, д. 8 , тел.89210070044 |
| 8 | ООО «УК Авангард» | Алёхина Жанна Витальевна | г. Светлогорск, ул. Железнодо- рожная 3 «а», 8(40153)-2-12-13, 89052427443 |
| 9 | ООО «УК ЖКХ Донское» | Шитиков Никита Александрович | Пос. Донское, ул. Садовая, 5-41, 89114743014 |
| 10 | ООО УК «ЭКОНОМ-СВЕТЛОГОРСК» | Ермольчик Василий Владимирович | г. Калининград, Советский пр-т, 87, 8(4012) 52-60-00,8(906)237-9005 mvmatushenko@mail.ru upravdom@economte.ru |
| 11 | ООО УК «УЮТ и КОМФОРТ» | Радион Гендрик Викторович | г. Светлогорск, ул. Пригородная, д.42, кв. 59, т. 89622507364 ykyk13@yandex.ru |
| 12 | ООО УК «Развитие» | Адухбегов Шамиль Магомедзапирович | г. Пионерский, ул. Октябрьская, д. 7, т. 89114919579 |
| 13 | ООО «УК ЯНТАРНАЯ ДОЛИНА» | Степанян Нарине Размиковна | г. Калининград, ул. Менделеева, д. 61 «б», т./ф. 8(40152)60-50-67, т. бухг. 8(40152)60-50-33 т. юрист 8-911-863-45-11 amberdolina@yandex.ru |
| 14 | ООО «УК «БАЛТИК КОМФОРТ» | Жильцов Сергей Борисович | Юридический адрес: г. Светлогорск, ул. Динамо, д.10; Почтовый адрес: г. Калининград, ул. Галицкого, д. 1-3 т. 8(4012)53-15-57 |
| 15 | ООО «УК Раушен Комфорт» | Серова Анастасия Сергевна | г. Калининград, ул. Горбунова, д.1, кв. 73, 8(906)234-04-23raushendta@mail.ru |
| 16 | ТСЖ «Наш дом» | Званок Сергей Николаевич, Козловский Александр Николаевич | г. Светлогорск,Калининградский пр-т, 68 в, 68 г тел. 2-19-80, 89527991000 info@geo-fort.ru |
| 17 | ТСЖ «Сосна» | Зыков Александр Васильевич | г. Светлогорск, ул. Аптечная, д. 1, 8, ул. Ленина, д. 7а, 89062330418 val.pochechura@yandex.ru' |
| 18 | ТСЖ «Олимпийский» | Мещеряков Николай Егорович | г. Светлогорск, Олимпийский бульвар, д. 289114500509 advokat.51@mail.ru |
| 19 | ЖСК «Янтарь» | Азаров Геннадий Федорович | г. Светлогорск, ул. Ленинградская, 7 , тел 89097827871, 2-04-14 |
| 20 | ТСЖ «Зори» | Фролова Надежда Александровна | г. Светлогорск, п. Зори, д. 18 89527952473 |
| 21 | ТСЖ «Подгорная» | Дубок Игорь Владимирович | г. Светлогорск, ул. Подгорная, д. 6а, д. 10 89114740000 sale@pragmatika.ru |
| 22 | ТСЖ «Московское» | Ашимли Али Фарухович | г. Светлогорск, ул. Московская, д. 7а , 89210070044; 89211092799 uk_dom-servis@mail.ru |
| 23 | ТСЖ «Заря» | Тюлинов Иван Васильевич | г. Светлогорск, к. Маркса, 9 т. 89527970957 |
| 24 | ТСН «Мой дом» | Летова Вера Анатольевна | г. Светлогорск, ул. Пригородная, д. 36 А, кв. 4, 89052403101 isaeva.l.v@mail.ru luda-d55@mail.ru |
| 25 | ТСН «Почтовая – 11» | Парафейник И.Л. | г. Светлогорск, ул. Почтовая, 11 |
| 26 | ТСН «Светлогорск-Плюс» | Председатель правления – Евсиков Николай Николаевич | г.Светлогорск, Калининградс-кий пр-т, 20, 8(906)215-91-28 unika-1977@mail.ru tsn-svetlogorsk@mail.ru |
| 27 | ТСН «Сосновая 30» | Председатель правле-ния – Днепров О.В. | г. Светлогорск, ул. Сосновая, 30. 8(900)565455 |

Инфраструктура городского округа. Образование

Дошкольное образование

В системе дошкольного образования функционирует 5 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также дошкольная группа с кратковременным пребыванием детей в МАОУ СОШ п.Донское.

Доля детей в возрасте от 3-7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования, составляет 100 %.

Очереди на получение мест в дошкольных учреждениях городского округа в настоящее время нет.

Для снятия социальной напряженности и в целях повышения охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2-7 лет проведены следующие мероприятия: организована группа с кратковременным пребыванием детей в МАОУ СОШ п.Донское, функционируют группы раннего эстетического развития  на базе МБОУ ДОД ДШИ им. А.Т.Гречанинова, расширен спектр дополнительных платных образовательных услуг.

Общее и дополнительное образование

Система общего образования городского округа представлена 3 школами.

Ежегодно школьники Светлогорского ГО достойно выступают на областных мероприятиях, участвуют в конкурсах, форумах и слетах.

Более 90 % учащихся общеобразовательных учреждений района получают горячее питание. Дети из малообеспеченных семей получают питание бесплатно.

Во всех общеобразовательных учреждениях округа продолжается работа по созданию условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.

Все образовательные учреждения оборудованы системой видеонаблюдения, системой контроля управления доступом (СКУД).

Система дополнительного образования представлена 3 учреждениями:

- Детский юношеский центр г.Светлогорска;

- Детская школа искусств им.А.Т.Гречанинова;

- ФОК «Светлогорский» - отделение дополнительного образования.

В общеобразовательных школах функционируют студии и кружки различной направленности, которые составляют школьный блок дополнительного образования.

Ежегодно в Светлогорском городском округе в период летних каникул проводится компания по оздоровлению и занятости детей в возрасте до 17 лет. В рамках оздоровительной компании на базе 5 образовательных учреждений района организуются пришкольные и малозатратные лагеря, которые работают в 4 смены.

Для детей в возрасте 14-18 лет в районе организованы трудовые бригады на базе образовательных учреждений, деятельность которых  направлена на благоустройство города и  пришкольных участков.

Социальная сфера

Особое внимание в районе в части социальной поддержки уделяется семьям с детьми, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и престарелым гражданам.

Многодетным семьям предоставляется 50 % скидка за посещение детьми детских дошкольных учреждений, дети – инвалиды посещают данные учреждения бесплатно.

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в течение года посещают бассейн ФОКа «Светлогорский» бесплатно.

Ежегодно в муниципалитете организуется летняя оздоровительная компания детей.

Особое внимание в городском округе направлено на профилактику безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних. Имеется банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, усилен патронаж этих семей. Семьям предоставляются услуги психолога, помощь в прохождении бесплатного медицинского обследования, в трудоустройстве, в бесплатном лечении и кодировании от алкогольной зависимости  и др.

В Светлогорском ГО реализуются социальные муниципальные программы, в рамках которых участники Великой Отечественной войны пользуются городским пассажирским транспортом бесплатно, государственные социальные услуги на дому участники Великой Отечественной войны и ветераны становления Калининградской области получают бесплатно, на каждого рожденного в Светлогорском ГО ребенка родителям выплачивается по 3,0 тыс. рублей, предоставляется срочная адресная помощь слабозащищенным категориям граждан, гражданам, проходившим военную службу в Афганистане в период ведения там боевых действий предоставляется 50 %  компенсация расходов по оплате коммунальных услуг, организуются общественные работы для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Успешно были реализованы и реализуются  в настоящее время муниципальные целевые программы:

- «Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности».

- «Обеспечение жильем молодых семей  в муниципальном образовании «Светлогорский район» на 2015-2020 годы.

- «Дети-сироты на 2016-2018 годы». Реализация программы направлена на сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи (усыновление, опека, попечительство, приемная семья); создание единой межведомственной системы преодоления детского неблагополучия.

Услуги социального обслуживания на дому пожилым людям и инвалидам предоставляет МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Светлогорском районе».

Культура

Развитие культуры и укрепление национальных традиций народов, населяющих РФ, нравственное, духовное и эстетическое воспитание подрастающего поколения - основные задачи, которые ставит перед собой администрация Светлогорского городского округа для развития сферы культуры.

На территории МО «Светлогорский городской округ» осуществляют деятельность на рынке услуг в сфере культуры следующие организации:

- Театр эстрады «Янтарь Холл»;

- Дом-музей Германа Брахерта;

- филиал ФГБУК «Музей мирового океана» в Светлогорске - Морской выставочный центр;

- 2 частных учреждения культуры: «Колесо истории» и органный зал Кампании Макаров.

В «Лиственничном парке» г.Светлогорска установлена «QR-библиотека». Проект направлен на популяризацию позитивного использования возможностей сети Интернет в противовес пассивному просмотру соцсетей, в которых активно работают идеологи терроризма.

На территории муниципального района регулярную деятельность в сфере культуры, спорта, реализации социально-ориентированных мероприятий и проектов совместно с органами исполнительной власти осуществляют следующие некоммерческие организации с образованием юридического лица:

- Калининградская региональная общественная организация «Спортивный клуб  «Бо -  Тэк»;

- Калининградская региональная общественная организация «Спортивный клуб «Зубр»;

- Калининградская региональная спортивная школа рукопашного боя «Янтарь»;

- Общественная организация  женщин Светлогорского района;

- Светлогорское отделение областного Совета  ветеранов;

- Калининградская региональная общественная организация инвалидов «Георгенсвальде».

Кроме того, для реализации государственных полномочий в  указанных сферах на территории Светлогорского городского округа осуществляется деятельность общественных объединений без образования юридического лица, таких как:

- Детско-юношеское общественное объединение «Экотехнополис» (п. Приморье), основные направления работы: развитие тимуровского движения на территории поселка, экология, краеведение, экология;

- Детско-юношеское общественное объединение «Совет лидеров» (г. Светлогорск), основные направления работы: волонтерство, лидерство, пропаганда здорового образа жизни, помощь подросткам в социальной адаптации;

- Детско-молодежное общественное объединение «Наше дело» (п. Донское), основные направления работы: волонтерство, лидерство, пропаганда здорового образа жизни, помощь подросткам в социальной адаптации;

- Театр песни «Ковчег», основная цель работы – содействие творческому, духовному и интеллектуальному развитию молодежи. Членами организации являются молодые люди в возрасте от 18 лет. Основные направления работы: музыкальное творчество, молодежный театр, поэзия;

- Инициативная группа «ЛЕС», основные направления – занятость молодежи в сфере неформального искусства, экология, организация и проведение перформансов и экологических проектов, международное сотрудничество в сфере искусств и городских культур;

- филиал КРДМОД «Здоровое поколение», основные направления – пропаганда здорового образа жизни;

- Шахматный клуб «Гамбит»;

- Футбольный клуб «Дюна»;

- Общественное объединение пенсионеров Светлогорского района «Университет непрерывного образования», основные направления – занятость граждан пенсионного возраста в сфере физической культуры и спорта, информационных технологий, права, философии, религиоведения и искусств, психологии, краеведения;

- Общественное писательское объединение «Клуб почитателей творчества Юрия Куранова», основные направления – занятость населения старшего возраста и молодежи в читательско-писательских мероприятиях;

- Общественное объединение молодежи «Молодежная администрация Светлогорского района», основные направления деятельности – взаимодействие с органами власти и депутатским корпусом в сфере реализации молодежных проектов, занятости молодежи на позитивной территории Светлогорского района, формирование кадрового резерва;

- Общественный Совет Светлогорского района.

Историко-культурный потенциал территории

В настоящее время к памятникам историко-архитектурного наследия, состаявляющим основу историко-культурного потенциала округа,  тнесены 120 зданий и сооружений, находящихся на территории Светлогорского ГО, в том числе:

Объекты культурного наследия регионального значения (на основании Постановления Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года №132):

1. Кирха, 1907 г., ул. Маяковского – 14;

2. Капелла, 1930 - 1931 гг., ул. Курортная – 3;

3. Дом охотничий, нач. XX в., ул. Ленина - 31;

4. Здание водогрязелечебницы с водонапорной башней, 1900 - 1908 гг.,    г. Светлогорск, ул. Октябрьская – 11;

5. Вилла (арх. Геринг), нач. XX в., ул. Приморская – 11;

6. Горельеф  «Нимфа» (ск. Г. Брахерта, бронза), 1938 г., променад;

7. Дом скульптора Германа Брахерта, нач. XX в., ул. Токарева -7;

8. Рельеф «Девушки с янтарем» (ск. Г.Брахерт, известняк), 1940 г.,           ул. Токарева - 7, дом - музей  Г. Брахерта;

9. Скульптура  несущая воду (ск. Г.Брахерт, мрамор), 1944 г., ул. Токарева - 7, дом-музей  Г. Брахерта;

10. Рельеф «Парящая нимфа» (ск. Г.Брахерт, мрамор), 1940 г.,                  ул. Токарева - 7, дом - музей  Г. Брахерта;

11. Рельеф «Рыбак и русалка» (ск. Г.Брахерт, известняк), 1940 г.,                ул. Токарева - 7, дом-музей  Г. Брахерта.

12. Скульптура "Задумавшаяся" (скульптор С. Кауэр, мрамор), 1912 г., 
г. Светлогорск, улица Октябрьская, 11, в здании санатория.

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения (на основании Постановления Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года №132):

1. Капелла, нач. XX в., пр. Калининградский, 34;

2. Скульптура «Девочка с ребенком, переходящая через ручей», до 1940 г., пр. Калининградский;

3. Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших при взятии города Раушен в апреле 1945 г. (арх. В.И. Осипов, Е.А. Попов), 1984г., пр. Калининградский;

4. Дом жилой, нач. XX в., ул. Октябрьская - 1/10;

5. Вилла, нач. XX в., ул. Октябрьская -5а;

6. Дом жилой, нач. XX в., ул. Октябрьская – 9;

7. Вилла, нач. XX в., ул. Садовая – 13;

8. Вилла, нач. XX в., ул. Токарева -11.

9. Здание железнодорожного вокзала Раушен-Орт, 1900 г. , г. Светлогорск, проспект  Калининградский, 30

10. Здание железнодорожного вокзала, 1910 г. , г. Светлогорск, улица Станционная, 1а

11. Башня водонапорная (архитектор К. Фишер), 1908 г., г. Светлогорск, улица Тельмана, 4а

12. Кирха, 1913 г., посёлок Приморье, улица Артиллерийская, 9

Выявленные объекты культурного наследия (на основании приказа Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 18 января 2010 г. №3):

1. Дом жилой, нач. XX в., ул. Аптечная – 5;

2. Дом жилой, нач. XX в., ул. Вокзальная – 11;

3. Здание железнодорожного вокзала, кон. XIX в. - нач.  XX в.,                     ул. Вокзальная;

4. Вилла, нач. XX в., ул. Гагарина – 6;

5. Дом жилой, нач. XX в., ул. Гагарина – 17;

6. Дом жилой, нач. XX в., ул. Гагарина -19;

7. Вилла, нач. XX в., Заречный проезд – 5;

8. Вилл, нач. XX в., ул. Зеленая – 6;

9. Дом жилой, нач. XX в., пр. Калининградский -19;

10. Вилла, нач. XX в., пр. Калининградский – 31;

11. Дом жилой,  нач. XX в., пр. Калининградский – 32;

12. Здание общественное, нач. XX в., пр. Калининградский – 35;

13. Здание пожарной части, нач. XX в., пр. Калининградский – 65;

14. Дом жилой, нач. XX в., пр. Калининградский – 69;

15. Вилла, нач. XX в., пр. Калининградский – 73;

16. Вилла, нач. XX в., ул. Курортная – 1;

17. Здание общественное, нач. XX в., ул. Ленина – 18;

18. Дом жилой, нач. XX в., ул. Ленина – 26;

19. Дом, в котором жила художница Хелена Нойман, нач. XX в.,                 ул. Ленина - 42, корпус №3;

20. Вилла, нач. XX в., пер. Летний -3;

21. Здание общественное, нач. XX в., ул. К.Маркса – 6;

22. Здание общественное, нач. XX в., ул. К.Маркса  - 8;

23. Вилла, нач. XX в., ул. Московская - 2;

24. Вилла, нач. XX в., ул. Московская - 3;

25. Вилла, нач. XX в., ул. Московская - 5;

26. Вилла, нач. XX в., ул. Московская - 6;

27. Вилла, нач. XX в., ул. Московская - 7;

28. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Октябрьская – 3;

29. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Октябрьская  - 5;

30. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Октябрьская -10;

31. Скульптура «Купальщица» (ск. С.Кауэр, мрамор), 1912 г.,

ул. Октябрьская  - 11, в здании санатория;

32. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Октябрьская -13;

33. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Октябрьская -14;

34. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Октябрьская -18;

35. Скульптура «Сфинксы» (две скульптуры, искусственный камень), 30-е гг. XX в., городской парк;

36. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Приморская – 1;

37. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Пушкина - 1;

38. Здание общественное,  нач. XX в., ул. Пушкина – 6;

39. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Пушкина - 7;

40. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Пушкина - 8;

41. Дом жилой,  нач. XX в., пр. Калининградский - 4;

42. Дом усадебный, кон. XIX в. - нач. XX в., пр. Калининградский -102;

43. Здание общественное, нач. XX в., пр. Калининградский,103;

44. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Нахимова -1;

45. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Нахимова -5;

46. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Нахимова -7;

47. Вилла,  нач. XX в., ул. Нахимова -14;

48. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Нахимова -19;

49. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Нахимова -21;

50. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Нахимова -23;

51. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Нахимова -31;

52. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Парковая - 2/1-1;

53. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Парковая – 3;

54. Дом жилой,  нач. XX в., пер. Партизанский – 2;

55. Вилла,  нач. XX в., ул. Победы -3;

56. Вилла,  нач. XX в., ул. Победы -5;

57. Здание железнодорожного вокзала, 1910 г., ул. Станционная, 1а;

58. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Станционная – 3;

59. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Станционная – 9;

60. Дом жилой,  нач. XXв., ул. Станционная – 10;

61. Дом жилой,  нач. XX в., ул. Станционная – 16;

62. Башня водонапорная (арх. К.Фишер), 1908 г., ул. Тельмана;

63. Вилла, нач. XX в., ул. Тихомирова – 8;

64. Вилла, нач. XX в., ул. Тихомирова -10;

65. Вилла, нач. XX в., ул. Токарева -3;

66. Дом жилой, нач. XX в., ул. Фрунзе -1;

67. Вилла, нач. XX в., ул. Фрунзе – 3.

Объекты археологического наследия:

(на основании Постановления Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года №132):

1. Светлогорск, городище - эпоха средневековья, г. Светлогорск и зона в 0,8 км к востоку  от г. Светлогорска;

2. Светлогорск, сельский грунтовый могильник - II-XII вв., г. Светлогорск и зона юго-восточной окраины г. Светлогорска;

3. Доброе, грунтовый могильник - V-XII вв., г. Светлогорск и зона в 1 км к северо-востоку от бывшего населенного пункта Доброе;

4. Сельский, городище - ранний железный век, г. Светлогорск;

5. Курганный могильник - I тыс. до н.э., г. Светлогорск и зона в лесу.

2.4. Показатели по улично-дорожной сети

В Таблице 8 представлены данные по площади и протяженности улиц, проездов и т. д., находящихся на территории МО  «Светлогорский ГО».

Таблица 8

| Данные по состоянию | на 01.01.2018 г. |
| --- | --- |
| 1.Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей: федерального значения, км; с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) без покрытия (щебень, гравий и пр.) регионального значения, км; с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) без покрытия (щебень, гравий и пр.) местного значения, км. с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) без покрытия (щебень, гравий и пр.) | - - 9,0 - 48,6 32,3 |
| 2. Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей: федерального значения, км; с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) без покрытия (щебень, гравий и пр.) регионального значения, км; с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) без покрытия (щебень, гравий и пр.) местного значения, км. с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) без покрытия (щебень, гравий и пр.) | - - 65 - 245 160 |
| 3. Протяженность тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: -механизированной уборке, км; -ручной уборке, км |  |
| 4. Площадь тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: - механизированной уборке, тыс. м2; - ручной уборке, тыс. м2 | 177,187 |
| - Общая протяженность автомобильных мостов, км |  |
| 6. Общая площадь автомобильных мостов, тыс. м2, в том числе: -площадь проезжей части, подлежащая механизированной уборке, тыс. м2; -площадь тротуаров мостов, подлежащая ручной уборке, тыс. м2 |  |
| 7. Общая площадь территории дворов, подлежащая ручной уборке, тыс. м2 |  |
| 8. Общая площадь территории дворов, подлежащая механизированной уборке, тыс. м2 |  |
| 9. Площадь зеленых насаждений -внутридворовых газонов, м2; -садово-парковая зона, м2. |  |
| 10. Среднее расстояние до пункта заправки водой подметально-уборочных и поливомоечных машин, км Количество пунктов заправки водой | 11 |
| 11. Среднее расстояние до пункта разгрузки смета подметально-уборочных машин, км | 11 |
| 12. Среднее расстояние до свалки снега, км Количество свалок снега | 11 |
| 13. Среднее расстояние до места загрузки песка и противогололедных реагентов, км | 11 |

Все населенные пункты района имеют удобное транспортное сообщение с г. Калининградом –  транспортным, экономическим и административным центром Калининградской области, а также с другими городами Балтийского побережья - Балтийском, Пионерском, Зеленоградском и с международным аэропортом «Храброво». С областным центром район связывают электрифицированная железная дорога и автомобильная дорога областного значения. Административный центр района - город Светлогорск связан автомобильными дорогами  с твердым покрытием (преимущественно - 4-й категории) со всеми населенными пунктами, входящими в состав района.

В 2011 году закончена вторая очередь Приморского кольца: от развязки города Зеленоградска до дороги на город Светлогорск с ответвлением на город Пионерский, общей протяженностью 24 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования территориального значения по Светлогорскому городскому округу составляет 55,3 км, площадь - 226,1 тыс. кв. км. Общая протяженность улиц, проездов, набережных - 74,7 километров. В городе имеется два туннеля под железнодорожным полотном, три моста. В поселках Приморье, Лесное протяженность дорог 4,15 км, площадь - 22,825 кв. км, в том числе с твердым покрытием - 8, 235 кв. км.

- Светлогорский  район имеет береговую линию протяженностью - 15 км.

- Таблица 9

| Основные расстояния до городов области | км |
| --- | --- |
| Светлогорск – Калининград | 38 |
| Светлогорск – аэропорт Храброво | 40 |
| Светлогорск – Янтарный | 28 |
| Светлогорск – Пионерский | 7 |
| Светлогорск – Зеленоградск | 30 |

Железнодорожный транспорт

Через городское округ проходит трасса однопутной железнодорожной линии Калининград - Кутузово - Новое - Зеленоградск - Пионерский Курорт – Светлогорск - Приморск-Новый, обслуживающая грузопассажирские перевозки Приморской зоны. Протяженность линии составляет 88 км.

Участок линии Зеленоградск - Светлогорск (22 км) электрифицированы, остальные обслуживаются тепловозной тягой.

В пределах города располагаются станции Светлогорск-1 и Светлогорск-2.

Железнодорожные пути протрассированы касательно к жилой застройке и в восточной части отделяют жилой фонд от коммунально-складской и производственной зон.

Пересечения автодорог с линиями железной дороги осуществляются в одном и двух уровнях. В городском поселении имеются два туннеля под железнодорожным полотном, три моста.

Станция Светлогорск - 1 - промежуточная, III класса, имеет незначительное путевое развитие, выполняет работу по пропуску транзитных грузовых и пассажирских поездов.

Станция Светлогорск - 2 - расположена в центральной части города и осуществляет пассажирские перевозки.

Пассажирский вокзал размещается в торцевой части путевого тупика.

2.5 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Источником водоснабжения городского поселения, являются подземные воды четвертичного днепровско – московского и палеогенового водоносных горизонтов.

Всего на территории трех участков водозабора в наличии 16 скважин, из них действующих – 13. Действующие скважины оборудованы сетчатыми фильтрами, погружными насосами, кранами для отбора проб и задвижками (глубина скважин варьируется от 60 до 95 м.).

На территории городского поселения  действуют три водозабора:

- участок №1 «Светлогорский», расположен в центре города на берегу озера Тихое;

- участок №2 «Отрадненский», расположен в южной части  Отрадного;

- участок №3 «Ново-Светлогорский», расположен в восточной части города Светлогорска.

Система водоснабжения городского поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Вода для промышленных нужд отбирается из системы хозяйственно-питьевого водопровода города. В зависимости от целевого назначения, перед использованием, вода должна пройти процесс обработки на очистных сооружениях промпредприятий для приобретения необходимых физических, химических и биологических показателей обеспечивающих технологический процесс.

МУП «Светлогорскмежрайводоканал» г. Светлогорска обеспечивает хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение потребителей г. Светлогорска и  ГП «Поселок Приморье»

Водопроводная сеть на территории ГП «Посёлок Приморье», проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки. Износ насосных станций I подъёма (скважин) составляет 92%, сетей водопровода - 95%.

Общая протяженность сетей водопровода составляет 73,29 км, в том числе г. Светлогорск - 59,6 км, п. Приморье - 6,18 км, п. Лесное - 2,41 км, п.Донское- 5,1 км.  Водопроводная сеть г. Светлогорска соединена с сетью п. Отрадное для обеспечения резервного питания в случае аварийных ситуаций.

Большая часть сетей эксплуатируется длительный срок и нуждаются в замене: протяженность ветхих сетей (довоенной постройки, эксплуатируемых более 70 лет) – 31 км, сетей со сроком службы 40-45 лет -20,7 км. Ежегодно из-за ветхости сетей на водопроводных сетях происходят аварии и утечки воды.

Учитывая сроки эксплуатации существующей водопроводной сети, в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений водоснабжения.

Основной ресурсоснабжающей организацией в ГП «Посёлок Донское» является  МКП «Водоканал Донское».

Водоотведение

Канализационное хозяйство в городе Светлогорске представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку  сточных вод. Сточные воды жилых районов и предприятий, расположенных в городской черте, через дворовые, уличные сети канализации перекачиваются двумя КНС п. Отрадное и г. Светлогорска на ГНС г. Пионерского, а затем транспортируются на очистные сооружения курортной группы городов п. Заостровье  (ОКОС) в целях дальнейшей очистки.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей 25,9 км, напорных коллекторов - 12,0 км. 60% сетей эксплуатируются более 60 лет (довоенной постройки). Износ сетей канализации 53%.

В канализационную сеть п. Зори поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого фонда поселка. Территория канализована частично, ливневая канализация на территории отсутствует, сброс ливневых и талых вод не организован.

Объекты централизованной системы водоотведения г. Светлогорска переданы в аренду АО «ОКОС»

На территории п. Донское существующие канализационные сети до КНС выполнены керамической трубой Ø 200 мм., от КНС до очистных сооружений и далее - трубой ПВХ Ø 225 мм.

Протяженность канализационных сетей МКП «Водоканал Донское»: до КНС – 4595 м  Ø 200мм, напорный коллектор от КНС – 6644м Ø 205мм; износ канализационных сетей 80%.

В 2006 году на территории городского поселения введены в эксплуатацию очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод объемом 1500 м3/сут. Эксплуатацией локальных очистных сооружений занимается  МКП «Водоканал Донское».

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии в связи с износом и требует реконструкции с применением новых технологий для исключения ухудшения экологической обстановки и нарушения санитарных регламентов, а так же обеспечения надежности водоотведения от потребителей и  обеспечения мер по энергосбережению.

Охват населения общегородской системой канализации – 100%.

2.6 Материалы по загрязнению окружающей среды

К зеленым насаждениям общего пользования относятся территории, используемые для рекреации всего населения города. Расчет потребности в них производится на все городское население плюс, так называемое, «временное население» - приезжие, отдыхающие, туристы.

Насаждения в пределах городской застройки по функциональному назначению подразделяются на следующие категории:

- Насаждения общего пользования – парки, сады, скверы, бульвары, лесопарки;

- Насаждения ограниченного пользования – внутриквартальные насаждения, насаждения на участках школ, дошкольных учреждений и т.д.;

- Насаждения вдоль улиц, дорог, магистралей – в пределах красных линий городских транспортных коммуникаций;

- Насаждения специального назначения – на территориях коммунально-складских объектов, озеленение санитарно-защитных зон, озеленение в пределах водоохранных зон, овражные и прочие посадки.

Леса в МО «Светлогорский городской округ»  занимают 487 га.

Экологическая ситуация на территории Светлогорского городского округа определяется характером и масштабами воздействия на окружающую среду предприятий промышленности, транспорта и коммунального хозяйства района, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ с сопредельных территорий.

Загрязнение атмосферного воздуха

В целом качество воздуха на территории МО «Светлогорский городской округ» на протяжении последних лет остается удовлетворительным и стабильным. Это связано со структурой экономики городского округа, характерной для курортных центров: минимум промышленных предприятий и доминирование отраслей, обеспечивающих функционирование санаторно-курортных учреждений, организаций туризма и отдыха.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории городского округа являются автотранспорт и предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (воздушную среду) городского поселения от стационарных муниципальных теплоисточников планируется достичь в основном за счет перевода  угольных и мазутных котельных на газовое  топливо.

Загрязнение поверхностных вод

Поверхностные воды испытывают большую антропогенную и техногенную нагрузку за счет сброса неочищенных сточных вод – промышленных, коммунально-бытовых, коллекторно-дренажных. Причинами, способствующими загрязнению поверхностных вод, являются также: массовая застройка водоохранных зон и, прежде всего, прибрежных полос, неблагоустроенность зон отдыха оздоровительных объектов и пляжей и др.

На территории округа функционируют Объединенные канализационно-водопроводные очистные сооружения курортной группы городов (АО «ОКОС»), которые принимают и очищают сточные воды от трёх курортных городов, в т.ч. и г. Светлогорска. Очистные сооружения АО «ОКОС» оборудованы системами механической, биологической очистки с применением нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора, а также обезвоживания и переработки осадка сточных вод.

После очистки сточные воды сбрасываются в Балтийское море через рассеивающий глубоководный выпуск.

Отсутствие на территории городского округа каких либо значимых промышленных предприятий, 100% охват населения общегородской системой канализации, а также наличие современных очистных сооружений (АО «ОКОС») позволяет сохранить качество поверхностных вод муниципального образованимя  на допустимом уровне.

Обращение с отходами

В МО «Светлогорский городской округ» система сбора твердых коммунальных отходов использует стандартную технологию, которая сводится к применению коммунальных контейнеров, предназначенных для сбора коммунальных отходов.

Наиболее актуальные экологические проблемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории связаны с их сбором, утилизацией и размещением (хранением и захоронением). Большинство этих объектов размещения не отвечают экологическим требованиям, и являются источниками загрязнения почв, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СВЕТЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Система обращения с отходами производства и потребления от населения, предприятий и организаций

Согласно сведениям, представленным администрацией МО «Светлогорский городской округ», обслуживанием жилищного фонда; уборкой и работами по санитарной очистке территории, сбором и вывозом ТКО, на территории муниципального образования занимается одна организация – ООО «Кристал».

Таблица 10

Сбор отходов МО «Светлогорский городской округ»

| Наименование услуги | Обслуживающая организация (реквизиты, контактная информация) |
| --- | --- |
| Сбор и вывоз отходов населения благоустроенного жилищного фонда | ООО «Кристалл» (ИНН 3916504178) 238225 Калининградская область, Гвардейский район, п. Комсомольск, ул. Леонова, 1/4 тел. 8-911-463-38-59 |
| Сбор и вывоз отходов населения неблагоустроенного жилищного фонда |  |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов населения благоустроенного жилищного фонда |  |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов населения неблагоустроенного жилищного фонда |  |
| Сбор и вывоз отходов населения частного благоустроенного жилищного фонда |  |
| Сбор и вывоз отходов населения частного неблагоустроенного жилищного фонда |  |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов населения частного благоустроенного жилищного фонда |  |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов населения частного неблагоустроенного жилищного фонда |  |
| Сбор и вывоз коммунальных отходов от предприятий и организаций * |  |

В МО «Светлогорский городской округ» система сбора твёрдых коммунальных отходов в основном использует стандартную технологию, которая сводится к применению коммунальных контейнеров, предназначенных для сбора коммунальных, учрежденческих и упаковочных отходов.

Жилые дома с мусоропроводом в МО «Светлогороский городской округ» отсутствуют.

Вывоз крупногабаритных отходов от населения осуществляется 2 раза в неделю (вторник и четверг), а от юридических лиц – по заявкам.

Данные по удалению жидких коммунальных отходов администрацией муниципального образования не предоставлены.

Система сбора и вывоза отходов от населения, организаций и предприятий – контейнерная и бесконтейнерная представлена в Таблице 11.

Таблица 11

| Наименование объекта | % охвата системой сбора отходов |  |
| --- | --- | --- |
|  | контейнерная система | бесконтейнерная система |
| Благоустроенный жилой фонд | 100% |  |
| Неблагоустроенный жилой фонд |  |  |
| Частный сектор благоустроенный | 90% | 10% |
| Частный сектор неблагоустроенный |  |  |
| ИТОГО |  |  |
| Организации и учреждения | 100% |  |
| ИТОГО |  |  |

Транспортировка отходов от объектов жилого фонда осуществляется ООО «Кристал» ежедневно.

График и маршрут движения мусоровозов для вывоза ТКО от организаций и предприятий представлены не были.

Периодичность удаления ТКО, КГО и жидких отходов с территории муниципального образования представлена в Таблице 12.

Таблица 12

Периодичность удаления ТКО и крупногабаритных отходов

| Наименование объекта | Периодичность удаления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупногабаритные отходы | Жидкие коммунальные отходы | Твердые коммунальные отходы |  |
|  |  |  | контейнерная система сбора | бесконтейнерная система сбора |
| Благоустроенный жилой фонд | Вторник, четверг |  | ежедневно |  |
| Неблагоустроенный жилой фонд |  |  |  |  |
| Частный сектор благоустроенный | Вторник, четверг |  | ежедневно |  |
| Частный сектор неблагоустроенный |  |  |  |  |
| Организации и учреждения | По Заявке |  | ежедневно |  |

Согласно представленным администрацией МО «Светлогорский городской округ» данным, вывоз ТКО осуществляется специализированными машинами: КАМАЗ (модели КО 440 год выпуска 2010 г.), Volvo (2006 г.в.).

Таблица 13

Характеристика спецавтотранспорта, используемого для вывоза отходов

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова | Навесное оборудование | Коэффициент уплотнения | Год выпуска | Количество | Процент износа | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для вывоза ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volvo |  |  |  |  | 2006 | 1 |  | 2-3 |
| Мусоровоз КАМАЗ | КО 440 | 7 куб.м. |  |  | 2010 | 1 |  | 2-3 |
| Модель | Базовое шасси | Объем кузова | Навесное оборудование | Коэффициент уплотнения | Год выпуска | Количество | Процент износа | Количество рейсов в день |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для вывоза КГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для вывоза жидких коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Система сбора отходов. Характеристика контейнеров и контейнерных площадок

Образующиеся на территории МО «Светлогорский городской округ» отходы транспортируются и размещаются на полигоне твердых коммунальных и промышленных отходов ГП КО «ЕСОО», расположенном в п. Круглово  Зеленоградского района.

Таблица 14

| Номер объекта ГРОРО | 39-00011-3-00136-250418 |
| --- | --- |
| Назначение ОРО | Захоронение |
| Наличие негативного воздействия на окружающую среду | Отсутствует |
| ОКАТО | 27000000 |
| Ближайший населенный пункт | пос. Барсуковка, Неманский городской округ |
| Наименование эксплуатирующей организации | ГП КО «ЕСОО» |
| Номер приказа о включении |  |
| Дата приказа о включении | 25.04.2018 г |

Сбор отходов от предприятий, организаций и населения МО «Светлогорский городской округ» производится в контейнеры объемом 0,15 м3, 0,24 м3,0,75 м3,  1,1 м3, 3,0 м3, 4,0 м 3, 8,0 м3, 10,0  м3.

В МО «Светлогороский городской округ» установлено 377 контейнеров различного объема для сбора ТКО (Таблица 15).

Таблица 15

| Объем контейнера, м3 | Контейнеры для сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Светлогорск | п.Донское | п.Приморье | п.Лесное | п.Маяк | п. Ма-рьинское | п. Мало-гвардейское |
| 0,15 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 0,24 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 0,75 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1,1 | 241 | 11 | 9 | 6 | - | - | - |
| 3,0 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 4,0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8,0 | 13 | 6 | - | - | - | - | - |
| 10,0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Всего | 338 | 23 | 10 | 6 |  |  |  |

- Сведения о количестве, местах расположения контейнеров и обустройстве контейнерных площадок в МО «Светлогорский городской округ» представлены в Таблице 16. По данным администрации МО «Светлогорский городской округ» в основном все контейнерные площадки располагаются на расстоянии 20-100 метров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения.

- Таблица 16

| Населенный пункт | Адрес | Объем каждого из установлен-ных контейнеров, м3 | Количество установлен-ных контейнеров, шт. | Наличие водонепрони-цаемого покрытия (да/нет) | Наличие ограждения (да/нет) | Периодичность уборки | Площадка расположена на расстоянии 20-100 метров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения (да/нет) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Железнодорожная-15 | 1,1 | 1 | нет | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Земляничная-5 | 0,24 | 1 | нет | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Архитектора Попова, 4 | 1.1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Ленина, 48 | 1.1 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Пушкина, 3 | 1.1 | 2 | нет | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Калининградский проспект, 77 | 1.1 | 2 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Калининградский проспект, 62 | 1.1 | 1 | нет | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Московская, вокзал | 1.1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Некрасова, 3 | 1.1 | 2 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, пер.Лермонтовский, 3 | 1.1 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, пер.Лермонтовский, 3 | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Горького, 3 | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Ленина, 20 | 1.1 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Аптечная, 2 | 1.1 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Зеленая, 4 | 1.1 | 4 | нет | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Калининградский проспект, 63 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Калининградский проспект, 51 | 1.1 | 2 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Маяковского, 7 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Садовая, 6 | 1.1 | 2 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Ленина, 7 | 1.1 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Береговая, 3 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Ольховая, 12 | 1.1 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Славянская, 17 | 1.1 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Озерная, 8 | 1.1 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Заречная, 8 | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Хуторская, 11 | 1.1 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Балтийская, 15 | 3 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Хуторская, 1 | 0,24 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Калининградский проспект, 44 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул.Хуторская-3 | 0,24 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Железнодорожная, 1 | 1.1 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Железнодорожная, 8 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Песочная, 3 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Разина, 3 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Мичурина, 1 | 1.1 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Новая, 8 | 1.1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Новая, 5 | 1.1 | 4 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Пионерская, 30 | 8 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Пионерская, 26 | 8 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Пригородная, 42 | 8 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Пригородная, 5 | 8 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, пер. Сиреневый, 6 | 8 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Фруктовая, 4 | 1.1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Пригородная, 12 | 1.1 | 1 | нет | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Яблоневая, 7 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск ул. Дачная-4 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, п.Майский, лагерь | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Калининградский проспект, 115 | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Нахимова, 41 | 1.1 | 1 | нет | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Парковая, 1 | 1.1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Нахимова, 4 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, пр-т Победы, 3 | 8 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Прохладная, 3А | 3 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Тельмана, 10 | 1.1 | 3 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Фрунзе, 1 | 1.1 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Станционная, 16 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Станционная, 3 | 1.1 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Калининградский проспект 70 д | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, пер. Береговой 1 | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Ясных Зорь-51 | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, п.Южный | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Калининградский проспект, 26 а | 1.1 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Ленина, 19 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Калининградский проспект, 5а | 8 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, променад | 1.1 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Гагарина-1 | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Баха, 2 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Заречная | 1.1 | 1 | нет | да | ежедневно | да |  |
| ГП Донское | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул. Яблоневая, 5 | 1.1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| ГП Донское | Светлогорский городской округ, Донское, ул. Садовая, 10 | 10 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| ГП Донское | Светлогорский городской округ, Донское, ул. Янтарная, 8 | 8 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г.Светлогорск | г. Светлогорск, Майский проезд-12 | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, Майский проезд-9 | 1,1 | 3 | нет | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Ленина-12 | 0,24 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Садовая-4А/Гагарина-21-27 | 0,24 | 5 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Нахимова-51 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Фрунзе-6 | 1,1 | 3 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Фруктовая 10 | 1.1 | 4 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Спортивная 6-8 | 1.1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Цветочная 9 | 8 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, Переулок Спортивный | 1.1 | 2 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Цветочная 3 | 1.1 | 2 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Фруктовая 11 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Яблоневая 10 | 1.1 | 2 | нет | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул.Яблоневая 15 | 1.1 | 3 | нет | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Яблоневая 11 | 1.1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, Олимпийский бульвар 5 | 1.1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, Майский пр. 4а | 1.1 | 2 | нет | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, Калининградский проспект 71 а | 1.1 | 3 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, Олимпийский бульвар д. 8-10 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, Олимпийский бульвар д. 2 | 1.1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, Калининградский проспект 79б | 1.1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул.Верещагина 12 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Московская д. 7 | 0.24 | 1 | нет | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Железнодорожная д. 8 | 0.24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Ленина д. 7а | 0.24 | 1 | нет | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Садовая д. 12а | 0.24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, Майский пр. д. 3 | 1.1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск ул.Вокзальная, 1а | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск ул.Железнодорожная-13 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск Калининградский проспект -3 | 8 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск Калининградский проспект 30/7 | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск Калининградский проспект-72В | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | 238563 г.Светлогорск ул.Новая-2 | 8 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | 238560 г. Светлогорск ул.Садовая 11,13 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | 238560 г.Светлогорск ул.Ленина-37 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | 238563 г.Светлогорск ул.Вокзальная-7 | 0,75 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Радужная-3 | 4 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Зори въезд | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Зори | 8 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Южный | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Пионерская 1 | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск пер.Железнодорожный-1 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Сосновая 5 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Маяковского церковь | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Балтийская 8а | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Гагарина 9б | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Гагарина 19 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Верещагина 7 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Ленина-44 | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Балтийская 12 В | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Балтийская 15 А | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск пер. Береговой-2 А | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Калининградский проспект 25 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Калининградский проспект 105 | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Калининградский проспект 104 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Парковая/нахимова | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Тихомирова | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Нахимова, 31 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Станционная 1 вокзал | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Калининградский проспект 127 | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Лесное | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Лесное Калининградское шоссе 1 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Лесное | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Лесное Калининградское шоссе 11 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Лесное | Светлогорский городской округ, пгт Лесное ул.Янтарная 4 | 1,1 | 1 | да | нет | ежедневно | да |  |
| п. Лесное | Светлогорский городской округ, пгт Лесное пер.Солнечный -6 | 1,1 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| п. Приморье | Светлогорский городской округ, пгт Приморье ул.Балтийская 10 | 1,1 | 1 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| п. Приморье | Светлогорский городской округ, пгт Приморье ул.Артиллерийская 3 | 3 | 1 | да | нет | ежедневно | да |  |
| п. Приморье | Светлогорский городской округ, пгт Приморье ул.Флотская 2 | 1,1 | 2 | нет | нет | ежедневно | да |  |
| п. Приморье | Светлогорский городской округ, пгт Приморье ул.Артиллерийская 7 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Лесное | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Лесное Калининградский проспект 123 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Приморье | Светлогорский городской округ, пгт Приморье ул.Офицерская 2 | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Приморье | Светлогорский городской округ, пгт Приморье ул.Садовая-4 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Приморье | Светлогорский городской округ, пгт Приморье Калининградский проспект/садовая | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Донское | Светлогорский городской округ, пгт Донское ул.Степанова/Садовая | 8 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Донское | Светлогорский городской округ, пгт Донское ул.Железнодорожная/Комсомольская | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Донское | Светлогорский городской округ, пгт Донское ул.Железнодорожная/Привокзальная | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Донское | Светлогорский городской округ, пгт Донское ул.Железнодорожная/дачи | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Калининградский проспект 68Б | 1,1 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Ленина 18А | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.К.Маркса 6/8 | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.К.Маркса 16 | 1,1 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.К.Маркса 19 | 1,1 | 5 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Железнодорожная-33 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Московская 3/5 | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Калининградский проспект 33 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Приморская 11 | 1,1 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Калининградский проспект-102 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Верещагина-8 | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Калининградский проспект-21А, 21Б, 21В | 0,24 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Ленина 20А | 0,24 0,15 | 3 4 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Калининградский пр-т-32 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Пионерская-32 | 1,1 0,24 | 1 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Гоголя 12 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Новая 6 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Пионерская 1 | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Калининградский проспект 70 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Калининградский проспект 68 А | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск пер.Береговой-4 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| ГП Донское | г.Светлогорск ул.Гагарина-12 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Калининградский проспект 68 В | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Динамо 20 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п.Донское | пгт Донское ул.Садовая-7 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г.Светлогорск | г.Светлогорск ул.Новая 4 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Коммунальная 8 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Яблоневая 13 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | пгт Донское ул.Янтарная 1 а | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Калининградский проспект 29 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Ленина 50 | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Калининградский проспект 16 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Новая 2 А | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Пионерская 24 А | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Октябрьская 10 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Октябрьская 19 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Верещагина 10 | 1,1 | 4 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, Калининградский пр.16а | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Октябрьская 30. | 0,24 | 5 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Октябрьская д. 11А. | 0,24 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск. Центральная площадь | 0,24 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск. Центральная площадь 2 | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск ул.Гагарина-11 | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Г.Светлогорск, ул. Железнодорожная д. 17 | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Ленина 48А | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Ленина д.11 | 1,1 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Ленина д.11 | 10 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Ленина д.11 | 1,1 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Ленина д. 15 | 1,1 | 5 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Маяковского д. 16а | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Ленина д. 1б | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Железнодорожная, 1 а | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Октябрьская д.17 | 0,24 | 5 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Г. Светлогорск, ул. Гагарина 12а | 0,24 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Г. Светлогорск, ул. Октябрьская 22 | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Г. Светлогорск, ул. Октябрьская 23 | 0,24 | 3 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Г. Светлогорск, Калининградский проспект д 16 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Г. Светлогорск, ул. Октябрьская 32 | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Г. Светлогорск ( Отрадное) ул. Нахимова 29 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорск, Калининградский проспект д 70. | 0,24 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Г. Светлогорск, Калининградский проспект д 30 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Г. Светлогорск, ул. Динамо 1а | 0,24 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Г. Светлогорск, ул. Ленина 8. | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Ленина д. 33 | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, ул.Сосновая 30 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорский городской округ, Светлогорск, п. Майский ул.Солнечная-15 | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г.Светлогорск Зори центр | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г.Светлогорск | г.Светлогорск Зори пруд | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п.Лесное | Светлогорский городской округ, Светлогорск, Лесное Калининградский проспект 116 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Донское | Светлогорский городской округ, пгт Донское ул.Садовая-1 | 8 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Донское | Светлогорский городской округ, пгт Донское ул.Янтарная-4 | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Донское | Светлогорский городской округ, пгт Донское ул.Приморская | 3 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорск ул. Железнодорожная 1 А | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорск ул. Пионерская 24а | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорск ул. Пионерская 24а | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорск ул. Пионерская 24а | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорск Калин-й проспект 1 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорск Калининградский проспект 3 а | 8 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорск Майский проезд 18 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорск Калин-й проспект 70 | 0,24 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорск Калининградский проспект 70 а | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорск ул. Приморская 6 | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорск ул. Курортная 10 | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | Светлогорск ул. Токарева 11 а | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Тихая 8 | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск, ул. Тихая 3 | 0,24 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п Приморье | п. Приморье в/ч | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Донское | п. Донское в/ч | 1.1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Донское | п. Донское в/ч | 8 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Донское | п. Донское в/ч | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Донское | п. Донское | 1,1 | 4 | да | да | ежедневно | да |  |
| п. Донское | п. Донское ул. Приморская 14 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск ул. Молодежная-13 | 1,1 | 2 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск ул. Молодежная-8 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| г. Светлогорск | г. Светлогорск ул. Ольховая-17 | 1,1 | 1 | да | да | ежедневно | да |  |
| Всего: |  |  | 377 |  |  |  |  |  |

Специализированными организациями применяется тарный метод (метод несменяемых контейнеров) транспортировка отходов с территории города и поселков. При данном методе отходы собираются в специализированные ёмкости (контейнеры) и после наполнения ёмкостей перегружаются в специализированный транспорт.

Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет, собираемые с дворовых территорий, обрезки зелёных насаждений, кроме пней и стволов деревьев, транспортируются на основании заключённых договоров муниципальных предприятий со специализированной организацией (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату. Сбор производится в контейнеры, стоящие на площадке, имеющей твердое покрытие и находящейся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, раковины, детские ванночки, тазы, линолеум, доски, ящики, фанера и др.), вывозятся управляющими организациями самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадках, принадлежащих потребителям, имеющих твердое покрытие и находящихся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

На территории промышленных предприятий оборудованы площадки для временного сбора и хранения промышленных отходов, предприятия самостоятельно заключают договоры на транспортировку промышленных отходов со специализированными организациями, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области.

Система обращения с трупами животных на территории МО «Светлогорский городской округ» отсутствует. Данные о скотомогильниках не были предоставлены. Отсутствует информация мест транспортировки биологических отходов животных.

## 3.3. Нормы накопления и объемы образующихся коммунальных отходов

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 г. № 269 (с изменениями от 27.02.2017 г.) утверждены Правила опредения нормативов накопления твердых коммунальных отходов (далее – Правила).

Правила устанавливают порядок определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя процедуры сбора, анализа и расчета данных о массе и объеме накапливаемых отходов с учетом их сезонных изменений.

Нормативы устанавливаются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления поселений или городских округов (в случае наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации).

Данный нормативно – правовой акт внес существенные изменения: отменено разграничение между мусором от производства и жилых зон, прописана организация единой системы контроля за утилизацией всех отходов, определён новый расчет оплаты за вывоз домового мусора, введены нормативы накопления мусора на одного жителя квартиры или целиком с торгового помещения в расчете на площадь, для решения всех организационных вопросов в регионах назначается оператор ТКО.

Новыми требованиями четко определены нормативы для каждой категории лиц, на которых распространяются правила обращения с отходами, это:

- собственники жилых помещений,

- владельцы прилегающих территорий,

- индивидуальные предприниматели, арендующие производственные помещения.

Нормативы определяются с помощью специальных замеров раз в сезон, проводимых оператором ТКО. Для этого выбирают жилой район, в котором сосредоточено не менее 2% общего населения для небольших городов, 1% — для крупных и 0,5% для городов-миллионников.

При расчете существунную роль играют различные факторы – уровень благоустроенности жилого помещения (наличие системы центрального отопления, канализации и т.д.); наличие контейнеров для отдельного сбора различных видов мусора к примеру пластика, бумаги и т.д. (в таком случае масса ТКО значительно меньше); погодные условия (например, в северных регионах нашей страны значительно увеличен срок отопительного сезона); присутствие на придомовой территории зеленых посадок.

Для точного составления нормативов используют данные из благоустроенных и неблагоустроенных жилых фондов, учитывается плотность населения. Большое значение имеет способ отопления жилья.

Категории, по которым рассчитываются нормативы:

- благоустроенный жилой фонд (наличие центрального отопления, проведен газ и водоснабжение, сбор отходов осуществляется раздельным способом);

- неблагоустроенное жилой фонд (печное отопление, отсутствие постоянного водоснабжения и канализации, сбор отходов не осуществляется, отдельно выделяют частные дома);

- жидкие отходы (отдельной строкой идут отходы, скапливающиеся в подвалах и выгребных ямах).

Кроме того, утвержден Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.07.2016 г. № 524/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Данный приказ носит рекомендательный характер.

Согласно информации, предоставленной администрацией МО «Светлогорский городской округ», на территории муниципалитета отсутствовали утвержденные нормы накопления отходов.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 14.05.2018 г. № 218 установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининградской области.

Нормативы накопления ТКО в МО «Светлогорский городской округ» для многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов представлены в Таблице 17.

Таблица 17

| N п/п | Объекты | Расчетная единица | Норматив накопления |  | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | кг/год |  |
| Город курортной зоны Балтийского моря |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 208 | 130 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 325 | 130 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 168 | 120 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 168 | 120 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,0 | 130 | 130 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 165 | 150 |
| Сельский населенный пункт курортной зоны Балтийского моря |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 165 | 150 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 225 | 150 |

Нормативы накопления ТКО по категориям объектов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на территории Калининградской области представлены в Таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование объектов | Расчетная единица | Норматив накопления |  | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | кг/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Города |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиницы | на 1 койко-место | 1,2 | 132 | 110 |
| 2 | Общежития | на 1 койко-место | 0,9 | 99 | 110 |
| 3 | Детские сады, ясли | на 1 место | 0,8 | 96 | 120 |
| 4 | Поликлиники | на 1 место | 2,0 | 240 | 120 |
| 5 | Больницы, санатории, прочие лечебно-профилактические учреждения | на 1 место | 2,0 | 220 | 110 |
| 6 | Рестораны, кафе, учреждения общепита | на 1 место | 2,2 | 242 | 110 |
| 7 | Школы | на 1 учащегося | 0,9 | 117 | 130 |
| 8 | Школы-интернаты и детские дома | на 1 учащегося | 1,2 | 144 | 120 |
| 9 | Вузы, техникумы | на 1 учащегося | 1,0 | 130 | 130 |
| 10 | Театры, кинотеатры | на 1 место | 1,2 | 216 | 180 |
| 11 | Концертные залы, публичные библиотеки | на 1 место | 1,5 | 195 | 130 |
| 12 | Клубы, дискотеки | на 1 место | 1,7 | 187 | 110 |
| 13 | Пляжи | на 1 кв. м общей площади | 0,0003 | 0,03 | 100 |
| 14 | Продовольственные магазины | на 1 кв. м торговой площади | 1,5 | 165 | 110 |
| 15 | Промтоварные магазины | на 1 кв. м торговой площади | 1,5 | 165 | 110 |
| 16 | Рынки | на 1 кв. м торговой площади | 0,5 | 60 | 120 |
| 17 | Оптовые базы, склады продовольственных товаров | на 1 кв. м общей площади | 0,2 | 28 | 140 |
| 18 | Оптовые базы, склады промышленных товаров | на 1 кв. м общей площади | 0,2 | 28 | 140 |
| 19 | Киоски, торговые павильоны, лотки | на 1 кв. м общей площади | 0,6 | 66 | 110 |
| 20 | Дома быта: торговые площади | на 1 кв. м торговой площади | 1,6 | 176 | 110 |
| 21 | Дома быта: обслуживание населения | на 1 кв. м общей площади | 1,3 | 143 | 110 |
| 22 | Вокзалы, автовокзалы | на 1 кв. м общей площади | 0,7 | 105 | 150 |
| 23 | Спортивные здания и сооружения | на 1 место по проекту | 1,2 | 132 | 110 |
| 24 | Аптеки | на 1 кв. м торговой площади | 1,4 | 154 | 110 |
| 25 | Автостоянки | на 1 машино-место | 0,3 | 33 | 110 |
| 26 | Автомастерские | на 1 работника по ремонту автотранспорта | 7,1 | 781 | 110 |
| 27 | Автомобильная заправочная станция | на 1 машино-место | 2,3 | 253 | 110 |
| 28 | Автомойки | на 1 машино-место | 4,3 | 473 | 110 |
| 29 | Гаражные кооперативы | на 1 гараж | 0,2 | 22 | 110 |
| 30 | Парикмахерские | на 1 рабочее место | 0,9 | 99 | 110 |
| 31 | Прачечные, химчистки | на 1 кв. м общей площади | 1,5 | 165 | 110 |
| 32 | Ремонт бытовой техники | на 1 кв. м общей площади | 1,5 | 165 | 110 |
| 33 | Ателье | на 1 кв. м общей площади | 1,5 | 165 | 110 |
| 34 | Ремонт очков, ключей, услуги по ксерокопированию | на 1 рабочее место | 1,3 | 143 | 110 |
| 35 | Мастерские по ремонту обуви | на 1 рабочее место | 1,2 | 132 | 110 |
| 36 | Ремонт часов, ювелирных изделий | на 1 рабочее место | 1,3 | 143 | 110 |
| 37 | Садоводческие кооперативы | на 1 кв. м общей площади | 0,3 | 45 | 150 |
| 38 | Музеи, выставки | на 1 кв. м общей площади | 1,9 | 190 | 100 |
| 39 | Бани, сауны | на 1 кв. м общей площади | 1,0 | 110 | 110 |
| 40 | Учреждения, организации, офисы, конторы | на 1 сотрудника | 1,6 | 176 | 110 |
| 2. Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |
| 41 | Гостиницы | на 1 койко-место | 1,2 | 120 | 100 |
| 42 | Общежития | на 1 койко-место | 0,9 | 90 | 100 |
| 43 | Детские сады, ясли | на 1 место | 0,7 | 91 | 130 |
| 44 | Поликлиники | на 1 место | 1,7 | 204 | 120 |
| 45 | Больницы, санатории, прочие лечебно-профилактические учреждения | на 1 место | 1,7 | 187 | 110 |
| 46 | Рестораны, кафе, учреждения общепита | на 1 место | 2,1 | 231 | 110 |
| 47 | Школы | на 1 учащегося | 0,9 | 108 | 120 |
| 48 | Школы-интернаты и детские дома | на 1 учащегося | 1,2 | 132 | 110 |
| 49 | Вузы, техникумы | на 1 учащегося | 1,0 | 120 | 120 |
| 50 | Театры, кинотеатры | на 1 место | 1,2 | 192 | 160 |
| 51 | Концертные залы, публичные библиотеки | на 1 место | 1,3 | 169 | 130 |
| 52 | Клубы, дискотеки | на 1 место | 1,3 | 143 | 110 |
| 53 | Пляжи | на 1 кв. м общей площади | 0,0003 | 0,030 | 100 |
| 54 | Продовольственные магазины | на 1 кв. м торговой площади | 1,1 | 132 | 120 |
| 55 | Промтоварные магазины | на 1 кв. м торговой площади | 1,1 | 132 | 120 |
| 56 | Рынки | на 1 кв. м торговой площади | 0,5 | 50 | 100 |
| 57 | Оптовые базы, склады продовольственных товаров | на 1 кв. м общей площади | 0,2 | 26 | 130 |
| 58 | Оптовые базы, склады промышленных товаров | на 1 кв. м общей площади | 0,2 | 26 | 130 |
| 59 | Киоски, торговые павильоны, лотки | на 1 кв. м общей площади | 0,4 | 44 | 110 |
| 60 | Дома быта: торговые площади | на 1 кв. м торговой площади | 1,5 | 165 | 110 |
| 61 | Дома быта: обслуживание населения | на 1 кв. м общей площади | 1,2 | 132 | 110 |
| 62 | Вокзалы, автовокзалы | на 1 кв. м общей площади | 0,7 | 98 | 140 |
| 63 | Спортивные здания и сооружения | на 1 место по проекту | 1,2 | 120 | 100 |
| 64 | Аптеки | на 1 кв. м торговой площади | 1,3 | 130 | 100 |
| 65 | Автостоянки | на 1 машино-место | 0,3 | 30 | 100 |
| 66 | Автомастерские | на 1 работника по ремонту автотранспорта | 4,0 | 440 | 110 |
| 67 | Автомобильная заправочная станция | на 1 машино-место | 2,2 | 220 | 100 |
| 68 | Автомойки | на 1 машино-место | 4,2 | 420 | 100 |
| 69 | Гаражные кооперативы | на 1 гараж | 0,2 | 20 | 100 |
| 70 | Парикмахерские | на 1 рабочее место | 0,9 | 90 | 100 |
| 71 | Прачечные, химчистки | на 1 кв. м общей площади | 1,4 | 154 | 110 |
| 72 | Ремонт бытовой техники | на 1 кв. м общей площади | 1,4 | 154 | 110 |
| 73 | Ателье | на 1 кв. м общей площади | 1,3 | 143 | 110 |
| 74 | Ремонт очков, ключей, услуги по ксерокопированию | на 1 рабочее место | 1,3 | 130 | 100 |
| 75 | Мастерские по ремонту обуви | на 1 рабочее место | 1,2 | 120 | 100 |
| 76 | Ремонт часов, ювелирных изделий | на 1 рабочее место | 1,3 | 130 | 100 |
| 77 | Садоводческие кооперативы | на 1 кв. м общей площади | 0,2 | 30 | 150 |
| 78 | Музеи, выставки | на 1 кв. м общей площади | 1,9 | 190 | 100 |
| 79 | Бани, сауны | на 1 кв. м общей площади | 0,8 | 80 | 100 |
| 80 | Учреждения, организации, офисы, конторы | на 1 сотрудника | 1,2 | 132 | 110 |

Данные по морфологическому составу отходов потребления администрацией МО «Светлогорский городской округ» не представлены.

В Территориальной схеме приведены выборочные данные по результатам исследований морфологического состава, проводимых в 2014 году (Таблица 19) (ориентировочный морфологический состав по основным компонентам ТКО указан в процентах по объему).

Таблица 19

| № п/п | Компоненты отходов | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Объекты торговли | Медицинские организации | Образовательные организации | Административные объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищевые отходы | 12 | 13 | 1 | 13 | 14 | 12 |
| 2 | Бумага, картон | 17 | 15 | 43 | 22 | 21 | 24 |
| 3 | Дерево | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| 4 | Черный металлолом | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Цветной металлолом | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Текстиль | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | Стекло | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| 8 | Кожа, резина | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | Пластмасса | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25 |
| 10 | Прочее | 16 | 15 | 11 | 15 | 14 | 18 |

Данные по результатам исследований морфологического состава, проводимых в 2015 – 2016 годах, представлены в Таблице 20 (ориентировочный морфологический состав по основным компонентам ТКО указан в процентах по массе).

Таблица 20

| № п/п | Компоненты отходов | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Объекты торговли | Образовательные организации | Медицинские организации | Административные объекты, офисы | Объекты бытового обслуживания населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищевые отходы | 24 | 13 | 9 | 20 | 24 | 9 | 11 |
| 2 | Растительные отходы | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Макулатура | 14 | 11 | 43 | 17 | 24 | 52 | 18 |
| 4 | Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дерево | 3 | 9 | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| 6 | Черный металлолом (включая жестяные банки) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Цветной металлолом (включая алюминиевые банки) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Текстиль | 3 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 12 |
| 9 | Стекло | 13 | 14 | 7 | 16 | 0 | 13 | 14 |
| 10 | Полимеры | 7 | 9 | 18 | 13 | 12 | 6 | 16 |
| 11 | Прочее | 26 | 23 | 13 | 27 | 19 | 17 | 12 |

Поскольку ТКО неоднородны и включают ряд видов отходов, отдельно классифицированных в федеральном классификационном каталоге отходов (далее – ФККО), утвержденном приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 июля 2014 года № 445, в Территориальной схеме определено расчетное количество основных видов ТКО в зависимости от источников образования отходов в 2015 году), которое представлено в Таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Группа отходов | Вид отхода | Код отходов по ФККО | Расчетное количество отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отходы из жилищ | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 73111001724 | 233931 |
|  |  | Отходы из жилищ крупногабаритные | 73111002215 | 12312 |
|  |  | Отходы из жилищ при раздельном сборе | 73112000000 | 0 |
| 2 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений | Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | 73120002725 | 75860 |
| 3 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций | 73310000000 | 12850 |
|  |  | Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 73322001724 | 3450 |
| 4 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | Отходы при предоставлении транспортных услуг населению | 73410000000 | 23620 |
|  |  | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли | 73510000000 | 63215 |
|  |  | Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания | 73600000000 | 3600 |
| 5 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 73710001725 | 12200 |
|  |  | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 73710002725 | 7630 |
|  |  | Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению | 73900000000 | 4300 |
| 6 | Всего |  |  | 452968 |

Представленные данные являются общими, по всей территории Калининградской области. Основным источником определения объемов образования отходов на территории Калининградской области являются сведения федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы). Морфологический состав отходов представлен в паспортах опасных отходов, которые должны иметься в ООО «Кристалл».

Администрацией МО «Светлогорский городской округ» представлены сведения по количеству вывезенных ТКО за 2016 г. и 2017 г.  (Таблица 22).

Таблица 22

Количество вывезенных ТКО

| Наименование поставщика отходов | 2016 г., тыс. куб. м | 2017 г., тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| Население | 13 286,00 | 13570,7 |
| Организации и учреждения общественного назначения, торговые предприятия | 1898,00 | 2847,00 |
| Прочие (указать) | - | - |
| ВСЕГО | 15184,00 | 16417,70 |

В Территориальной схеме указана информация согласно данным федерального статистического наблюдения № 1-кх «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», которые учитывают объем ТКО, вывезенных на полигоны захоронения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). В таблице 23 представлена динамика объемов ТКО, вывезенных на объекты размещения ТКО с 2006 по 2015 год, согласно федеральной статистической отчетности.

Таблица 23

| Светлогорский городской округ (ранее МО «Светлогорский район») | Объем ТКО, вывезенных на полигоны захоронения ТКО, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009г | 2010г | 2011 г | 2012 г | 2013г | 2014г | 2015г |
|  | 17,6 | 24,1 | 31,7 | 32,0 | 53,2 | 35,6 | 30,2 | 50,5 | 70,3 | 108,0 |

3.4. Прогноз количества образования отходов

Вопросы прогнозирования количества и состава коммунальных отходов, как в зарубежной практике, так и в нашей стране находятся в стадии разработки. В настоящее время чаще всего применяются методы:

1) метод эмпирической экстраполяции - вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы;

2) метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и продовольственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие годы. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограниченно, для краткосрочного прогнозирования. Поэтому за основу взят метод расчетных параметров. Метод расчетных параметров основывается на данных о ходе выпуска промышленных и продовольственных товаров, в настоящее время и на перспективу, а также рост населения. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Использование этого метода затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска товаров потребления, влияющих на образование отходов.

Применяя коэффициент годового прироста и имея данные об исходном образовании отходов, методом сложных процентов рассчитываются прогнозные данные по формулам:

mпр = mисх(1+0,005)t

vпр = vисх(1+0,011)t

где mпр – прогнозируемая масса твердых коммунальных отходов;

mисх – исходная масса образующихся твердых коммунальных отходов;

vпр – прогнозируемый объем твердых коммунальных отходов;

vисх – исходный объем образующихся твердых коммунальных отходов;

t – период прогнозирования.

Прогнозирование накопления отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 1%, установленного многочисленными исследованиями, как зарубежными, так и отечественными.

Таблица 24

Прогноз изменения норм накопления

| Год | Норма накопления м³/год в жилищном фонде |  |
| --- | --- | --- |
|  | Городское население | Сельская местность |
| 2019 | 1,82 | 1,01 |
| 2020 | 1,84 | 1,02 |
| 2021 | 1,85 | 1,03 |
| 2022 | 1,87 | 1,04 |
| 2023 | 1,89 | 1,05 |
| 2024 | 1,91 | 1,06 |
| 2025 | 1,93 | 1,07 |
| 2026 | 1,95 | 1,08 |
| 2027 | 1,97 | 1,09 |
| 2028 | 1,99 | 1,10 |
| 2029 | 2,01 | 1,12 |
| 2030 | 2,03 | 1,13 |
| 2031 | 2,05 | 1,14 |
| 2032 | 2,07 | 1,15 |
| 2033 | 2,09 | 1,16 |
| 2034 | 2,11 | 1,17 |
| 2035 | 2,13 | 1,18 |
| 2036 | 2,15 | 1,20 |
| 2037 | 2,17 | 1,21 |

Ртутьсодержащие отходы

В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ и Порядком обращения с ртутьсодержащими отходами, утвержденным постановлением Правительства РФ № 681 от 03.09.2010 г., органы местного самоуправления должны организовывать сбор ртутьсодержащих отходов и информирование юридических и физических лиц. Ответственность за сбор ртутьсодержащих отходов в многоквартирных домах возложена на управляющие компании (постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г., в ред. от 06.05.2011 г. «Об утверждении правил содержания общего имущества и т.д.», глава 2).

По информации администрации МО «Светлогорский городской округ» юридические лица городского округа (в т.ч. индивидуальные предприниматели) самостоятельно заключают договора со специализированной организацией на утилизацию ртутьсодержащих отходов.

3.5. Система сбора и вывоза жидких отходов

Сточные воды г. Светлогороска поступают на объединенные канализационные очистные сооружения (ОКОС) - сточные воды жилых районов и  предприятий, расположенных в городской черте, через дворовые,  уличные сети канализации  перекачиваются двумя КНС п. Отрадное и г. Светлогорска на ГНС г. Пионерского, а затем транспортируются на очистные сооружения курортной группы городов  п. Заостровье в целях дальнейшей очистки.

На территории п. Донское в 2006 году введены в эксплуатацию очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод объемом 1500 м3/сут. Эксплуатацией локальных очистных сооружений занимается  МКП «Водоканал Донское».

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии в связи с износом и требует реконструкции с применением новых технологий для исключения ухудшения экологической обстановки и нарушения санитарных регламентов, а так же обеспечения надежности водоотведения от потребителей и  обеспечения мер по энергосбережению.

Согласно пункту 5 подпункта 5.5 Методических рекомендаций МДК-7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенны пунктов Российской Федерации», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 182, норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий колеблется от 1,5 до 4,5 м3 / год.

Данные по величине годового объема фактического образования жидких коммунальных отходов, по оснащению специализированным транспортом для вывоза жидких бытовых отходов администрацией МО «Светлогорский городской округ» предоставлены не были.

В основном для сбора жидких бытовые отходов от жилого фонда и объектов инфраструктуры используют выгребные ямы (септики).

Юридические и физические лица - индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить надежную гидроизоляцию выгребных ям, исключающую загрязнение жидкими отходами окружающей среды.

Запрещается:

- Выливать жидкие отходы во дворах и на улицах. Использовать для этого колодцы, водостоки ливневой канализации, а также пользоваться поглощающими ямами, закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю.

- Устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств (туалетов, выгребных ям).

- Устраивать выпуск сточных вод из неканализованных жилых домов в ливневую канализацию, на рельеф, в кюветы, в водоемы и водотоки города. Устройство местной канализации разрешается только с согласия и выполнения условий, выданных федеральным органом, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

- Устраивать выпуски из накопителей хозбытовых стоков.

Администрацией МО «Светлогорский городской округ» не предоставлены данные по автотранспорту, используемому для вывоза жидких бытовых отходов.

3.6. Характеристика спецавтотранспорта, используемого для вывоза отходов

Для сбора отходов, образующихся на территории МО «Светлогорский городской округ», и транспортировки их к местам размещения используются 2 единицы специализированной мусоровозной техники, находящихся на балансе ООО «Кристалл». Характеристика и техническое состояние автотранспорта представлены в таблице 25.

Таблица 25

Характеристика спецавтотранспорта, используемого для вывоза отходов

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова | Навесное оборудование | Коэффициент уплотнения | Год выпуска | Количество | Процент износа | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для вывоза ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volvo |  |  |  |  | 2006 | 1 |  | 2-3 |
| Мусоровоз КО 440 |  | 7 куб.м. |  |  | 2010 | 1 |  | 2-3 |
| Для вывоза КГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для вывоза жидких коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7. Характеристика спецавтотранспорта, используемого для летней и зимней уборки

Работы, выполняемые по уборке территории, различаются в зависимости от сезона (зима, лето, осень, весна).

Зимняя уборка обеспечивает нормальное движение пешеходов и транспорта независимо от погодных условий и включает подметание и сдвигание снега, устранение скользкости, удаление снега и снежно-ледяных образований с поверхности усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий.

Летняя уборка включает подметание пыли и сора с поверхности усовершенствованных покрытий, полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, удаление мусора с газонов и их полив, уборку контейнерных площадок, очистку урн от мусора и их промывку.

В осеннее время помимо обычных уборочных работ проводятся подметание и сгребание листьев, очистка канав.

Таблица 26

Характеристика спецавтотранспорта, используемого для уборки территории МО

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова | Навесное оборудование | Коэффициент уплотнения | Год выпуска | Количество | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Летняя уборка |  |  |  |  |  |  |  |
| Трактор | 820 |  | щётка |  | 2011 | 1 |  |
| Трактор | 320 |  | щётка |  | 2011 | 2 |  |
| Трактор | Фотон |  | щётка |  | 2015 | 1 |  |
| Бобкет | S130 | 1м3 | бункер |  | 2013 | 1 |  |
| Пылесос | Шмидт | 3м3 |  |  | 1998 | 1 |  |
| #### Зимняя уборка |  |  |  |  |  |  |  |
| Трактор | 820 |  | Щётка, отвал |  | 2011 | 1 |  |
| Трактор | 320 |  | Щётка, отвал |  | 2011 | 2 |  |
| Трактор | Фотон |  | Щётка, отвал |  | 2015 | 1 |  |
| Бобкет | S130 |  | Зимняя щётка |  | 2013 | 1 |  |
| КДМ | Камаз | 7м3 | Бункер, отвал |  | 2013 | 1 |  |
| #### Вспомогательная техника и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовой | ГАЗель | 2м3 |  |  | 2014 | 1 |  |
| Самосвал | Валдай | 6м3 |  |  | 2007 | 1 |  |
| Самосвал | Мерседес | 6м3 |  |  | 1990 | 1 |  |
| Фургон | ГАЗель |  |  |  | 2004 | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 16 |  |

Таким образом, на балансе находится вспомогательная техника и оборудование 1990-2015 гг. выпуска.

В МО «Светлогорский ГО» работают 22 дворника. График работы - пятидневная неделя с 8.00 до 17.00 часов.

На территории поселков в большинстве случаев дворников в штате администраций территориальных отделов нет. Ручную уборку тротуаров и территории поселения производят местные жители в ходе проведения сезонных мероприятий по уборке территории (весенние и осенние субботники).

Для обеспечения, надлежащего состояния дорог и тротуаров необходимо приобретение дополнительной специализированной техники (комбинированных уборочных машин) с целью увеличения мощностей действующих в настоящее время предприятий.

Приобретение техники для каждого территориального отдела МО «Светлогорский городской округ» экономически нецелесообразно в связи с малой протяженностью поселковых дорог, ограниченностью бюджета территориальных отделов и близостью расположения административного центра МО «Светлогорский городской округ», что позволит обеспечить надлежащее состояние дорог и тротуаров путем заключения договоров со специализированными организациями.

3.8. Система утилизации, обезвреживания и размещения отходов

Производственные отходы, смёт от уборки улиц и ТКО, образующиеся на территории МО «Светлогорский городской округ», транспортируются организацией ООО «Кристалл» и размещаются для захоронения на полигоне твердых коммунальных и промышленных отходов ГП КО «ЕСОО», расположенном в п.Круглово Зеленоградского района.

4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «светлогорский городской округ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1. Организация сбора и транспортирования ТКО. Общие принципы.

Коммунальные отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие отходы. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. К жидким отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов.

Система сбора, накопления и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного накопления отходов в домовладениях;

- сбор и транспортировка отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизация коммунальных отходов.

При использовании контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для транспортировки отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых контейнеров целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типов и размеров контейнеров - от 0,3 до 2,0 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые коммунальные отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

При размещении отходов в контейнерах должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Металлические и пластиковые контейнеры для сбора отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения).

Организация сбора и транспортирования крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с придомовых территорий следует производить по мере их накопления.

Крупногабаритные отходы собираются на специально отведенных площадках или в контейнеры большой вместимости. Транспортирование крупногабаритных отходов осуществляется своевременно за счет организаций по обслуживанию жилья. На строительных площадках мусор собирается в контейнеры, установленные в специально отведенных местах. Складировать строительный мусор в контейнеры для ТКО запрещается. Строительные организации при производстве строительных, ремонтно-строительных и восстановительных работ обязаны ежедневно, по окончании рабочего дня, вывозить со стройплощадки строительный мусор в специально отведенные места.

Для их накопления на существующих оборудованных и планируемых контейнерных площадках необходимо размещать контейнеры для сбора крупногабаритных отходов. Площадка должна иметь твердое покрытие и удобные подъездные пути. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м и не далее 100 м от жилых домов. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта для вывоза накопленных отходов.

Число контейнеров для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих территорию, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

На начальном этапе предлагается использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие твердое покрытие.

Организация сбора и транспортирования производственных отходов

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2-ТП (отходы)» и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

Отходы промышленных предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на полигоны.

Организация сбора и удаления жидких отходов

Данные по сбору и вывозу жидких отходов от населения, проживающего в частном секторе,  МО «Светлогорский городской округ» не предоставлены.

Нормы накопления жидких отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется несколькими факторами, в том числе - ростом населения. Согласно пункту 5 подпункта 5.5 Методических рекомендаций         МДК-7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 182, норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий колеблется от 1,5 до 4,5 м3/год на одного человека.

В МО «Светлогорский городской округ» нормы накопления жидких отходов для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий не утверждены.

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях следует устанавливать дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%), эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Жидкие отходы из неканализованных домовладений должны вывозиться по мере накопления по заявкам населения на договорной основе специализированной организацией.

Организация сбора и транспортирования отходов от организаций и предприятий, социально-культурного и бытового обслуживания населения

Каждое предприятие, учреждение или организация, расположенное на территории МО «Светлогорский городской округ» обязаны установить на земельном участке, находящемся в собственности или в аренде, контейнер для накопления отходов, а также заключить договор со специализированной организацией на вывоз ТКО.

Обращение с отходами от организаций, учреждений и предприятий должен осуществляться в соответствии с требованием СанПиН № 4690-88 - ежедневно в теплое время года (209 дней в году) и 3 раза в неделю в холодное время года (156 дней в году).

Организация сбора и транспортирования строительных и прочих отходов

Строительные отходы, образовавшиеся в результате ремонта квартир, входят в состав твердых коммунальных отходов, и жильцы имеют право выносить указанные отходы на контейнерную площадку, если производят ремонт собственными силами. Если ремонт или перепланировка идут с привлечением подрядных организаций, то обязанность по удалению строительных отходов возлагается на подрядчика и соответствующим образом прописывается в договоре.

Удаление отходов осуществляется на специализированное предприятие по размещению твердых коммунальных отходов, имеющее необходимую разрешительную документацию.

Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Требования к местам накопления ТКО

Места накопления (площадки) ТКО должны соответствовать требованиям законодательства в сфере саниатрно – эпидемиологического благополучия населения и другим требованиям законодательства РФ.

Контейнерные площадки должны соответствовать основным требованиям «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест», утвержденным главным государственным санитарным врачом СССР 05 августа 1988 года № 4690-88.

Накопление отходов может осуществляться и путем их раздельного складирования.

Накопление ТКО должно осуществляется в соответствии с правилами обращения с ТКО и порядком накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, утвержденным органом исполнительной власти Калининградской области.

Постановлением Правительства Калинингадской области от 28.09.2017 г. № 519 утвержден Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного сбора) на территории Калининградской области.

Пунктом 8 данного Порядка определено, что сбор ТКО на территории Калининградской области осуществляется региональным оператором в соответствии с региональной программой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Калининградской области, утверждаемой Правительством Калининградской области, и Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Калининградской области, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 09.09.2016 г. № 425, на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО.

Селективный сбор отходов

На территории Калининградской области повсеместно отсутствует централизованный селективный сбор отходов, система раздельного сбора отходов находится на начальных этапах развития, существующая система сбора ТКО не предусматривает разделение и накопление отходов по видам, не решен вопрос сбора, накопления и обезвреживания особо опасных видов отходов (люминесцентных и энергосберегающих ламп, элементов питания), что приводит к их попаданию в состав смешанных ТКО.

В Территориальной схеме Калининградской области указано, что внедрение селективного сбора в муниципальных образованиях должно происходить поэтапно с постепенным наращиванием количества выделяемых фракций. В схеме был произведен расчет необходимого количества контейнеров для вторичного сырья, (оценка производилась по упрощенному варианту, учитывался объем двух компонентов – бумаги и пластика). Данные представлены в Таблице 27.

Таблица 27

| Масса вторичного сырья, т | всех видов вторичного сырья | 2638 |
| --- | --- | --- |
|  | бумаги и пластика | 1546 |
| Объем вторичного сырья, м3 | всех видов вторичного сырья | 20290 |
|  | бумаги и пластика | 11892 |
| Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м3, ед. | для всего объема вторсырья | 260 |
|  | для бумаги и пластика | 152 |
| Фактическое количество контейнерных площадок, ед. |  | 106 |
| Количество контейнеров на контейнерных площадках, ед. | на весь объем вторичного сырья | 2 |
|  | для бумаги, пластика | 1 |

Расчеты показали, что при внедрении селективного сбора отходов на территории муниципального образования в среднем достаточно установить на контейнерной площадке по одному контейнеру, предназначенному для сбора всех видов вторичного сырья, при условии периодичности вывоза 2 раза в неделю.

С целью создания и эффективного функционирования системы утилизации ТКО целесообразно постепенное внедрение опыта селективного сбора отходов.

На начальном этапе предлагается организовать селективный сбор отдельных фракций отходов, представляющих собой потенциальное вторичное сырье (макулатура, полимеры, стекло), а также отдельный сбор опасных отходов, таких как ртутьсодержащие предметы, батарейки.

Требования к транспортированию ТКО

Транспортирование отходов должно осуществляться при соблюдении следующих условияй:

- наличие паспорта отходов;

- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных средствах;

- наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования.

В соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности, обязаны были получить лицензию на ее осуществление до 01 июля 2016 года. После 01 июля 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

4.2. Региональный оператор по обращению с ТКО

Требования к региональному оператору определены в статье 24_6 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Региональный оператор – это юридическое лицо, которому присваивается статус регионального оператора и определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статус регионального оператора присваивается на срок не более чем десять лет.

Зона деятельности регионального оператора представляет собой территорию или часть территории субъекта Российской Федерации, на которой региональный оператор осуществляет деятельность на основании соглашения, заключаемого с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Зона деятельности регионального оператора определяется в Территориальной схеме Калининградской области обращения с отходами.

Региональный оператор обязан соблюдать схему потоков ТКО, предусмотренную Территориальной схемой обращения с отходами в Калининградской области, на территории которой осуществляет свою деятельность.

Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО. Региональный оператор не вправе отказать в заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО собственнику ТКО, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне его деятельности. Региональные операторы вправе заключать договоры на оказание услуг по обращению с другими видами отходов с собственниками таких отходов (ст. 24_7 89-ФЗ).

Собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления.

Юридические лица, в результате деятельности которых образуются ТКО, вправе отказаться от заключения договора с региональным оператором в случае наличия в их собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов, расположенного в границах земельного участка, на территории которого образуются такие ТКО, или на смежном земельном участке по отношению к земельному участку, на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы.

В Территориальной схеме Калининградской области указано, что на территории Калининградской области наиболее приемлемыми вариантами зонирования территории области для определения зоны ответственности регионального оператора определены два варианта, при которых на территории Калининградской области действуют:

1) один региональный оператор;

2) два региональных оператора.

При первом варианте зоной ответственности регионального оператора являются все муниципальные образования Калининградской области.

При втором варианте на территории Калининградской области осуществляют свою деятельность два регионального оператора: в центральной и западной частях области (преимущественная зона обслуживания – город Калининград и близлежащие муниципальные образования) и в северной и восточной частях Калининградской области.

По итогам конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Калининградской области на период с 20 июня 2018 года по 31 декабря 2027 года предоставлен государственному предприятию Калининградской области «Единая система обращения с отходами» (ГП КО «ЕСОО»). 20.06.2018 между Министерством и региональным оператором (ГП КО «ЕСОО») подписано соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Калининградской области.

Начало деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Калининградской области - 01.01.2019 г.

### Основные принципы эффективного обращения с ТКО:

- уменьшение объемов накопления отходов;

- вторичное использование всех полезных фракций отходов, включая их применение как источника энергии;

- обработка неиспользуемых отходов с целью снижения исходящей от них опасности для человека и окружающей среды;

- экологически безопасное захоронение тех отходов, которые не поддаются вторичному использованию или переработке по технологическим причинам или в силу ее экономической нецелесообразности.

Устойчивость системы обращения с отходами обеспечивается:

- развитием рынка вторичных ресурсов;

- удалением отходов способами, которые соответствуют требованиям экологических и санитарных стандартов;

- пресечением нелегального размещения и захоронения отходов;

- применением принципа «загрязнитель платит»;

- формированием общественного мнения в пользу неукоснительного соблюдения правил обращения с отходами и опорой на помощь самых широких слоев населения при контроле за ситуацией в сфере обращения с отходами.

Механизмы реализации данной стратегии на государственном уровне таковы:

- оказание поддержки производителям, которые принимают меры в целях уменьшения материалоемкости при производстве как основной продукции, так и ее упаковки;

- запрет на использование материалов, для которых доказана вредность их воздействия на людей и окружающую среду;

- поощрение использования тех материалов, которые безопасны и в составе изделий, и в виде отходов;

- увеличение стоимости размещения отходов на полигонах, чтобы стимулировать промышленную переработку отходов.

Также необходимо регулярно проводить мониторинг потоков отходов, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду.

В настоящее время основные потоки отходов следующие:

- отслужившие свой срок автомобили;

- изношенные автомобильные шины;

- отходы снесенных строений;

- отходы упаковки;

- отходы бумаги и картона;

отработанное электронное оборудование.

Мониторинг потоков отходов

Мониторинг потоков отходов - это сбор и анализ сведений о количестве и маршрутах движения разных видов отходов.

Для проведения постоянного мониторинга потоков отходов необходима организация сквозной системы учета на всех этапах процесса обращения с отходами – на этапе сбора, на этапе транспортировки, на этапе утилизации.

Основная цель мониторинга – проследить весь цикл существования отходов, от момента образования до момента утилизации или захоронения, и документально удостоверить, что отходы не исключались из технологического цикла произвольным образом и не скапливались на несанкционированных свалках, загрязняя окружающую природную среду и причиняя вред здоровью населения.

Рис. 2. Комплекс сортировки ТКО «ВторТех-60»

Мобильная мусороперегрузочная станция

Мусороперегрузочная станция очень эффективный и перспективный метод управления потоками отходов, с возможностью организации мусоросортировочного цеха. Линия сортировки ТКО – это наиболее разумный подход к процессу утилизации отходов, её внедрение позволяет уменьшить объемы размещаемых отходов на полигоне, дает возможность повторного использования (рециклинга) отходов.

| Рис. 3. Мусоросортировочная станция Sacria СП | Рис. 4. Мусоросортировочная станция Экопром ESC-40 |
| --- | --- |

Принцип ее действия заключается в следующем: отходы поступают на специальную площадку с помощью мусоровоза. Мусор сортируется по категориям: картон, бумага, текстиль, пластик, металлы, стекло, дерево. Для сортировки этих материалов на пути конвейера устанавливают ручной сортировочный цех. Для снижения объемов мусора и вторичного сырья используются специальные компакторы.

Компакторы для отходов.

У данного вида оборудования существует несколько названий: компакторы, прессы для мусора, уплотнители отходов.

Главная задача, которая решается компакторами, — уменьшение объема отходов путем их сжатия. Степень сжатия отходов компактором зависит от вида отходов: пищевые отходы могут быть сжаты в соотношении 1 к 3 (т.е. их объем уменьшится в 3 раза), а текстильные — 1:10.

Существует два основных вида мусорных уплотнителей: стационарные (моноблочные) (рис.8) и мобильные, которые устанавливаются на транспортное шасси (рис. 9). Отсортированные вторичные ресурсы прессуется и складируется в сформированные кипы, которые передаются переработчику отходов.

Прессованные обработанные отходы вывозятся грузовым спецавтотранспортом в место захоронения (полигон в п. Барсуковка).

| Рис.5. Стационарный (моноблочный) компактор |  |  |
| --- | --- | --- |

Моноблочные компакторы предназначены для прессования любого типа отходов, используются в торговых и офисных центрах, на предприятиях по утилизации или сортировке отходов, банках, магазинах, аэропортах, вокзалах и других учреждениях.

Рис.6. Мобильный компактор

Мобильные компакторы меньше размерами, чем стационарные, не требуют специальных подготовительных работ по установке и, благодаря небольшим размерам, могут устанавливаться в ограниченном пространстве.

Монолитность конструкции позволяет обеспечить герметичность компакторов, что особенно важно, если в числе отходов попадают жидкости. Конструкция компактора такова, что пресс и бункер для сбора и хранения спрессованных отходов представляют собой единое целое.

Преимущества использования мусороперегрузочной станции с компакторами:

- сокращение объема отходов, ожидающих утилизации;

- снижение стоимости вывоза отходов за счет сокращения их объема;

- возможность продажи некоторых типов отходов (макулатура, полиэтилен, металл, пластик, стекло);

- значительное сокращение затрат на транспортировку ТКО на полигон;

- снижение валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух мусоровозным транспортом.

В Территориальной схеме предполагается создание новых и модернизация существующих объектов инфраструктуры, оборудованных с учетом экологических, санитарных и иных требований и позволяющих подвергнуть обработке весь объем образуемых ТКО, в том числе: мусороперегрузочных станций, мусоросортировочных комплексов, полигонов ТКО, объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства.

В Калининградской области в настоящее время инфраструктура по обработке ТКО представлена одним мусоросортировочным комплексом, введенным в эксплуатацию в пос. Жаворонково Гусевского городского округа в 2014 году. Проектная мощность комплекса - до 40 тыс. т. Наиболее востребованными к обработке на мусоросортировочном комплексе являются такие виды отходов, как макулатура, полимеры, металлы, электронный лом.

В некоторых муниципальных образованиях Калининградской области планируется строительство нескольких мусороперегрузочных станций (далее – МПС) без сортировочных линий с целью оптимизации условий транспортирования ТКО. Данные об извлечении вторичного сырья отсутствуют.

В Таблице 28 представлены данные о движении ТКО от источников образования отходов до объектов размещения согласно данным территориальной схемы обращения с отходами.

Таблица 28

| Объект размещения отходов (полигон ТКО) | Обслуживаемые муниципальные образования | Масса ТКО, доставляемых на объект размещения, т |
| --- | --- | --- |
| пос. Жаворонково МО «Гусевский ГО» | МО «Гусевский ГО» | 25 556 |

В Таблице 29 представлены расчетные данные о предполагаемом движении ТКО на 2023 год.

Таблица 29

| Движение отходов | Количество, т |
| --- | --- |
| ТКО, доставляемые на объект | 25 556 |
| Минимальное извлечение вторичного сырья | 3 833 |
| Максимальный поток отходов на размещение | 21 722 |
| Максимальное извлечение вторичного сырья | 9 200 |
| Минимальный поток отходов на размещение | 16 356 |

За счет внебюджетных средств в рамках региональной программы обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Калининградской области планируется реализация следующих проектов:

1) модернизация производства по переработке опасных отходов и производства современных гидроизоляционных и кровельных материалов;

2) создание производства по обезвреживанию особо опасных отходов (утилизация ртутьсодержащих отходов);

3) модернизация производственных мощностей по сбору и обработке опасных отходов;

4) модернизация производства по сбору и обработке электротехники;

5) создание исследовательской и производственной базы по разработке и внедрению высокотехнологичных биоразлагаемых химических средств;

6) создание производства по переработке отходов упаковочных материалов;

7) модернизация производства по переработке автомобильных покрышек и нефтесодержащих отходов;

8) создание производства по обезвреживанию медицинских отходов;

9) модернизация производства по обезвреживанию судовых твердых промышленных отходов;

10) создание производства по обезвреживанию ила избыточного биологических очистных сооружений.

4.3. Определение необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов при отсутствии раздельного сбора отходов

В МО «Светлогорский городской округ» используется преимущественно контейнерная система сбора и накопления ТКО.

Согласно представленным данным, для сбора твердых коммунальных отходов от населения, проживающего в домах без мусоропроводов, а также организаций и предприятий преимущественно используются контейнеры объемом 1,1 м3. Для сбора крупногабаритных отходов рекомендуется установка контейнеров объемом 6.0 м3.

Для обеспечения санитарной очистки МО «Светлогорский городской округ» рекомендуется использовать металлические контейнеры, представленные в Таблице 30.

Таблица 30

Технические характеристики контейнеров, м3

| Показатель | Тип 1 | Тип 2 |
| --- | --- | --- |
| Вместимость, м3 | 1.1 | 6.0 |
| Масса, кг | 123,0 | 583,7 |
| Размеры, мм |  |  |
| Длина | 1200 | 4500 |
| Ширина | 1100 | 1200 |
| Высота | 1240 | 1350 |

Расчет потребности в контейнерах для жилищного фонда и для предприятий (организаций) осуществляется по следующим формулам:

Суточное образование отходов:

С = Р х N х Кн, где

С - суточная норма накопления ТКО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N - суточная норма накопления ТКО на 1 человека;

Кн = 1,25 - коэффициент неравномерности накопления ТКО.

Необходимое количество контейнеров:

Псб = (С х Т х Кр) / (V х Кз), где

Т - периодичность вывоза (количество суток между очередными вывозами), сут.;

Кр = 1,05 - коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V - объем одного контейнера;

Кз = 0,75 - коэффициент заполнения контейнеров.

Рекомендуемая периодичность вывоза - ежедневно в теплое время года, в холодное время года - не реже одного раза в три дня, согласно требованиям СанПиН № 4690-88.

Расчет количества контейнеров для МО «Светлогорский городской округ»

В Таблице 31 приведены результаты расчетов необходимого количества контейнеров для обслуживания жилого фонда МО «Светлогорский городской округ» (в соответствии с положениями генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Светлогорский городской округ»).

Таблица 31

| Населенный пункт |  | Объем контейнера, м3 | Количество в год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Город Светлогорск | ТКО | 1,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| п.Донское | ТКО | 1,1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| п.Приморское | ТКО | 1,1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| п.Лесное | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| п.Марьинское | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| п.Маяк | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| п.Малогвардейское | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО |  |  | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |

Таблица 32

| Населенный пункт | Необходимое количество контейнеров для накопления ТКО жилищного фонда | Количество установленных контейнеров на настоящий момент | Количество дополнительных контейнеров организаций | Количество дополнительных контейнеров, необходимых к установке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Светлогорск | 100 | 241 | - | - |
| п.Донское | 17 | 11 | - | - |
| п.Приморское | 6 | 9 | - | - |
| п.Лесное | 1 | 6 | - | - |
| п.Марьинское | 1 | - | - | 1 |
| п.Маяк | 1 | - | - | 1 |
| п.Малогвардейское | 1 | - | - | 1 |
| ИТОГО | 127 | 267 | - | 3 |

На сегодняшний день в МО «Светлогорский городской округ» для сбора коммунальных отходов, согласно представленным администрацией сведениям, используются контейнеры различных объемов (Таблица 33).

Таблица 33

| Объем контейнера, м3 | Контейнеры для сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Светлогорск | п.Донское | п.Приморье | п.Лесное | п.Маяк | п. Марьинское | п. Малогвардейское |
| 0,15 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 0,24 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 0,75 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1,1 | 241 | 11 | 9 | 6 | - | - | - |
| 3,0 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 4,0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8,0 | 13 | 6 | - | - | - | - | - |
| 10,0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Всего | 338 | 23 | 10 | 6 |  |  |  |

С учетом уже существующих контейнеров для облуживания жилого фонда, установленных на территории МО «Светлогорский городской округ» установка дополнительных контейнеров на территории муниципального образования не требуется, необходимо лишь незначительное перераспределение уже имеющихся контейнеров (установить 6 дополнительных контейнеров объемом 1,1 м3 в п. Донское, а также обустройство 3 контейнерных площадок с размещением на каждой из них по одному контейнеру объемом 1,1 м3  в п. Марьинское, п. Маяк и п.Малогвардейское).

По данным администрации Светлогорского ГО, все площадки расположены на расстоянии 20-100 метров  от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения. Периодичность вывоза всех контейнеров ежедневная.

На кладбищах, имеющихся на территории МО «Светлогорский городской округ» (2 кладбища: в г. Светлогорск, ул. Пригородная и в п. Горбатовка) также необходимо наличие контейнеров для сбора ТКО или их установка, в случае отсутствия.

4.4. Основные принципы рационального размещения контейнерных площадок

При размещении контейнерных площадок необходимо по возможности выполнять как требования санитарных правил СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (п. 2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, а также учитывать ряд других факторов. Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин. Учитывая, что мусоровозные машины с манипулятором с одной остановки могут разгружать не более трех контейнеров, то наибольшее количество размещаемых контейнеров на площадке не должно превышать шести.

- Помимо санитарных требований к размещению площадок существенное значение имеет и экономическая составляющая процесса сбора и удаления отходов: чем большее количество площадок будет оборудовано на территории населенного пункта, тем большее количество рейсов понадобится спецавтотранспорту, следовательно, вырастут транспортные расходы. Кроме того, оборудование площадки подразумевает капитальные затраты и определенный контейнерный парк (с учетом замены контейнеров).

- Также при определении количества и местоположения контейнерных площадок необходимо принимать во внимание плотность населения в каждом конкретном квартале.

В минимальном варианте, без учета особенностей внутриквартального планирования и дорожной сети, количество контейнерных площадок может быть определено следующим образом:

| Кол-во площадок | = | Площадь застройки Площадь обслуживания 1 контейнерной площадки |
| --- | --- | --- |

Площадь обслуживания одной контейнерной площадки составляет примерно от 7850 м2, но не более 31400 м2, учитывая максимально приемлемое расстояние от площадки до жилых домов (200 метров). При расстоянии от жилого дома до контейнерной площадки более 200 метров велика вероятность того, что человек не понесет мусор в контейнер, а предпочтет выбросить его в первое попавшееся доступное место (например, часто имеет место факт сброса отходов в уличные урны или в пределах зеленых насаждений).

Алгоритм выбора места для контейнерной площадки в общем виде может выглядеть следующим образом:

- Определение границ территории, на которой требуется установка контейнерной площадки: исходя из расчета плотности населения и объемов образующихся отходов.

- Удовлетворение действующих санитарных правил и норм.

- Учет влияния архитектурно-планировочных особенностей территории: наличие подъездов и т.п. Должно приниматься во внимание наличие соответствующей техники у перевозчика – для минимизации финансовых затрат.

- Учет общественного мнения.

- Разработка вариантов размещения площадки.

- Комиссионное утверждение местоположения объекта.

Наибольший вес и значение имеет необходимость выполнения требований санитарных правил: процесс удаления отходов из домовладения должен быть организован. В случае невозможности выполнения требований по минимальному расстоянию (20 метров), допускается согласование ближе расположенных к другим объектам площадок.

Располагаться площадка может и на муниципальной земле, и на принадлежащей собственнику (возможность аренды и т.п.). Контейнерная площадка не обязательно должна принадлежать городу: ТСЖ и индивидуальные домовладельцы могут быть собственниками площадок.

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

Контейнеры для сбора КГО рекомендуется устанавливать один контейнер на каждую пятую контейнерную площадку. Возможно оборудование контейнерных площадок для ТКО для временного хранения КГО.

На Рис. 10 представлены виды контейнеров объемом 0.75 м3, 1.1 м3, 6.0 м3.

Организация системы мойки контейнеров для накопления ТКО

Мойку и обеззараживание контейнеров целесообразно осуществлять специализированной организацией, по заявочной системе.

Рекомендуемая периодичность вывоза отходов:

При временном хранении отходов в сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток.

Металлические и пластиковые контейнеры для сбора отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения).

Вывоз КГО рекомендуется производить не реже одного раза в неделю.

Решения по конструкции контейнерных площадок

Площадки для контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02%, ограждение зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники: смородина золотистая, айва японская, барбарис обыкновенный, боярышник, жасмин, ирга канадская и др.) или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.). Для вентилирования днищ контейнеров на существующих площадках сбора ТКО предлагается устанавливать баки на подставки, что позволит замедлить коррозийные процессы и увеличить срок службы контейнеров.

| Рис.7. Контейнеры для сбора ТКО объемом 0.75 м3,1.1 м3 и 6.0 м3 |  |
| --- | --- |

Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, друг от друга - 0,35 м. На этих площадках могут предусматриваться специальные места для установки контейнера для пищевых отходов.

Рис.8. Пример площадки для сбора ТКО

На Рисунке 9 представлены дополнительные варианты ограждения контейнерных площадок.

Рис. 9 Варианты ограждения контейнерных площадок

4.5. Рекомендации по раздельному сбору ценных компонентов ТКО

Территориальной схемой предусмотрено внедрение селективного сбора отходов. Раздельный сбор вторичного сырья является одним из важнейших мероприятий в области обращения с отходами, в том числе ТКО.

Раздельный сбор ценных компонентов ТКО осуществляется:

- организацией стационарных и передвижных пунктов приема вторсырья;

- на специальных мусоросортировочных цехах на полигонах ТКО или мусороперегрузочных станциях

- непосредственно на мусороперерабатывающих предприятиях.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, что существенно снижает загрузку полигонов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, улучшает экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценного сырья.

Развитие предприятий торговли, сферы обслуживания населения, увеличение разнообразия вида и рост качества продукции приводят к увеличению в составе образующихся отходов современных упаковочных материалов. В составе ТКО жилого фонда и особенно ТКО общественных и торговых предприятий содержится значительное количество утильных фракций (бумага, картон, полимерные материалы, металлы).

Практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов связана с организацией сбора и фактической переработкой  загрязненного материала.

Наибольшую эффективность имеет селективный сбор утильных фракций ТКО от общественных и торговых предприятий, т.к. их качество выше, чем качество утильных фракций ТКО жилого фонда. В торговых точках легче, чем в жилых зонах организовать селективный сбор и транспортировку утильных компонентов. Восстановление и создание приемных пунктов для сбора вторсырья  приводит к созданию новых рабочих мест, в том числе и для маломобильных групп населения. Реализация указанных мероприятий позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде отходами, оказать финансовую поддержку наименее обеспеченным гражданам, но и получить вторичное сырье для промышленности, естественные источники которого являются исчерпаемыми.

В целях организации системы сбора вторичного сырья необходимо установить контейнеры для раздельного сбора с соответствующей маркировкой и цветовым обозначением силами организаций, осуществляющих сбор вторичного сырья с обязательством периодического вывоза накопленных полезных фракций ТКО с целью последующей переработки.

Постановлением Правительства Калининградской области от 28.09.2017 г. № 519 утвержден Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного сбора) на территории Калининградской области.

Рис. 10. Образцы контейнеров для раздельного сбора отходов

В Территориальной схеме указаны балансовые потоки отходов с учетом возможности извлечения вторичного сырья. Проведены расчеты количественного содержания основных видов вторичного сырья в ТКО на настоящий момент, а также на перспективу до 2025 года.

4.6. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для транспортировки отходов потребления с территории МО «Светлогорский городской округ»

Число мусоровозов (Nтр), необходимых для вывоза отходов, определяется по формуле:

Nтр = Пгод/(365 * Псут * Кисп),

Где:

Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением рассматриваемой системы, м3;

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3;

Кисп – коэффициент использования парка (0,8).

Суточная производительность мусоровозов (Псут):

Псут=Р×Е,

Где:

Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3.

Для сбора отходов, образующихся на территории МО «Светлогорский городской округ», и транспортировки их к местам размещения используются 2 (единицы) специализированной мусоровозной техники. В соответствии с представленными данными, мусоровозная техника имеет значительную степень износа.

Рис. 11. Принцип работы мусоровоза кузовного

С учетом норм образования отходов и схемы вывоза отходов определяется необходимое количество и тип спецавтотранспорта и его потоки.

Расчет осуществляем для моделей спецавтотранспорта, представленных в Таблице 34.

Таблица 34.

Спецавтотранспорт, рекомендуемый для вывоза твердых коммунальных отходов

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м3 | Навесное оборудование | Коэфф. уплотнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вывоза ТКО |  |  |  |  |
| КО-440-5 | КАМАЗ | 22 | Манипулятор | 3 |
| Volvo FE 240 | - | 13.5 | Опрокидыватель | 2.5-6 |
| Для вывоза КГО |  |  |  |  |
| МСК контейнеровоз (для смен. кузов.) | ЗИЛ, КАМАЗ | - | Контейнер объемом 6,11,12 куб. м. | 1 |

Скорость движения мусоровозов в черте города не должна превышать 30 км/час, за пределами городской черты – 45 км/час.

Профессии: водитель автомобиля, грузчик, оператор.

Состав работ:

- Для водителя автомобиля. Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием при перегрузке ТКО. Переезд к следующей контейнерной площадке в пределах 1 км. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием.

- Для грузчика. Открывание крышек контейнеров. Кантовка контейнера под захват манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке ТRО. Закрывание крышек контейнеров. Очистка кузова от остатков ТКО после разгрузки.

- Для оператора. Подготовка документации по выпуску машин на линию путевого листа и справки о работе спецмашин, организация своевременного выпуска машин и периодическая проверка нахождения их на линии; оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии; регистрация машин, возвращающихся в парк; прием и обеспечение заявок на машины; подготовка ежедневного (суточного) отчета работы машин

Для оптимизации вывоза ТКО необходимо составить график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемой территории от начала до полной загрузки машины.

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными:

- подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и территории обслуживания в целом,

- сведениями о накоплении коммунальных отходов по отдельным объектам,

- о состоянии подъездов,

- интенсивности движения по отдельным улицам,

- о планировке кварталов и дворовых территорий,

- о местоположении объектов обезвреживания и переработки коммунальных отходов.

По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами:

- сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам;

- объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, объединять все объекты по системам сбора твердых коммунальных отходов;

- по возможности прокладывать маршрут от центра города в направлении к месту обезвреживания;

- при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова;

- предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.

На основе расчетных данных о количестве транспортируемых отходов определяем необходимое количество спецавтотранспорта для удаления твердых коммунальных отходов с территории МО «Светлогорский городской округ».

В Таблице 35 представлен расчет производительности мусоровозов, рекомендуемых к использованию для транспортирования ТКО в МО «Светлогорский  городской округ», при вывозе ТКО 7 раз в неделю (365 дней в году), для транспортировки КГО при вывозе 1 раз в неделю (52 дня в году).

Таблица 35

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Volvo FE 240 | КО-440-5 | МСК контейнеровоз (для смен. кузов.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число а-м дней в работе | день | 365 | 365 | 52 |
| 2 | Средняя продолжительность а-м час в смену (по факту заключенных договоров) | час. | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Число поездок с грузом (в год) | шт. | 365 | 365 | 52 |
| 4 | Средняя погрузка на 1 поездку, по паспортным данным мусоровоза | м3 | 81 | 66 | 11 |
| 5 | Количество вывозимых отходов | м3 | 29565 | 24090 | 572 |

# Расчет потребности в спецавтотранспорте для вывоза твердых коммунальных отходов с территории МО «Светлогорский городской округ»

Расчет потребности в спецавтотранспорте на период с 2019 г. до 2031 г. производится, основываясь на прогнозируемых объемах твердых коммунальных отходов населения и организаций на данный период.

Таблица 36

Потребность в спецавтотехнике на 2019-2031 гг.

| №№ | Марка автомобиля | Количество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы (гр.3*гр.4 *гр.5) | Количество рейсов в смену | Объем кузова м3 | Коэффициент уплотнения | Объем кузова с учетом коэффициента уплотнения | Перевезено мусора за период, м3 (гр.3* гр.4*7*гр.10)/1,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для вывоза ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровоз Volvo FE 240 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 3 | 13,5 | 6 | 81 | 88695,0 |
| 2 | КО-440-5 | 1 | 365 | 8 | 8760 | 3 | 22 | 3 | 66 | 72270,0 |
|  |  | Для вывоза КГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МСК - контейнеровоз | 1 | 52 | 8 | 416 | 5 | 11 | 1 | 11 | 5720 |

Таким образом, потребность МО «Светлогорский городской округ» составляет 2 (две) единицы мусоровозной техники типа Volvo FE 240 или КО-440-5.

Ниже представлена характеристика мусоровозов типа Volvo FE 240.

Рис. 12. Мусоровоз марки Volvo FE 20 м3

Таблица 37

| Технические характеристики мусоровоза Volvo FE 240 |  |
| --- | --- |
| Шасси мусоровоза | Volvo FE 4x2 |
| Емкость кузова, м.куб | 13,5 |
| Масса полная, кг | 21000 |
| Вид загрузки | с боковой загрузкой |
| Колесная база, мм | 3700 |
| Модель двигателя | Volvo D7Е |
| Мощность двигателя, квт | 205 |
| Степень уплотнения | 1:5 |
| Мусоровозная надстройка | Norba SL5 |
| Рабочий цикл, с | 24-30 |
| Размеры обслуживаемых контейнеров, л | 120-1100 |
| Конструктивные особенности | Прблесковые маяки. 4 камеры. Цветной дисплей в кабине |

Мусоровоз Volvo FE 240 объемом 13,5 м3 на двухосном шасси, грузоподъемность 8 тонн (70 м3 отходов за рейс), оснащен подъемником для евроконтейнеров. Данный мусоровоз с боковой загрузкой, оборудован тросовой системой загрузки контейнеров.

Для него разработан прессовый механизм, обеспечивающий высокий уровень сжатия отходов. Кузов выполнен из высокопрочной качественной стали и адаптирован к работе в сложных условиях. Отходы внутри мусоровоза прессуются, что повышает эффективность использования оборудования. Спецавтомобиль используется при обслуживании жилищных и промышленных объектов, при сборе бытовых отходов.

4.7. Методы организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование о порядке осуществления такого сбора

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ первого класса опасности и, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы. К ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию.

В лампах содержится до 5 мг ртути, находящейся в агрегатном состоянии в виде паров. Поэтому опасность представляет не только процесс утилизации отработанных ламп, но и частое неаккуратное обращение с ними. Разрушенная или повреждённая колба лампы вызывает освобождение паров ртути, которые могут вызвать тяжёлое отравление. Пары ртути не имеют запаха, проникают в организм человека при вдыхании. Отравление связано с поражением нервной системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта.

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц предлагается производить в пункте бесплатного приёма.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, должны вести постоянный учет получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп.

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, размещению и обезвреживанию отходов 1-4 классов опасности, осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. Для этого используется  специальная тара, накопление производится отдельно от остальных видов отходов.

Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этих целей помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах, исключающих повреждение тары.

Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг по сбору и транспортированию ртутьсодержащих отходов. Специализированные организации - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, размещению и обезвреживанию отходов 1-4 классов опасности, имеющие лицензии на осуществление данной деятельности.

Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.88.

Сбор и хранение РСО должно производиться в специально оборудованном помещении, отдельно расположенном от производственных помещений. Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих отходов (класс Е по ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»), а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий.

Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп должна размещаться на официальном сайте МО «Светлогорский городской округ», в средствах массовой информации, в местах реализации ртутьсодержащих ламп, на информационных стендах.

Размещению подлежит следующая информация:

- порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;

- наименование организации, осуществляющей сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение и обезвреживание ртутьсодержащих отходов, проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места нахождения и контактных телефонов;

- места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп.

Хранение отработанных ламп и термометров должно осуществляться в неповрежденной картонной упаковке в количестве не более 30 штук. Хранить упакованные отработанные лампы и др. следует на стеллажах, исключая повреждение упаковок.

Тарой для сбора и хранения ламп являются целые картонные коробки от ламп типа ЛБ, ДРЛ, картонные, фанерные коробки, коробки из ДСП, полиэтиленовые и бумажные мешки.

Сбор и хранение битых ртутьсодержащих ламп должно производиться в герметичной, стальной емкости с ручками для переноса и маркировкой «Для битых ртутьсодержащих отходов». Запрещается бой, вынос на свалку и другие места, не предусмотренные органами санитарного надзора и охраны природы отходы, содержащие ртуть.

Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям (ГОСТ 12.3.031-83 «Работа со ртутью. Требования безопасности»).

Ввиду того, что РСО согласно ГОСТу 19403 «Грузы опасные» относятся к категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов. Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия.

При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и заражения транспортных средств и местности ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса.

Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов производится специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется:

- при управлении товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом  - товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, либо юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при проживании физических лиц в частном секторе – путем подворового объезда на основании плана-графика, с указанием места и времени сбора, разрабатываемого специализированной организацией - перевозчиком, либо путем индивидуального вывоза по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские службы специализированной организации.

Оплата расходов по сбору и вывозу отходов осуществляется на основании договора или контракта между администрацией и специализированной организацией-перевозчиком в соответствии с действующим законодательством.

Организации и предприятия, не относящиеся к субъектом малого и среднего бизнеса, разрабатывают и утверждают в установленном порядке проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, использовании, обезвреживании, транспортировании отходов производства и потребления», включают данные об РСО в указанную форму.

Администрацией МО «Светлогорский городской округ» не представлен договор со специализированной организацией на утилизацию ртутьсодержащих отходов.

Таким образом, необходимо заключить данный договор, а также разработать и утвердить Временный порядок сбора, учета, хранения и транспортировки ртутьсодержащих отходов на территории МО «Светлогорский городской округ».

4.8. Обращение с нерегулируемыми Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» видами отходов

Медицинские отходы

Существуют различные классы медицинских отходов:

- класс А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТКО);

- класс Б (эпидемиологически опасные отходы);

- класс В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы);

- класс Г (токсикологически опасные отходы I-IV классов опасности);

- класс Д (радиоактивные отходы).

Данные отходы имеют различную степень эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности и к определенному классу предъявляются различные требования по их утилизации.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» предъявляются особые требования к методам обращения с данными категориями медицинских отходов.

Отходы класса А размещаются на объектах захоронения совместно с ТКО.

Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов классов Б и В осуществляются в медицинских организациях и на централизованных объектах обезвреживания.

Отходы классов Г и Д утилизируются соответственно видам и классам опасности.

Отношения в области обращения с радиоактивными отходами регулируются законодательством в области обращения с радиоактивными веществами, учет таких отходов ведется отдельно.

Биологические отходы

- трупы животных и птиц, в том числе лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо- и рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Основным методом обезвреживания биологических отходов является их захоронение в скотомогильниках. Информация о наличии скотомогильников на территории МО «Светлогорский городской округ» отсутствует.

5. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «светлогорский городской округ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### 5.1. Требования к благоустройству земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку и садоводство. Организация сбора и транспортирования ТКО

Собственники земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку обязаны:

- обеспечить условия накопления жидких отходов на территориях частных домовладений в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечить сбор и транспортировку отходов потребления (ТКО, КГО и жидких отходов) на договорной основе со специализированной организацией, предоставив заключенные договоры в органы местного самоуправления;

- при осуществлении нового строительства собственники частных домовладений должны предоставить в органы местного самоуправления договоры на вывоз отходов потребления в момент получения почтового адреса;

- обеспечить санитарное состояние собственных участков в соответствии с требованием природоохранного и санитарного законодательства;

- не допускать образования несанкционированных свалок;

- соблюдать требования пожарной безопасности на территориях частных домовладений.

## 5.2. Предложения по ликвидации несанкционированных свалок

Места образования несанкционированных свалок:

1. Вблизи частного сектора (морфологический состав – ТКО и строительные отходы).

2. Свободная от застройки территория, леса, пустыри (морфологический состав - ТКО и строительные отходы).

3. Кюветы автомобильных дорог, прилегающие к объездным дорогам территории (морфологический состав - ТКО и строительные отходы).

Предложения по ликвидации несанкционированных свалок:

1. Осуществление муниципального контроля выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и населением требований законодательства РФ, муниципальных нормативных актов в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления.

2. Увеличение охвата садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, а также населения, проживающего в частном секторе, договорами на вывоз и размещение твердых бытовых отходов, а также создание условий для сбора и транспортировки ТКО на этих территориях.

3. Организация и проведение субботников с привлечением общественности и работников предприятий, учреждений и организаций для уборки территории МО «Светлогорский городской округ». Бюджетные средства при этом должны выделяться на мешки для мусора, транспортировку отходов.

4. Осуществление экологического просвещения в целях формирования экологической культуры в обществе.

## 5.3. Организация работ по летней и зимней уборке, выполняемой механизированным способом

Механизированная уборка территории муниципального образования является одной из важных и сложных задач органов местного самоуправления.

Уборочные работы делятся на летние и зимние. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха: подметание, мойка и полив покрытий. Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы: уборка территорий от уличного смета в бесснежный период, очистка дорог от свежевыпавшего и уплотненного снега, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги, в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов и площадей; периодической очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации; обустройство бортовым камнем в виде ограждения зеленых насаждений.

Организация работ по механизированной уборке предусматривает разделение на участки территорию муниципального образования, которую обслуживает специализированная организация, обеспечивающая выполнение всех необходимых работ.

Администрации городского округа рекомендуется утверждать титульные списки улиц, площадей, проездов, нуждающихся в летней и зимней уборке; очередность (графики) уборки территорий в летние и зимние периоды года; перечни мест складирования песко-соляных смесей (далее – ПСС), количество песка и химических материалов, заготовляемых для посыпки дорог зимой; количество дежурных уборочных машин. Данную информацию, целесообразно закреплять в заключаемых с подрядчиками договорах на осуществление механизированной уборки территорий муниципального образования.

Уборку территории проезжей части целесообразно проводить ежедневно, до начала движения транспорта, до семи часов утра. По мере необходимости в течение суток производиться патрульная уборка территории.

В зависимости от объемов работ, категории улиц, режима уборки и производительности машин, устанавливают режим работы уборочных машин и формируют бригады рабочих. Деление на маршруты производится с помощью карты-плана убираемого участка, на которую нанесены протяженность убираемых улиц, места заправки поливомоечных машин, баз хранения ПСС, места размещения снежных свалок, расположение баз материалов, стоянок дежурных машин.

Полнота нормативной базы, регламентирующей содержание и обеспечение санитарного состояния территории, позволяет устанавливать административную ответственность за нарушения, также должна быть усилена ответственность предприятий, обеспечивающих уличную уборку и удаление отходов на всех этапах.

## Организация работ по летней уборке территории

Период летней уборки установлен с 15 апреля до 15 ноября.

В летний период года на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды. Уличный смет может включать в себя продукты стирания дорог и автомобильных покрышек, просыпь перевозимых насыпных материалов, мусор, листья и т.п.

Технология летней уборки территории включает в себя следующие постоянно повторяющиеся технологические операции - подметание, мойку и поливку твердых покрытий дорог, проездов, тротуаров и площадей. Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территории незначительны. При летней уборке территорий муниципальных образований с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы.

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора. Прилотковые зоны, тротуары и остановки пассажирского транспорта не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнения различным мусором. Допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

Согласно п. 2.4 Санитарных правил «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.                        СП 2.1.7.1038-01», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16, на полигоны твердых коммунальных отходов может приниматься  уличный, садово-парковый смет.

## Организация работ по зимней уборке территории

Период зимней уборки установлен с 15 ноября до 15 апреля.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся в срок до 15 ноября текущего года, к этому же сроку организации-подрядчики завершают работы по подготовке мест для приема снега и обеспечивают завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

Технология производства основных операций зимней уборки дорог основана на комплексном применении средств механизации и технологических материалов, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Зимняя уборка улиц и дорог при обильных снегопадах, включает первоочередные мероприятия и операции второй очереди. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, около остановок городского и пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно - ледяных образований.

В период снегопадов в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц и дорог – крутые спуски и подъемы, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта и т.д. Обработка тротуаров, мостов и путепроводов реагентами не допускается, на данных территориях применяются абразивные материалы (песок, щебень).

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест, необходимо приступить к обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения общественного пассажирского транспорта.

Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории, закрепленной за организацией-подрядчиком, не должно превышать трех часов с момента начала снегопада.

В период снегопада интенсивностью 1 - 3 мм/ч к распределению песко-реагентной смеси по поверхности дороги приступают через 10 - 15 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5 - 1 мм/ч песко-реагентной смесью начинают распределять по поверхности дороги не более чем через             20 – 30 мин.

Таблица 38

| Режим | Интенсивность снегопада, мм слоя снега/ч | Температура снега, °C | Норма распределения ПСС, г/м2 | Продолжительность этапов, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выдержка | Обработка ПСС | Интервал | Сгребание и сметание | Всего |
| Первый цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 5-10 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | 0,75 | 1 | 3 | 3 | 7,75 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II | 10-30 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | 0,25 | 1 | - | 3 | 4,25 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| III | Свыше 30 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | 0,25 | 1 | - | 1,5 | 2,75 |
|  |  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |
| Последующие циклы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 5-10 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 200 | - | 1 | 3,75 | 3 | 7,75 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II | 10-30 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | - | 1 | 0,25 | 3 | 4,25 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| III | Свыше 30 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | - | 1 | 0,25 | 1,5 | 2,75 |
|  |  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |

Примечания к Таблице 38:

1. При сильных снегопадах и метелях (II и III режимы) все этапы уборки начинаются одновременно с началом снегопада.

2. На дорогах, где не производится внесение песко-реагентной смеси, подметание начинается с началом снегопада.

3. Если после окончания последнего цикла работ снегопад продолжается, последующие циклы повторяются необходимое число раз.

В качестве основных противогололедных материалов используются песок и различные реагенты. Технология с применением песко-реагентной смеси                 (3-8% реагентов, 92-97% песка), может применяться в любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств.

Использование технической соли последнее время не рекомендуется из-за отрицательного воздействия, которое она оказывает на почву, а также автомобили.

В настоящее время предлагается широкий спектр химических реагентов: хлористый кальций (хлорид кальция), хлористый натрий (хлорид натрия), хлорид магния, ХКНМ, ХКМ и другие, в основе которых присутствуют солевые растворы химических элементов, в том или ином процентном соотношении, подобранные таким образом, чтобы воздействие на окружающую среду не причиняло вреда.

ХКМ (хлористый калий, модифицированный) – средство для борьбы с гололедицей на дорогах, широко применяемое в настоящее время в городах России, используется в режиме удаления образовавшегося на дорогах льда и снежного наката. Гранулированный реагент ХКМ имеет высокую плавящую способность по отношению ко льду и эффективен в применении до температуры - 35 градусов. Коррозионная активность ХКМ по отношению к черным и цветным металлам, а также его воздействие на асфальтовые и бетонные покрытия, на поверхность природного камня и композиционные материалы в 3-5 раз ниже коррозионного воздействия технической соли. Применение реагентов ХКМ предусматривает использование технологического оборудования для распределения сыпучих реагентов (пескоразбрасывателей).

ХКНМ (хлористый кальций натрий модифицированный) обладает значительно меньшей, чем техническая соль, коррозионной активностью на металлические части общественного транспорта и кузова автомобилей. Подобного эффекта у реагента ХКНМ удалось добиться путем применения ингибиторов коррозии, замедляющих разрушительное воздействие на металл.

Реагент АЙСМЕЛТ™ успешно применяется в Москве в объемах до 20 тысяч тонн ежегодно. Он относится к числу очень эффективных противогололедных средств, так как специально разработанная форма гранул имеет необходимую твердость, позволяющую использовать реагент вплоть до момента полного расплавления льда. Айсмелт можно рассматривать, как аналог гранитной крошки – т.е. качественный фрикционный материал.

Хлористый кальций в химически чистых реагентах снижает количество ионов натрия и их негативное воздействие на окружающую среду. Хлористый кальций в твердом состоянии абсорбирует влагу до тех пор, пока не растворится, а в состоянии раствора продолжает абсорбировать влагу до тех пор, пока не достигнет равновесия между упругостью паров раствора и упругостью паров воздуха.

Хлористый магний (бишофит, био-маг) предотвращает образование снежно-ледяного слоя или ослабляет его сцепления с покрытием, снижает отрицательное воздействие от образовавшейся зимней скользкости.

Хлористый натрий применяется для повышения эффективности таяния льда и снега, снижения расхода солей, улучшения физикомеханических свойств реагентов. Научными исследованиями установлено, что смесь из трех частей хлористого натрия и одной части хлористого кальция осуществляет таяние льда быстрее, чем отдельно хлористый натрий, и растапливает льда больше, чем каждая из этих солей отдельно. Эффективен при температурах до -20 градусов.

Твердый чешуированный противогололедный реагент «АЦЕДОР» наиболее эффективно используется в предупреждении образования и удаления льда и снежного наката на мостах, эстакадах, где применение хлоридных реагентов нежелательно из-за коррозии металлических конструкций и арматуры. Производится на основе смеси гидратов ацетатов натрия и магния. Имеет высокую плавящую способность по отношению ко льду и эффективен в применении до температуры - 25 градусов. Коррозионная активность противогололедного реагента «АЦЕДОР» по отношению к черным и цветным металлам, а также его воздействие на асфальтовые и бетонные покрытия, на поверхность природного камня и композиционные материалы не превышает соответствующих показателей дождевой воды. Применение реагента «АЦЕДОР» предусматривает использование технологического оборудования для распределения сыпучих реагентов (пескоразбрасывателей).

Для обработки территории дорог, улиц целесообразно применение ХКНМ, поверхности мостов - «Ацедор».

Песко-реагентная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из расчета 200 - 300 г/м2. На 1000 м2 обрабатываемой площади приготовляется на зиму 6-9 м3 смеси.

Содержание пескобаз включает в себя следующие виды работ:

- рыхление противогололедных материалов погрузчиком, коммунальной машиной на базе трактора;

- окучивание противогололедных материалов погрузчиком, коммунальной машиной на базе трактора.

Оперативность и своевременность работ по зимней уборке в первую очередь зависит от работы распределяющих машин и организации крепления и погрузки технологических материалов. Поэтому необходимо обеспечить: расположение баз для хранения технологических материалов, при котором пробеги распределителей с обслуживаемого участка на заправку были бы минимальными (не более 3 - 5 км).

Основными экологическими требованиями к базам по заготовке и хранению противогололедных материалов являются: предотвращение поступления противогололедных материалов (особенно солей) в поверхностные и грунтовые воды, в почву, а также переноса их ветром и колесами транспорта за пределы базы.

Неправильный выбор участка для базы технологических (противогололедных) материалов и неправильное их хранение - в виде штабелей под открытым небом, без достаточной защиты от воздействия атмосферных осадков, может привести к образованию непосредственного стока растворов, содержащих соли, в расположенные вблизи открытые водоемы, к загрязнению почвы, грунтовых вод, гибели растений.

Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Снегоочистители начинают работу с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и на которых технологические материалы распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать соответствующий период между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной, должна быть менее 2,5 м.

Таблица 39

| Температура снега, °C | Периодичность работы машин при однооперационной снегоочистке, ч |
| --- | --- |
| -2 -10 | 0,75 |
| Ниже -10 | 1,5 |
| Выше -2 | 0,5 |

Однооперационная снегоочистка применяется на мостах, эстакадах и других искусственных сооружениях, где технологические материалы могут вызвать их повреждение.

Механизированное подметание проезжей части начинается при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне более пяти сантиметров. При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются постоянно.

Очистка тротуаров под скребок от снега и льда проводится в период времени с пяти часов утра до восьми часов утра, а при снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось.

Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

Сформированные снежные валы удаляются следующими способами: безвывозным, вывозным и комбинированным (с применением стационарных снеготаялок).

С учетом анализа местных условий (протяженности дорог и плотности населенных пунктов МО «Светлогорский городской округ» и возможностей бюджета) удаление снежных валов в большинстве населенных пунктов округа предусматривается безвывозным способом. Данный способ является самым простым и требует минимум затрат: снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги. Для складирования могут быть также использованы свободные территории, прилегающие к убираемым улицам. Перечисленные работы выполняются при помощи снегоочистителей, снабженных направляющим аппаратом и козырьком, управляемым из кабины водителя.

Вывозной способ состоит в погрузке из валов и куч снега в транспортные средства для вывоза его на специально выделенные места складирования. Образованный после снегопада вал снега разрушается и уплотняется колесами транспорта, что резко усложняет последующую уборку. Поэтому незамедлительно после окончания снегопада на таких улицах необходимо организовать погрузку снега и его вывоз.

При решении проблемы утилизации снежной массы необходимо учитывать целый ряд экономических и экологических факторов.

К экономическим факторам, в первую очередь, относится стоимость перевозки снега, практически определяющая способы его утилизации. Увеличение плеча перевозки снега на 10 километров по стоимости сравнимо с затратами на топливо, требующимися для плавления такого же количества снега. Кроме того, перевозка снега автотранспортом приводит к дополнительной экологической нагрузке на воздушную среду за счет загрязнения ее выхлопными газами. Поэтому целесообразно иметь сеть утилизирующих снег сооружений, относительно равномерно распределенных по территории городского образования.

Экологические факторы заключаются в необходимости ликвидации воздействия имеющихся в снеге загрязнений на окружающую среду. Недопустимо создание на газонах сугробов из убранного с дорог снега, поскольку он загрязнен солями, используемыми в качестве противогололедных реагентов, и пагубно действует на зеленые насаждение. Если же использовать противогололедные реагенты на основе мочевины и нитратов, то может быть нанесен существенный урон водным объектам.

Подобные обстоятельства вызывают необходимость оптимизации методов обработки дорожных покрытий и подбора соответствующих химических реагентов, стоимостных факторов, минимизации экологических последствий, а также методов утилизации снежной массы, содержащей противогололедные реагенты.

При длительных отсутствиях снегопада, происходит интенсивное загрязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины, работающие без увлажнения. Для работы подметально-уборочных машин в зимний период применимы те же требования, что и при уборке в летний период.

## Расчет необходимого количества уборочных машин и механизмов для механизированной уборки территории МО «Светлогорский городской округ»

Применяемые для уборки машины и механизмы выпускаются специально для летних и зимних видов уборки территорий. Значительная часть машин изготовляется со сменными приспособлениями и устройствами, что позволяет использовать их на различных технологических операциях круглый год.

Подметально-уборочные машины выполняют летние виды уборки дорожных усовершенствованных покрытий от смета и пыли. По принципу действия механизма транспортировки смета они бывают двух типов:

1. С механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его в бункер подметально-уборочной машины.

2. С гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Большинство подметально-уборочных машин снабжено навесными приспособлениями, прицепами и другим вспомогательным оборудованием, и механизмами, обеспечивающими их круглогодичную работу.

Основные работы по очистке территорий от снега осуществляют с помощью плужных, плужно-щеточных и роторных снегоочистителей.

Наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, а также для круглогодичного ухода за поверхностями аллей, дорожек скверов и парков и зелеными насаждениями. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Для расчета количества машин для механизированной уборки территории муниципального образования с учетом характеристик дорожной сети, суточных объемов работ и опыта эксплуатации спецмашин были приняты следующие основные типы уборочных машин:

- машина типа КО-713Н;

- самосвал САЗ 3507;

Количество спецмашин по механизированной уборке определяют по следующей формуле:

МУ = Оj смен/ Оiмаш.смен / Кисп, где

Оj смен _ объем выполнения j вида работы по механизированной уборке территории в течение одной смены в целом по муниципальному образованию, ед.изм./смену;

Оiмаш.смен - производительность единицы i спецмашины в течение смены, ед.изм./смену;

Кисп - коэффициент использования.

Производительность единицы спецмашины в течение смены определяют по следующей формуле:

Оiмаш.смен = ( Пjс- Тпз)/Нiвр, где

Пс – продолжительность смены, от 3 до 8 часов в зависимости от нормативных требований к длительности j операции по механизированной уборке, ч.;

Нвр – норма времени на выполнение единицы j работы i спецмашиной;

Тпз- время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час.

Нормы времени на выполнение работ по механизированной уборке территории определялись на основании Рекомендаций по нормированию труда работников внешнего благоустройства, утвержденных приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 г. № 13.

При определении необходимого количества транспортных средств для механизированной уборки территорий учитывалось 100% площадей дорог с твердым покрытием, площадь скверов, парков, мостов и путепроводов.

Определение необходимого количества техники для зимней и летней уборки территории МО «Светлогорский городской округ»

Характеристика автотранспорта, используемого для уборки территории МО «Светлогорский городской округ» представлена в разделе 3.7.

Количество техники, необходимой для осуществления работ по зимней и летней уборки территории МО «Светлогорский городской округ» приведено в Таблице 40.

Таблица 40

| Марка машин | Необходимо по расчету (количество машин, ед.) |
| --- | --- |
| Погрузчик колесный Bobcat S130, ковш универсальный | 1 |
| Шнекороторный снегометатель SB200 183 см | 2 |
| Самосвал САЗ 3507-01 для вывоза смета | 2 |
| Тракторный прицеп 2ПТС-5 | 1 |
| Экскаватор-погрузчик МТЗ-92П | 1 |
| Машина типа КО-713Н* | 6 |
| Итого | 13 |

* Машины используются в зимний и летний периоды.

Согласно данным, предоставленным администрацией МО, на территории округа имеется необходимое количество техники, используемой для осуществления работ по зимней и летней уборки территории.

5.4. Организация ручной уборки территории МО «Светлогорский городской округ»

В соответствии с Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 24 июня 1996 г. № 38 «Об утверждении норм обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений» приведены перечень, состав и периодчиность основных работ, выполняемых при ручной уборке территорий.

Состав работ дорожного рабочего:

- подметание и сдвигание свежевыпавшего снега;

- очистка территорий от уплотненного снега;

- очистка территории, водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев от наледи и льда;

- перекидывание снега и скола, сброшенного с крыш;

- очистка участков территорий при зимних механизированных работах;

- укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки;

- погрузка снега и скола на транспорт;

- уборка отмосток, приямков;

- посыпка территории песком и хлоридами во время гололеда;

- подметание и мойка территорий, недоступных для уборки машиной при летних уборочных работах;

- очистка урн от мусора и их промывка;

- промывка номерных фонарей;

- протирка указателей, уборка контейнерных площадок;

- погрузка мусора на автотранспорт вручную;

- уборка газонов, поливка газонов из шланга.

Таблица 41

Периодичность основных работ, выполняемых при ручной уборке территорий

| № п/п |  | Вид уборочных работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный период |  |  |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см |  | 1 раз в сутки в дни снегопада |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  | Через 3 часа во время снегопада |
|  | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами |  | 1 раз в сутки во время гололеда |
|  | Очистка территорий от наледи и льда |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |
|  | Подметание территории в дни без снегопада |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |
|  | Очистка урн от мусора |  | 1 раз в сутки |
|  | Промывка урн |  | 1 раз в месяц |
|  | Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей |  | 2 раза в холодный период |
|  | Уборка контейнерных площадок |  | 1 раз в сутки |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов |  | 3 раза в сутки |
| Теплый период |  |  |  |
|  | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см |  | 1 раз в двое суток |
|  | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см |  | 1 раз в двое суток (50% территории) |
|  | Очистка урн от мусора |  | 1 раз в сутки |
|  | Промывка урн |  | 2 раза в месяц |
|  | Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей |  | 5 раз в теплый период |
|  | Уборка газонов |  | 1 раз в двое суток |
|  | Поливка газонов, зеленых насаждений |  | 1 раз в двое суток |
|  | Уборка контейнерных площадок |  | 1 раз в сутки |
|  | Подметание территории в дни с сильными осадками |  | 1 раз в двое суток |
|  | Мойка территории |  | 3 раза в теплый период |

## 5.5. Благоустройство территории МО «Светлогорский городской округ»

На всех площадях, улицах, садах, парках, рынках, остановках общественного транспорта должны иметься в достаточном количестве урны.

Очистка урн производится предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории по мере их наполнения.

В соответствии с пунктом 4.1 СанПиН № 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем на расстоянии через 40 м на оживленных и 100 м на малолюдных.

Дополнительно урны устанавливаются у входов в магазины, предприятия питания, бытового обслуживания, культурно-зрелищные предприятия, учебные заведения, возле организаций и учреждений, в местах организации уличной торговли. Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта.

Для жилых зданий и иных строений рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа строения (многоквартирных домов и зданий общественного пользования). Рекомендуется установка порядка 2-3 урн у входов в нежилые строения.

У каждого ларька, киоска (продовольственного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

## Содержание и благоустройство территории кладбищ

На территории МО «Светлогорский городской округ» расположено 2 кладбища общей площадью 6,5 га.

Таблица 42

Перечень кладбищ на территории МО «Светлогорский городской округ»

| № п/п | Наименование кладбища, местоположение (адрес), кадастровый номер (открыто/закрыто) | Общая площадь, м2 | Наличие регистрации права собственности (номер регистрации, дата) | Кол-во контейнеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Светлогорск, ул. Пригородная КН: | 3,0 га |  | нет данных |
| 2 | п.Горбатовка КН: | 3,5 га |  | нет данных |

Содержание кладбищ осуществляется в соответствии с требованием СанПиН № 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». Уборка территорий кладбищ осуществляется ручным способом. На территории кладбища необходимо устанавливать урны, контейнеры для мусора, а также модульный туалет павильонного типа.

На территории кладбищ МО «Светлогорский городской округ» необходимо наличие или установка контейнеров для отходов, как минимум два контейнера на одно кладбище, в зависомости от площади кладбища. Данные объекты должны быть включены в графики движения мусоровозной и уборочной техники специализированной организации.

Все работы по застройке и благоустройству территории кладбищ должны выполняться в соответствии с действующим законодательством, а также нормативными документами МО «Светлогорский городской округ».

Порядок обращения с отходами садово-дачных товариществ

Информация по садовым и дачным некоммерческим товариществам, находящихся на территории МО «Светлогорский городской округ»  представлена в Таблице 43.

Таблица 43

Данные по всем садовым некоммерческим товариществам (СНТ) муниципального образования

| № | Адрес объекта | Наименование объекта | Кол-во участков на территории | Общая площадь объекта | Наличие КП * (да/нет) | Площадка расположена на расстоянии 20-100 метров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения (да/нет) | Объем каждого контей-нера | Количество контейнеров на площадке | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Светлогорск, СНТ «Радуга» | СНТ «Радуга» | 1086 | 617986 кв.м | нет | - | - | - | - |
| 2 | Калининградская область, Светлогорский ГО, пос.Мало-гвардейское | СНТ «МАЯК» | 304 | 269893 кв.м | нет | - | - | - | - |
| 3 | Калининградская область, Светлогорский ГО, поселок Донское | СНТ «Донское – Прибрежное» | 160 | 170681 кв.м | да | 20 | 1,1 | 1 | 2 раза в неделю с мая по октябрь |
| 4 | Калининградская область, Светлогорский ГО, поселок Донское | СНТ «Донское» | 793 | 706320 кв.м | нет | - | - | - | - |

Следует отметить, что в указанных СНТ необходимо установить контейнеры для сбора отходов, и транспортировать отходы с территорий дачных обществ не реже одного раза в неделю.

Особенностью сбора отходов садово-дачных товариществ является их накопление в летний период, таким образом, целесообразно устанавливать контейнеры только в период осваивания собственниками участков, т.е. с марта по ноябрь.

6. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «Светлогорский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы санитарной очистки МО «Светлогорский городской округ» определены, исходя из следующих условий:

Стоимость мероприятий учитывает налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству). Стоимость спецмашин и мусоросборников учитывает налог на добавленную стоимость.

Предусматривалась замена имеющейся спецтехники по сбору и транспортировки ТКО в период 2019-2023 гг. Замена спецтехники должна уточняться в зависимости от их технического состояния.

Стоимость спецмашин определяется согласно прейскурантам поставщиков спецтехники.

Приведенные капиталовложения являются ориентировочными. Более точная оценка стоимости выполняемых мероприятий должна определяться в рамках соответствующих инвестиционных программ и программ бюджетного финансирования.

Финансирование мероприятий в области обращения с отходами осуществляется за счет средств регионального и местного бюджетов, запланированных Территориальной схемой Калининградской области.

Таблица 44

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы санитарной очистки

территории МО «Светлогорский городской округ» до 2023 года

| № п/п | Мероприятия/наименование муниципального образования | Ед. изм | Объемные показатели в ед. изм. |  |  |  |  |  | Цена 1 ед. в уровне цен 2 кв. 2018 г., тыс. руб. с НДС | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Время проведения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего за период |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | Всего за период |  |  |  |
| 1. | Спецтехника для транспортировки ТКО (КГО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мусоровоз Volvo FE 240 | ед. | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 940,0 | 0 | 0 |  | 0 | 5940 | 0 | 5940 |  | 2022 год |  |
| 1.2 | КО-440-5 | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | 4500,0 | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4500 |  | 2019 год |  |
| 1.3 | МСК - контейнеровоз | ед. | - | 1 | - | - | - | 1 | 3500,0 | 0 | 3500 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 |  | 2020 год |  |
| 2. | Спецтехника для транспортировки жидких отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Вакуумная машина КО-529-13 | ед. | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 3 430,0 | 3 430 | 0 |  | 3 430 | 0 | 0 | 6860 |  |  | в течение 2019-2021 гг. |
| 3. | Установка и строительство новых контейнерных площадок ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего по МО «Светлогорский ГО» | ед. | 3 | - | - | - | - | 3 | 35,0 | 105,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105,0 |  |  |  |
| 4. | Всего капитальных вложений |  |  |  |  |  |  |  |  | 8035 | 3500 |  | 3430 | 5940 | 0 |  | 20905 |  | в течение 2019-2023 гг. |

7. Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в целях более эффективной деятельности в сфере обращения с отходамИ

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы МО «Светлогорский городской округ» предполагают создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, базирующейся на стратегическом курсе создания индустриальной основы сортировки отходов и сокращения объёмов ТКО.

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов.

Следует отметить, что с 1 января 2019 года статья 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» будет излагаться в новой редакции (Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ).

Для обеспечения эффективной реализации мероприятий Генеральной схемы уполномоченный орган МО «Светлогорский городской округ» должен выполнять следующие основные функции:

- контроль наличия контейнерных площадок;

- координация деятельности по строительству контейнерных площадок для юридических и физических лиц и установки контейнеров на них;

- реализация мероприятий Генеральной схемы, мониторинг выполнения мероприятий;

- подготовка и уточнение перечня мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организация предоставления средств муниципального бюджета организациям, участвующим в реализации Генеральной схемы;

- осуществление сбора информации о реализации Генеральной схемы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса,  участвующих в реализации настоящей Генеральной схемы.

В целях совершенствования нормативно-правового и методического обеспечения МО «Светлогорский городской округ» в сфере обращения с ТКО и жидкими отходами необходимо разработать правила (регламент) обращения с отходами, которые будут регламентировать обращение с отходами на протяжении всего цикла от их образования до использования, с позиций, как охраны окружающей природной среды, так и ресурсосбережения.

Основные вопросы, которые должны быть отражены в нормативных правовых актах органа местного самоуправления:

- полный охват услугой по сбору и транспортированию отходов всех объектов образования отходов (требования о заключении договоров на сбор и транспортирование, периодичность вывоза отходов);

- обязанность юридических лиц (в том числе организаций, управляющих жилищным фондом и ТСЖ) и физических лиц (осуществляющих непосредственное управление жилыми помещениями) заключать договоры на сбор и транспортирование ТКО и жидких отходов.

- В целях усиления контроля и исполнения требований нормативных правовых актов органов местного самоуправления по организации сбора и транспортирования ТКО и мусора рекомендуется:

- инициировать передачу полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии со ст. 1.3.1. ч. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.  № 195-ФЗ;

- инициировать увеличение штрафов, установленных ст. 73 Кодекса об административных правонарушениях Калининградской области от 12.05.2008 № 244 до размеров, установленных ст. 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

Для создания правового поля в сфере обращения с отходами на территории муниципального образования в соответствии с компетенцией муниципального образования, определенной действующим законодательством Российской Федерации, необходимо разработать и принять следующие муниципальные нормативные правовые акты:

- правила обращения с отходами на территории МО «Светлогорский городской округ»;

- инвестиционные программы организаций, участвующих в реализации Генеральной схемы очистки;

- порядок осуществления сбора и хранения ртутьсодержащих отходов;

- типовой договор на сбор и транспортировку ТКО (с указанием объема сбора,  периодичности вывоза, требования к  контейнерным площадкам, требования к качеству оказания услуг, обязанности и ответственность сторон);

- долгосрочные надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса в сфере утилизации ТКО в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ.

Наличие утвержденных инвестиционных программ позволит устанавливать инвестиционные надбавки к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) ТКО.

Органы местного самоуправления могут устанавливать порядок рассмотрения вопросов об определении объемов, источников и сроков поступления средств, в части касающейся инвестиционных проектов реализуемых путем совместного финансирования организаций коммунального комплекса нескольких муниципальных образований, предусмотрев, в том числе способы оформления достигнутых договоренностей.

Органы местного самоуправления запрашивают и получают у организаций коммунального комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития и генеральными схемами, в формате, определяемом органом местного самоуправления. Соответствующие положения о правах указанных сторон закрепляются в заключаемых сторонами соглашениях.

Администрация МО «Светлогорский городской округ» осуществляет контроль не только за выполнением мероприятий и целевым и эффективным расходованием средств, но и за достижением целевых индикаторов, предусмотренных программой комплексного развития объектов, используемых для утилизации твердых коммунальных отходов, и Генеральной схемой.

7.1. Государственный учет

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 04.05.2018 г. № 202 установлен Порядок ведения регионального кадастра отходов производства и потребления на территории Калининградской области (далее – региональный кадастр).

Действие регионального кадастра распространяется на органы местного самоуправления, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе осуществления деятельности которых образуются отходы.

Отчетный период охватывает один календарный год, сведения необходимо представить до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Учету подлежат все виды отходов, за исключением биологических и медицинских.

Нарушение порядка представления органами местного самоуправления, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами информации, необходимой для ведения региональногоо кадастра отходов, если ответственность за соответствующие действия не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложения административного штрафа в размере, установленном ст. 80 Закона Калининградской области.

7.2. Структура затрат на осуществление процесса обращения с отходами с учетом основных составляющих

- Сбор – Перемещение – Захоронение

Величина затрат на осуществление процесса сбора, накопления, транспортирования, размещения ТКО зависит от общего объема ТКО, полноты технологического цикла, применяемых технологий, цены эксплуатируемой техники, плеча перевозки и др.

Общий объем ТКО определяется с использованием разработанных нормативов общегодового объема накопления ТКО на душу населения.

Общий объем FТКО складывается из:

- FТКО = FН + FС + FО + FМ + FП

| FН | - | Общий объем образования отходов от населения |
| --- | --- | --- |
| FС | - | Объем отходов, образуемых социальной сферой (магазины, больницы, вокзалы, школы и т.п.) |
| FО | - | Объем офисных отходов (конторы, банки, проектные институты, бизнес-центры) |
| FП | - | Отходы быта предприятий |
| FМ | - | Муниципальные отходы (отходы зеленого строительства, уличный смет, листва, сбор из городских урн) |

Общий объем образования ТКО от населения в жилищном фонде определяется:

- Fн = N х V

Где:

- Общая численность населения – V

Средняя норма накопления на одного жителя – N

Объем твердых коммунальных отходов, образующихся не от населения (FС, FО, FП, FМ), определяется в процессе ведения мониторинга отходов для данного муниципального образования. В долях от общего объема образования отходов от населения это составляет 30-60%.

Стоимость процесса обращения с отходами будет складываться следующим образом:

Со = Ссбора + Судаления + Сутилизации + Сзахоронения

В стоимость сбора входят:

- Затраты на организацию и обслуживание контейнерных площадок

- Затраты на приобретение, ремонт и обновление контейнерного парка

- Заработная плата обслуживающего персонала

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость удаления входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка автотранспорта

- Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- Затраты на горюче-смазочные материалы

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость утилизации входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление технологических линий

- Заработная плата обслуживающего персонала

- Затраты на электроэнергию (энергоносители и т.п.)

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость захоронения входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка спецмашин

- Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- Затраты на горюче-смазочные материалы

- Затраты на изоляционные материалы и мероприятия в соответствии с регламентом работы полигона

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

Если для этапа сбора и накопления отходов характерны основные затраты в начале – при организации контейнерных площадок, то для этапов транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживании, размещении отходов характерны постоянно растущие затраты, связанные с ростом цен на топливо и электроэнергию. Также стоимость всех этапов процесса обращения с отходами будет постоянно расти по причине необходимости увеличения заработной платы и сопряженных с ней налоговых отчислений – ввиду инфляции, поэтому для прогнозирования изменения общей стоимости процесса обращения с отходами необходимо вводить при расчетах поправочный коэффициент, определяющий влияние инфляционных процессов на конечную стоимость.

Сдерживающим фактором роста платежей для населения должны являться мероприятия, направленные на совершенствование технологии процесса обращения с отходами и увеличения объема возврата в производство вторичного сырья.

Все виды расчетов должны утверждаться аудитом, который проводится специализированными и аккредитованными для данного вида деятельности организациями.

7.3.  Комплекс социальных мер развития санитарной очистки

Реализация комплекса мер, направленных на усовершенствование санитарной очистки территории, невозможна без участия широких слоев общественности, руководителей и чиновников различного уровня, местных жителей.

С целью внедрения опыта и новых технологий в сфере обращения с отходами и развития сбора и переработки вторичного сырья следует регулярно организовывать и проводить конференции, «круглые столы», выставки соответствующей тематики.

Помимо этого необходимо развитие непрерывного экологического образования, ориентированного на развитие навыков рационального природопользования, внедрение передовых методов обращения с отходами. Для обучения населения грамотному обращению с отходами необходимо создание просветительских видеороликов, издание и распространение листовок, буклетов и других информационных материалов, формирующих у населения интерес к проблемам охраны здоровья и окружающей среды от негативного воздействия отходов.

При использовании продукции из вторичного сырья необходимо снабжать эти изделия соответствующими наклейками, этикетками, надписями – «Изготовлено из вторичного сырья». Это дает возможность наглядно продемонстрировать людям, что раздельный сбор отходов и переработка вторичного сырья имеют реальный смысл, что позволит снизить скептическое отношение некоторой части населения к идее ресурсного подхода к отходам.

Работа с общественностью

Участие населения в программе должно стимулироваться. После какого-то периода работы с общественностью следует производить оценку проделанной работы и корректировать свою деятельность.

Опыт и опросы показывают, что степень участия повышает раздача населению специальных контейнеров (или мешков) для вторсырья. Кроме того, раздача контейнеров/ мешков дает повод организаторам программы лично обратиться к населению. Контейнер/ мешок должен быть красивым и ярким - отличаться от обычного мусорного контейнера/ мешка. Желательно, чтобы на контейнере/ мешке была написана или нарисована краткая инструкция – какие материалы в него складывать и как их для этого готовить. Подобные нюансы влияют на степень участия населения в программе.

Важным каналом влияния на общественность являются детские учреждения, прежде всего школа. Дети более восприимчивы к новым идеям и способны затем передать их родителям.

Аналогичные подходы необходимо использовать и при организации сбора иных видов отходов: отходы автотранспорта, ртутьсодержащие отходы, элементы питания, и т.д.

Кроме этого необходимо обеспечить свободный доступ к информации в сфере обращения с отходами.

Основная работа с населением заключается в своевременном и качественном (согласованном со всеми заинтересованными сторонами) предоставлении информации.

Подготовка специалистов сферы обращения с отходами

Персонал и руководящие работники предприятий, обеспечивающих сбор отходов и эксплуатацию полигонов, должны получить соответствующую подготовку, необходимую для решения задач экологической безопасности, технической эффективности и экономической жизнеспособности предприятий. Повышение квалификации специалистов предприятий, обеспечивающих сбор отходов и эксплуатацию полигонов, может быть организовано органами власти.

Подготовка учителей и преподавателей

Дети являются тем фактором, от которого во многом зависит изменение поведенческих стереотипов населения, отражающихся на объемах образования бытовых отходов и на приемах управления ТКО. Необходимо, чтобы учителя начальной школы и преподаватели естественных наук и географии владели проблематикой, связанной с управлением ТКО и были в состоянии передать эти знания детям.

Органы местного самоуправления должны административно и финансово поощрять любую инициативу, направленную на повышение уровня осознания важности проблемы управления отходами, или любую деятельность, способствующую росту гражданского самосознания в обществе.

Работа с широкими слоями общественности

Схема обращения с отходами представляет собой документ, подлежащие обнародованию. Доведение его содержания до сведения широких слоев общественности является залогом прозрачности сделанного выбора и обеспечивает обоснованность решений, принимаемых в интересах всего общества. СМИ предлагается опубликовать статьи, направленные на ознакомление общественности с проблематикой, связанной с управлением отходами, и с законами, регулирующими эту деятельность.

Граждане смогут выразить свое отношение по вопросам обращения с отходами по электронной почте или в письме, направляемом в адрес администрации по почте.

Информационные инструменты

Для того, чтобы функции по планированию и контролю могли быть реализованы в полном объеме, необходима реализация следующих мероприятий:

- создание банка данных поставщиков отходов (с указанием нормативного объема отходов);

- создание банка данных подрядчиков по обращению с отходами (с указанием технических характеристик объектов санитарной очистки); данные поступают от подрядчиков и природоохранных органов, выдающих лицензии;

- создание банка данных фактического обращения с отходами на территории (данные поступают из системы учета и  контроля).

- создание банка данных технологий обращения с ТКО. Информация следует собирать у производителей, поставщиков техники и технологий, предприятий, осуществляющих эксплуатацию техники и технологий. Обычно такая информация собирается по результатам семинаров, выставок, конференций.

Информация в банках данных должна постоянно актуализироваться.

Для эффективного управления отраслью санитарной очистки необходимо использование современных методов сбора и обобщения информации. Поскольку до 70 % данных, используемых для решения вопросов управления отходами, являются географическими, то целесообразно использовать в данных условиях методы ГИС-технологий.

8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ходе анализа существующего состояния территории МО «Светлогорский городской округ» в области санитарной очистки и обращения с отходами выявлено, что на территории централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТКО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории.

Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

В МО «Светлогорский городской округ», как и на территории области, отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на транспортировку ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Отсутствует Договор со специализированной организаций на утилизацию ртутьсодержащих отходов, а также порядок сбора, хранения и утилизации ртутьсодержащих отходов.

На территории муниципалитета действуют очистные сооружения, которые охватывают стоки г. Светлогорска и п.Донское. Необходимо строительство очистных сооружений для стоков из всех населенных пунктов городского округа.

Специализированные автотранспортные средства для транспортировки отходов (в т.ч. жидких) либо морально устарели и требуют замены, либо отсутсвуют вовсе.

В рамках разработки Генеральной схемы очистки территории МО «Светлогорский городской округ» определены основные направления развития эффективной схемы очистки, обоснован выбор и количество основных объектов по сбору ТКО, а также рассчитаны потребности в транспортных средствах и механизации для осуществления транспортирования отходов и уборки территории муниципалитета.

В качестве основных направлений работ по управлению системой обращения с отходами на территории МО «Светлогорский городской округ» предлагается:

В целях совершенствования муниципальной нормативно - правовой базы Администрации МО «Светлогорский городской округ» рекомендовано в дальнейшем разработать:

- Правила благоустройства территории, согласно Методическим рекомендациям для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденным приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр.	 - Правила (регламент) обращения с отходами, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Подготовить документы по нормам накопления ТКО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры МО «Светлогорский городской округ», учитывая данные Территориальной схемы Калининградской области, и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Установить контейнеры для сбора ТКО при их отсутствии на территории кладбищ и садово-дачных территориях.

Оборудовать имеющиеся контейнерные площадки и установить новые, в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями.

Приобрести необходимое количество спецавтотранспорта для транспортировки отходов (в т.ч. жидких отходов).

Организовать работу по сбору, хранению, транспортировки отработанных люминисцентных ламп, ртутьсодержащих отходов, батареек. Заключить договор со специалированной организаций.

Организовать пункты сбора вторичного сырья и опасных отходов от населения, провести работу постепенного внедрения селективного сбора ТКО.

Картографический материал

Представлен на сайте: minprirody.gov39.ru