РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования «Город Светлогорск»

# РЕШЕНИЕ

от  « 19 »   октября    2010  года                                                                        № 68

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом  от 30 декабря  2004 г. №210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом  от  06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск», городской Совет депутатов

решил:

1. Утвердить Программу  комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной Комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительству и благоустройству В.М.Панькова.

3. Опубликовать данное Решение в газете «Вестник Светлогорска».

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

городского поселения

«Город Светлогорск»                                                                                 В. А. Тачков

Дата подписания:

«____»______________2010 года

Приложение  №1

к решению городского Совета депутатов

муниципального образования

городское поселение  «Город  Светлогорск»

от  19 октября 2010 года №68

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  городское поселение

«Город Светлогорск»

на 2011-2015 годы

г. Светлогорск, 2010 год

Содержание

1. 1. Введение

2. Характеристика проблемы и  обоснование необходимости ее решения

2.1 Состояние систем коммунальной инфраструктуры

2.1.1. Водоснабжение

2.1. 2. Водоотведение

2.1.3. Теплоснабжение

3. Основные цели и задачи Программы

4.  Сроки и этапы реализации Программы

5. Мероприятия Программы

6. Ресурсное обеспечение Программы

7. Механизм  управления реализацией  Программы

8. Механизм реализации Программы.

9. Оценка социально – экономической эффективности Программы

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования городское поселение

«Город Светлогорск» на 2011-2015 годы

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», распоряжение главы администрации МО городское поселение «Город Светлогорск» от 18.03.2010 г. №16 «О разработке комплексных программ развития систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы. |
| 3. | Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» |
| 4. | Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за ее исполнение | МУ «Отдел городского хозяйства городского поселения «Город Светлогорск» |
| 5. | Основные разработчики Программы | Экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» Организации коммунального комплекса |
| 6. | Исполнители основных мероприятий Программы | Организации коммунального комплекса: 1.МУП «Теплоэнергосистемы» 2. МУП « Светлогорскмежрайводоканал» |
| 7. | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей в районах уплотнения застройки. Обоснование необходимости решения: - отсутствие в некоторых районах системы водоотведения; - повышение производительности скважин; - снижение затрат на капитальный ремонт существующих сетей; - уменьшение потерь коммунальных ресурсов (снижение аварийности) |
| 8. | Основные цели и задачи Программы | Целью Программы является - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании; - снижение эксплуатационных затрат; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, Основными задачами Программы являются: По теплоснабжению - повышение надежности и качества теплоснабжения; - снижение уровня потерь тепловой энергии; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и других объектов. - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - снижение затрат на капитальный ремонт существующих сетей; - уменьшение потерь коммунальных ресурсов (снижение аварийности) По водоснабжению и водоотведению - повышение надежности водоснабжения, водоотведения; -повышение экологической безопасности в городе; - снижение уровня потерь воды; - сокращение удельных эксплуатационных расходов. - увеличение пропускной способности сетей; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - снижение затрат на капитальный ремонт существующих сетей; - уменьшение потерь коммунальных ресурсов (снижение аварийности) - обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем |
| 9. | Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: - - начало – 2011 г. - - окончание – 2015 г. Реализация Программы предусматривает два этапа: - Первый этап (2011 г.) – разработка технических заданий организациям коммунального комплекса, а также разработка (корректировка), утверждение и начало реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, обеспечивающих тепло-, водоснабжение, водоотведение. Второй этап (2011 - 2015 гг.) – реализация утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, обеспечивающих тепло-, водоснабжение, водоотведение; корректировка инвестиционных программ по результатам их реализации. |
| 10. | Перечень программных мероприятий | План программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий: - мероприятия по разработке рабочих проектов водоснабжения и водоотведения; - мероприятия по реконструкции системы водоснабжения; - мероприятия по реконструкции системы водоотведения; - мероприятия по разработке рабочих проектов по теплоснабжению; - мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения. |
| 11. | Финансирование мероприятий Программы | Общий объем финансирования – 98 906 тыс. руб |
| 12. | Организация контроля за исполнением Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляет: 1.Городской Совет депутатов муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»; 2.Администрация муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» Управление программой осуществляет: 1. Заместитель главы администрации по городскому хозяйству (руководитель программы) Текущий контроль: МУ «Отдел городского хозяйства городского поселения «Город Светлогорск». Субъект бюджетного планирования программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 15 апреля текущего финансового года, представляет в администрацию МО городское поселение «Город Светлогорск» отчет о ходе реализации программ и эффективности использования бюджетных ресурсов. |
| 13. | Ожидаемые конечные результаты Программы | Экономический эффект: - увеличение пропускной способности сетей; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - снижение затрат на капитальный ремонт существующих сетей; - уменьшение потерь коммунальных ресурсов (снижение аварийности) - оперативная ликвидация аварийных ситуаций; - увеличение производительности скважин; - снижение процента износа сетей Социальный эффект: - обеспечение бесперебойного водоснабжения и теплоснабжении;. - качественное улучшение показателей питьевой воды Экологический: - снижение факторов риска заболевания по факту «качество воды»; - улучшение экологической обстановки (ликвидация отстойников); - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования, путем внедрения ресурсосберегающих технологий |

# 1. Введение

Настоящая  Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от  06.10. 2003 г.  N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210- ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Федеральным законом от 26.12.2005 г. N 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях",  Постановлением Правительства РФ от 22.08.2005 г. N 533 "Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса".

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

2. Характеристика проблемы и  обоснование необходимости ее решения

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Износ основных фондов организаций ЖКХ составляет в среднем  более 70 -80% и продолжает увеличивается, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. В течение последних лет практически не обновляется основное технологическое оборудование  предприятий.

До настоящего времени не создан реальный механизм стимулирования ресурсосбережения, а также привлечения инвестиций в данную отрасль.

Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей значительно превышены нормативы потери водо-  теплоэнергоресурсов. Например, суммарные потери в тепловых сетях достигают  22,3 % от производимой тепловой энергии, что составляет около 15,7 млн. руб. в год.  В настоящее время КПД РТС «Светлогорская»  составляет 30% из-за недозагруженности производственных мощностей.

Плановый ремонт сетей и оборудования систем водо- теплоснабжения,  почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 3-4 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию недоремонтов и падению надежности инженерных сетей.

Одной из приоритетных проблем города является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по строительству и реконструкции водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническими требованиями строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения.

Состояние коммунального хозяйства характеризуется дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями тепла, энергии, воды и других ресурсов.

Все это свидетельствует о наличии в отрасли острой потребности в Программе и координированных действий.  Первые шаги в данном направлении уже сделаны.

Повышение эффективности работы ЖКХ, в первую очередь, связано с переводом отрасли на режим безубыточного функционирования - переводом к 100% оплате потребителями услуг. Сегодня доля платежей населения в покрытии затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг составляет 100%., кроме оплаты за потребленную теплоэнергию  ( 69,69%)

Для достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предполагается введение механизма платы за подключение объектов  строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Инженерное обеспечение города состоит из систем водоснабжения, водоотведения  и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие города.

2.1 Состояние систем коммунальной инфраструктуры

2.1.1 Водоснабжение

Численность населения, пользующаяся услугами водоснабжения в муниципальном образовании городское  поселение  «Город Светлогорск», составляет  на 01.01.2010 г. 11202 человека. МУП "Светлогорскмежрайводо-канал" Города Светлогорска осуществляет централизованное водоснабжение города Светлогорска путем эксплуатации подземных вод четвертичного днепровско - московского и палеогенового водоносных горизонтов. Водозабор  города расположен в западной части Калининградской области в городской черте и состоит из трех участков расстояние, между которыми составляет 2,5 км и 1,7 км:

- участок №1 – в центре города на берегу озера Тихое;

- участок №2- в южной части поселка Отрадное;

- участок №3 – в восточной части города Светлогорска.

Водоснабжение п. Майский осуществляется отдельно стоящей скважиной.

Всего на территории трех участков водозабора в наличии 16 скважин, из них 13 действующих (1 в ремонте, 2 на списании). Действующие скважины оборудованы сетчатыми фильтрами, погружными насосами, кранами для отбора проб и задвижками. Техническое состояние всех скважин удовлетворительное.

Запасы подземных вод водозабора утверждены в 1970 году на ТКЗ СЗТГУ в количестве 17100 м3 в сутки, в том числе соответственно по участкам 3000 м3,2100 м3,12000 м3 в сутки.

Существующий среднесуточный отбор воды на водозаборе за 2009 год составил 4440 м3 в сутки или 26 % от утвержденных запасов.

Протяженность водопроводных сетей, находящихся на обслуживании данного предприятия составляет 54,1 километра,8 км -водоотводы, внутридворовые сети-14,2 км. .Водопроводные сети города Светлогорска и п.Отрадное закольцованы.

Оборудование системы и сетей водоснабжения МУП "Светлогорскмежрай-водоканал" Города Светлогорска имеют высокий процент износа, который составляет в среднем  64%, что приводит к высокому уровню потерь воды – до 30% . В городе большая протяженность  сетей довоенной постройки: эксплуатируются более 70 лет – 31 км  и сетей со сроком службы 40-45 лет -20,7 км.

В настоящее время ведутся работы по строительству станции обезжелезивания и очистных сооружений промывных вод станции и резервуаров чистой воды.

После окончания строительства станции обезжелезивания качество питьевой воды, подаваемой потребителям, будет улучшено и сброс промывных вод в реку Светлогорку будет прекращен.

2.1.2. Водоотведение

Канализационное хозяйство в городе Светлогорске представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку  сточных вод. Сточные воды жилых районов и  предприятий, расположенных в городской черте, через дворовые,  уличные сети канализации  перекачиваются двумя КНС п. Отрадное и г. Светлогорска на ГНС г. Пионерского, а затем транспортируются на очистные сооружения курортной группы городов  п.Заостровье в целях дальнейшей очистки.

Общая протяженность уличных канализационных сетей  составляет 29,8 км, протяженность сетей со сроком службы более 45 лет составляет 25,5 км. Протяженность главного коллектора – 6 км. Установленная пропускная способность канализации в сутки 3879 тыс. куб. м Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет около 85,8%.

Сводные данные о состоянии систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблице №1

таблица №1

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Мощность, количество | Сред-ний износ, % | Остаточная стоимость на 01.01.2010 г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1 | Насосные станции I подъема (скважины) | ед. | 17 | 91 | 65,2 |
| 1.2 | Насосные станции II подъема | ед./м3/сут. | 1/7000 | 59 | 306,0 |
| 1.3 | Сети водоснабжения | км | 62,1 | 64 | 1355,0 |
| 2. | Система водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1 | Канализационная насосная станция п. Отрадное | Ед./м3/сут. | 1/1200 | 25 | 69,0 |
| 2.2 | Сети водоотведения | км | 29,8 | 85,8 | 922,0 |

Характеристика проблемы и описание ожидаемых результатов от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы водоснабжения и водоотведения  г. Светлогорска на 2011-2015 г.г. обобщены в таблице №2

таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика проблемы | Описание ожидаемых результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |
| 1.1 | Разработка рабочего проекта на «Строительство сетей водоснабжения и канализации п. Отрадное Светлогорского района, Калининградская область» | - Водоснабжение поселка обеспечивается артскважинами, которые подают воду непосредственно в сеть, насосная станция отсутствует. Необходимость обеспечения надежного водоснабжения питьевой водой существующих потребителей и для развития жилой застройки поселка. - Отсутствие системы канализования существующей жилой застройки, канализация по ул.Тельмана отсутствует, наличие 12 отстойников. | -Модернизация и расширение системы водоснабжения с целью обеспечения жителей водой питьевого качества .. - Стабильное обеспечение качественной питьевой водой населения. Строительство трубопроводов из современных материалов, увеличение сроков службы. Обеспечение надежного пожаротушения микрорайонов. -Расширение системы водоотведения г. Светлогорска с целью обеспечения жителей услугами водоотведения. - Строительство хозяйственно-бытовой канализации из современных материалов, увеличение срока службы сетей. Ликвидация 12 отстойников. Улучшение санитарно – эпидемиологической , экологической обстановки. |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта уличных канализационных сетей со строительством КНС г. Светлогорск, ул. Майская, Разина, Заречная, Пригородная, пер. Железнодорожный. Ликвидация отстойников. | Отсутствие системы канализования существующей жилой застройки. Наличие 18 отстойников. | Стабильное обеспечение водоотведением микрорайонов. Строительство хозяйственно-бытовой канализации из современных материалов, увеличение срока службы. Ликвидация 18 отстойников, улучшение санитарно – эпидемиологической , экологической обстановки. |
| 1.3 | Разработка рабочего проекта на реконструкцию уличных водопроводных сетей г. Светлогорска по ул. Гоголя, ул. Ленинградской, ул. Игашова. | Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей, высокий процент износа сетей (90%),отсутствие запорных устройств для перекрытия аварийных участков водопровода. В случае проведения ремонтных работ от водоснабжения отключается весь микрорайон. | Замена трубопроводов со сверхнормативным сроком службы, прокладка трубопроводов из более современных материалов, увеличение сроков службы сетей. Возможность проведения ремонтов и ликвидации аварий трубопроводов с отключением конкретных участков водопровода, а не всех потребителей данного района. |
| 1.4 | Разработка рабочего проекта уличных канализационных сетей со строительством КНС ул. Московская, ул. Приморская, ул. Адмиральская | Отсутствие системы канализования. Наличие отстойников 11 штук. | Появится возможность строительства канализационных сетей, подключение существующих жилых домов и корпусов санатория ЦВС к централизованной системе канализации с ликвидацией отстойников. |
| 2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Водоснабжение: |  |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт водонасосных станций 1-го подъема 1,2,3 водозаборов г. Светлогорска | Низкая производительность скважин в результате эксплуатации и содержания железа в воде выше нормы (до 2,5 мг/л). | Увеличение производительности скважин после капитального ремонта на 15% с 343 м3/час до 394 м3/час, улучшение качества питьевой воды - уменьшение содержания железа в воде до 0,9 мг/л. |
| 2.1.2 | Реконструкция 4 существующих и установка 4 колодцев на существующих сетях водопровода Д=100 мм в жилом микрорайоне с 20 задвижками и 5 пожарными гидрантами взамен аварийных и нерабочих задвижек по ул. Пионерская – ул. Игашова, ул. Пионерская д. 23-25, ул. Гоголя –ул.Мичурина, ул.Ленинградская д.7, ул.Новая – ул.Ленинградская д.9 ,ул. Мичурина –ул.Степана Разина, ул. Майская –ул. Мичурина, ул.Новая д.2. Реконструкция 3-х подземных задвижек на водопроводе Д-100 мм по Калининградскому проспекту(угол ул.Карла-Маркса) взамен аварийных и неработающих. | Неудовлетворительное состояние задвижек, пожарных гидрантов, колодцев на существующих сетях водопровода. В настоящее время из-за нерабочих задвижек и пожарных гидрантов для ликвидации аварийной ситуации ,проведения ремонтных работ на сетях водопровода приходится отключать от сетей водоснабжения целый микрорайон. | Замена задвижек, пожарных гидрантов ,колодцев на новые из современных материалов, увеличение срока службы водопроводных сетей. Возможность проведения ремонтов и ликвидации аварий трубопроводов с отключением конкретных участков водопровода, а не всех потребителей данного района. Снижение потерь воды. |
| 2.1.3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей г. Светлогорск по ул. Гоголя, ул. Ленинградская, ул. Игашова | Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей, высокий процент износа сетей (90%),отсутствие запорных устройств для перекрытия аварийных участков водопровода. В случае проведения ремонтных работ от водоснабжения отключается весь микрорайон. | Замена трубопроводов со сверхнормативным сроком службы, прокладка трубопроводов из более современных материалов, увеличение сроков службы сетей. Снижение потерь воды. Уменьшение количества аварий и повреждений. Возможность проведения ремонтов и ликвидации аварий трубопроводов с отключением конкретных участков водопровода, а не всех потребителей данного района. |
| 2.1.4 | Строительство сетей водоснабжения в п.Отрадное | Водоснабжение поселка обеспечивается арт.скважинами , которые подают воду непосредственно в сеть, насосная станция отсутствует. Необходимость обеспечения надежного водоснабжения питьевой водой существующих потребителей и для развития жилой застройки поселка. | Стабильное обеспечение качественной питьевой водой население. Строительство трубопроводов из современных материалов, увеличение сроков службы. Обеспечение надежного пожаротушения микрорайонов. |
| 2.2. | Водоотведение: |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция главного коллектора Д=500 ,мм ул. Ольховая. | Разрушение коллектора в 2007 году в результате обвала грунта во время ливня. Установление временной схемы работы коллектора с установкой трубы диаметром 200 мм длиной 65 м необеспечивающей необходимую проходимость хозяйственно бытовой канализации, что может привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки. Необходимость переключения главного коллектора сточных вод из микрорайона «Светлогорск-1» на новую ГНС в связи с предстоящим отключением существующей КНС по ул. Балтийской в г.Светлогорске. | Прием хозяйственно-бытовых стоков жилой застройки микрорайона «Светлогорск-1» Устранение временного участка коллектора Д=200 мм. Стабильное водоотведение из микрорайона «Светлогорск-1». Выполнение работ из более современных материалов, увеличение сроков службы сетей. Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологи-ческой ситуации. Предотвращение сброса неочищенных сточных вод на рельефы местности. |
| 2.2.2 | Реконструкция уличных канализационных сетей со строительством КНС г. Светлогорск , ул. Майская ,ул. Разина, ул. Заречная, ул. Пригородная, пер. Железнодорожный. Ликвидация отстойников. | Отсутствие системы канализования по данным улицам. Наличие 18 отстойников. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации из более современных материалов, увеличение срока службы, ликвидация отстойников. Стабильное обеспечение водоотведения. Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологи-ческой ситуации. |

В результате планируемой работы по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения  целевые индикаторы формировались  таким образом, чтобы они  отражали  потребность г.Светлогорска в услугах  водоснабжения и водоотведения, требуемый уровень качества и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры. Целевые индикаторы  представлены в таблице №3

Методика расчета целевых индикаторов.

таблица №3

| № п//п | Наименование мероприятия | Целевой индикатор | Методика расчета | Параметры до начала реализации программы | Параметры на конец реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработка рабочего проекта на «Строительство сетей водоснабжения и канализации п. Отрадное Светлогорского района, Калининградская область» | Количество проектов | Указано количество проектов | 0 | 1 |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта уличных канализационных сетей со строительством КНС г. Светлогорск, ул. Майская, Разина, Заречная, Пригородная, пер. Железнодорожный . Ликвидация отстойников. | Количество проектов | Указано количество проектов | 0 | 1 |
| 1.3 | Разработка рабочего проекта на реконст-рукцию уличных водопроводных сетей г. Светлогорска по ул. Гоголя, ул. Ленинградской, ул. Игашова. | Количество проектов | Указано количество проектов | 0 | 1 |
| 1.4 | Разработка рабочего проекта уличных канализационных сетей со строительством КНС ул. Московская, ул. Приморская, ул. Адмиральская | Количество проектов | Указано количество проектов | 0 | 1 |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт водонасосных станций 1-го подъема 1,2,3 водозаборов г. Светлогорска | - Производительность скважин, м3/час; - содержание железа в воде,мг/л | Проектная производительность скважин, м3/час плюс увеличение произво-дительности скважин после капитального ремонта м3/час; Фактическое содержа-ние железа в воде, мг/л м инус уменьшение содержа-ния железа после капи тального ремонта,мг/л | 343 м3/час 2,5 мг/л | 394 м3/час 0,9 мг/л |
| 2.1.2 | Реконструкция 4 существующих и установка 4 колодцев на существующих сетях водопровода Д=100 мм в жилом микрорайоне с 20 задвижками и 5 пожарными гидрантами взамен аварийных и нерабочих задвижек по ул. Пионерская – ул. Игашова, ул. Пионерская д. 23-25, ул. Гоголя –ул.Мичурина, ул.Ленинградская д.7, ул.Новая – ул.Ленинградская д.9 ,ул. Мичурина –ул.Степана Разина, ул. Майская –ул. Мичурина, ул.Новая д.2. Реконструкция 3-х подземных задвижек на водопроводе Д-100 мм по Калининградскому проспекту(угол ул.Карла-Маркса) взамен аварийных и неработающих. | - Количество рабочих задвижек -количество рабочих пожарных гидрантов - количество колодцев - | Указано количество задвижек, пожарных гидрантов, колодцев | 0 0 4 | 23 5 8 -из них 4 –установка новых 4-реконструкция существующих |
| 2.1.3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей г. Светлогорск по ул. Гоголя, ул. Ленинградская, ул. Игашова | Повышение надежности работы водопроводных сетей: снижение процента износа сетей, % | Фактический срок службы оборудования, лет /к нормативному сроку службы ,лет | 64% | 0% |
| 2.1.4 | Строительство сетей водоснабжения в п.Отрадное | -Повышение надежности сетей водоснабжения : снижение процента износа сетей, %; - строительство насосной станции 2 подъема. | Фактический срок службы оборудова-ния, лет /к нормативному сроку службы ,лет Количество станций | 76% 0 | 32% 1 |
| 2.2.1 | Реконструкция главного коллектора Д=500 ,мм ул. Ольховая. | Главный коллектор Д=500 мм | Указано количество действующих объектов | 0 | 65 м |
| 2.2.2 | Реконструкция уличных канализационных сетей со строительством КНС г. Светлогорск , ул. Майская ,ул. Разина, ул. Заречная, ул. Пригородная, пер. Железнодорожный. Ликвидация отстойников. | - Ликвидация существующих отстойников - строительство КНС | Указано количество действующих объектов | 18 ед. 0 | 0 1 |

2.1.3 Теплоснабжение

В 2009 году теплоснабжение муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» осуществляла РТС «Светлогорская» на газообразном топливе. В течение года проведено аварийных работ по устранению утечек на теплотрассе на сумму 145,48 тыс.руб.  Суммарные потери в тепловых сетях достигают 22,3 % от произведенной тепловой энергии. Общая протяженность тепловых сетей первого контура составляет 5431 м (в  2-х трубном исчислении), в том числе, требует замены:  1-го контура-1415 м,  2-го контура -4098 м, 2-го контура п.Зори -216 м.

-Теплотрасса 1-го контура ТК2-УТ5-1 характеризуется низким качеством изоляции, сварочных работ, выполнено пять аварийных ремонтов сварных стыков. Теплотрасса диаметром 426 мм общей протяженностью 585 м уложена в грунте на глубине 1,2 м в керамзитобитумной изоляции, износ теплотрассы  72% из-за поверхностной коррозии. Остаточная толщина стенки трубы 3-4 мм. Нуждается в замене.

-Теплотрасса УТ5-1-ТК-7 находится в аварийном состоянии. Теплотрасса диаметром 159 мм общей протяженностью 306 м уложена в лотках. Сквозная коррозия теплотрассы. Нуждается в замене.

-Теплотрасса ТК28 –ЦТП «Сиреневая» характеризуется низким качеством изоляции, сварочных работ, выполнено три аварийных ремонта. Теплотрасса диаметром 276 мм общей протяженностью 143 м уложена в грунте на глубине 1,2 м в керамзитобитумной изоляции, износ теплотрассы 92% из-за поверхностной коррозии. Остаточная толщина стенки трубы 3-4 мм.

-Теплотрасса ТК29-1-ТК30-1 ЦТП «Преображенского» - ИП «Копытько» характеризуется низким качеством изоляции, изоляция минвата , рубероид. Выполнено четыре аварийных ремонта. Теплотрасса диаметром 159 мм общей протяженностью 141 м уложена в лотки, 92% износ теплотрассы из-за

Поверхностной коррозии. Остаточная толщина стенки трубы 2-3 мм.

-Теплотрасса второго контура  и ГВС находится в аварийном состоянии. Общая протяженность сетей второго контура 3800 м.

Теплотрассы второго контура находятся в эксплуатации более 30 лет. Ежегодно происходит от трех до пяти отключений потребителей в связи с утечками теплоносителя.

Теплотрассы первого контура находятся в эксплуатации 21 год, что является предельным сроком. Аварии на теплотрассе первого контура вызовут массовое отключение потребителей.

Все теплотрассы нуждаются в перекладке с применением предизолированных труб. Замена теплотрасс обеспечит надежное, бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией. Повысит надежность тепловых сетей в целом за счет установки современных отключающих устройств. Снизит тепловые потери через изоляцию и потери связанные с аварийным сливом и заполнением теплотрасс. Сводные данные о состоянии системы теплоснабжения представлены в таблице №4

таблица №4

| Теплоисточник | Мощность Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Остаточная стоимость на 01.01.2010 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| РТС «Светлогорская» | 42 | 1989 | 10616,0 |
| Котельная поселка Зори | 3,44 | 1994 | - |
| Котельная Гагарина, 3 | 0,23 | 1981 | 145,0 |

| Тепловые сети | Протяженность м. | % износа | Остаточная стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый контур, в том числе: новые сети подлежат замене | 11191,28 4027,21 1415 | 5 80-85 | 10896,0 |
| Второй контур, в том числе: Отопление, подлежит замене ГВС, подлежит замене | 8226,5 4956,5 2461 3270 1853 | 50-90 80-90 80-90 |  |

Характеристика проблемы и описание ожидаемых результатов от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы теплоснабжения   г. Светлогорска на 2011-2015 г.г. обобщены в таблице №5

Таблица №5

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика проблемы | Описание ожидаемых результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |
| 1.1 | Проектирование замены теплотрасс первого и второго контура | 1. Теплотрасса находится в аварийном состоянии. 2. За период 2007-2009 г.г .на участке было семь утечек ,что выше нормативных требований. 3. Изоляция выполнена из керамзитобетона , что не соответствует требованиям СНиП. 4. Износ теплотрассы - 92%. | Обеспечение более высокого уровня герметичности , надежности и долговеч-ности трубопроводов; - снижение тепловых потерь с 20,4% до 18%; - снижение количества отказов; - повышение срока службы трубопроводов отопления и ГВС; - сокращение расходов на ремонт и тех-ническое обслуживание , что тем самым повысит качество тепло-снабжения потребителей тепловой энергии. |
| 1.2 | Проектирование и монтаж системы диспетче-ризации на базе установленных тепловых счетчиков | 1.Отсутствие системы учета и мониторинга количества и качества отпущенной тепло-энергии всем группам потребителей. 2.Наладка тепловых сетей по нормативным параметрам. 3.Необходимость в систематизации учета и контроля качества и количества потребленной тепловой энергии. | Осуществление контроля за удельным расходом теплоэнергии на отопление и горячее водоснабжение на 1 м2 площади и на человека. |
| 2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |  |  |
| 2.1 | Замена теплотрассы от ТК-28-ЦТП «Сиреневый» | 1. Теплотрасса находится в аварийном состоянии. 2. За период 2007-2009 г.г .на участке было три утечки. 3. Изоляция выполнена из керамзитобетона, что не соответствует требованиям СНиП. 4. Износ теплотрассы - 92%. | Обеспечение более высокого уровня герметичности, надежности и долговеч-ности трубопроводов; - снижение тепловых потерь; - снижение количества отказов; - повышение срока службы трубопроводов отопления и ГВС; - сокращение расходов на ремонт и тех-ническое обслуживание , что тем самым повысит качество тепло-снабжения потребителей тепловой энергии. |
| 2.2 | Замена теплотрассы от ТК-29-1 –ТК-30-1 ЦТП «Преображенского»- переход через дорогу – ИП «Копытько» | 1. Теплотрасса находится в аварийном состоянии. 2. За период 2007-2009 г.г .на участке было четыре утечки. 3. Изоляция воздушной части трубопровода выполнена из мин.ваты, рубероид а ,в резуль-тате увеличиваются теплопотери. 4. Износ теплотрассы -92%. 5.Остаточная толщина труб 2-3 мм. | Обеспечение более высокого уровня герметичности , надежности и долговеч-ности трубопроводов; - снижение тепловых потерь; - снижение количества отказов; - повышение срока службы трубопроводов отопления и ГВС; - сокращение расходов на ремонт и тех-ническое обслуживание , что тем самым повысит качество тепло-снабжения потребителей тепловой энергии. |
| 2.3 | Замена теплотрассы от УТ-5-1 –ТК-7 Калининградский пр-кт от Пенсионного фонда до пансионата «Лазурь» | 1. Теплотрасса находится в аварийном состоянии. 2. За период 2007-2009 г.г. на участке было три утечки. 3. Износ теплотрассы -76%. | Обеспечение более высокого уровня герметичности , надежности и долговеч-ности трубопроводов; - снижение тепловых потерь; - снижение количества отказов; - повышение срока службы трубопроводов отопления и ГВС; - сокращение расходов на ремонт и тех-ническое обслуживание , что тем самым повысит качество тепло-снабжения потребителей тепловой энергии. |
| 2.4 | Замена теплотрасс второго контура системы отопления и ГВС от ЦТП «Новая», ЦТП «Мичурина», ЦТП «Сиреневая» | 1, Срок службы более 30 лет. 2. Износ - 120%. 3.Трубы коррозированы. 4. Расчетные диаметры проходов труб уменьшены более чем на 30%, в связи с коррозийными отложениями. | -Обеспечение более высокого уровня герметичности , надежности и долговеч-ности трубопроводов; - снижение тепловых потерь; - снижение количества отказов; - повышение срока службы трубопроводов отопления и ГВС; - сокращение расходов на ремонт и тех-ническое обслуживание , что тем самым повысит качество тепло-снабжения потребителей тепловой энергии. |
| 2.5 | Замена теплотрассы первого контура ТК-2-УТ-5-1 | 1. Теплотрасса находится в аварийном состоянии. 2. На участке за 2007-2009 г. произошло семь утечек, что выше нормативных требований. 3. Изоляция выполнена из керамзитобетона, что не соответствует требованиям СНиП. 4. Износ теплотрассы - 72%. | Обеспечение более высокого уровня герметичности , надежности и долговеч-ности трубопроводов; - снижение тепловых потерь; - снижение количества отказов; - повышение срока службы трубопроводов отопления и ГВС; - сокращение расходов на ремонт и техническое обслуживание , что тем самым повысит качество тепло-снабжения потребителей тепловой энергии. |

В результате планируемой работы по комплексному развитию систем теплоснабжения   целевые индикаторы формировались  таким образом, чтобы они  отражали  потребность г.Светлогорска в услугах теплоснабжения , требуемый уровень качества и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры. Целевые индикаторы  и методика их расчета представлены в таблице №6

Методика расчета целевых индикаторов.

таблица №6

| № п/п | Наименование мероприятий | Целевые индикаторы | Методика расчета | Параметры до начала Программы | Параметры по итогам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование реконструкции с заменой теплотрасс первого контура : - реконструкция теплотрассы от ТК-28-ЦТП «Сиреневый»; - реконструкция теплотрассы от ТК-29-1 –ТК-30-1 ЦТП «Преображенского»- переход через дорогу – ИП «Копытько»; - реконструкция теплотрассы от УТ-5-1 –ТК-7; Калининградский пр-кт от Пенсионного фонда до пансионата «Лазурь»; - реконструкция теплотрассы первого контура ТК-2-УТ-5-1. Проектирование реконструкция с заменой теплотрасс второго контура: -реконструкция теплотрасс второго контура системы отопления и ГВС от ЦТП «Новая», ЦТП «Мичурина», ЦТП «Сиреневая»; | 1.Уровень аварийности сетей, ед./км | Количество повреждений за год, единиц/на общую протяженность сетей, км (34ед.за 2009 год/ 17,786 км) | 1,91 ед./км | 0 ед./км |
|  |  | 2.Уровень потерь ,% | Объем потерь тепла тыс.Гкал/год/к объему отпуска тепловой энергии потребителям тыс.Гкал/год (13,189 тыс.Гкал/ 59,019 тыс.Гкал) | 22,3% | 16,4% |
|  |  | 3.Коэффициент потерь, Гкал/км | Объем потерь тепла в ходе постав-ки потребителям, тыс.Гкал/год /к протяженности сетей, км (13,189 тыс.Гкал/ 17,786 км) | 0,74 Гкал/км | 0,54 Гкал/км |
|  |  | 4.Продолжительность поставки коммунальных услуг, час/день | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, час/к количеству дней в отчетном периоде (8688 час за 2009 год/365 дней/) | 23,8 час/день | 24 час/день |
|  |  | 5.Индекс замены тепловых сетей, % | Количество замененных сетей, км/к общей протяженности сетей, км (4,253 км за 2009 год/ 17,786 км) | 24 % | 100 % |
|  |  | 6.Износ тепловых сетей, % | Фактический срок службы, лет/к нормативному сроку службы, лет | 92% | 0% |
|  |  | 7.Износ оборудования, % | Фактический срок службы, лет/к нормативному сроку службы, лет | 100% | 0% |
|  |  | 8.Удельный вес тепло-вых сетей , нуждающих-ся в замене,% | Протяженность сетей, нуждаю-щихся в замене, км/ к протяжен-ности сетей,км (3,637 км/17,786 км х 100) | 20,45% | 0% |
|  |  | 9.Индекс нового строительства , ед | Протяженность построенных теп-ловых сетей, км/к общей протя-женности сетей, км (4,253 км/17,786 км) | 0,24 ед. | 1 ед. |
|  |  | 10.Эффективность использования электро-энергии, кВт.ч/Гкал | Расход электрической энергии на выработку и транспортировку тепла, тыс .кВт. ч/ к объему произ-водства и транспортировки тепла, тыс.Гкал (1297 тыс .кВт. час/ 59,019 тыс.Гкал) | 21,97 кВт.ч,/Гкал | 19-20 кВт.ч/Гкал |
| 1.2 | Проектирование и монтаж системы диспетчеризации на базе установленных тепловых счетчиков | Эффективность использования электроэнергии, кВт.ч Гкал | Расход электрической энергии на выработку и транспортировку тепла, тыс .кВт. ч/ к объему произ-водства и транспортировки тепла, тыс.Гкал 1. Расход электроэнергии на выработку и транспортировку тела 1297 тыс.квт.час 2.Объем выпуска 59.019 тыс .Гкал. | Эффективность использования электроэнергии 21,97 кВт.ч. | 19-20 кВт.ч/Гкал |
| 2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция с заменой теплотрассы от ТК-28-ЦТП «Сиреневый» | 1.Уровень аварийности сетей, ед./км | Количество повреждений за год, единиц/на общую протяженность сетей, км .Количество повреждений за 2009 год – 3ед/ общую протяженность сетей, км – 0,143 км. | 20,9 ед./км | 1 ед./км |
|  |  | 2.Уровень потерь ,% | Объем потерь тепла тыс.Гкал/год/к объему отпуска тепловой энергии потребителям тыс.Гкал/год Объем потерь тепла 174,67 Гкал. Объем выпуска 812,42 Гкал. | 21,5 % | 15,6%, |
|  |  | 3.Продолжительность поставки коммунальных услуг, час/день | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, час/к количеству дней в отчетном периоде Количество часов предоставления услуг на отчетный период 8688час. Количество дней в отчетном периоде 365 дней. | 23,8 час/день | 24 час/день |
|  |  | 4.Износ тепловых сетей, % | Фактический срок службы, лет/к нормативному сроку службы, лет Фактический срок службы 23 года / к нормативному сроку 25 | 92% | 0% |
|  |  | 5.Удельный вес тепло-вых сетей, нуждающих-ся в замене,% | Протяженность сетей, нуждаю-щихся в замене, км/ к протяжен-ности сетей, км Протяженность сетей нуждающихся в замене 0,143 км. / к протяженности сетей 0,143 км. | 100% (0,143 км/0,143 км х100) | 0% |
| 2.2 | Реконструкция с заменой теплотрассы от ТК-29-1 –ТК-30-1 ЦТП «Преображенского»- переход через дорогу – ИП «Копытько» | 1.Уровень аварийности сетей, ед./км | Количество повреждений за год, единиц/на общую протяженность сетей, км Количество повреждений за 2009 год -7ед/ общую протяженность сетей, км – 0,141 км | 49,6 ед/км (7 ед/0,141 км) | 0 ед./км |
|  |  | 2.Уровень потерь ,% | Объем потерь тепла тыс.Гкал/год/к объему отпуска тепловой энергии потребителям тыс.Гкал/год Объем потерь тепла 141,97 Гкал. Объем выпуска 584,2 Гкал. | 24,3% | 16,2% |
|  |  | 3.Продолжительность поставки коммунальных услуг, час/день | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, час/к количеству дней в отчетном периоде Количество часов предоставления услуг на отчетный период 8688 час. Количество дней в отчетном периоде 365 дней. | 23,8 час./день | 24 час/день |
|  |  | 4.Износ тепловых сетей, % | Фактический срок службы, лет/к нормативному сроку службы, лет Фактический срок службы 23 года / к нормативному сроку 25 лет. | 92% | 0 % |
|  |  | 5.Удельный вес тепло-вых сетей, нуждающих-ся в замене,% | Протяженность сетей, нуждаю-щихся в замене, км/ к протяжен-ности сетей, км (0,141 км/0,141 км х100) | 100% | 0 % |
| 2.3 | Реконструкция с заменой теплотрассы от УТ-5-1 –ТК-7 Калининградский пр-кт от Пенсионного фонда до пансионата «Лазурь | 1.Уровень аварийности сетей, ед./км | Количество повреждений за год, единиц/на общую протяженность сетей, км Количество повреждений за 2009 год -8ед/ общую протяженность сетей,км – 0,306 км | 26,1 ед.,км | 0 ед./км |
|  |  | 2.Уровень потерь ,% | Объем потерь тепла тыс.Гкал/год/к объему отпуска тепловой энергии потребителям тыс.Гкал/год Объем потерь тепла 309,58 Гкал. Объем выпуска 1101,7 Гкал. | 28,1% | 16,4 % |
|  |  | 3.Продолжительность поставки коммунальных услуг, час/день | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, час/к количеству дней в отчетном периоде Количество часов предоставления услуг на отчетный период 8688ча Количество дней в отчетном периоде 365 дней. | 23,8 час/день | 24 час/день |
|  |  | 4.Износ тепловых сетей, % | Фактический срок службы, лет/к нормативному сроку службы, лет (19 лет/25 лет) | 76 % | 0 % |
|  |  | 5.Удельный вес тепло-вых сетей, нуждающих-ся в замене,% | Протяженность сетей, нуждаю-щихся в замене, км/ к протяжен-ности сетей, км (0,306 км/0,306 км х100) | 100 % | 0% |
| 2.4 | Реконструкция с заменой теплотрасс второго контура системы отопления и ГВС от ЦТП «Новая», ЦТП «Мичурина», ЦТП «Сиреневая» | 1.Уровень аварийности сетей, ед./км | Количество повреждений за год, единиц/на общую протяженность сетей, км Количество повреждений за 2009 год – 12ед/ общую протяженность сетей, км – 2,222 км | 5,4 ед./км | 0 ед./км |
|  |  | 2.Уровень потерь ,% | Объем потерь тепла тыс.Гкал/год/к объему отпуска тепловой энергии потребителям тыс.Гкал/год Объем потерь тепла 6,425 тыс.Гкал. Объем выпуска 28,81 тыс .Гкал. | 22,3 % | 13,1 % |
|  |  | 3.Продолжительность поставки коммунальных услуг, час/день | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, час/к количеству дней в отчетном периоде Количество часов предоставления услуг на отчетный период 8688час Количество дней в отчетном периоде 365 дней. | 23,8 час./день | 24 час/день |
|  |  | 4.Износ тепловых сетей, % | Фактический срок службы, лет/к нормативному сроку службы, лет 30 лет/25 лет х100) | 120 % | 0 % |
|  |  | 5.Удельный вес тепло-вых сетей, нуждающих-ся в замене,% | Протяженность сетей, нуждаю-щихся в замене, км/ к протяжен-ности сетей,км (2,222 км/2,222 км х100) | 100 % | 0 % |
| 2.5 | Замена теплотрассы первого контура ТК-2-УТ-5-1 | 1.Уровень аварийности сетей, ед./км | Количество повреждений за год, единиц/на общую протяженность сетей, км Количество повреждений за 2009 год 9 ед,/ общая протяженность сетей, 0,585км . | 15,4 ед./км | 0 ед./км |
|  |  | 2.Уровень потерь ,% | Объем потерь тепла тыс.Гкал/год/к объему отпуска тепловой энергии потребителям тыс.Гкал/год | 22,0 % | 11,6 % |
|  |  | 3.Продолжительность поставки коммунальных услуг, час/день | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, час/к количеству дней в отчетном периоде Количество часов предоставления услуг на отчетный период 8688час Количество дней в отчетном периоде 365 дней | 23,8 час/день | 24 час/день |
|  |  | 4.Износ тепловых сетей, % | Фактический срок службы, лет/к нормативному сроку службы, лет (18 лет/25 лет х100) | 72 % | 0 % |
|  |  | 5.Удельный вес тепло-вых сетей, нуждающих-ся в замене,% | Протяженность сетей, нуждаю-щихся в замене, км/ к протяжен-ности сетей, км (0,175 км/0,175 км х100) | 100 % | 0 % |

3. Основные цели и задачи Программы

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»  базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными) и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  «Города Светлогорск» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в муниципальном образования., снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса города.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  являются:

По  теплоснабжению

  - повышение надежности и качества теплоснабжения;

  - снижение уровня потерь тепловой энергии;

  - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и других объектов.

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- снижение затрат на  капитальный ремонт существующих сетей;

- уменьшение потерь коммунальных ресурсов (снижение аварийности)

По  водоснабжению и водоотведению

  - повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

  - повышение экологической безопасности в городе;

  - соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки и у потребителя установленным нормативам;

  - снижение уровня потерь воды;

  - сокращение удельных эксплуатационных расходов.

-  увеличение пропускной способности сетей;

-  замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

-  снижение затрат на  капитальный ремонт существующих сетей;

-  уменьшение потерь коммунальных ресурсов (снижение аварийности)

-  обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых

застройщиков;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных

систем.

4. Сроки и этапы реализации Программы

# Программа будет выполняться поэтапно в течение 2011-2015 годов.

На первом этапе ( 2011 год) - на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск», организациями коммунального комплекса разрабатываются инвестиционные программы развития системы коммунальной инфраструктуры с указанием объемов выполняемых работ, объемов и источников финансирования с разбивкой по годам. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются решением городского Совета  депутатов городского поселения «Город Светлогорск». На основании инвестиционных программ ежегодно  могут устанавливаться  надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

До утверждения данных тарифов и надбавок мероприятия Программы по строительству новых сетей будут выполняться за счет застройщиков земельных участков.

Второй этап (2011 - 2015 гг.) – реализация утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, обеспечивающих тепло-, водоснабжение, водоотведение, корректировка инвестиционных программ по результатам их реализации.

5. Мероприятия Программы

План  мероприятий Программы направлен на реализацию поставленных в Программе целей и задач. План  программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий:

- мероприятия по разработке рабочих проектов водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по реконструкции системы водоснабжения;

- мероприятия по реконструкции системы водоотведения;

- мероприятия по разработке рабочих проектов по теплоснабжению;

- мероприятия по реконструкции  системы теплоснабжения

План мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы  представлен в приложении N 1 к настоящей Программе.

# 6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств:

- поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города;

- платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- прибыль организации коммунального комплекса, направляемая на реализацию инвестиционной программы;

- средства  из бюджетов всех уровней;

-амортизационные отчисления;

-привлеченные средства;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие источники.

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации Программы и уточняется ежегодно. В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом утверждаемых инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ориентировочный объем финансирования на всю программу составляет

98906 тыс. руб.  Стоимость работ определена  по укрупненному расчету, окончательная стоимость утверждается после разработки проектно- сметной документации по каждому мероприятию. Ресурсное обеспечение программы представлено  в таблице №7

таблица №7

| № п/п | Группы программных мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение | 2011 | 5459,0 |
|  |  | 2012 | 4000,0 |
|  |  | 2013 | 14000,0 |
|  |  | 2014 | 16500,0 |
|  |  | 2015 | 6354,0 |
| Итого: |  |  | 46313,0 |
| 2. | Теплоснабжение | 2011 | 1000,0 |
|  |  | 2012 | 3895,0 |
|  |  | 2013 | 12250,0 |
|  |  | 2014 | 8500,0 |
|  |  | 2015 | 26948,0 |
| Итого: |  |  | 52593,0 |
| Итого по программе: |  |  | 98906,0 |

7. Механизм  управления реализацией  Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией муниципального образования городское поселение  «Город Светлогорск», организациями коммунального комплекса, отделом городского хозяйства городского поселения «Город Светлогорск»

1. Экономический отдел администрации муниципального образования городское поселения «Город Светлогорск»:

- разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»;

- проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных организациями коммунального комплекса на предмет их соответствия условиям утвержденного технического задания и обоснованности расчета, необходимых для ее реализации и финансовых потребностей;

- проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты в  городской Совет депутатов  муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск».

2. МУ «Отдел городского хозяйства городского поселения «Город Светлогорск»:

- участвует в разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Светлогорск»;

- на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разрабатывает условия и сроков технического задания для разработки инвестиционных программ;

-  организует работу по заключению с организациями коммунального комплекса договоров в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющих условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации;

- проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

3. Организация коммунального комплекса:

- участвует в разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Светлогорск»;

-  готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы;

- готовят   проект предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- подготовленный проект предоставляет в экономический отдел для проведения проверки на предмет соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания;

- в случае необходимости устраняет выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку;

- заключает с администрацией муниципального образования  городское поселение «Города Светлогорска» договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы.

4.Городской Совет депутатов  городского поселения «Город Светлогорск»:

- рассматривает и утверждает разработанную экономическим отделом Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»;

- принимает решение об источниках финансирования мероприятий (муниципальный бюджет, собственные средства предприятий, надбавка к тарифу, тариф на подключение);

- утверждает надбавку к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

- рассматривает и утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

- ежегодно заслушивает отчет об исполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Общие правила, предусмотренные Программой, могут уточняться или дополняться в зависимости от изменений и дополнений в законодательстве, возможностей городского бюджета.

Контроль за ходом выполнения  Программы осуществляет:

1.Городской  Совет депутатов муниципального образования  городское поселение «Город Светлогорск»;

2.Администрация муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»

Управление Программой осуществляет:

-  Заместитель главы администрации по городскому хозяйству (руководитель программы)

Текущее управление реализацией Программы производится МУ «Отдел городского хозяйства городского поселения «Город Светлогорск».

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на МУ  «Отдел по финансам и бюджету администрации муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск».

8. Механизм реализации Программы.

Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

Инвестиционные программы разрабатываются на основании постановления главы администрации муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» №234 от 29 июля 2010 года « О порядке разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании городское поселение «Город Светлогорск»

На основе разработанных инвестиционных программ будут определены тарифы организаций коммунального комплекса на подключение и тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры.

После утверждения инвестиционных программ городским  Советом депутатов городского поселения «Город Светлогорск», между организацией коммунального комплекса и администрацией МО городское поселение «Город Светлогорск» будут заключены инвестиционные соглашения с целью реализации данных программ.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией МО городское поселение «Город Светлогорск»  действенного контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

9. Оценка социально – экономической эффективности Программы

Основными  критериями выбора показателей  реализации плана мероприятий Программы  системы теплоснабжения муниципального образования  являются:

- высокая степень износа  сетей теплоснабжения. Данный показатель характеризует систему теплоснабжения с качественной стороны, показывает степень изношенности сетей;

- доля сверхнормативных потерь при транспортировке тепловой энергии. Является производным показателем от «Степени износа  сетей теплоснабжения», так как является его следствием. Характеризует «качество» системы теплоснабжения, показывает количество (доли) сверхнормативных потерь тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям;

- количество внеплановых отключений на тепловых сетях (в год). Показатель, характеризующий систему теплоснабжения с позиции её надежности;

Выбор перечисленных выше показателей, как «показатель результативности» реализации мероприятий Программы системы теплоснабжения муниципального образования  обусловлен результатами инженерно-технического анализа, указывающего на существующие проблемы теплоснабжения муниципального образования  в разрезе качество, надежность.

- Значения ожидаемых показателей  системы теплоснабжения муниципального образования отражен  в таблице №5.

По водоснабжению основными  критериями выбора показателей  реализации плана мероприятий Программы являются:

-  снижение аварийности на сетях водоснабжения

- обеспечение качества питьевой воды с учетом требования действующего

законодательства;

- восстановление эксплуатационных свойств, пропускной способности трубопроводов для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения существующей и перспективной застройки;

- обеспечение стабильного давления в сетях водоснабжения в период максимального водозабора, снятие перегрузок с  водоводов и насосного оборудования;

- обеспечение централизованным водоснабжением новых районов жилой застройки;

  - снижение удельных затрат

Перечисленные выше показатели  как «показатель результативности» реализации мероприятий Программы системы водоснабжения   муниципального образования  обусловлен результатами инженерно-технического анализа, указывающего на существующие проблемы водоснабжения  муниципального образования  в разрезе качество, надежность.

Показатели  «результативности» реализации плана мероприятий Программы  по водоснабжению:

- снижение уровня  неучтенных расходов воды, в том числе на

собственные нужды;

- количество аварийных отключений на сетях водоснабжения

  - восстановление эксплуатационных свойств, пропускной способности трубопроводов;

- восстановление эксплуатационных свойств и производительности скважин

- Значения ожидаемых показателей  системы водоснабжения муниципального образования отражен  в таблице №2

По водоотведению основными  критериями выбора показателей  реализации плана мероприятий Программы являются:

- обеспеченность населения города централизованным водоотведением;

- степень износа сетей водоотведения;

- количество внеплановых отключений  сетей водоотведения;

Таким образом, реализация плана мероприятий Программы позволит;

достигнуть следующих результатов:

- увеличение охвата централизованным водоотведением;

- снижение уровня износа сетей водоотведения;

- снижение количества внеплановых отключений

Значения ожидаемых показателей  системы водоотведения муниципального образования отражен  в таблице №2

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов

1. Система водоснабжения

Экономический эффект:

-  снижение объемов потери воды;

-   снижение аварийности на сетях водопровода;

-  повышение надежности работы системы водопровода;

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту        	  водоснабжения;

-  оперативная ликвидация аварийных ситуаций;

- увеличение производительности скважин;

- снижение процента износа сетей

Социальный эффект:

-  обеспечение бесперебойного водоснабжения.

-  качественное улучшение показателей питьевой воды;

- обеспечит водоснабжением  новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства

Экологический:

-   снижение факторов риска заболевания по факту «качество воды»

2. Система водоотведения

Экономический эффект:

- снижение аварийности на сетях канализации;

-  повышение надежности работы системы канализования;

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту        	  водоотведения;

-  оперативная ликвидация аварийных ситуаций;

Социальный эффект:

-  повышение обеспеченности населения качественными коммунальными

услугами;

- создание благоприятной экологической обстановки на территории

муниципального образования;

- снижение процента износа сетей

Экологический:

-  улучшение экологической обстановке (ликвидация отстойников)

3. Система теплоснабжения

Экономический эффект:

-  снижение объема потерь при производстве и транспортировке тепловой

энергии;

-   снижение аварийности на сетях теплоснабжения ;

-  повышение надежности работы системы теплоснабжения;

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту        	  теплоснабжения;

-  оперативная ликвидация аварийных ситуаций;

- снижение фактического расхода электрической энергии на отпущенную

тепловую энергию

Социальный эффект:

-  повышение обеспеченности населения качественными коммунальными

услугами;

-  обеспечение соблюдения интересов существующих потребителей путем

сокращения числа внеплановых отключений;

Экологический:

- улучшение экологической обстановке на территории муниципального

образования, путем внедрения ресурсосберегающих технологий

Приложение №1 к Программе

План мероприятий

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2011-2015 годы

|  | Перечень мероприятий, наименование объекта | Укрупнен-ная сметная стоимость,тыс. руб. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1. | Водоснабжение, водоотведение Проектирование: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка рабочего проекта на «Строительство сетей водоснабжения и канализации п.Отрадное Светлогорского района, Калининградская область». | 5500,0 |  |  | 1500,0 |  | 4000,0 |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта уличных канализационных сетей со строительством КНС г. Светлогорск, ул. Майская, Разина, Заречная, Пригородная, пер Железнодорожный. Ликвидация отстойников. | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка рабочего проекта на реконструкцию водопровода по ул. Гоголя, ул. Ленинградская, ул. Игашова | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |
| 1.4 | Разработка рабочего проекта уличных канализационных сетей со строительством КНС ул.Московская, ул. Приморская, ул.Адмиральская. | 1000,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 |
|  | Итого: | 9700,0 | 1200,0 | 2000,0 | 1500,0 | 500,0 | 4500,0 |
| 2 | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2..1.1 | Капитальный ремонт водонасосных станций 1-го подъема 1,2,3 водозаборов г.Светлогорска | 5300,0 | 1900,0 |  |  | 1546,0 | 1854,0 |
| 2.1.2 | Реконструкция 4 существующих и установка 4 новых колодцев на существующих сетях водопровода Д-100 мм в жилом микрорайоне с 20 задвижками и 5 пожарными гидрантами взамен аварийных и нерабочих задвижек по ул. Пионерская – ул. Игашова, ул. Пионерская д.23-25,ул.Гоголя – ул.Мичурина, ул.Ленинградская д.7,ул.Новая –ул.Ленинградская д..9,ул.Мичурина- ул.Степана Разина, ул.Майская -ул.Мичурина , ул.Новая д.2 Реконструкция 3-х подземных задвижек на водопроводе Д-100 мм по Калининградскому проспекту (угол ул.Карла-Маркса) взамен аварийных и неработающих | 1359,0 | 1359,0 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей г. Светлогорск по ул. Гоголя, ул. Ленинградская, ул. Игашова | 2454,0 |  |  | 2000,0 | 454,0 |  |
| 2.1.4 | Строительство сетей водоснабжения п.Отрадное | 24000,0 |  |  | 10000,0 | 14000,0 |  |
| 2.2 | Водоотведение: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция главного коллектора Д-500 мм, ул. Ольховая | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Реконструкция уличных канализационных сетей со строительством КНС г.Светлогорск, ул.Майская, ул.Разина, ул.Заречная, ул.Пригородная, пер.Железнодорожный. Ликвидация отстойников. | 2500,0 |  | 2000,0 | 500,0 |  |  |
|  | Итого реконструкция: | 36613,0 | 4259,0 | 2000,0 | 12500,0 | 16000,0 | 1854,0 |
|  | Итого по водоснабжению и водоотведению | 46313,0 | 5459,0 | 4000,0 | 14000,0 | 16500,0 | 6354,0 |
| II | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование замены теплотрасс первого и второго контура | 2295,0 | 1000,0 | 1295,0 |  |  |  |
| 1.2 | Проектирование и монтаж системы диспетчеризации на базе установленных тепловых счетчиков | 1448,0 |  |  |  | 500,0 | 948,0 |
|  | Итого: | 3743,0 | 1000,0 | 1295,0 | - | 500,0 | 948,0 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена теплотрассы от ТК-28-ЦТП «Сиреневый» | 950,0 |  |  | 950,0 |  |  |
| 2.2 | Замена теплотрассы от ТК-29-1 –ТК-30-1 ЦТП «Преображенского»- переход через дорогу – ИП «Копытько» | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  |  |
| 2.3 | Замена теплотрассы от УТ-5-1 –ТК-7 Калининградский пр-кт от Пенсионного фонда до пансионата «Лазурь» | 2600,0 |  | 2600,0 |  |  |  |
| 2.4 | Замена теплотрасс второго контура системы отопления и ГВС от ЦТП «Новая», ЦТП «Мичурина», ЦТП «Сиреневая» | 22000,0 |  |  | 10000,0 | 8000,0 | 4000,0 |
| 2.5 | Замена теплотрассы первого контура ТК-2-УТ-5-1 | 22000,0 |  |  |  |  | 22000,0 |
|  | Итого реконструкция: | 48850,0 | - | 2600,0 | 12250,0 | 8000,0 | 26000,0 |
|  | Итого по теплоснабжению: | 52593,0 | 1000,0 | 3895,0 | 12250,0 | 8500,0 | 26948,0 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 98906,0 | 6459,0 | 7895,0 | 26250,0 | 25000,0 | 33302,0 |