3 СБОР, ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

3.1 Сбор и вывоз ЖБО

Сбор и удаление жидких бытовых отходов следует осуществлять в соответствии с установленными требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. (Утверждены постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155).

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые септики (помойницы), которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 – 10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды просачивающейся жидкостью. Объем выгреба рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Надземная часть приемников жидких отходов (помойниц и уборных) должна быть удобна для мойки и дезинфекции, непроницаемой для грызунов и насекомых. К заборному люку следует обеспечить свободный подъезд спецавтотранспорта. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3м.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3 - 5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). Время контакта не менее 2 мин. Запрещается применять сухую хлорную известь, исключение составляют пищевые объекты и лечебно-профилактические учреждения.

Учитывая повсеместное использование устройств по сбору ЖБО (септиков) в неблагоустроенном жилищном фонде, устроенных без соблюдения требований санитарных и экологических норм и требований, вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

Расчет спецавтотранспорта для вывоза ЖБО от населения на территории Светлогорского района произведен с учетом вывоза ЖБО от неблагоустроенного жилищного фонда.

В виду отсутствия в Светлогорском районе объективных данных о фактических объемах образования ЖБО, при оценке фактического объема образования ЖБО принята средняя норма накопления ЖБО в неканализованном жилищном фонде 3,25 м3/год на 1 человека согласно «Методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ», утвержденным Постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152. При определении объема образования усредненная норма накопления ЖБО умножается на численность населения Светлогорского района, проживающего в неблагоустроенном жилом фонде.

На территории Светлогорского района вывоз ЖБО предлагается осуществлять с помощью машин КО-523. Машина КО-523 предназначена для вакуумной очистки выгребных ям и транспортировки фекальных жидкостей к месту утилизации. Заполнение цистерны осуществляется под действием вакуума, создаваемого вакуумным насосом, опорожнение цистерны самотёком или давлением воздуха от вакуумного насоса.

Машина КО-523 обладает средней маневренностью, что компенсируется увеличением объема цистерны.

Рисунок 13 - Вакуумная машина КО-523

Таблица 3.1-1 Исходные данные для расчета спецтранспорта по вывозу ЖБО

| Параметры | Единица измере-ния | Обозначе-ние | КО-523 |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость цистерны | м3 | E | 8,7 |
| Продолжительность рабочего дня, cмены | час | Т | 8 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз. | 0,3 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,4 |
| Продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование | час | Тпог. | 1,3 |
| Коэффициент использования машин |  | Кисп. | 0,7 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V | 30 |
| Время разгрузки ЖБО, включая маневрирование | час | Тразг. | 0,3 |

Таблица 3.1-2 Расчет количества спецавтотранспорта, необходимого для вывоза ЖБО

| Параметры | Единица измере-ния | Обозначе-ние | Формула | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ЖБО | км | L |  | 25 |
| Время, затрачиваемое на пробег от места сбора до ОСК или обратно | час | Тпрб | Тпрб=2*L/V | 1,7 |
| Число рейсов | р/сут. | Р | Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+Тпрб) | 2,2 |
| Суточная производительность | м3/сут. | Псут | Псут = Р*Е | 19,4 |
| Кол-во ЖБО, подлежащих вывозу на I очередь | м3/год | Пгод |  | 11212,5 |
| Кол-во ЖБО, подлежащих вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод |  | 8775,0 |
| Число машин на I очередь | шт. | М1 | М = Пгод/(365 * Псут * Кисп) | 3 |
| Число машин на расчетный срок | шт. | М2 | М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп) | 2 |
| Количество сотрудников | чел. | Ч | Ч=М*2 |  |
| - на I очередь |  |  |  | 5 |
| - на расчетный срок |  |  |  | 4 |

Таблица 3.1-3 Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза ЖБО

| Наименование муниципального образования | Количество жителей, проживающих в неканализованных домах, чел. |  | Расчетное количество спецавтотранспорта для вывоза ЖБО (вакуумная машина КО-523) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Светлогорский район | 3450 | 0 | 3 | 3 |
| Городское поселение «Город Светлогорск» | 2500 | 0 | 1 | 1 |
| Городское поселение «Поселок Приморье» | 700 | 0 | 1 | 1 |
| Городское поселение «Поселок Донское» | 250 | 0 | 1 | 1 |

Необходимо также учитывать наличие не канализованных объектов (садоводческих товариществ) на территории района. С целью вывоза ЖБО от данных объектов, а также использовании при аварийных ситуациях рекомендуется иметь количество необходимой спецтехники для нужд коммунального хозяйства района. Таким образом, предлагается на расчетный срок приобрести по 1 вакуумной машине для каждого поселения. В случае отсутствия острой необходимости и экономии средств, количество может быть уменьшено.

Приобретение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза ЖБО позволит обеспечить эффективную работу системы сбора, вывоза и обезвреживания ЖБО только при условии строительства необходимого количества локальных очистных сооружений и увеличении мощности действующих ОСК.

3.2 Обезвреживание жидких бытовых отходов

В настоящее время централизованной системой канализации охвачено 82,1% населения, проживающего в Светлогорском  районе. В г. Светлогорске, п. Донское (частично) благоустроенные жилые дома и объекты инфраструктуры подключены к сетям хозяйственно – бытовой канализации. В жилых неканализованных районах (частный сектор) ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. По заявке содержимое выгребов вывозится спецавтотранспортом на «Объединенные канализационно-водопроводные очистные сооружения» курортной группы городов (ОАО «ОКОС»), расположенные в п. Заостровье.

В соответствии со Схемой территориального планирования к первоочередным мероприятиям, а также мероприятиям на перспективу (расчетный срок) в части отведения и очистки сточных вод относятся:

1) строительство сетей дождевой канализации в г. Светлогорске, п. Донское;

2) подключение всех объектов социальной инфраструктуры, промышленных, общественных и административных зданий, а также жилого фонда к централизованной, локальной и индивидуальной системе канализации (расчетный срок).

В связи с этим, в целях организации централизованной системы водоотведения на неканализованной территории предлагается применение модульных сооружений. В качестве локальных очистных сооружений канализации предлагается использовать компактные блочно-модульные очистные станции с полным комплексом механической и биологической очистки, включая обезвоживание осадка. В блочно-модульных ОСК все процессы по очистке стоков и обезвоживанию осадка проходят в замкнутых объемах блок-контейнеров. В настоящее время отечественные предприятия производят различные типы компактных ЛОСК с широкой линейкой по производительности, что дает возможность наращивать их производительность поэтапно, в зависимости от объемов строительства канализационных сетей и соответствующего объема стоков.

Применение модульных сооружений позволит осуществить поэтапное их строительство, использовать сооружения необходимой мощности, сократит сроки установки и ввода в эксплуатацию. Места выпуска очищенных стоков должны быть уточнены на последующем этапе проектирования и согласованы с санитарными и экологическими службами.

Запрещается вывозить отходы ЖБО на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Предлагаются следующие КОС биологической очистки:

-Канализация ТОПАС работает на основе биологического метода очистки сточных вод. Система способствует разложению органических соединений, которые вызывают минерализацию загрязнений, и осаждению механических примесей на стенках. Цены на ТОПАС колеблются в зависимости от количества пользователей, уровня грунтовых вод, установленной в доме сантехники и глубины подводящей трубы.

Предварительный этап очистки осуществляется в приемной камере автономной системы ТОПАС, куда поступают сточные воды. На следующем этапе частично очищенные стоки закачиваются с помощью эрлифта (главного насоса) в аэротенк системы автономной канализации ТОПАС. В процессе окисления с применением активного ила органические соединения разрушаются. Смесь ила и чистой воды перемещается во вторичный отстойник системы, где ил осаждается на дно. На следующем этапе техническая вода вытекает из сооружения. Ил перемещается в аэротенк канализации ТОПАС для повторного использования.

-Малые очистные установки GREEN ROCK(GR 05, GR 10 S, GR15820), являющиеся одним из решений сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях. Очистные установки имеют компактные размеры и экономичны в обслуживании. Биофильтрация сточных вод в очистной установке GREEN ROCK происходит с помощью пластин или патронов, изготовленных из каменного волокна марки GREEN ROCK. Фильтрующая поверхность каменного волокна при массе 1 кг составляет 8000 м2. Каменное волокно биофильтра меняется через 3 года и может быть использовано для удобрения участка. Фильтры очистной установки удаляют из воды твердые частички до размера бактерий. В процессе окисления, вода, проходя через кондиционированную питательную среду, превращается в капли и получает кислород через отдельные воздуховоды. Отфильтрованная вода скапливается в открытой дренажной канаве, где она получает кислород и смешивается с природной системой очистки.

-BIOSTONE+CHEMSTONE 50, 100 и 200 - очистные сооружения для крупных и сложных объектов. Представляют систему биолого-химической очистки предварительно отстоянной сточной воды. Направленная из септика сточная вода проходит биолого-химическую обработку и последующую фильтрацию. После этого очищенная вода может быть спущена в окружающую среду. Объем очищаемой воды может быть 5/10/20 м3 в сутки, что отвечает расходу воды на 30/60/120 человек.

В настоящее время ЗАО «СМБ Групп» г. Москва выпускаются станции по биологической очистке сточных хозяйственно - фекальных вод. Станции имеют сертификат соответствия № РОСС.RU.МЕ96.В 00977 от 11.04.2005г.

Принцип работы станции основан на аэробном процессе развития микрофлоры, которая питается поступающими стоками и характеризуется минимальными энерго-затратами, высоким качеством. Станции не требуют постоянного обслуживания.

По окончании процесса очистки получается вода по качеству соответствующая требованиям, предъявляемым к водам хозяйственно-бытового назначения. Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений или сбрасывать на рельеф местности.

Станции изготовлены из вспененного полипропилена. Высокая коррозионная стойкость полипропилена и отсутствие металлических деталей обеспечивает срок службы станций более 50 лет.

Станции имеют модельный ряд по производительности от 1 м3 до 1000 м3, занимают площадь от 1 м2 до 500 м2 и соответственно имеют стоимость от 100 000 руб. до 46 000 000 руб.

Рисунок 14 – Локальные очистные сооружения

Станции поставляются в полностью собранном и укомплектованном виде, требуют минимального времени на монтаж и пуск в эксплуатацию.

На площадках очистных сооружений необходимо предусмотреть обустройство сливных станций для обезвреживания стоков от индивидуальной застройки.

Внедрение системы обезвреживания жидких бытовых отходов должно обеспечить регулярную и качественную очистку поступающих сточных вод, исключить попадание на рельеф местности и в водные объекты неочищенных стоков.

4 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА

Механизированная уборка является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций по обеспечению благоприятных условий проживания населения на территории Светлогорского района.

Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей.

Технологический процесс зимней и летней уборки автодорог и городских территорий должен соответствовать:

1) ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. № 221);

2) Методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты и введены в действие Письмом Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис);

3) Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега (рекомендованы Распоряжением Росавтодора от 1 февраля 2008 г. № 44-р);

4) Отраслевой дорожный норматив ОДН 218.014-99 «Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог» (утв. Приказом Федеральной дорожной службы РФ от 12 августа 1999 г. № 272);

5) Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170);

6) Рекомендациям по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда (утв. Приказом Госстроя РФ от 9 декабря 1999 г. № 139);

7) Нормам обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений (утв. Постановлением Минтруда РФ от 24 июня 1996 г. № 38);

8) Методическому пособию по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 г. (утв. Госстроем РФ);

Уборочные работы делятся на летние и зимние.

К летним видам уборки относятся: подметание, мойка и полив покрытий, уборка зеленых зон отдыха от сухих ветвей, листьев, мусора и др.

К зимним видам уборки относятся очистка основных дорог от снега и льда, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги и тротуаров в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов, уборка территорий от уличного смета в бесснежный период и др.

По степени механизации уборочные работы подразделяются на механизированную, ручную уборку и полумеханизированную.

По режимам уборки работы делятся на регулярные и выполняемые, по мере необходимости, единоразовые, либо по требованию контролирующих или директивных органов.

4.1 Летняя уборка территории

Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды, в первую очередь атмосферы и прилегающей территории.

Технологические операции летних уборок территорий сводятся, главным образом, к подметанию, мойке и поливу твердых покрытий дорог, проездов, тротуаров и площадей. Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территории незначительны.

Таблица 4.1-1 Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог [13]

| Операция | Применяемые машины |
| --- | --- |
| Подметание дорожных покрытий | Подметально-уборочные машины |
| Мойка дорожных покрытий и лотков | Поливочно-моечные машины |
| Полив дорожных покрытий | Поливочно-моечные машины |
| Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную | Подметально-уборочные машины и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, самосвалы погрузчики для погрузки и вывоза и рабочие для уборки |
| Уборка опавших листьев после интенсивного листопада | Совок для окучивания, универсальный погрузчик, самосвал с наращенными бортами |
| Уборка тротуаров и площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта | Тротуароуборочные машины |
| Погрузка смета и его вывоз | Погрузчики, самосвалы и рабочие для уборки |

Периодичность операций устанавливается в зависимости от значимости улиц в соответствии с таблицей 4.1-2.

Таблица 4.1-2 Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц

|  | Дороги с ливневой канализацией |  |  |  | Дороги без ливневой канализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подметание прилотковой полосы | Мойка дороги | Мойка прилотковой полосы | Поливка дороги | Подметание дороги | Подметание прилотковой полосы | Поливка дороги |
| Основные магистральные улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| До 500(1Интенсивность движения приведенного транспорта, м/ч*,5)* | 1 раз в сут | 1 раз в 5 сут |  |  |  |  |  |
| 1000 (3,2) | То же | 1 раз в 4 сут | - | - | - | - | - |
| 1500 (4,8) | 2 раза в сут | То же | - | - | - | - | - |
| 2000 (6,4) | То же | 1 раз в 3 сут |  |  |  |  |  |
| 2500 (8) | 3 раза в сут | То же |  |  |  |  |  |
| Улицы местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| До 50 | - | 1 раз в 5 сут | 1 раз в 5 сут | При t выше 30°С | 1 раз в 10 сут |  |  |
| 100 (0,5) | 1 р. в 3 сут |  | - | Через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток | 1 р. в 7 сут | 1 р. в 3 сут | При t выше 30°С, через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток |
| 250 (1,5) | 1 раз в 2 сут | 1 раз в 7 сут | - |  | То же | 1 раз в 2 сут |  |
| 500 (2,8) | 1 раз в сут | 1 раз в 6 сут | - | - | 1 р. в 6 сут | 1 раз в сут |  |
| Улицы местного значения с прилегающими неблагоустроенными территориями |  |  |  |  |  |  |  |
| До 50 | - | 1 раз в 5 сут | 1 раз в 5 сут | - | 1 раз в 10 сут | 1 раз в 10 сут |  |
| 100 | 1 раз в 3 сут | 1 раз в 7 сут |  | - | 1 р. в 7 сут | 1 р. в 3 сут |  |
| 250 | 1 раз в 2 сут | То же |  | - | То же | 1 р. в 2 сут |  |

* Интенсивность приведенного транспорта (один грузовой соответствует двум легковым, одному автобусу и троллейбусу).

Примечание. В скобках приведено количество загрязнений q (г/м2), накапливаемых в прилотковой полосе в течение 1 ч. Среднее суточное накопление принимается равным 10q.

Подметание является основной операцией по уборке дорожных покрытий. В основном подметают лотки улиц, резервные зоны по осевой части широких улиц, перекрестки, остановки общественного транспорта и площади. Подметание производят в следующем порядке: в первую очередь подметают лотки на улицах с интенсивным движением и маршрутами общественного транспорта, во вторую очередь – лотки улиц со средней интенсивностью движения. Перед подметанием лотков, чтобы исключить их повторное загрязнение, должны быть убраны тротуары. При подметании улиц с односторонним движением машину следует использовать с двумя лотковыми щетками. При уборке улиц или дорог с двухсторонним движением на машинах устанавливается правая или левая лотковые щетки, что должно соответствовать направлению движения при уборке проезжей части.

Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение лотков. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок городского транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета. Площади и широкие магистрали лучше убирать колонной подметально-уборочных машин, движущихся уступом на расстоянии одна от другой 10-20 м. При этом перекрытие подметаемых полос должно быть не менее 0,5 м.

Разгрузка смета из подметально-уборочных машин производится на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути. На этих же площадках или недалеко от них желательно устанавливается стендер для заправки машин водой. Смет на свалки с разгрузочных площадок вывозится самосвалами или перегружается в большегрузные контейнеры.

В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки на полигоне ТБО (свалке ТБО). Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

Мойка дорог нужна после дождя для смыва загрязнений, занесенных ливневыми водами с газонов, неблагоустроенных территорий и т. д. В зонах сильных загрязнений грунтом (места строительства, неблагоустроенные районы) мойка сочетается с уборкой грязи зимними щетками.

Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия и водоприемные колодцы или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. На дорогах, имеющих продольные уклоны для обеспечения хорошего качества уборки, мойку следует вести под уклон.

При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

Мойку проездов шириной до 12 м. выполняет одна машина; сначала моют одну сторону, затем – другую. Мойку дорог с шириной проезжей части более 12 м. производит колонна поливомоечных машин. Первая машина захватывает при мойке осевую линию дороги, а остальные идут уступом, причем полоса, вымытая передней машиной, должна перекрываться следующей на 0,7-1 м. Расстояние между поливомоечными машинами при мойке колонной должно быть 10-20 м.

Мойку проездов с односторонним движением транспорта выполняют в одну сторону, по направлению к лотку тротуара.

Также, к работам, обеспечивающим мойку дорог, относится пробег поливомоечных машин к месту заправки водой и обратно.

Поливомоечные машины следует заправлять водой по возможности вблизи обслуживаемых проездов.

Мойка должна осуществляться, главным образом, в ночное время при наименьшей интенсивности движения. Мойка улиц днем не эффективна, так как автотранспорт, перемещаясь по мокрому покрытию, оставляет на нем загрязнения, налипшие на колеса. В случае недостаточного освещения улиц этих рекомендаций не следует придерживаться, а производить работы в светлое время суток. В межсезонный период, когда температура воздуха может переходить через 0°С, мыть дорожные покрытия не рекомендуется.

Количество машин определяется технологическим маршрутом движения и зависит от ширины проездов. Наиболее целесообразно обрабатывать мойкой полную ширину проезда в одном направлении за один проход. Расход воды 0,9-1,5 л/м2 [7].

Однако одна операция мойки проезжей части еще не дает должного эффекта уборки проезда. Грязь потоками воды смывается к лотку, остальные же загрязнения выпадают из потока воды в силу его недостаточной несущей способности. Для удаления из прилотковой части загрязнений, образовавшихся после мойки проезжей части, необходимо провести вторую операцию — мойку лотков (той же поливомоечной машиной) или механическое подметание подметально-уборочной машиной.

Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливают в зависимости от интенсивности движения городского транспорта (табл. 4.1-3.).

Таблица 4.1-3 Технологический порядок и периодичность летней уборки

| Категория улиц | Уборка дорожных покрытий | Уменьшение запыленности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проезжая часть | лоток |  |
| Скоростные дороги | Мойка 1 раз в 1-2 суток | Подметание патрульное | – |
| Магистральные | 1 раз в 2-3 суток | 2-3 раза в сутки | – |
| Местного значения | 1 раз в 3 суток | 1-2 раза в сутки | поливка с интервалом 1-1,5 ч |

Поливка улиц производится поливомоечными машинами на всех видах покрытий в наиболее жаркое время суток при температуре воздуха 25°С и выше. Поливку производят теми же машинами, что и мойку.

При мойке, поливке и подметании следует придерживаться норм расхода воды: на мойку проезжей части дорожных покрытий требуется 0,9-1,2 л/м2; на мойку лотков – 1,6-2 л/м2; на поливку усовершенствованных покрытий – 0,2-0,3 л/м2; на поливку булыжных покрытий – 0,4…0,5 л/м2 (в зависимости от засоренности покрытий).

Ширина полива одной машиной обычно достаточна для обработки полосы дороги в одном направлении, тротуаров либо дороги шириной 15 м. В часы наиболее высоких температур поливку повторяют через 1 ч.

Кроме того, поливомоечные машины используют для поливки зеленых насаждений.

Необходимо регулярно производить обрезку сучьев и веток зеленых насаждений. Для измельчения веток и сучьев на отечественных предприятиях выпускаются мобильные установки. ВХ-62 - навесное оборудование агрегатируемое с трактором МТЗ-80/МТЗ-82 (Беларусь).

Рисунок 15- Мобильная установка ВХ-62 с трактором МТЗ-80/ МТЗ-82

Измельчитель навешивается на заднюю навеску трактора и предназначен для измельчения в щепу веток и древесных отходов с максимальным диаметром до 150 мм. Агрегат обслуживается бригадой из 2 человек и способен переработать 25 м3 древесины за смену. ВХ-62 состоит из корпуса, в котором расположено рабочее колесо с двумя рубящими ножами, подающих валков, кронштейнов подвески, приемного раструба и кожухов. Данный агрегат применим в лесопарковом, садовом, коммунальном и дорожном хозяйстве для измельчения древесных отходов для перегнивания на месте переработки или обеспечения вывоза компактной массы на свалку. Так как мобильная установка является навесным оборудованием, то в зимнее время трактор можно использовать для других целей. Установки большей производительности (Husmann), в основном, являются стационарными.

4.2 Зимняя уборка территорий

Важнейшим условием обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального хозяйства является качественное и своевременное выполнение работ по зимней уборке. При несвоевременной уборке выпавший снег под воздействием колес автомобилей уплотняется, и на покрытии образуются снежные колеи и снежно-ледяной накат, что значительно ухудшает условия движения транспортных средств. Ликвидация снежно-ледяного слоя, остающегося после удаления вала снега в результате несоблюдения сроков удаления снежных валов, требует выполнения дополнительных уборочных операций (скалывание, зачистка лотков, скучивание и вывоз), отличающихся большой трудоемкостью.

Технология производства основных операций зимней уборки дорог основана на комплексном применении средств механизации и технологических материалов, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Качественная очистка улиц от снега с применением технологических материалов достигается при хорошем их перемешивании со снегом, что возможно при интенсивном движении транспорта (не менее 100 машин/ч на одной полосе). При малой интенсивности движения транспортных средств (менее 100 машин в полосе движения) применяется однооперационная снегоочистка.

Технологический процесс зимней уборки автодорог включает в себя следующие операции:

Первоочередные:

- обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта (ООТ);

- сгребание и подметание снега;

- очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в кварталы.

Последующие:

- формирование снежного вала;

- удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными снегоочистителями на свободные территории);

- зачистка лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

- подметание дорог при длительном отсутствии снега.

Таблица 4.2-1 Перечень основных операций и средств механизации при зимней уборке улиц

| Операция | Применяемые машины |
| --- | --- |
| Распределение технологических материалов | Пескоразбрасыватели |
| Снегоочистка (сгребание и сметание снега) | Снегоочистители плужно-щеточные |
| Скалывание уплотненного снега и льда | Снегоочиститель-скалыватель |
|  | Автогрейдер |
| Разгребание валов снега | Совок-разгребатель |
|  | Бульдозер |
|  | Автогрейдер |
| Формирование валов снега путем его перекладки | Автогрейдер |
| Погрузка снега в транспортные средства | Снегопогрузчик |
| Зачистка прилотковой полосы после погрузки | Плужно-щеточный снегоочиститель |
|  | Снегоочиститель - скалыватель |
| Снегоочистка площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта | Тротуароуборочные машины |
|  | Снегоочиститель - скалыватель |
| Устранение гололеда и скользкости | Пескоразбрасыватель |

Для обеспечения свободного проезда автотранспорта после окончания снегопада определены предельно допустимые значения требований к автодорогам, которые приведены в таблице 4.2-2.

Таблица 4.2-2 Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог

| Категории дорог | Интенсивность движения, авт./уст | Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части, м | Допустимая толщина слоя снега на проезжей части, мм |  | Максимальный срок снегоочистки и ликвидации гололеда, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рыхлого снега | Уплотненного снега |  |
| Дороги общегосударственного и республиканского значения | Более 7000 | На всю ширину | 10 | - | 3 |
| I | 3000-7000 | 7,5 | 20 | - | 4 |
| II | 1000-3000 | 7,0 | 25 | - | 5 |
| III | 500-1000 | 6,0 | 30 | - | 6 |
| IV | 200-500 | 6,0 | 35 | - | 8 |
| V | До 200 | 3,0 | 80 | 100 | 16 |

Примечание: срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до завершения работ, обеспечивающих указанные требования.

После обеспечения свободного проезда транспорта коммунальные предприятия приступают к очередным операциям зимнего содержания дорог.

Таблица 4.2.3 Рекомендуемые сроки вывоза снега

| Категория улиц | Количество выпавшего снега, мм, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| I | 48 час | 72 час | 96 час |
| II | 72 час | 96 час | 120 час |
| III | 96 час | 120 час | 144 час |

Очистку автомобильных дорог от снега производят специальными снегоочистительными машинами, целесообразность применения которых приведена в таблице 4.2-4.

Таблица 4.2-4 Характеристика применения снегоочистительных машин

| Машина | Предельная плотность снега, при которой, возможна работа машины, г/см | Предельная толщина слоя снега, при которой возможна работа машины, м |  | Работы, на которых целесообразно применение машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при полной ширине захвата | при неполной ширине захвата | Основные | Прочие |
| Одноотвальные плужно-щеточные автомобильные снегоочистители | 0,3 | 0,3 | 0,7 | Патрульная очистка | Расчистка снежных заносов небольшой толщины; уширение полосы расчистки |
| Двухотвальные плужные автомобильные снегоочистители | 0,4 | На коротких участках до 0,6, на длинных до 0,4 | 0,8 | Расчистка снежных заносов средней толщины | Уширение полосы расчистки; патрульная очистка |
| Двухотвальные тракторные снегоочистители | 0,6 | 1,0 | 1,2 | Прокладка снегозащитных траншей на прилегающих к дороге полях | Прокладка колонных путей. На участках, защищенных лесом, удаление снежных отложений большой толщины |
| Роторные и фрезерно-роторные снегоочистители | 0,7 | За один проход до 1,5; при послойной разработке толщина не ограничена |  | Расчистка снежных заносов или снегопадных отложений большой толщины. Удаление снежных валов. Расчистка снежных завалов, образованных лавинами |  |
| Автогрейдеры | 0,6 | 0,5 | 0,6 | Расчистка снежных отложений средней толщины. Удаление уплотненного снега | Разравнивание или полное удаление снежных валов при работе совместно с роторными снегоочистителями |

Для предупреждения образования снежного наката необходимо проводить в период снегопада обработку дорожного покрытия пескосоляной смесью.

В период снегопада интенсивностью 1-3 мм/ч к распределению пескосоляной смеси по поверхности дороги приступают через 10-15 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч, пескосоляную смесь начинают распределять по поверхности дороги не более чем через 20-30 мин.

Таблица 4.2-5 Основные показатели технологического процесса снегоочистки при применении пескосоляной смеси

| РежимИнтенсивность снегопада, мм/ч | Температура снега,°С | Норма распределения ПСС, г/м2 | Продолжительность этапов, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выдержка | Обработка ПСС | Интервал | Сгребание и сметание | Всего |
| Первый цикл |  |  |  |  |  |  |  |
| I0,5 - 1 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | -6...-18 | 300 | 0,75 | 2 | 3 | 2 | 7,75 |
|  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II1 - 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | -6...-18 | 300 | 0,25 | 2 | - | 2 | 4,25 |
|  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| IIIСвыше 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | -6...-18 | 300 | 0,25 | 1,5 | - | 1,5 | 3,25 |
|  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |
| Последующие циклы |  |  |  |  |  |  |  |
| I0,5 - 1 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | -6...-18 | 200 | - | 2 | 3,75 | 2 | 7,75 |
|  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II1 - 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | -6...-18 | 300 | - | 2 | 0,25 | 2 | 4,25 |
|  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| IIIСвыше 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | -6...-18 | 300 | - | 1,5 | 0,25 | 1,5 | 2,75 |
|  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. Интенсивность снегопада дана в мм слоя воды, для расчетов слой снега надо умножить на 10.

2. При сильных снегопадах и метелях (II и III режимы) все этапы уборки начинаются одновременно с началом снегопада.

3. На дорогах, где не производится внесение пескосоляной смеси, подметание начинается с началом снегопада.

4. Если после окончания последнего цикла работ снегопад продолжается, последующие циклы повторяются необходимое число раз.

Основным противогололедным реагентом является соль. Технология с применением пескосоляной смеси (20% соли, 80% песка), может применяться в любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств.

Оперативность и своевременность работ по зимней уборке в первую очередь зависит от работы распределяющих машин и организации погрузки технологических материалов. Поэтому необходимо обеспечить расположение баз для хранения технологических материалов, при котором пробеги распределителей с обслуживаемого участка на заправку были бы минимальными (не более 3 - 5 км). Пескосоляная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из расчета 250 - 300 г/м2. На 1000 м2 обрабатываемой площади приготовляется на зиму 6 – 8 м3 смеси [11].

Основными экологическими требованиями к базам по заготовке и хранению противогололедных материалов являются: предотвращение поступления противогололедных материалов (особенно солей) в поверхностные и грунтовые воды, в почву, а также переноса их ветром и колесами транспорта за пределы базы.

Обеспечению этих требований способствуют следующие мероприятия:

- правильный выбор участка для размещения базы;

- соответствующее оборудование территории базы (особенно мест хранения противогололедных материалов);

- рациональная технологическая схема, механизация и правильная организация работ.

Неправильный выбор участка для базы технологических (противогололедных) материалов и неправильное их хранение - в виде штабелей под открытым небом, без достаточной защиты от воздействия атмосферных осадков, может привести к образованию непосредственного стока растворов, содержащих соли, в расположенные вблизи открытые водоемы, к загрязнению почвы, грунтовых вод, гибели растений. Место расположения базы для технологических (противогололедных) материалов должно быть согласовано с территориальными органами Роспотребнадзора.

Распределение технологических материалов необходимо начинать с улиц, имеющих высокую интенсивность движения. Остановки общественного транспорта, перекрестки, подъезды, спуски и т.д. должны обрабатываться наиболее тщательно.

Сгребание и сметание снега

Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Работу снегоочистителей необходимо начинать с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и на которых технологические материалы распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать период (см. таблицу 4.2-6) между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной, должна быть менее 2,5 м.

Таблица 4.2-6 - Периодичность работы машин при однооперационной снегоочистке

| Температура снега, °С | Периодичность снегоочистки, ч |
| --- | --- |
| -2 -10 | 0,75 |
| Ниже -10 | 1,5 |
| Выше -2 | 0,5 |

Однооперационная снегоочистка должна применяться на мостах, эстакадах и других искусственных сооружениях, где технологические материалы могут вызвать их повреждение.

При длительных отсутствиях снегопада, происходит интенсивное загрязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины, работающие без увлажнения.

Скалывание уплотненного снега

Несоблюдение технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а также резкое изменение метеорологических условий могут привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. Уплотненный снег легко может превратиться в лед, поэтому необходимо удалить его в кратчайший срок после образования. Для этого надлежит после окончания снегоочистки проконтролировать качество работ на всем убираемом участке и выявить места, покрытые уплотненным снегом.

Уплотненный снег удаляется скалывателем - рыхлителем или автогрейдером.

Скалывание снежно-ледяного наката и льда

Снежно-ледяной накат или лед образуется на проезжей части дорог в результате низкого качества снегоочистки и невыполнения работ по скалыванию уплотненного снега в кратчайшие сроки после его образования в прилотковой части дороги вследствие несвоевременного удаления валов снега. При длительном нахождении вала в прилотковой полосе и резком изменении температуры с переходом через 0°С нижние слои вала уплотняются и превращаются в снежно-ледяной накат или лед.

Для скалывания снежно-ледяного наката и льда применяют те же машины и механизмы, что и для скалывания уплотненного снега.

Удаление снега и скола уплотненного снега и льда

Снег и скол, собранные в валы и кучи, удаляются следующими способами: безвывозным, вывозным и комбинированным (с применением стационарных снеготаялок). Применение конкретного способа удаления из перечисленных устанавливается в зависимости от анализа местных условий и имеющихся возможностей.

Безвывозной способ является самым простым, дешевым и поэтому рекомендуемым к наиболее широкому распространению. На улицах шириной до 20 м при движении транспорта с небольшой интенсивностью снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги. Для складирования могут быть такие использованы свободные территории, прилегающие к убираемым улицам. Перечисленные работы выполняются при помощи роторных снегоочистителей, снабженных направляющим аппаратом и козырьком, управляемым из кабины водителя.

Вывозной способ является наиболее дорогим. В первую очередь этот способ должен применяться на узких магистралях с интенсивным движением транспортных средств. Образованный после снегопада вал снега разрушается и уплотняется колесами транспорта, что резко усложняет последующую уборку. Поэтому незамедлительно после окончания снегопада на таких улицах необходимо организовать погрузку снега и его вывоз.

Вывозной способ применяется также на наиболее важных магистралях, отличающихся повышенной интенсивностью движения обычного и пассажирского транспорта. Этот способ состоит в погрузке из валов и куч снега в транспортные средства для вывоза его на специально выделенные места складирования.

Стоимость работ при применении вывозного способа зависит в основном от дальности перевозки снега, поэтому необходимо предусмотреть и обустроить специальные площадки (снегосвалки). Места расположения специальных площадок - снегосвалок, должны быть согласованы с территориальными органами Роспотребнадзора.

Технологии утилизации снега определяются, прежде всего, способом таяния снега – естественным, в период оттепелей и весной, или принудительным – за счет использования энергии различных теплоносителей.

В настоящие время разработаны и внедрены системы утилизации вывозимого снега – «Сухие снеготаялки».

«Сухие» снеготаялки размещаются в промышленных и коммунально-складских зонах вблизи сетей канализации или водостока. Снеготаялки не следует располагать в водоохранных зонах водных объектов, а также над подземными инженерными коммуникациями.

На участке, отведенном под снегосвалку, оборудуются:

- водонепроницаемое основание;

- система очистки талой воды;

- обваловка по всему периметру, исключающая попадание талых вод на рельеф;

- покрытие, допускающее движение транспорта;

- ограждение по всему периметру;

- контрольно-пропускной пункт с телефонной связью.

Целесообразно предусматривать возможность использования территории снегосвалки в летний период в качестве автостоянки или для иных целей.

Снегосвалки должны эксплуатировать организации, имеющие соответствующий персонал и технику, необходимую для осуществления комплекса работ, связанных с приемом и складированием снега, а также обслуживанием очистных сооружений.

Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа: первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение 3 дней после окончания снегопада.

После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.

Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на подготовленные снегоприемные пункты. Запрещается вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места.

Независимо от используемого способа, после складирования снега, его погрузки и вывоза на прилотковой полосе, остаются неуплотненный снег, лед и снежно-ледяной накат, которые резко снижают эксплуатационные свойства покрытия после уборки. Поэтому в кратчайшие сроки после удаления снежно-ледяных образований должны быть зачищены освободившиеся площади прилотковой полосы.

На территории Светлогорского района предлагается удаление снега осуществлять безвывозным способом, в связи с высокой стоимостью технологии основанной на вывозном способе удаления снега. Временные места складирования снега утверждаются органами местного самоуправления по согласованию с природоохранными службами при выполнении мероприятий по зимнему содержанию дорожных покрытий.

Все вышеперечисленные технологические операции по механизированной уборке предлагается осуществлять на расчетный срок с учетом благоустройства территории Светлогорского района, приобретения современной уборочной техники и внедрения современных технологий по механизированной уборке.

4.3 Уборка объектов с обособленной территорией

В соответствии с требованиями, установленными СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», на объектах с обособленной территорией (рынки, пляжи, парки, лечебно-профилактические учреждения) запрещается строить и переоборудовать санитарные установки без согласования с санитарно-эпидемиологическими станциями, собирать отходы, мыть автотранспорт, хранить тару и дрова в местах, не отведенных для этой цели.

На территории Светлогорского района имеются лечебно-профилактические учреждения, парки, рынки, пляж.

В целях сбора ТБО на территории указанных объектов целесообразно устанавливать урны.

Пляжи.

Вдоль всего побережья Светлогорского района расположены песчаные пляжи общей площадью 5,7 га.

На пляжах предлагается устанавливать урны.

Урны на пляже необходимо располагать на расстоянии 3 – 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

Таким образом при площади пляжей в Светлогорском районе 57 000 м2 необходимо установить 2 урны в МО «Городское поселение «Поселок Приморье» (площадь пляжа 500 м2), 2 урны в МО «Городское поселение «Поселок Донское» (площадь пляжа 500 м2), 35 урн в  МО «Городское поселение «Город Светлогорск» (площадь пляжа 56000 м2).

Отходы из урн ежедневно собираются в контейнеры для ТБО, размещаемые в местах, оборудованных для подъезда специализированной техники из расчета один контейнер на 3500 – 4000 м2 площади пляжа. Количество контейнеров может варьироваться в зависимости от времени года с учетом посетителей, но для указанной площади должно составлять не менее 16 штук.

С целью сбора ЖБО предлагается устанавливать платные «биотуалеты», из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.

Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок.

При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю следует производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления песок необходимо выравнивать.

В целях механизировнной уборки пляжей рекомендуется приобрести специализированную прицепную технику.

С учетом относительно небольшой площади пляжной территории района предлагается приобретение прицепной техники для уборки пляжей MANTA – 1 ед.

Рисунок 16 - Прицепная техника для уборки пляжа MANTA

Основные показатели:

1) прицепная техника к тракторам;

2) ширина1600 мм, высота 1400 мм, длина 1040 мм, вес 280 кг;

3) мощность от 35 л.с.;

4) рабочая ширина 160 см;

5) глубина обработки от 0 до 15 см;

6) производительность 12000 кв.м/час;

7) без гидравлической разгрузки бункера.

Инновационная система, которая состоит из двух вертикальных возвратно-поступательных сит, которые позволяют свести к минимуму вибрацию машины. Машина поставляется с двумя типа легко взаимозаменяемых сит, с одной мелкой сеткой, и другой с крупной ячейкой.

Существует также машина CERNIA, но ее технические показатели существенно уступают вышеуказанной машине. Если использовать прицепную технику для уборки пляжей с гидравлической разгрузкой бункера, например ORCA, то она значительно дороже.

В качестве тягового устройства техники для уборки пляжей рекомендуется приобрести Трактор Беларус 82.1.

Рынки.

Рынок расположен в п. Приморье Светлогорского района. При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее одного на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости.

При площади территории рынков 15 м2, общее количество необходимых урн составит 1 шт.

Целесообразно закрепить в правилах благоустройства требование устанавливать урны для накопления бытовых отходов к лицам, осуществляющим торговлю.

Для накопления отходов, собранных с территории рынка рекомендуется установить бункер для ТБО с учетом образующихся КГО. Собранные из урн и мусоросборников ТБО аккумулируются в бункере для ТБО, затем вывозятся на полигон ТБО.

Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников. В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.

Парки.

При определении числа урн в парке необходимо исходить из расчета: одна урна на 800 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

С учетом площади парковой зоны (34600 м2) в Светлогорском районе необходимо 44 урны.

Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.

Количество контейнеров для накопления ТБО определяется в зависимости от времени года с учетом посетителей.

Лечебно-профилактические учреждения.

Сбор, хранение, удаление и захоронение медицинских отходов должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством в области обращения с отходами, а также СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Режим и способ уборки территории с твердым покрытием зависят от специфики лечебного учреждения и решаются по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией.

Размер хозяйственной площадки для установки контейнеров должен быть не менее 40 м2, и площадку следует располагать на расстоянии не ближе 50 м от лечебных корпусов и пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях.

При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 м2 дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой.

Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн, мусоросборников (контейнеров) и площадок под них.

Сбор пищевых отходов.

От предприятий общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) в результате осуществления деятельности образуются пищевые отходы – около 16,2 м3/день (5911 м3/год). Количество образующихся отходов ничтожно мало для их использования. Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе и только при наличии устойчивого сбыта их специализированным откормочным хозяйствам. Выдача отходов частным лицам запрещается.

Таким образом, пищевые отходы вывозятся на полигон ТБО вместе с бытовыми.

Накопление пищевых отходов необходимо осуществлять только в специально предназначенных для этого сборниках (баки, ведра и т.д.), окрашенные изнутри и снаружи краской, закрывающиеся крышками (применять оцинкованные емкости без окраски запрещается).

Сборники, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать сборники водой с применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2%-ным раствором кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной извести, содержащей 2% активного хлора. После дезинфекции сборники необходимо промыть водой. Ответственность за использование и правильное содержание сборников несет предприятие, накапливающее пищевые отходы.

Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на условия проживания.

Кладбища

В границах МО «Светлогорский район» расположено одно кладбище, площадь которого составляет 2,7 га.

Содержание кладбищ осуществляется в соответствии с требованием СанПиН № 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Уборка территорий кладбища осуществляется ручным способом. На территории кладбища необходимо устанавливать урны, контейнеры для мусора, а также модульный туалет павильонного типа.

Все работы по застройке и благоустройству территории кладбища должны выполняться в соответствии с действующим законодательством, а также нормативными документами МО городское поселение «Город Светлогорск» и согласовываться с органами местного самоуправления.

На территории кладбища необходимо устанавливать урны, контейнеры для мусора, а также модульный туалет павильонного типа.

Количество урн определяется по следующей формуле:

N=S/S1,

Где S – площадь территории кладбищ для расчета необходимого количества урн (10% от общей площади кладбищ).

S1 – площадь, обслуживаемая одной урной, 800 м².

При общей площади кладбищ около 2,7 га необходимое количество урн для мусора - не менее 4 штук:

Урны устанавливаются вдоль пешеходных дорожек для сбора мелкого мусора (расстояние между урнами от 40 до 100 м.)

На главных аллеях расстояние между урнами должно быть не более 40 м. рекомендуется устанавливать урны объемом 30 литров.

На всех площадях, улицах, тротуарах остановках общественного транспорта должны иметься в достаточном количестве урны.

Очистка урн производится предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории по мере их наполнения.

Расстояние между урнами и их количество определяется в соответствии с требованием. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), и может составлять не более чем через 40 м на оживленных и 100м на малолюдных.

Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта.

## - Для магистралей:

При общей протяженности улиц и проездов 81,6 км количество урн должно составлять порядка 816  урн.

## - Для жилых зданий и иных строений:

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа строения (многоквартирных домов и зданий общественного пользования).

Рекомендуется установка порядка 2-3 урн у входов в нежилые строения.

При условии наличия  в районе 22 многоквартирных домов (с численностью этажей не более 5), а также учитывая здания общественного пользования, количество урн должно составлять порядка 100 шт.

У каждого ларька, киоска (продовольственного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л. – всего 69 штук.

ИТОГО: общее количество урн различного объема для установки на территории МО «Светлогорский район» может составлять:

- урны объемом 30 литров – 4 штуки;

- урны объемом 10 литров – 1067 штук.

Предприятия, организации, учебные, лечебные заведения, учреждения, кооперативы, фирмы независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, а также арендаторы и владельцы домовладений и земельных участков являются ответственными за санитарное состояние закрепленных и прилегающих территории (очистка от сорной растительности и отходов).

4.4 Расчет необходимого количества машин и механизмов для механизированной уборки дорожных покрытий

На территории Светлогорского района основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки.

На территории Светлогорского района в настоящее время осуществляется механизированная и ручная уборка улиц, дорог и тротуаров. ООО «Чистый город» (г. Светлогорск, г.п. Донское, г.п. Приморье), ООО «Коммунальные услуги» (Калининградский проспект) проводят механизированную уборку, в своем автопарке имеют специализированные машины, предназначенные для летних и зимних видов работ, а также нанимают спецавтотранспорт у сторонних предприятий, занимающихся уборкой.

Механизированная уборка дорожных покрытий (очистка от мусора, грязи) осуществляется на участках дорог частично на всей территории Светлогорского района. Площадь убираемых зимой (очистка от снега) дорожных покрытий составляет 344450м2 на I очередь и 486950м2 на расчетный срок.

Наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов и зеленых участков. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Необходимое количество машин для механизированной уборки на территории Светлогорского района произведено с учетом реальной потребности в специальной технике и в соответствии с «Рекомендациями по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации», итоговые показатели представлены в таблице 4.4-1.

Таблица 4.4-1 - Необходимое количество машин для механизированной уборки улиц, дорог и тротуаров*

| № п/п | Наименование техники | площадь убираемых поверхностей на I очередь | площадь убираемых поверхностей на расчетный срок | потребность на I очередь | потребность на расчетный срок | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комбинированные дорожные машина КО-829A | 344450 | 486950 | 1 | 1 | 2 |
|  | Тротуароуборочная машина КО-718 | 53010 | 76000 | 1 | 1 | 2 |
|  | Мобильная установка ВХ-62* | - | - | 1 | 1 | 2 |

*Показатели улично-дорожной сети приняты на основании исходных данных поселений и Генеральных планов

При расчете уборочной техники приняты данные по существующей площади твердых покрытий дорог, проездов и площадей (для КО-829A), а также площадь убираемых тротуаров на I очередь, и данные по всей площади тротуаров и дорог на расчетный срок.

На расчетный срок необходимая потребность в машинах подлежит корректировке, с учетом благоустройства территории Светлогорского района и увеличения площади убираемых покрытий.

Так как машина КО-829A является универсальной, то предлагается приобретение машин этой марки для содержания дорог в летнее и зимнее время года на I очередь и расчетный срок соответственно.

Машина КО-829A выпускается с поливомоечным, плужным, щеточным и распределяющим оборудованием. Привод рабочих органов - гидромеханический. Привод водяного насоса и подметальной щетки осуществляется от коробки отбора мощности, конструкция которой позволяет выполнять раздельное включение водяного насоса или подметальной щетки без перестановки карданного вала. Гидроцилиндры, управляемые из кабины водителя, осуществляют поворот отвала в обе стороны непосредственно при движении. Конструкция плужного оборудования позволяет копировать профиль дорожного полотна.

Рисунок 17 - Универсальная дорожная машина КО-829A

Наряду с машинами для уборки улиц и дорог рекомендуется применять тротуароуборочную спецтехнику для зимнего и летнего содержания дорожек и тротуаров, внутриквартальных проездов, имеющих асфальтобетонное покрытие.

Поливомоечное и подметально-уборочное оборудование

Таблица 4.4-2 – Расчет необходимого количества подметально-уборочных машин.

| Показатели | Ед-ца изм. | Обозн. | Расчетная формула | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расч. срок |
| Обрабатываемая площадь проезжей части | м2 | F |  | 344450 | 486950 |
| Коэффициент цикла, характеризующий число обработок площади F за сезон | раз в неделю | kцt |  | 24 | 24 |
| Коэффициент, учитывающий перекрытие проходов машины |  | kпр |  | 1,2 | 1,2 |
| Эксплуатационная производительность машины КО-829A | м2/час | Пэ | Ширина плуга/щетки(2,5м)*скорость движения (10км/час) | 25000 | 25000 |
| Продолжительность работы машины в течение суток | ч/сут | Tc |  | 8 | 8 |
| Число дней возможной работы машины за сезон | сут | mt |  | 120 | 120 |
| Коэффициент использования парка |  | kип |  | 0,7 | 0,7 |
| Нормативное количество техники | ед | Nпу | Nпу = (F*kцt*kпр)/(Пэ*Tc*mt*kип) | 1 | 1 |

Плужно-щеточные снегоочистители

Таблица 4.4-3 – Расчет необходимого количества плужно-щеточных снегоочистителей.

| Показатели | Ед-ца изм. | Обозн. | Расчетная формула | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расч. срок |
| Обрабатываемая площадь проезжей части | м2 | F |  | 344450 | 486950 |
| Коэффициент цикла, характеризующий число обработок площади F за сезон | раз в неделю | kцt |  | 45 | 45 |
| Коэффициент трудности снегоборьбы для Калининградской области |  | kтр |  | 1 | 1 |
| Эксплуатационная производительность машины КО-829A | м2/час | Пэ | Ширина плуга/щетки(2,5м)*скорость движения (10км/час) | 25000 | 25000 |
| Продолжительность работы машины в течение суток | ч/сут | Tc |  | 12 | 12 |
| Число дней возможной работы машины за сезон | сут | mt |  | 45 | 45 |
| Коэффициент использования парка |  | kип |  | 0,7 | 0,7 |
| Нормативное количество техники | ед | Nпщ | Nпщ = (F*kцt*kтр)/(Пэ*Tc*mt*kип) | 2 | 3 |

Тротуароуборочная техника

Таблица 4.4-4 – Расчет необходимого количества тротуароуборочной техники.

| Показатели | Ед-ца изм. | Обозн. | Расчетная формула | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расч. срок |
| Обрабатываемая площадь проезжей части | м2 | F |  | 53010 | 76000 |
| Коэффициент цикла, характеризующий число обработок площади F за сезон | раз в неделю | kцt |  | 65 | 65 |
| Коэффициент трудности снегоборьбы для Калининградской области |  | kтр |  | 1,5 | 1,5 |
| Эксплуатационная производительность машины КО-718 | м2/час | Пэ | Ширина плуга/щетки(2,5м)*скорость движения (10км/час) | 6500 | 6500 |
| Продолжительность работы машины в течение суток | ч/сут | Tc |  | 12 | 12 |
| Число дней возможной работы машины за сезон | сут | mt |  | 165 | 165 |
| Коэффициент использования парка |  | kип |  | 0,7 | 0,7 |
| Нормативное количество техники | ед | Nпщ | Nпщ = (F*kцt*kтр)/(Пэ*Tc*mt*kип) | 1 | 1 |

В качестве одного из предложений по уменьшению доли ручного труда в уборке улиц и тротуаров рекомендуется применять тротуароуборочную машину КО-718 Челябинского завода коммунального машиностроения. Спецоборудование состоит из отвала, щетки с приводом, роторного оборудования, водяного бака, разбрасывающего оборудования гидравлической и водяной систем. В летнее время машина работает со щёточным оборудованием и системой увлажнения дорожного покрытия. В зимнее время машина работает с отвалом и щёточным оборудованием, или с роторным и щёточным оборудованиями или с отвалом и разбрасывающим оборудованием.

Машина выпускается с различными вариантами комплектаций навесного оборудования.

Рисунок 18 - Тротуароуборочная машина КО-718

Несмотря на применение машин, дворовые территории и зеленая зона  подлежит ручной уборке.

Производительность работника при подметании покрытий вручную и уборке составляет 400-500 м2/ч. Для работников, входящих в состав специализированных бригад, коэффициент использования рабочего времени принят = 0,6. Площадь, подлежащая уборке ручным методом, составляет 7660 м2.

Сменная производительность работника составляет:

С = 500 * 0,6 * 8 = 2400 м2

Потребность в работниках составит:

П = Q / C = 7660 / 2400 = 3 человека.

На I очередь и на расчетный срок необходимая потребность в работниках подлежит корректировке, с учетом благоустройства территории Светлогорского района и сокращения доли ручного труда за счет приобретения тротуароуборочной техники.

Необходимость по обустройству баз по обслуживанию уборочной техники, их производительность и иные критерии определяются с учетом ряда факторов, таких как количество обслуживаемой коммунальной техники, её ремонтопригодность, степень износа и т.д.

Учитывая тот факт, что со временем на данный рынок могут прийти другие участники, целесообразно предусматривать базы по обслуживанию для каждого участника процесса, с учетом его обеспеченности техникой.

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Светлогорского РАЙОНА

Наиболее острой проблемой в сфере обращения с отходами является организация цивилизованной и эффективной муниципальной системы обращения с коммунальными отходами, которая должна обеспечить соблюдение санитарных и экологических требований в содержании территории Светлогорского района и организации экономически выгодной и экологически безопасной деятельности всех сторон, участвующих в образовании, сборе, транспортировании, обезвреживании, сортировке, переработке вторичных материальных ресурсов и размещении неутильной части коммунальных отходов. В настоящем разделе предложения о решении проблем в сфере санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами Светлогорского района учитывают мнения всех заинтересованных сторон, в том числе:

- представительной и исполнительной власти;

- населения и общественных организаций;

- ведомств государственного надзора (территориальные отделы и управления Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и т.д.);

- руководителей крупнейших предприятий – источников образования муниципальных отходов;

- руководителей специализированных предприятий по обращению с ТБО;

- руководителей предприятий по переработке вторсырья;

Совершенствование системы обращения с коммунальными отходами должно быть направлено на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию коммунальных отходов, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие население.

До настоящего времени все предложения по совершенствованию системы обращения с отходами шли только в одном направлении – количественном. Больше контейнерных площадок, больше персонала, больше техники, больше территорий под размещение отходов. Однако, повышение технической оснащенности предприятий ЖКХ, сопровождается повышением тарифов за вывоз ТБО, повсеместным загрязнением почвы и грунтовых вод, потерей значительных территорий, занятых под свалки отходов, невосполнимым истощением традиционных источников сырья.

Современная система обращения с отходами должна основываться на следующих принципах:

1) Принцип социальной целесообразности. Сбор и обезвреживание отходов по существующим технологиям требуют значительного увеличения тарифов, которые оплачивает население. Экологические последствия захоронения огромных масс несортированных отходов на свалках достигли критических масштабов. Значительная экономия денежных средств и необходимость сохранения окружающей среды делают предлагаемую систему селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО более чем своевременной, а возможные выгоды от возврата в обращение вторичного сырья придают ей дополнительную привлекательность;

2) Принцип территориальной целостности. Оптимальным местом внедрения современной системы является муниципальное образование с единым органом управления и полным набором ресурсов – от сбора ТБО до сортировки и переработки отходов. Вопросы строительства и эксплуатации объектов переработки вторичных материальных ресурсов и захоронения утильной части отходов должны решаться на межмуниципальном или областном уровнях;

3) Принцип единовременного охвата всех звеньев системы. Реорганизация должна охватывать всю технологическую цепь от сбора ТБО до переработки и захоронения отходов. Нельзя получить положительный результат, улучшая только отдельно взятую транспортировку, сортировку, переработку или обезвреживание отходов;

4) Принцип финансирования. Для того чтобы кардинально изменить ситуацию требуется долгосрочное программно-целевое финансирование с привлечением внешних инвестиций, так как платежи населения не в состоянии за относительно короткий период составить достаточные средства, а муниципальный бюджет не имеет возможности для крупных единовременных затрат.

Перечисленные принципы определяют участников создания современной муниципальной системы обращения с отходами:

Население. Предлагаемые мероприятия должны соответствовать экономическим и экологическим интересам не отдельных социальных прослоек или организаций, а всего населения Светлогорского района в целом. Внедрение централизованной системы сбора, вывоза, сортировки и утилизации отходов обеспечит: для населения – фиксацию тарифов за вывоз ТБО, для органов местного самоуправления – уменьшение расходов на вывоз отходов, для предприятий малого и среднего бизнеса получение доходов от реализации вторсырья.

Органы местного самоуправления. Внедрение современной системы обращения с отходами возможно только через органы местного самоуправления.

Производители оборудования. Для внедрения современной системы обращения с отходами необходимо иметь в наличии весь спектр оборудования – от контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО, транспорта, до мусороперерабатывающих заводов.

Финансовые институты. Привлечение денежных средств на длительный срок и под приемлемые проценты возможно только при участии финансовых институтов.

Сложившаяся в настоящее время система обращения с отходами не в полной мере соответствует действующему законодательству, характеризуется значительными бюджетными затратами и недовольством населения в решении проблем, связанных с отходами и в целом состояния экологии района.

Для успешного решения проблемы отходов производства и потребления, на территории Светлогорского района необходимо решить три основные задачи:

Первая задача: создание нормативно-правовой базы обеспечивающей экономические и правовые условия деятельности в сфере благоустройства, санитарной очистки и обращения с отходами Светлогорского района. Данная задача требует разработки и утверждения следующих муниципальных нормативных правовых актов:

- Утверждение Генеральной схемы очистки территории Светлогорского района;

- Разработка целевой муниципальной программы в области охраны окружающей среды на территории Светлогорского района на период 2013-2018 гг.;

- Разработка и корректировка муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок обращения с отходами на территории Светлогорского района:

1) Порядок обращения с отходами производства и потребления на территории Светлогорского района;

2) Порядок обращения с «опасными» отходами (1-3 класс опасности) на территории Светлогорского района;

3) Порядок обращения с опасными медицинскими отходами на территории Светлогорского района;

4) Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами (люминесцентные лампы ртутьсодержащие трубки отработанные и брак) на территории Светлогорского района;

5) Порядок обращения с отходами строительства и слома на территории Светлогорского района;

6) Порядок обращения с отходами садово-огородных и гаражных обществ на территории Светлогорского района;

7) Порядок сбора, временного хранения, транспортировки и переработки вторичных материальных ресурсов на территории Светлогорского района;

8) Нормы накопления отходов для физических лиц и отдельных категорий природопользователей на территории Светлогорского района;

9) Тарифы на оказание услуг и выполнение работ по обращению с ТБО на территории Светлогорского района.

Вторая задача: Это создание обособленной, специально уполномоченной структуры (либо назначение ответственных лиц) администрации в области управления в сфере санитарной очистки, благоустройства и обращения с отходами. Данная структура в форме отдела, службы или управления должна осуществлять реализацию мероприятий утвержденных генеральной схемы, организовывать разработку и осуществлять управление реализации муниципальных целевых программ в области обращения с отходами, благоустройства и санитарной очистки района, координировать деятельность, всех специализирующихся в области обращения с отходами, предприятий и организаций. В целом обеспечивать выполнение полномочий органов местного самоуправления определенных федеральным и областным законодательством в области обращения с отходами производства и потребления.

Третья задача: Это проектирование и строительство объектов обращения с отходами. Современные требования к мероприятиям по обращению с отходами предполагают эксплуатацию объектов обращения с отходами, которые обеспечивают максимальное извлечение и переработку вторичных материальных ресурсов, экологически безопасное и экономически выгодное обращение с отходами. Расчеты генеральной схемы Светлогорского района определяют такое размещение объектов обращения с отходами, которое должно рационально и безопасно обеспечивать межмуниципальное сотрудничество в области санитарного содержания территорий и обращения с отходами. Привлечение инвестиций позволит улучшить качество предоставляемых услуг по обращению с отходами для населения и инфраструктуры района, сохранить обоснованный тариф и улучшить экологическую обстановку.

С учетом генерального плана, объем ТБО будет возрастать как в абсолютных величинах, так и в расчете на душу населения. Также состав ТБО будет усложняться, включая в себя все большее число экологически опасных компонентов. Традиционные подходы к проблеме ТБО ориентируются на уменьшение опасного влияния на окружающую среду, например, изоляция полигона от грунтовых вод. Нетрадиционный взгляд на проблему состоит в том, что гораздо проще контролировать – что попадает на полигон, чем то, что попадает с полигона в окружающую среду. Основа концепции состоит в том, что ТБО состоят из различных компонентов, которые не должны в идеале смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами. Комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение количества отходов, вторичную переработку, захоронение на полигонах и мусоросжигание, - должна использоваться для утилизации тех или иных специфических компонентов ТБО. Все технологии и мероприятия должны разрабатываться в комплексе, дополняя друг друга. Комплексный подход к переработке отходов должен базироваться на стратегическом долговременном планировании, обеспечивать гибкость, необходимую для того, чтобы быть способным адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве ТБО и доступности технологий утилизации.

6 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ Светлогорского РАЙОНА

Санитарная очистка территории района продолжает оставаться одной из важнейших социальных и экологической проблем. Для обеспечения развития Светлогорского района по выбранному стратегическому направлению необходимо обеспечить охрану окружающей природной среды, защиту существующих природных ландшафтов, совершенствование системы санитарной очистки.

Реализация комплекса мероприятий по охране окружающей среды (в том числе при обращении с отходами) является важнейшей и неотложной задачей администрации Светлогорского района.

Решение существующей проблемы процесс сложный и длительный. Требуется эффективная, ответственная муниципальная политика, активная позиция общественности, компетентное управление со стороны органов муниципальной власти. Практически первым объемным и базовым документом, содержащим обобщенные данные о существующем положении, а также детальный анализ и прогноз развития ситуации на территории Светлогорского района, является генеральная схема.

Стратегической целью администрации Светлогорского района в сфере санитарной очистки и обращения с отходами является:

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района, за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население;

- улучшение качества жизни населения, снижение заболеваемости и смертности от экологически обусловленных причин.

Важнейшей частью санитарной очистки Светлогорского района, является сбор, вывоз, утилизация и захоронение коммунальных отходов. В качестве реализации проекта предлагается следующая схема обращения с твердыми бытовыми отходами:

Рисунок 19 – Предлагаемая схема обращения с коммунальными отходами на территории Светлогорского района

Предлагается схема обращения с отходами, при которой отходы от г. Светлогорска и г.п. Приморье будут свозиться на мусороперегрузочный комплекс: все отходы будут перегружаться в большегрузные мусоровозы и отправляться на полигон ТБО в п. Круглово Красноторовского с/п Зеленоградского района с целью дальнейшей сортировки и утилизации. Отходы, собираемые с территории г.п. Донское вывозятся непосредственно на полигон ТБО с целью дальнейшей сортировки и утилизации. Строительство мусороперегрузочной станции будет осуществляться на территории  городского поселения «Город Светлогорск».

В последнее годы существенно изменилась структура потребления населения, что привело к увеличению объемов образования коммунальных отходов. Как следствие, обостряется проблема утилизации использованной тары и упаковочных материалов, размещение которых в окружающей природной среде носит угрожающий характер. Постепенно формируется проблема утилизации электронной и сложной бытовой техники, обновление которой в силу технического прогресса происходит значительно активнее, чем раньше.

Собранные, подлежащие утилизации, компоненты отходов в качестве вторичных ресурсов передаются для переработки за пределы района.

В перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Светлогорского района должны войти следующие основные мероприятия:

1. Создание муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления:

Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения всех категорий природопользователей, обеспечивающих правовые и экономические условия деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Светлогорского района, в том числе:

- определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами;

- разработка и принятие муниципальной целевой программы в области охраны окружающей среды на территории Светлогорского района;

- разработка нормы накопления отходов для физических лиц и отдельных категорий природопользователей на территории Светлогорского района;

- разработка экономически обоснованных тарифов на оказание услуг и выполнение работ по обращению с ТБО на территории Светлогорского района;

- порядок обращения с коммунальными отходами на территории Светлогорского района;

- разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок обращения с опасными отходами 1-3 класса на территории Светлогорского района;

- разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок обращения с опасными медицинскими отходами;

- разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок обращения с ртутьсодержащими отходами (ртутные лампы люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак);

- Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок сбора, хранения, транспортировки и первичной переработки вторичных материальных ресурсов.

2. Создание муниципальной системы обращения с коммунальными отходами:

- разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с коммунальными отходами на территории Светлогорского района;

- организация и осуществление муниципального контроля выполнения установленных правил по санитарной очистке, сбору, транспортированию, первичной переработке и захоронению отходов;

- разработка и внедрение системы учета и контроля сбора, транспортированием и захоронением коммунальных отходов;

- содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного сырья;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу обращения с отходами;

- содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с отходами;

- инвентаризация объектов образования, сбора, транспортирования, утилизации и захоронения отходов производства и потребления на территории Светлогорского района;

- получение специализированными предприятиями, занятыми в сфере обращения с отходами, соответствующих лицензий;

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для бюджетных учреждений;

- укрепление материально-технической базы предприятий, специализирующихся в сфере обращения с отходами.

3. Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами:

- приобретение металлических контейнеров и бункеров для сбора ТБО;

- приобретение современной специальной техники (мусоровозы, бункеровозы, вакуумные машины);

- обустройство контейнерных площадок и площадок для бункеров КГО;

- приобретение современных контейнеров и бункеров КГО;

- проектирование и строительство МПС.

4. Совершенствование системы механизированной уборки территории Светлогорского района:

- приобретение современной специальной техники: подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной, тротуароуборочной;

- организация рационального использования и эксплуатации имеющейся и приобретаемой специальной техники.

5. Создание системы экологического образования и информирования населения, способствующей приобретению экологических знаний и привлечению к активному участию в охране окружающей среды:

- регулярное освещение в СМИ действий администрации Светлогорского района в сфере защиты окружающей среды, обращения с отходами, благоустройства и санитарного содержания территорий и объектов;

- проведение общественных экологических экспертиз, обсуждений и опросов по намечаемой хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами;

- организация работы детских и молодежных экологических отрядов в рамках муниципальных экологических акций (массовых природоохранных мероприятий по уборке и благоустройству территорий и объектов, озеленению и т.д.);

- организация конкурсов образовательных и воспитательных программ экологической направленности в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Полный перечень и сроки выполнения мероприятий перспективного плана представлены в таблицах №№ 6.4-1, 6.4-2.

Совершенствование системы санитарной очистки территории Светлогорского района целесообразно решать программно-целевым методом, для чего предлагается разработать и принять долгосрочную целевую программу в области охраны окружающей среды на территории Светлогорского района на 2013 – 2018 годы.

6.1 Анализ существующей системы финансирования муниципальной деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с отходами. Предложения по ее совершенствованию

Проводимая в России реформа жилищно-коммунального хозяйства, имеющая своей целью улучшение условий проживания людей, не может быть осуществлена без использования новых правовых, организационных и финансовых мероприятий. Все это напрямую относится и к вопросу финансирования системы очистки территории Светлогорского района от коммунальных отходов.

Существующая в Российской Федерации, в том числе на территории муниципальных образований Калининградской области, система очистки населенных пунктов от коммунальных отходов финансируется, в основном, из бюджетных средств. При существующей системе финансирования ни муниципальные, ни частные предприятия не в состоянии справиться с увеличением общего объема отходов, что ведет к ухудшению санитарного состояния территорий муниципальных образований. При этом речь идет только о простом вывозе отходов на свалку, не говоря уже о решении более сложных и в финансовом отношении более емких задач, таких, как мусоросортировка, ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация закрытых свалок и т.д. Решать эти задачи необходимо, однако в ближайшей перспективе не следует ожидать заметного увеличения средств на санитарную очистку населенных пунктов, поступающих от населения. Возрастание доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг приводит к увеличению задолженности населения по указанным платежам, росту социальной напряженности.

В рамках проводимой жилищно-коммунальной реформы выходом из создавшегося положения может стать поиск новых подходов к системе финансирования мероприятий санитарной очистки территории муниципального образования, основанных на принципе ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ - ПЛАТИТ. Принцип «загрязнитель платит» означает: чем больше кто-то производит отходов, тем больше он должен платить. Удаление опасных отходов дороже, чем неопасных.

Для повышения эффективности деятельности по санитарной очистке необходимо сотрудничество местного самоуправления и частного предпринимательства. В основе их взаимодействия лежат финансово-организационные механизмы, базовыми принципами которых являются:

- платит тот, кто загрязняет;

- ответственность властей за удаление и обезвреживание отходов;

- частно-муниципальное партнерство в области обращения с отходами.

Однако, для того, чтобы гарантировать населению предоставление услуг установленного качества, необходим муниципальный контроль за деятельность частного предпринимательства в сфере обращения с отходами.

В западноевропейских странах, из-за более высокой экономической эффективности частных предприятий была разработана модель сотрудничества для повышения степени участия частных компаний в сфере обращения с отходами. Эта модель сотрудничества стала известна под названием «Частно-муниципальное партнерство». Сферой сотрудничества является совместная эксплуатация объектов по обращению с отходами, осуществление совместных инвестиций.

Три основных типа частно-муниципального партнерства практикуются в системе обращения с отходами: делегированное управление, совместное предприятие, аренда (концессия).

Анализ систем управления отходами за рубежом показал, что экономическое преимущество имеет делегированное управление. Например, процент делегированного управления составляет: во Франции – 68%, в Польше – 30%, в Голландии – 53%, в Испании – 78%, в Великобритании – 88%.

Делегированное управление в системе обращения с отходами является одним из главных секторов на рынке. Это управление означает не отказ муниципальной власти от своих обязанностей и полномочий, а делегирование под своим контролем всех или части своих обязанностей с необходимым контролем выполнения контракта. Муниципальная власть поручает деятельность в сфере санитарной очистки и обращения с отходами частному бизнесу только с условием получения более высокого качества услуг по сравнению с качеством, обеспечиваемым собственными службами, в противном случае, договор с данной частной фирмой расторгается.

Улучшение существующего положения в системе финансирования сферы санитарной очистки и обращения с отходами может обеспечить доля арендной платы, вносимая торговыми и развлекательными предприятиями за использование участков территории. При определении размеров арендной платы должно учитываться место расположения организации, количество и класс опасности образуемых отходов. Средства, полученные таким образом, должны целевым способом направляться на реализацию конкретных мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки территории Светлогорского района. Определение размера арендной платы должно осуществляться муниципальной властью. При заключении договоров аренды территории, должна предусматриваться ответственность за санитарную уборку прилегающих или специально закрепленных за арендатором территорий. Целесообразно применить систему продажи лимитов на размещение отходов для предприятий всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования по типу продажи лимитов на электроэнергию, газ и воду. Подобные мероприятия, особенно для вновь вводимых строений и производственных мощностей, позволят обеспечить финансирование модернизации и увеличение производительности отходоперерабатывающих предприятий, в том числе объектов размещения и обезвреживания отходов.

Несмотря на возросший в последнее время интерес со стороны предпринимателей к отходам, рост проблем в данной сфере опережает развитие отходоперерабатывающей отрасли, в основном это проблемы несовершенства законодательства в части правовых и экономических условий деятельности. Вместе с этим значительная часть образуемых на территории муниципального образования отходов представляет значительный коммерческий интерес и должна быть использована в экономике района и области.

Значительным подспорьем в финансировании муниципальной системы обращения с отходами должны стать экологические платежи, за негативное воздействие на окружающую среду, поступающие от природопользователей, 40% таких платежей должны возвращаться администратором этих платежей (Росприроднадзор) в бюджет муниципального образования и использоваться исключительно на компенсационные мероприятия по минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду. Наиболее эффективным инструментом реализации компетенции органов местного самоуправления в области обращения с отходами остается разработка и реализация соответствующих целевых программ. Муниципальные целевые программы позволяют сконцентрировать средства на выполнение программных задач, осуществлять эффективный контроль за расходованием средств программы и самое главное определять инвестиционные площадки в данной области экономики с цель привлечения инвестиций в отходопереработку.

6.2 Основные технико-экономические показатели Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов Светлогорского района

Таблица 6.2-1 - Общие сведения о Светлогорском районе

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживаемая численность населения всего на I очередь | чел. | 16400 |
| 2 | Обслуживаемая численность населения всего на расчетный срок | чел. | 31000 |
| 3 | Предложенная норма накопления ТБО на 1 человека на 2013 год: |  |  |
|  | - для благоустроенного жилищного фонда | м3/год | 1,87 |
|  | - для неблагоустроенного и частного жилищного фонда | м3/год | 2,62 |

Таблица 6.2-2 - Объем образования ТБО на I очередь

| Наименование | Объем образования ТБО в жилищном фонде, м3 | Объем образования ТБО от объектов инфраструктуры, м3/год | ВСЕГО объем образования ТБО, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итоговое образование ТБО (без учета КГО) | Итоговое образование КГО |
| Светлогорский район | 35758,5 | 61274,5 | 97033,0 | 19406,604 |

Таблица 6.2-3 - Объем образования ТБО на расчетный срок

| Наименование | Объем образования ТБО в жилищном фонде, м3 | Объем образования ТБО от объектов инфраструктуры, м3/год | ВСЕГО объем образования ТБО, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итоговое образование ТБО (без учета КГО) | Итоговое образование КГО |
| Светлогорский район | 77302,0 | 83832,8 | 161134,8 | 32226,969 |

Таблица 6.2-4 - Определение объемов образования ЖБО на I очередь

| Наименование | Численность населения, проживающего в неканализованном жилищном фонде, чел. | Итоговое образование ЖБО, м3/год | Суточное образование ЖБО, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Светлогорский район | 3450 | 11212,5 | 30,72 |

Таблица 6.2-5 - Определение объемов образования ЖБО на расчетный срок

| Наименование | Численность населения, проживающего в неканализованном жилищном фонде, чел. | Итоговое образование ЖБО, м3/год | Суточное образование ЖБО, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Светлогорский район | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.2-6 - Общий объем ТБО, образующийся на территории Светлогорского района

| № п/п | Наименование образователей | Объем образования ТБО (без учета КГО), м3/год |  | Объем образования ТБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| 1 | жилищный фонд | 35758,5 | 77302,0 | 98,0 | 211,8 |
| 2 | объекты инфраструктуры | 61274,5 | 83832,8 | 167,9 | 229,7 |
| 3 | уборка муниципальных территорий | 3588,02 | 5072,40 | 9,83 | 13,90 |
|  | Итого: | 100621,0 | 166207,2 | 275,7 | 455,4 |

Для решения задач по санитарной очистке территории Светлогорского района в генеральной схеме предлагается:

- Организовать разработку проектно-сметной документации и строительство мусороперегрузочного пункта.

- На основании анализа существующей системы санитарной очистки Светлогорского района на I очередь и расчетный срок организовать сбор ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры с использованием несменяемых контейнеров объемом 0,75 м3 и бункеров для ТБО объемом 8 м3.

Таблица 6.2-7 - Сводная таблица по контейнерам и бункерам

| Наименование | Кол-во контейнеров V=0,75 м3 |  | Кол-во бункеров V=8,0м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Светлогорский район | 692 | 1436 | 45 | 79 |

Приобретение расчетного количества контейнеров и бункеров необходимо планировать равномерно в течение действия плановых мероприятий, исходя из реального срока службы контейнеров 5 лет.

Для мойки контейнеров предлагается приобрести 1 машину ТГ-100 на I очередь и расчетный срок. Для мойки контейнеров для КГО рекомендуется оборудовать моечную камеру на объекте перегрузки отходов, либо на промплощадке специализированного предприятия.

Также необходимо приобретение урн для организации уборки мест с обособленной территорией и общественных мест:

- урны объемом 30 литров – 4 штуки;

- урны объемом 10 литров – 1067 штук.

- В целях организации планово-регулярной очистки территории Светлогорского района от ТБО и КГО необходимо иметь достаточное количество спецавтотранспорта.

Таблица 6.2-8- Сводная таблица по спецавтотранспорту для вывоза ТБО и КГО (на расчетный срок спецтехника рассчитывалась с учетом имеющейся и техники, приобретенной на 1 этапе реализации Генеральной схемы)

| Наименование | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗИЛ-МКЗ-22003 | ЗИЛ-МКС-22000 | zoeller medium | ЗИЛ-МКЗ-22003 | ЗИЛ-МКС-22000 | zoeller medium |
| Светлогорский район | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 |

- Для своевременного и качественного обслуживания неканализованного жилищного фонда и вывоза ЖБО необходимо иметь достаточное количество спецавтотранспорта (вакуумных машин).

Таблица 6.2-9 - Сводная таблица по спецавтотранспорту для вывоза ЖБО (на расчетный срок спецтехника рассчитывалась с учетом приобретенной на 1 этапе реализации Генеральной схемы)

| Наименование | I очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вакуумная машина КО-523 | Вакуумная машина КО-523 |
| Светлогорский район | 3 | 3 |

- Для обеспечения своевременной и качественной механизированной уборки на территории Светлогорского района рекомендуется приобретение на I очередь одной комбинированной машины КО-829А, предназначенной для круглогодичной уборки дорожных покрытий. Для измельчения веток и сучьев предлагается приобретение мобильной установки ВХ-62 – 1 шт. на I очередь и 1 на расчетный срок. Для уборки тротуаров рекомендуется приобрести тротуароуборочные машины КО-718 – 1 шт. на I очередь, и 1 на расчетный срок

Таблица 6.2-10. Необходимое количество машин для механизированной уборки улиц (на расчетный срок спецтехника рассчитывалась с учетом приобретенной на 1 этапе Генеральной схемы)

| № п/п | Наименование техники | потребность на I очередь | потребность на расчетный срок | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комбинированная дорожная машина КО-829A | 1 | 1 | 2 |
|  | Тротуароуборочная машина КО-718 | 1 | 1 | 2 |
|  | Мобильная установка ВХ-62 | 1 | 1 | 2 |

Также необходимо приобретение прицепной техники для уборки пляжей MANTA – по 1 ед. на 1 очередь и расчетный срок.

В качестве тягового устройства техники для уборки тротуаров и мобильной установки ВХ-62, техники для уборки пляжей MANTA рекомендуется приобрести Трактор Беларус 82.1. всего по 2 ед. на 1 очередь и расчетный срок.

- Развивать конкуренцию в сфере предоставления услуг по санитарной очистке и обращению с отходами и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- Увеличить охват предоставления услуг по сбору и вывозу ТБО от населения, а также предприятий и организаций до максимально возможного (100%).

- Обеспечить сбор денежных средств с населения и предприятий всех форм собственности за сбор, вывоз и обезвреживание ТБО и ЖБО по утвержденным тарифам.

6.3 Финансирование перспективного плана по совершенствованию санитарной очистки территорий Светлогорского района

Финансирование перспективного плана обеспечивается за счет бюджета и средств привлеченных инвесторов.

В целом для реализации перспективного плана требуется на I очередь 75460,90 тыс. рублей, на расчетный срок – 79577,25 тыс. рублей. Объем финансирования по годам на I очередь и на расчетный срок представлен в таблице 6.3-1.

Таблица 6.3-1 - Ориентировочные капиталовложения на I очередь и расчетный срок

| Источники финансирования | Всего на I очередь | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М/О бюджет | 46504,04 | 10352,8 | 13033,8 | 7293,35 | 6714,09 | 9060,04 | 60272,03 |
| привлеченные средства | 34249,66 | 9624,83 | 15000 | 0 | 9624,831 | 0 | 28874,49 |
| Итого: | 80753,7 | 19977,6 | 28033,8 | 7293,35 | 16338,92 | 9060,04 | 89146,52 |

Полный перечень мероприятий перспективного плана и ориентировочные объемы финансирования представлен в таблицах 6.4-1 - 6.4-2.

Затраты на приобретение машин, механизмов, оборудования и инвентаря принимаются по ценам прейскурантов по состоянию на 2013 год (приложение 1).

Финансирование перспективного плана по совершенствованию санитарной очистки Светлогорского района рассчитывается на основании средне-экономических показателей рынка коммунальной инфраструктуры.

В случае невозможности муниципальных образований Светлогорского района покрыть все расходы на финансирование плана по совершенствованию санитарной очистки территорий из муниципального бюджета, по возможности предполагается привлечение средств областного и федерального бюджета.

6.4 Организация управления перспективным планом по совершенствованию системы санитарной очистки и контроль хода ее выполнения

Заказчиком перспективного плана является администрация Светлогорского района, которая при необходимости в установленном порядке может передать осуществление части функций заказчика управляющей компании в сфере санитарной очистки и обращения с отходами.

Текущее управление перспективным планом должно осуществляться координационной группой, формируемой заказчиком. На основании показателей перспективного плана и анализа хода выполнения плановых мероприятий заказчик подготавливает бюджетные заявки на ассигнование из местного бюджета для финансирования. Заказчик перспективного плана должен заключить договоры с учетом выделяемых средств, организует экспертные проверки хода реализации плана. При этом главное внимание уделяется срокам и объемам выполнения плановых мероприятий и заданий, целевому и эффективному использованию выделенных средств. По результатам экспертных проверок подготавливается заключение о продолжении работ и финансировании перспективного плана, о продлении сроков и по другим вопросам реализации мероприятий.

Эти мероприятия предусматривают:

- обеспечение финансовой стабилизации комплекса по оказанию услуг в области санитарной очистки и обращения с отходами;

- формирование рыночных механизмов функционирования комплекса и условий для повышения качества коммунальных услуг;

- муниципальную поддержку модернизации комплекса по оказанию услуг в области санитарной очистки и обращения с отходами.

Развитие конкуренции в сфере коммунальных услуг по санитарной очистке и обращению с отходами окажет существенное влияние на внедрение альтернативных современных технологий, обеспечивающих экологическую безопасность и высокое качество предоставляемых услуг.

Таблица 6.4-1 - Перечень мероприятий и сроки их выполнения для решения основных проблем санитарной очистки на территории Светлогорского района

| Наименование мероприятия № п/п | Срок исполнения | Количество |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего на I очередь | I очередь по годам, шт. |  |  |  |  | Расчетный срок |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| I Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1Приобретение и размещение контейнеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| урны объемом 10 л | 2014-2030 | 1067 | 210 | 210 | 210 | 210 | 227 | 1220 |
| урны объемом 30 л | 2014-2030 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| контейнеры объемом 0,75 м3 | 2014-2030 | 692 | 140 | 140 | 140 | 140 | 132 | 1436 |
| I.2Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2014-2030 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 79 |
| I.3Обустройство контейнерных площадок для ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2014-2030 | 394 | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 | 718 |
| I.4Обустройство контейнерных площадок для КГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2014-2030 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 79 |
| I.5Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100 | 2014-2030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.6Приобретение мусоровозов ЗИЛ-МКЗ-22003 (МКЗ-22103) | 2014-2030 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| I.7Приобретение бункеровозов ЗИЛ-МКС-22000 (КО-440АД) | 2014-2030 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| I.8Приобретение мусоровоза ZOELLER MEDIUM | 2014-2030 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| II Вывоз жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1Приобретение вакуумных машин КО-523 | 2014-2030 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| III Механизированная уборка территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1Приобретение комбинированных дорожных машин КО-829А | 2014-2030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| III.2Приобретение тротуароуборочной машины КО-718 | 2014-2030 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| III.3Приобретение измельчителя веток ВХ-62 | 2014-2030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| III.4 Приобретение трактора Беларус 82.1 | 2014-2030 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IV.4Приобретение трактора Беларус 82.1 | 2014-2030 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V.5Приобретение прицепной техники для пляжа MANTA | 2014-2030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IV Формирование муниципальной системы управления коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1Разработка муниципальной целевой программы в области охраны окружающей среды на территории Светлогорского района | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.2Создание нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами | 2013-2030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IV.3Создание системы экологического образования населения | 2013-2030 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 |
| V Выбор участков, проектирование и строительство МПС на территории Светлогорского района | 2013-2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.4-2 - Ориентировочные капиталовложения в систему санитарной очистки территории населенных пунктов Светлогорского района

| Наименование мероприятия № п/п | Срок исполнения | Источник финанси-рования | Стои- мость 1 единицы, тыс. руб | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего на I очередь | I очередь |  |  |  |  | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| I Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1Приобретение и размещение контейнеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| урны объемом 10 л | 2014-2030 | М/О Бюджет | 1,71 | 1824,57 | 359,1 | 359,1 | 359,1 | 359,1 | 388,17 | 2086,2 |
| урны объемом 30 л | 2014-2030 | М/О Бюджет | 2,25 | 9 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0 | 22,5 |
| контейнеры объемом 0,75 м3 | 2014-2030 | М/О Бюджет | 4,5 | 3114 | 630 | 630 | 630 | 630 | 594 | 6462 |
| I.2Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2014-2030 | М/О Бюджет | 23,47 | 1056,15 | 234,7 | 234,7 | 234,7 | 234,7 | 117,35 | 1854,13 |
| I.3Обустройство контейнерных площадок для ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2014-2030 | М/О Бюджет | 15 | 5910 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1110 | 10770 |
| I.4Обустройство контейнерных площадок для КГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2014-2030 | М/О Бюджет | 5 | 225 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 395 |
| I.5Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100 | 2014-2030 | М/О Бюджет | 3569,68 | 3569,68 | 0 | 3569,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.7Приобретение мусоровозов ЗИЛ- МКЗ-22003 (МКЗ-22103) | 2014-2030 | М/О Бюджет | 1810 | 10860 | 1810 | 3620 | 1810 | 1810 | 1810 | 16290 |
| I.8Приобретение бункеровозов ЗИЛ-МКС-22000 (КО-440АД) | 2014-2030 | М/О Бюджет | 2407,3 | 7221,9 | 2407,3 | 0 | 2407,3 | 0 | 2407,3 | 12036,5 |
| I.9Приобретение мусоровоза ZOELLER MEDIUM | 2014-2030 | Привлеч* | 9624,83 | 19249,662 | 9624,831 | 0 | 0 | 9624,831 | 0 | 28874,493 |
| II Вывоз жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1Приобретение вакуумных машин КО-523 | 2014-2030 | М/О Бюджет | 2408,04 | 7224,12 | 2408,04 | 2408,04 | 0 | 2408,04 | 0 | 4816,08 |
| III Механизированная уборка территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1Приобретение комбинированных дорожных машин КО-829А | 2014-2030 | М/О Бюджет | 2588,22 | 2588,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588,22 | 2588,22 |
| III.2Приобретение тротуароуборочной машины КО-718 | 2014-2030 | М/О Бюджет | 580 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 |
| III.3Приобретение измельчителя веток ВХ-62 | 2014-2030 | М/О Бюджет | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| IV.4Приобретение трактора Беларус 82.1 | 2014-2030 | М/О Бюджет | 710 | 1420 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1420 |
| V.5Приобретение прицепной техники для пляжа MANTA | 2014-2030 | М/О Бюджет | 521,4 | 521,4 | 521,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,4 |
| IV Формирование муниципальной системы управления коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1Разработка муниципальной целевой программы в области охраны окружающей среды на территории Светлогорского района | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2Создание нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами | 2013-2030 | М/О Бюджет | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| IV.3Создание системы экологического образования населения | 2013-2030 | М/О Бюджет | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| V Выбор участков, проектирование и строительство МПС на территории Светлогорского района | 2013-2018 | Привлеч* | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 80753,7 | 19977,6 | 28033,8 | 7293,35 | 16338,92 | 9060,04 | 89146,52 |
| в т. ч. м/о бюджет |  |  |  | 46504,04 | 10352,8 | 13033,8 | 7293,35 | 6714,09 | 9060,04 | 60272,03 |
| в т. ч. привлеченные средства |  |  |  | 34249,66 | 9624,83 | 15000 | 0 | 9624,831 | 0 | 28874,49 |

М/О Бюджет — муниципальный/областной бюджет.

*Примечание: Строительство МПС, приобретение (мусоровоза ZOELLER MEDIUM) предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета и привлеченных средств.

Суммы затрат на осуществление строительных работ МПС требуют уточнения в ходе разработки проектно-сметной документации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ. Утверждены постановлением Госстроя России от 21 августа 2003г. № 152.

- Федеральный классификационный каталог отходов. Утвержден Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786.

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. Утверждены Минжилкомхозом РСФСР от 09.03.1982г.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Авторы Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Москва,2005г.

- Переработка отходов производства и потребления. Авторы Бобович Б.Б., Девяткин В.В. Москва, 2000г.

- СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Сборник докладов ВЭЙСТТЭК 2005 г. «Некоторые нерешенные вопросы безопасного обращения с отходами ЛПУ в России». Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. Авторы Русаков Н.В., Стародубов А.П., Карцева Н.Ю.

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. Утверждены постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155.

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждена Минжилкомхозом РСФСР от 12.07.1978 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации. Утверждены Зам. министра ЖКХ РСФСР от 09.03.1982 г.

- Современные технологии обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов. Авторы: Систер В.Г., Мирный А.Н. Москва, 2003г.

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Утверждена Минстроем РФ от 02.11.1996г.

- Строительная, дорожная и специальная техника отечественного производства. Справочник. Авторы Глазов А.А., Манаков Н.А., Понкратов А.В.- М.: ЗАО «БИЗНЕС-АРСЕНАЛ», 2000г.

- Твердые бытовые отходы (Сбор, транспорт и обезвреживание). Справочник. Авторы Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. Москва, 2001г.

- ГОСТ 30772-2001. «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

- Комплексная система обращения с коммунальными отходами. Основные положения концепции решения проблемы. Авторы: Алексеев В.В., Дарулис П.В., Пастухов А.В., Растимешин С.А. Москва 2006.

- МДС 13-8.2000 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации» Утверждена постановлением коллегии Госстроя России от 22. 12.1999г. № 17.

- Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов» разработаны Институтом экономики ЖКХ: И. В. Бычковским, И. Г. Минц, Н. П. Киркоровой (утв. Госстроем РФ).

ПРИЛОЖЕНИЯ