_________________________________________________________________

| Утверждаю «Разработчик» ООО «Экострой» А.В. Статов ___________________________ | Утверждаю «Заказчик» Администрация МО «Светлогорский район» А.В. Ковальский ________________________ |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОН»

Том 1

Существующее состояние системы

санитарной очистки и уборки территории и перспективное развитие муниципального образования

«Светлогорский район»

2013

_______________________________________________________________________________

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ

ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОН»

Том 1

###### Существующее состояние системы

санитарной очистки и уборки территории и перспективное развитие территории населенных пунктов Светлогорского района

Калининградской области

г. Ростов-на-Дону, г. Светлогорск

2013 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-РАЗРАБОТЧИКЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Экострой»

Генеральный директор Статов Андрей Викторович,

действующий на основании Устава ООО «Экострой»;

344064, г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 28/2, к. 317, 323.

тел.8(863)274-49-44, 226-31-18;

тел/факс 8(863) 274-49-44.

E-mail: proeco09@yandex.ru

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Экострой»

1. Руководитель темы                                                     Статов А.В.

2. Старший научный сотрудник                                   Жучков А.А.

3. Научный сотрудник                                            Кушнарева О.А.

4. Научный сотрудник                                               Кобцева Е.Ю.

СОДЕРЖАНИЕ

| Том 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| --- | --- |
| # НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ | 6 |
| # ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| # ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ | 13 |
| ВВЕДЕНИЕ | 14 |
| 1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА | 15 |
| - 2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА | 16 |
| 2.1 Общие сведения и природно-климатические условия | 16 |
| - 2.1.1 Общие сведения о муниципальном образовании «Светлогорский район» | 16 |
| 2.1.2 Природно-климатические условия | 19 |
| 2.2 Существующее состояние и развитие Светлогорского района | 25 |
| 2.2.1 Социально-демографическая ситуация | 25 |
| 2.2.2 Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры | 28 |
| 2.2.3 Показатели по улично-дорожной сети, ливневая канализация | 36 |
| 2.2.4 Система канализации и удаления ЖБО | 38 |
| 2.2.5 Зеленые насаждения | 42 |
| ### 2.3 Охрана окружающей среды | 42 |
| ### 2.3.1 Охрана атмосферного воздуха | 42 |
| ### 2.3.2 Охрана водных объектов | 42 |
| ### 2.3.3 Обращение с отходами | 42 |
| 3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА | 44 |
| 3.1 Характеристика специализированных предприятий, занятых санитарной очисткой | 44 |
| 3.2 Организация работ по сбору, вывозу, обезвреживанию и захоронению ТБО | 47 |
| 3.2.1 Существующее состояние организации сбора и вывоза ТБО | 47 |
| 3.2.2 Объекты размещения твердых бытовых отходов | 51 |
| 3.2.3 Организация сортировки и переработки ТБО | 53 |
| 3.2.4 Характеристика системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп | 53 |
| 3.3 Организация комплексной уборки улиц | 54 |
| 4 КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ | 56 |
| 4.1 Морфологический состав ТБО | 56 |
| 4.2 Плотность и влажность ТБО | 58 |
| 4.3 Особые свойства ТБО | 59 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 60 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ | 62 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 63 |

# НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

Постановление Правительства Российской Федерации №681 от 03.09.2010 г. «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных приборов и устройств, электрических ламп, ненадлежащее сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 г. №152

Поручение Президента Российской Федерации от 29.03.2011 г. № Пр-781 «О подготовке долгосрочных целевых инвестиционных программ обращения с отходами в субъектах Российской Федерации, основанных на комплексном подходе к процессу сбора и утилизации всех видов отходов»

МДС 13-8.2000 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации» Утверждена постановлением коллегии Госстроя России от 22. 12.1999г. № 17

Методические рекомендации о порядке разработке генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ. Утверждены Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152

ГОСТ Р 51617 - 2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия»

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов»

СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

Закон Калининградской области от 2 ноября 2007 года N 182 «Об организации местного самоуправления на территории Светлогорского городского округа».

Закон Калининградской области от 01.07.2009 г. №370 «О составе территорий муниципальных образований Калининградской области»

Постановление Правительства Калининградской области от 19.03.2012 г. № 149 «О целевой программе «Обращение с отходами производства и потребления в Калининградской области на 2012-2016 годы».

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями:

| Генеральная схема очистки территории муниципального образования | проект (муниципальный нормативный правовой акт), направленный на решение комплекса проблем по организации, сбору, регулярному удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городских территорий, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов |
| --- | --- |
| Коммунальные отходы | отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и других объектах городской инфраструктуры |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) | остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации, образовавшиеся в жилых помещениях в результате жизнедеятельности населения; |
| Жидкие бытовые отходы (ЖБО) | отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (жидкие нечистоты, загрязненные воды, фекальные отходы нецентрализованной канализации и тому подобное); |
| Отходы потребления | остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации |
| Отходы производства | остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства |
| бытовые отходы | отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения |
| Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) | материалы и изделия, образующиеся после первоначального использования, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки |
| Вторичное сырье | вторичные материальные ресурсы, собранные (заготовленные) и подготовленные к повторному использованию |
| Утильная фракция отходов | смесь нескольких компонентов отходов с повышенным содержанием вторичных ресурсов по отношению к исходным отходам |
| Смешанные твердые бытовые отходы | отходы, оставшиеся после раздельного сбора утильной фракции, или отходы, не подвергшиеся раздельному сбору |
| Хвосты | часть твердых бытовых отходов, образующиеся после их переработки, дальнейшее использование которых неэффективно и (или) нецелесообразно в сложившихся условиях |
| Раздельный сбор отходов | прием или поступление отходов от физических и юридических лиц с выделением вторичных ресурсов в отдельный поток (потоки) в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения |
| Неполный раздельный сбор отходов | раздельный сбор отходов с выделением утильной фракции отходов |
| Переработка отходов | деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов |
| Сортировка отходов | разделение и(или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие |
| Несанкционированные свалки отходов | территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов |
| Межмуниципальный объект обращения с отходами | объект обращения с отходами, предназначенный для решения вопросов по использованию, обезвреживанию, размещению отходов на территориях трех и более муниципальных районов, городских округов |
| Рекультивация объектов размещения отходов | ликвидация, техническая и биологическая рекультивация |
| Ликвидация объектов размещения отходов | мероприятия по освобождению земель от размещенных на них отходов и другие работы по подготовке объектов к дальнейшей рекультивации |
| Техническая и биологическая рекультивация объектов размещения отходов | создание многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, агротехнические и фитомелиоративные мероприятия и прочие работы, направленные на восстановление нарушенных земель |
| Приведение в нормативное состояние ОРО | мероприятия по приведению объектов размещения отходов в соответствие с требованиями по строительству и содержанию данных объектов, предъявляемыми регулирующими органами, придание объектам официального статуса |
| Обращение с отходами | деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов |
| Размещение отходов | хранение и захоронение отходов |
| Хранение отходов | содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования |
| Вид отходов | совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов |
| Захоронение отходов | изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду |
| Использование отходов | применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии |
| Обезвреживание отходов | обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду |
| Переработка отходов | деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов |
| Полигон захоронения отходов | комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов |
| Размещение отходов | хранение и захоронение отходов |
| Свойства отходов | качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени |
| Накопление отходов | временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования |
| Утилизация отходов | деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий |
| Зеленые насаждения | совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники) |

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Генеральная схема очистки территории населенных пунктов Светлогорского района | Генеральная схема |
| --- | --- |
| Твердые бытовые отходы | ТБО |
| Жидкие бытовые отходы | ЖБО |
| Крупногабаритные отходы | КГО |
| Пескосоляная смесь Предельно допустимая концентрация | ПСС ПДК |
| Памятник природы | ПП |
| Особо охраняемая природная территория | ООПТ |
| Очистные сооружения канализации | ОСК |
| Очистные сооружения дождевой канализации | ОСДК |

# ВВЕДЕНИЕ

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, которое включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема направлена на решение указанных задач на расчетный срок 17 лет (до 2030 года), с выделением I очереди мероприятий на 5 лет. Указанный расчетный срок принят в целях сохранения концепции единства развития территории района и области, согласно целевой Программе Калининградской области «Обращение с отходами производства и потребления в Калининградской области на 2012-2016 годы», утвержденной Постановлением Правительства Калининградской области от 19 марта 2012 г. №149. Мероприятия, запланированные в схеме, и основные прогнозные показатели соответствуют этапам развития муниципальных образований и прогнозным показателям, отраженным в Генеральных планах, правилах землепользования и застройки городских поселений Светлогорского района Калининградской области, а также в Схеме территориального планирования Светлогорского района Калининградской области, разработанной в 2011 г. Администрацией Светлогорского района Калининградской области. Через каждые пять лет Генеральная схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.[1]

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».[3]

- 1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА

Генеральная схема очистки территории населенных пунктов Светлогорского района выполнена согласно муниципальному контракту № 24-10/2013 от 31.10.2013 и на основании задания на выполнение работ по разработке Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов Светлогорского района Калининградской области в 2013 г. (Приложение 1). Заказчиком является Администрация МО «Светлогорский район» Калининградской области.

Генеральная схема очистки территории населенных пунктов Светлогорского района разрабатывается для городских поселений в составе района, согласно муниципальному контракту.

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов, городов и районов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории Светлогорского района, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Анализ существующего состояния системы санитарной очистки территории Светлогорского района выполнен на основании натурного обследования объектов санитарной очистки и территории района, исходных данных, представленных заказчиком, районных и краевых целевых программ, Схемы территориального планирования Светлогорского района Калининградской области, разработанной в 2011 г. Администрацией Светлогорского района Калининградской области, Генеральных планов, правил землепользования и застройки городских поселений Светлогорского района Калининградской области, разработанных в период с 2011 по 2012 гг.

- 2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА

- 2.1 Общие сведения и природно-климатические условия

    - Общие сведения о муниципальном образовании «Светлогорский район»

- Светлогорский район расположен в северо-западной части Калининградской области, общая площадь занимаемых районом земель составляет 3 316 га, из них 487 га занимают леса, 7 га занимают внутренние водоемы.

Граница  Светлогорского муниципального района на западе начинается  от пересечения береговой линии Балтийского моря и северной границы лесного квартала № 87 Светлогорского лесничества Приморского лесхоза и идет  по береговой линии  Балтийского моря  в Северо-восточном направлении до пересечения с оврагом возле пос. Рыбное (в 230 метрах восточнее реки Светлогорка).

Светлогорский район граничит на юге и на востоке с Зеленоградским районом, с севера и запада омывается водами Балтийского моря.

В состав района входят 3 городских поселения. Административным центром является город Светлогорск (бывший Раушен) расположен  в 38 километрах от областного центра - г. Калининграда, на южном побережье Балтийского моря,  связан с ним автомобильной и железной дорогами. В 40 км находится аэропорт «Храброво».

Первое упоминание о городе Светлогорске (Раушене) относится к 1258 г.,  располагался он на берегу нынешнего озера Тихое, отделённого от моря высокой береговой дюной; жители его занимались рыбной ловлей и охотой. Развиваться город начал лишь с начала XIX века. Официально Раушен как курорт был открыт в 1820 году. Популярность города как курорта существенно возросла с 1900 года, когда проложили железную дорогу от Кёнигсберга до станции Раушен/Орт (ныне Светлогорск-1), продлённую в 1906 г. до станции Раушен/Дюне (Светлогорск-2). Поезда теперь могли подъезжать ближе к морю, и курорт стал гораздо доступнее для многих жителей Кёнигсберга.

Город стал разделяться на две части: нижнюю — около озера, и верхнюю (выше на 40-50 м) у моря. Верхний посёлок располагался примерно на высоте 40 м над уровнем моря, поэтому приятным событием в его жизни явилось открытие в 1912 году фуникулёра — наклонной рельсовой дороги для доставки курортников к морю и обратно.

В августе 2000 года постановлением Правительства РФ № 633 Светлогорску был присвоен статус курорта федерального значения.

Город Светлогорск по своим естественным ресурсам относится к категории климатических курортов приморских зон. На курорте проходят лечение больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной, пищеварительной систем, гинекологическими заболеваниями.

Территория динамично развивается: успешно реализуются национальные и региональные проекты, утверждена Стратегия социально-экономического развития МО  «Светлогорский район» до 2020 г.

Все населенные пункты района имеют    удобное транспортное сообщение с г. Калининградом –  транспортным, экономическим и административным центром Калининградской области, а также с другими городами Балтийского побережья – Балтийском, Пионерском, Зеленоградском и с международным аэропортом «Храброво». С областным центром район связывают электрифицированная железная дорога и автомобильная дорога областного значения. Административный центр района – город Светлогорск связан автомобильными дорогами  с твердым покрытием (преимущественно - 4-й категории) со всеми населенными пунктами, входящими в состав района.

В 2011 году закончена вторая очередь Приморского кольца: от развязки города Зеленоградска до дороги на город Светлогорск с ответвлением на город Пионерский, общей протяженностью 24 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования территориального значения по Светлогорскому району составляет 55,3 км, площадь – 226,1 тыс. кв. км. Общая протяженность улиц, проездов, набережных – 74,7 километров. В городе имеется два туннеля под железнодорожным полотном, три моста. В поселках Приморье, Лесное протяженность дорог 4,15 км, площадь – 22,825 кв. км, в том числе с твердым покрытием – 8, 235 кв. км.

Светлогорский  район имеет береговую линию протяженностью – 15 км.

| Основные расстояния до городов области | км |
| --- | --- |
| Светлогорск – Калининград | 38 |
| Светлогорск – аэропорт Храброво | 40 |
| Светлогорск – Янтарный | 28 |
| Светлогорск – Пионерский | 7 |
| Светлогорск – Зеленоградск | 30 |

Транспортная связь с краевым центром и другими населенными пунктами Светлогорского района в настоящее время почти полностью основывается на автомобильном транспорте.

Пассажирские перевозки осуществляются в основном автобусами, ЗАО «Светлогорскавто» и ООО «Светлогорскавто - 1», а также транспортными средствами частных предпринимателей. Грузовые перевозки осуществляются автотранспортом предприятий, организаций и частных лиц.

В состав Светлогорского района входит 7 населенных пунктов.

Рисунок 1 – Светлогорский район Калининградской области

Границы территории муниципального образования «Светлогорский район» установлены Законом Калининградской области от 2 ноября 2007 года N 182 «Об организации местного самоуправления на территории Светлогорского городского округа».

Территорию Светлогорского района образуют земли городских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в границах муниципального района независимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным государственного земельного кадастра.

В состав Светлогорского района входят следующие муниципальные образования, наделенные статусом городских поселений:

1) «Город Светлогорск» с административным центром в городе Светлогорске;

2) «Поселок Донское» с административным центром в поселке Донское;

3) «Поселок Приморье» с административным центром в поселке Приморье.

- 2.1.2 Природно-климатические условия

Светлогорск – бальнеологический грязевой курорт на побережье Балтийского моря.

Территория Светлогорского района омывается водами Балтийского моря.

Город расположен на Самбийском полуострове в районе приморских холмисто-моренных гряд.  Преобладающая форма рельефа – среднехолмистая, слабо расчленённая речной сетью, местами плоская и всхолмленная равнина с общим наклоном в сторону Балтийского моря. Берег моря – крутой. Вдоль всего побережья – песчаные пляжи.

Климат района   переходный  от морского  к континентальному, с небольшими амплитудами колебаний температуры и атмосферного давления. Зима мягкая; средняя температура января  -4 С. Продолжительность безморозного периода наибольшая в Калининградской области — 180—190 дней. Снежный покров неустойчив, его мощность может достигать 16 см. Лето умеренно теплое; средняя температура  июля +17 С.  Осадков около 800 мм в год. Максимальное количество осадков выпадает в июле-августе (70-100 мм). Весной и в первую половину лета в 50-70 % лет наблюдаются бездождевые периоды, когда за 10 дней подряд выпадает менее 1 мм осадков. Летом на побережье проявляется бризовая циркуляция. В прибрежной части Балтийского моря температура воды достигает максимума в августе, средняя температура поверхностных вод 18 °C. Число часов солнечного сияния около 2000 в год. Купальный сезон – с середины июня до конца августа. Зимой море не замерзает.

Территория Светлогорского района обладает уникальными природными ресурсами для развития рекреации: море, мягкий морской климат, пляжи, лесные массивы, минеральные воды и лечебные грязи.

Ветровой режим

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров юго-западных и западных направлений. Средняя за год скорость ветра составляет 3,7 м/сек. В холодный период преобладают ветры южного, в теплый период - западного направлений. Среднегодовая скорость ветра 5,6 м/сек с максимумом зимой (6,2 м/сек) и минимумом летом (4,2 м/сек). Сильный ветер со скоростью, превышающей 8 м/сек., отмечается в течение 91 дня в году.

Почвы

Территория МО «Светлогорский район» расположена в пределах слабоволнистой, местами всхолмленной моренной равнины, имеющей общий наклон в сторону Балтийского моря. Абсолютные отметки поверхности равнины изменяются от 25 до 60 м.

Холмисто-моренный рельеф развит на отдельных участках в центральной и южной частях территории. Холмы имеют различные очертания, склоны их обычно пологие с уклонами поверхности до 10%, вершины, как правило, плоские. Относительные превышения холмов составляют 3-10 м, чаще 2-5 м.

К Балтийскому морю моренная равнина обрывается крутым абразионным уступом высотой 9 – 43 м. На многих участках уступ осложнен оврагами, осыпями и оползнями. Некоторые из них в отдельные годы становятся активными. Как правило, осыпи и оползни проявляются в виде неглубоких смещений берегового склона. Развитие оползневых и обвальных процессов зависит от штормовой абразии моря, разрушающей подножье берегового склона, тем самым, вызывающей обвально-осыпные и оползневые процессы.

Балтийское побережье характеризуется слабоизвилистой береговой линией. Вдоль всего побережья прослеживается пляж, сложенный хорошо отсортированными среднезернистыми, реже крупными песками. Ширина пляжа от нескольких метров до 50 м.

На отдельных участках вдоль побережья развит эоловый рельеф: невысокие (1 - 3 м) дюны, сложенные мелкими рыхлыми песками. Дюны, как правило, закреплены древесной или травяной растительностью.

Палеогеновые отложения имеют повсеместное распространение. Представлены они нижним и средним отделами. В составе нижнепалеогеновых (палеоценовых) образований преобладают алевролиты, глины, меньшее значение имеют пески.

Среднепалеогеновые (эоценовые) отложения представлены переслаиванием песов, глин, алевролитов, реже песчаников и конгломератов.

Неогеновые отложения развиты на отдельных участках на глубине от      2 до 45 м. Представлены они песками, глинами с маломощными (1-3,5 м) прослоями бурого угля.

Четвертичные отложения представлены ледниковыми (моренными) образованиями литовского, среднерусского и валдайского надгоризонтов и разделяющими их межморенными отложениями.

Ледниковые (моренные) отложения литовского и среднерусского надгоризонтов и литовско-среднерусские межморенные отложения отмечаются в понижениях рельефа дочетвертичных пород и на участках древнечетвертичных погребенных долин, имеющих место в пределах рассматриваемой территории.

Среднерусско-валдайские межморенные отложения представлены чаще всего песками и песчано-гравийными образованиями, реже глинами и алевритами.

Отложения валдайского надгоризонта залегают в верхней части четвертичных отложений. Преобладающим развитием пользуются моренные суглинки и супеси с маломощными (1 - 3м) прослоями и линзами песков и озерноледниковые супеси, пески, реже суглинки, глины.

Отложения валдайского надгоризонта на отдельных участках перекрываются современными образованиями: морскими среднезернистыми песками мощностью до 5 - 10 м, болотными отложениями, представленными в основном торфом мощностью до 5 м, и аллювиальными отложениями, развитыми в долинах р. Светлогорка.

Характерной чертой Самбийского моренного плато является его ландшафтное разнообразие. Маломощный покров четвертичных отложений отличается пестротой, легким вещественным составом (легкие валунные суглинки, хрящеватые супеси, безвалунные сортированные и грубые гравийно-галечные пески).

Бурые лесные суглинистые и супесчаные почвы, нормально и умеренно дренированные, обладающие хорошими водно-физическими и химическими свойствами, давно и интенсивно освоены. В течение длительного времени здесь формировался своеобразный культурный агроландшафт с преобладанием пашни, сеяных долголетних сенокосных и пастбищных лугов, с семеноводством, кормопроизводством, садоводством.

Коренные леса не сохранились, современные представлены преимущественно островными мелкомассивными и немногими относительно крупными вторичными насаждениями. Лесные участки расположены на территории города небольшими вкраплениями среди агроландшафта, и являются экологическими изолятами.

Лесные массивы представлены вторичными насаждениями или выросшими при активном вмешательстве человека. Особенностью этих лесов является их сравнительно хорошая проходимость, наличие в их составе интродуцентов, единичных старых деревьев.

Важным элементом ландшафта являются многочисленные небольшие травяные, кустарниковые и черноольховые болота в межхолмовых котловинах, западинах, древних ложбинах стока и речных поймах. Эти болота повышают разнообразие местообитаний и тем способствуют сохранению биологического разнообразия.

В пределах Светлогорского района преобладают почвы — среднеподзолистые песчаные и супесчаные на морене. Вдоль побережья лежат аллювиальные и аллювиально-болотистые почвы, которые также отличаются высокой степенью плодородия.

Подзолистые почвы Светлогорского района имеют небольшие запасы питательных веществ для растений, то есть относительно бедны содержанием гумуса и для них желательно внесение органических и минеральных удобрений.

Лесные ресурсы

Территория Светлогорского района  входит в зону хвойно-широколиственных лесов с  дубом и липой. Основными  лесообразующими древесными породами являются: хвойные - сосна, ель; лиственные - дуб, клен, ясень, береза, ольха, липа и осина. Кроме того, здесь широко распространены такие деревья, как бук и граб.  Леса занимают 14,6% площади района.

Минерально-сырьевые ресурсы

К территориям нормативного недропользования отнесены месторождения полезных ископаемых, имеющиеся на территории района. К ним относятся:

1.  Месторождение подземных вод «Светлогорское», состоящее из 3-х участков: «Отрадненский», «Светлогорский» (на берегу оз. Тихое), «Новый Светлогорский» (восточная часть г. Светлогорска) с утвержденными запасами по кат. А+В+С1 - 17100 тыс. мЗ/сут. Подземные пресные воды имеют минерализацию от 0,13 до 0,5 г/дм3 и соответствуют нормам ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода».

2.  Месторождение минеральных вод «Калининградское», состоящее из     участков:

- Участок «Отрадный», который расположен в границах санатория «Отрадное», с предельным водоотбором до 84 м³/сут. Воды меловых отложений маломинерализованные с минерализацией 3,5 - 3,7 г/л, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с повышенным содержанием кремнекислоты (26 - 32 мг/л), используются при хронических гастритах, колитах, язвенной болезни, заболеваниях печени и желчевыводящих путей;

- Участок «Северо-Светлогорский», который находится на территории санатория «Янтарный берег», предельный водоотбор - 26,3 м³/сут.

Минеральные воды, вскрытые скважиной №2, приурочены к меловым    отложениям. Минеральные воды по составу маломинерализованные с минерализацией 3,5 - 3,7 г/л, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с повышенным содержанием кремнекислоты (26 - 32 мг/л).

3. Месторождение песка «Светлогорское», которое находится в 0,5 км на юго-запад от пос. Пригородного. Месторождение разрабатывалось до 1945 года. В 1958 – 1959 гг. были проведены поисково-оценочные работы, подсчитаны запасы песка по категории С2, однако запасы государственной комиссией не утверждались, балансами не учтены. Перспективы прироста запасов на месторождении отсутствуют, к освоению не намечаются.

В районе имеются небольшие выработанные карьеры песка и глины. В санаториях  активно применяются местные торфяные грязи, хлоридно-натриевые рассолы, лечебно-столовые воды.

Основными природными лечебными ресурсами курорта Светлогорск - Отрадное являются минеральные воды, лечебные грязи и лечебный климат.

Водные ресурсы, в том числе водно-биологические ресурсы

Балтийское море принадлежит к бассейну Атлантического океана, а по классификации морей - к средиземным внутриматериковым шельфовым морям. Узкими и мелководными проливами - Эресунну, Большой и Малый Бельт - оно соединяется с Северным морем, а затем с Атлантикой. Площадь моря - 386 тыс. км2. Оно сравнительно неглубокое (преобладают глубины от 40 до 100 м), а наибольшая глубина (Ландсортская впадина) составляет       459 м.

Береговая линия Балтийского моря изрезана заливами. В их число входят Куршский и Калининградский (Вислинский) заливы - мелководные лагуны, отделенные от моря узкими косами. С морем их соединяют проливы шириной всего 300 - 400 метров.

Зимой чаще, чем летом наблюдаются волны высотой 2 м. Волны высотой 3,5 - 4,0 м очень редки, их повторяемость не превышает 1 - 2%. Средняя максимальная высота волны достигает 3 – 5 м, наибольший наблюденный максимум -10 м.

По территории Светлогорского района  протекает река Светлогорка.

Река Светлогорка  берет свое начало юго-западнее г. Светлогорска, впадает в Балтийское море.

Общая протяженность реки составляет 15,5 км, площадь водосбора      24,3 км². В городской черте г. Светлогорска река протекает через искусственное озеро Тихое, площадь акватории которого около 7,0 га.

По водному режиму река относится к типу равнинных с медленным течением, извилистым руслом. Река имеет смешанное питание - снеговое и дождевое. Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней и зимней меженью с периодическими паводками. Дождевой сток составляет наибольшую долю годового стока. На весенний сток приходится порядка 30% годового.

Река Светлогорка на участке от озера Тихое до Балтийского моря протекает в балке и выходит из неё только перед урезом моря. Балка заросла лесом и практически не охвачена хозяйственной деятельностью.

Из озера Тихого река вытекает двумя рукавами, которые сливаются в одно русло. Протяженность короткого рукава русла составляет около 300 м. Через короткий рукав русла перекинуты два железобетонных моста. На основном русле реки имеются следующие гидротехнические сооружения: водосбросное сооружение автоматического действия, установленное в месте вытекания реки из озера; несколько пешеходных мостиков, перекинутых через реку; два трубчатых переезда, установленных для переезда через реку на улицах города.

Пресные подземные воды в районе г. Светлогорска содержатся в четвертичных отложениях и в коренных породах неогенового и палеогенового возраста.

К четвертичным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, имеющих различную мощность, водообильность и сложные условия залегания. Водосодержащими являются пески, песчано-гравийные отложения, реже супеси. По условиям циркуляции воды первых от поверхности горизонтов - безнапорные, в межморенных отложениях, внутриморенных линзах и прослоях - слабонапорные и напорные. Величина напора от нескольких метров до 15 – 30 м, реже более.

За счет водоносных горизонтов дочетвертичных палеогеновых и четвертичных днепровско-московских отложений осуществляется хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Светлогорска. В остальных населенных пунктах района водоснабжение осуществляется из подземных источников – артезианских скважин и колодцев.

В водах Балтийского моря встречаются такие редкие виды животных, находящихся под охраной государства, как тюлень серый, нерпа кольчатая (балтийская), тюлень обыкновенный, афалина, дельфин обыкновенный, дельфин беломордый, свинья морская.

Животный и растительный мир

Животный мир разнообразен и богат. Лесные  животные: лиса, лось, заяц, кабан, косуля, лань, бобр, крот, барсук. Лесные птицы: дрозды, дятлы, сова, беркуты, пересмешники. На  озерах достаточно много водоплавающей птицы - гуси, утки, лебеди, чирки.

Больше всего в лесах области насчитывается птиц из отряда воробьиных (зяблики, скворцы, синицы, ласточки, мухоловки, пеночки, ворянки, горихвостки, жаворонки, юрки, славки) и отряда вороновых (ворона, ворон, галка, сорока, грач). Помимо воробьиных в лесу обитают дятлы, клесты, различные голуби, такие крупные птицы, как рябчик и тетерев.

Имеются и хищные птицы – ястреб, лунь, совы, сычи, филины. В полях и на лугах живут куропатки, полевой лунь, аисты, в болотах водятся кулики, журавли, цапли. Водоемы заселены разными видами уток, гусями, чайками.

Украшение многих водоемов лебедь-шипун.

Рыбы во внутренних водоемах представлены пресноводными видами.

Из морских рыб водятся салака, килька, треска, камбала, балтийский лосось. Полупроходные виды (поднимающиеся для размножения в низовьях рек) – корюшка и сельдь, проходные (идущие на нерест вверх по рекам) – сиг, рыбец, балтийский осетр, лосось, угорь. Широко распространены лещ, судак, плотва, снеток, карась, ерш, окунь, щука. В реках обитают не только такие типичные для равнинных рек рыбы, как налим, сом, голавль, язь, но и характерные для предгорий – форель и хариус.

Основными  лесообразующими древесными породами являются: хвойные - сосна, ель; лиственные - дуб, клен, ясень, береза, ольха, липа и осина. Кроме того, здесь широко распространены такие деревья, как бук и граб. Из плодовых деревьев   встречаются: яблоня, груша, вишня, слива, алыча. Из кустарников наиболее распространены боярышник, шиповник, сирень, облепиха, лещина, жимолость и различные виды смородины. Произрастают разные травы: клевер белый и красный, лисохвост, люпин, мятник, хвощ полевой, пастушья сумка, заячья капуста, конский щавель и другие. Большое  разнообразие ценных лекарственных трав: зверобой, тысячелистник, цикорий, душица, подорожник, ромашка аптечная, спорыш, мята, горец, щавель, репей, крапива, заросли шиповника, ежевики, боярышника, рябины, калины, различных зонтичных растений. Леса богаты ягодами: черника, малина, ежевика.

Особо охраняемые природные территории:

Курорт Светлогорск-Отрадное относится к особо охраняемой природной территории.

Общая площадь территории курорта в границах округа горно-санитарной охраны составляет 8023 гектара и включает в себя зоны различного функционального назначения.

Курорт Светлогорск-Отрадное в качестве освоенной и функционирующей в лечебно-профилактических целях особо охраняемой природной территории располагает природными лечебными ресурсами, необходимыми устройствами и сооружениями для их использования, санаторно-курортными организациями, учреждениями отдыха и культуры, организациями общественного питания, торговли, бытового обслуживания, объектами инфраструктуры, парками и лесопарками.

Основными природными лечебными ресурсами курорта Светлогорск-Отрадное являются минеральные воды, лечебные грязи и лечебный климат.
Курорт обеспечивается лечебными грязями из торфяного месторождения Горелое, расположенного в Зеленоградском районе Калининградской области.
Климат, характеризующийся чистым ионизированным морским воздухом и обилием солнечных дней, обеспечивает благоприятные условия для организации на курорте климатолечения.

Курорт Светлогорск-Отрадное является климатическим и бальнеогрязевым курортом со специализацией медицинского профиля по лечению и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения и дыхания.

- 2.2 Существующее состояние и развитие Светлогорского района

- 2.2.1 Социально-демографическая ситуация

Население по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 15107 человек, в т. ч. городское – 14701 человек, сельское – 406 человек.

В состав Светлогорского района входят муниципальные образования, представленные в таблице 2.2.1-1.

Таблица 2.2.1-1 Муниципальные образования, входящие в состав Светлогорского района.

| Название муниципального образования | Центра муниципального образования | Население, тыс. чел. | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение «Город Светлогорск» | г. Светлогорск | 10986 | 2023 |
| Городское поселение «Поселок Приморье» | п. Приморье | 1141 | 96,4 |
| Городское поселение «Поселок Донское» | п. Донское | 2980 | 818,2 |

Демографическая проблема является одной из наиболее острых проблем социальной сферы района. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения – источника пополнения рабочей силы, влияют на увеличение или снижение численности населения, изменения в его возрастно-половой структуре и миграционной активности.

В МО «Светлогорский район» отмечается позитивная динамика демографических процессов за 2010-2011 г.г.  Она характеризуется незначительным снижением  уровня рождаемости и снижением уровня смертности, но положительные сдвиги последнего времени пока не перекрывают естественной убыли населения, являющейся результатом того, что смертность по прежнему превышает рождаемость: соответственно   в 2010 г. в 1,25 раза., в 2011г. 1,21.

Демографическая ситуация в 2011 году характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения (30 чел.), о чем свидетельствуют следующие данные: умерло 172 человека (снижение смертности  на 4,4 % к уровню 2010 г.), родилось 142 человека (снижение рождаемости на 1,4 % к уровню 2010 г.). В 2010-2011 г.г. наблюдается миграционный прирост населения  254  чел в 2010 г. и 217 чел. в 2011 году. Прирост населения достигается только за счет миграции населения.

Количество  безработных  по состоянию на 01.01.2013 года – 96 человек. Уровень официальной безработицы – 1,3  %.

Количество  граждан, обратившихся в центр занятости населения  в 2012 году    -  735 человек, признано  безработными  258 человек

С начала года трудоустроено   486 человек, что составляет 66% от числа обратившихся граждан, в том числе на общественные работы – 37 человек, направлены на обучение (переобучение)  59 человек. 14 человек открыли   собственное дело

Согласно Стратегии социально-экономического развития Калининградской области численность населения Светлогорского района к 2031 году должна достигнуть величины 31 тыс. человек.

Существующая численность населения составляет 15107 человек. Расчетная численность населения принята по проектным периодам следующая:

1) к 2020 г. – 24000 человек;

2) к расчётному сроку (2030 год) – 31000 человек.

Общая численность населения Светлогорского района фактическая и на перспективу представлена в таблице 2.2.1-2.

Таблица 2.2.1-2 Численность населения Светлогорского района

| Наименование поселений, населенных пунктов | Числ-ть населения (чел.) 2013 | Числ-ть населения (чел.) 2018 | Числ-ть населения (чел.) 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Светлогорский район | 15107 | 16400 | 31000 |
| Городское поселение «Город Светлогорск» | 10986 | 12000 | 24000 |
| город Светлогорск |  |  |  |
| Городское поселение «Поселок Приморье» | 1141 | 1200 | 2000 |
| г. п. Приморье | 756 | 780 | 1400 |
| п. Лесное | 385 | 420 | 600 |
| Городское поселение «Поселок Донское» | 2980 | 3200 | 5000 |
| г. п. Донское | 2959 | 3180 | 4988 |
| п. Маяк | 5 | 5 | 2 |
| п. Молодогвардейское | 6 | 5 | 2 |
| п. Марьинское | 10 | 10 | 8 |

В Светлогорском районе жилищная проблема в целом решается удовлетворительно.

Данные по благоустройству территорий МО «Светлогорский район» приведены в таблице 2.2.1-3.

Таблица 2.2.1-3 Данные по благоустройству территорий МО «Светлогорский район»

| № пп | Наименование поселения | Численность жителей, чел. |  | Общая площадь земель, га | Этажность застройки, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расч. срок |  | 1-4 этажные | 5 этажей |
|  | Городское поселение «Город Светлогорск» | 12000 | 24000 | 2023 | 96 | 4 |
|  | Городское поселение «Поселок Приморье» | 1200 | 2000 | 96,4 | 100 | 0 |
|  | Городское поселение «Поселок Донское» | 3200 | 5000 | 818,2 | 82 | 18 |
|  | Всего: | 16400 | 31000 | 2937,6 | 278 | 22 |

Район участвует в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Жилищный фонд Светлогорского района составляет 622800 м2, количество жилой площади на одного человека составляет 34 м2. В 2012 г. было введено жилых домов общей площадью 18422 м2, что на 16,4% больше, чем в 2011 г.

Доля площади всего жилищного фонда Светлогорского городского поселения, оборудованная инженерной инфраструктурой составляет:

1) водопроводом 94,5%, в том числе централизованным – 88,6 %;

2) горячим водоснабжением 66,7%;

3) водоотведением (канализацией) 92,6%,в том числе централизованным 82,1 %;

4) центральным отоплением 94,6 %, в том числе централизованным 83,7 %;

6) газом (сетевым, сжиженным) 100%.

В настоящий момент все муниципальные образования в границах Светлогорского района обеспеченны газопроводами высокого давления.

В 2012 году закончилась реконструкция (перевод) на природный газ котельной № 5 пос. Донское (пос. Донское, ул. Железнодорожная, 1 а). Котельная обеспечивает теплом жителей поселка, потребителями тепла являются предприятия и организации коммунальной сферы поселка.

Завершено строительство внутрипоселковых газовых сетей, в пос. Приморье. В стадии строительства находится II очередь внутрипоселковых газовых сетей, в поселке Приморье. Подключено более 20 домов по району.

Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, степени благоустройств в поселениях Светлогорского района представлены в таблице 2.2.1-4.

Таблица 2.2.1-4 Данные по благоустройству территорий муниципального образования

| Населенный пункт | Площадь земель в границах населенных пунктов (га) | Расстояние до административного центра (км) | Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2012 г. (чел): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор благоустроенный | Частный сектор неблагоустроенный | ВСЕГО | Дачники |
| Светлогорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | 2023 |  | 7156 | 2817 | 693 | 320 | 10986 |  |
| Городское поселение «Поселок Приморье» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Приморье | 45,4 |  | 0 | 53 | 0 | 76 | 756 |  |
| п. Лесное | 41 |  | 0 | 27 | 0 | 11 | 385 |  |
| Городское поселение «Поселок Донское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Донское | 818 |  | 2661 | 298 | 0 | 0 | 2959 |  |
| п. Маяк | 0,5 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  |
| п. Молодогвардейское | 0,5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |
| п. Марьинское | 1 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ: |  |  | 9817 | 3216 | 693 | 407 | 15107 |  |

В связи с тем, что г. Светлогорск имеет статус города-курорта федерального значения на расчетный срок генеральной схемы необходимо обеспечить централизованной системой канализации весь жилой фонд Светлогорского района.

Данные мероприятия позволят минимизировать попадания жидких стоков в почву и грунт, избежать тем самым загрязнения поверхностных и подземных водных объектов.

### 2.2.2 Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры

Здравоохранение

Первичная медико-санитарной помощь, скорая медицинская помощь, и медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов на территории Светлогорского района осуществляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Светлогорская центральная районная поликлиника». В ее состав входит амбулатория в поселке Донское, фельдшерско-акушерский пункт в поселке Приморье и дневной стационар в  городе Светлогорске.

В целях профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни в Светлогорском районе реализуются муниципальные целевые программы: «Здоровое поколение» на 2010-2015 годы; «Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению правил дорожного движения среди учащихся» на 2011-2015 годы; «Спортивные игры», «Духовно-нравственное, патриотическое воспитание населения Светлогорского района на 2012-2015 годы».

В рамках реализации данных программ в образовательных учреждениях района организованы «группы здоровья», спортивные секции, для занятий физкультурой и спортом широко используются возможности Физкультурно-оздоровительного комплекса «Светлогорский». Детям из семей, находящихся в трудной ситуации предоставляется право на бесплатное посещение плавательного бассейна ФОКа.

В рамках, раннее действующей целевой программы Калининградской области «Программа модернизации здравоохранения Калининградской области на 2011-2012 годы»,  ГБУЗ Калининградской области «Светлогорская центральная районная поликлиника» приобретено современное медицинское оборудование, в т.ч. комплекс рентгеновский диагностический, проведен капитальный ремонт 1-го. 2-го. 3-го и цокольного этажей в здании поликлиники.

Для решения вопросов социальной поддержки населения в структуре управления здравоохранения и социальной защиты населения функционирует служба: адресной помощи, помощи семье и детям, субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

До 2030 года запланировано строительство больницы в городском поселении «Город Светлогорск» с количеством мест в стационаре до 430, при условии роста численности населения муниципального района в соответствии с документами социально-экономического развития.

Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии. Основной проблемой в сфере здравоохранения в Светлогорской районе является отсутствие стационара, недостаток квалифицированных медицинских кадров и низкая оплата труда заведующих ФАПов.

Необходимо укрепление первичной медицинской и специализированной медицинской помощи (развитие системы общих врачебных практик; решение вопросов кадровой, материально-технической оснащенности амбулаторно-поликлинического звена как основы для профилактики, сохранения здоровья, раннего выявления заболеваний).

Естественное движение населения  в Светлогорском районе  за период с 2006 по 2012  годы выразилось в следующих цифрах (таблица 2.2.2-1):

Таблица 2.2.2-1 Основные показатели развития системы здравоохранения Светлогорского района на период 2006-2012 гг.

| Показатель, | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 159 | 151 | 173 | 144 | 144 | 131 | 121 |
| Умерло | 209 | 181 | 183 | 194 | 180 | 183 | 131 |
| Естественный прирост (-убыль) | - 50 | - 30 | -10 | - 50 | - 36 | - 52 | - 10 |
| Число умерших на 1000 чел | 13,1 | 11,4 | 11,4 | 12,0 | 11,5 | 8,7 | 8,0 |
| Число родивших на 1000 чел | 10,0 | 9,5 | 10,8 | 8,9 | 9,2 | 12,20 | 8,0 |

Образование

Дошкольное образование

В Светлогорском районе функционируют 4 муниципальных дошкольных образовательных  учреждения, в которых на 1 января 2013 года числится 606 человек (в 2011 году - 593 человека). Из них 26 человек посещает  ведомственное ДОУ пос. Донское, что составляет 64 % от количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, нуждающихся в дошкольном образовании (в 2010 году –  56,3%). Процент охвата детей услугами дошкольного образования увеличился за счет открытия дополнительной группы в МАДОУ ЦРР детский сад №20 «Родничок» на 20 мест.

Доля детей, нуждающихся в предоставлении мест в детских садах района в возрасте от 2 до 6 лет, составила 26,8% (в 2011 году – 22%, в 2010 году – 28%). Общая очередь по району составляет 385 человек (от 0 до 7 лет), в 2011 году – 358 человек, в 2010 году – 310 человек. Для обеспечения дошкольным образованием всех нуждающихся детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет, проживающих на территории муниципального образования ведется строительство детского сада в г.Светлогорске на 150 мест, который планируется открыть в 2013 году.

Для снятия социальной напряженности  и в целях повышения охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2-7 лет проведены следующие мероприятия: организован класс предшкольной подготовки на базе МАОУ СОШ п. Донское (25 детей), функционируют группы раннего эстетического развития на базе МБОУ ДОД ДШИ им. А.Т. Гречанинова (13 детей), расширен спектр дополнительных платных образовательных услуг.

Общее и дополнительное образование

На территории муниципального образования «Светлогорский район» функционирует три общеобразовательные школы, в которых обучается 1179 учащихся (в 2011 году – 1220 учащихся), Общеобразовательная школа  МАУО «СОШ №1» г. Светлогорска в своем составе имеет учебно-консультационный пункт (131 учащихся), позволяющий реализовать различные формы образования (заочное, экстернат).

В школах активно реализуются мероприятия в рамках  приоритетного национального проекта «Образование», проекта модернизации системы общего образования и национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Наибольшую результативность и эффективность работы демонстрирует МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска и МАОУ СОШ п.Донское. По результатам рейтинга  школ области в 2011-2012 учебном году школы вошли в число лучших.

Ежегодно учащиеся общеобразовательных учреждений становятся победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В целях обеспечения безопасности  учащихся, подвоз   осуществляется двумя школьными автобусами и городским транспортом по льготным билетам.

98 % учащихся общеобразовательных учреждений района  получают  горячее питание, детей из малообеспеченных семей - 359 (в 2011 году - 186 человек, в 2010 году – 151 ребенок) получают питание бесплатно.

Во всех школах района, в рамках реализации проекта модернизации системы общего образования, были проведены ремонтные работы, приобретены комплекты учебной мебели, учебников, спортивного оборудования, оборудования для пищеблоков. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 66%, так как МБОУ ООШ п. Приморье  не имеет собственного спортивного зала, мастерских, столовой, пищеблока, специализированных учебных кабинетов.

Ежегодно в Светлогорском районе в период летних каникул проводится компания по оздоровлению и занятости детей в возрасте до 17 лет. В рамках оздоровительной компании на базе 5 образовательных учреждений района организуются пришкольные и малозатратные лагеря, которые работают в 4 смены.

Для детей в возрасте 14-18 лет в районе были организованы трудовые бригады на базе образовательных учреждений, деятельность которых была направлена на благоустройство города и  пришкольных участков.

Приоритетом при проведении данной компании является в первую очередь оздоровление и занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; состоящих на профилактическом учете; находящихся в социально опасном положении. Дети этой категории посещают оздоровительные лагеря в две-три смены.

В загородных оздоровительных лагерях и лагерях санаторного типа отдохнул 91 ребенок, в том числе 85 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всего за весь период летней оздоровительной компании отдохнули, поправили свое здоровье и были трудоустроены 1118 детей, что составляет 99,8 % от всех детей школьного возраста до 17 лет, в том числе 288 детей (100%) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (многодетных, неполных, малообеспеченных, семей опекунов и попечителей, детей, состоящих на проф. учете, детей, воспитывающихся в замещающих семьях).

Система дополнительного образования представлена следующими учреждениями: МБОУ ДОД Детско-юношеский центр г. Светлогорска (391 учащийся), МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа г. Светлогорска (362 учащихся), МБОУ Детская школа искусств им. А.Т. Гречанинова (409 учащихся). В учреждениях дополнительного образования МО «Светлогорский район» работает 42 педагога.

В общеобразовательных школах функционируют студии и кружки различной направленности, которые составляют школьный блок дополнительного образования.

Показатель «Общий охват детей дополнительным образованием» увеличился в отчетном году и достиг уровня в 60,2% (в 2010 году – 56,2%).

Главные цели и приоритеты развития системы   образования  в Светлогорском районе должны сообразовываться с двумя основными целями социальной политики – предотвращением оттока образованной и талантливой молодежи из района и обеспечением приоритетных секторов муниципальной экономики квалифицированными работниками.

Основываясь на указанных направлениях, можно сформулировать следующие цели и приоритеты:

- обеспечение  устойчивого инновационного  развития системы образования;

- создание условий  для удовлетворения потребностей граждан  и общества в качественном образовании;

- совершенствование экономических  механизмов в сфере образования

Социальный заказ населения  в системе общего образования можно сформулировать следующим образом –

- устойчивое развитие и надежное функционирование общеобразовательных учреждений;

-  доступность и качество образовательных услуг;

- проведение  эффективной  профилактической  работы, направленной на  воспитание  устойчивого социального и духовного сопротивления детей  воздействию на них  наркомании, алкоголизма, криминогенной среды.

В качестве одного из решений указанных задач является   всестороннее обновление содержания общего образования, основывающееся на использовании современных образовательных и информационных технологий, активизация профилактической  и воспитательной работы, направленной на формирование здорового образа жизни.

При реализации стратегической задачи развития образования в МО «Светлогорский район» необходимо обеспечение устойчивого инновационного развития системы образования, создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании, а также формирование комплекса мер по усилению роли гражданского общества в развитии образования.

Промышленность.

Структура экономики Светлогорского района характерна для курортных городов - это минимум промышленных предприятий и доминирование отраслей, обеспечивающих функционирование санаторно-курортных учреждений, организаций торговли, туризма и отдыха.

Экономику Светлогорского района представляют предприятия строительной отрасли (ООО «Балтсибнефть», ООО «СДК»), обрабатывающие производства (ООО «Русский янтарь»), предприятия транспорта (ЗАО «Светлогорскавто») и  предприятия розничной торговли.

К предприятиям, основным видом деятельности которых являются строительно-монтажные работы, относится группа компаний «Западный форпост», ООО «Балтсибнефть», ООО «АвангардСтройИндустрия», ООО «СК Авангардстрой», ООО «Эвис»  и другие субъекты малого предпринимательства.

Благодаря наличию развитой строительной индустрии, а также высокому спросу на жилье в курортной зоне, город занимает одно из ведущих мест в области по объемам жилищного строительства.

Потребительский рынок Светлогорского района, в основном, состоит из субъектов малого предпринимательства. Это небольшие по торговым площадям и количеству посадочных мест коммерческие предприятия розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения частной формы собственности, географически полезно расположенные для оказания услуг местным жителям и гостям города – курорта.

Культура и искусство

В сеть учреждений культуры района входят: МКУ «Дом Культуры п. Приморье» (на 200 мест), МКУК «Светлогорская централизованная библиотечная система» (три библиотеки), МБУ «Дом - музей Г. Брахерта», МБОУ ДОД «ДШИ им. Гречанинова А. Т.» г. Светлогорска. В учреждениях культуры района всего работает 97 человек.

Все учреждения культуры на территории Светлогорского района востребованы населением. В 2012 году образовано новое муниципальное предприятии МУП «Светлогорские парки», которое взяло на баланс парки города, в том числе и парк «Времена года», где находится велосипедная дорожка, которая пользуется спросом у местных жителей и гостей города. Протяженность велосипедной дорожки составляет 800 м.

В результате проведенного в 2012 г. опроса населения оценка деятельности учреждений культуры (событийных мероприятий, услуг в сфере культуры, просветительской деятельности и т.д.) в целом хорошая. Отмечается нехватка в г. Светлогорске и п. Донское муниципальных культурно-досуговых учреждений, строительство которых и является основным предложением граждан и общественных организаций по совершенствованию работы органов местного самоуправления.

Документами социально-экономического развития и подготовленными на их основании проектом схемы территориального планирования Калининградской области и проектом генерального плана «Городское поселение «Город Светлогорск» предусмотрено реконструкция и строительство учреждений культуры – театров в г. Светлогорске.

На территории МО «Светлогорский район» по состоянию на 2011 г. расположено 74 спортивных сооружения в том числе – 43 плоскостных сооружения, 3 стадиона, 3 плавательных бассейна. Объекты физической культуры и массового спорта в границах Светлогорского района находятся, по большей части, на территориях учебных и санаторно-курортных учреждений, баз отдыха и детских оздоровительных лагерей.

Основным объектом, используемым для организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Светлогорского района, является физкультурно-оздоровительный комплекс «Светлогорский» на 3000 мест, находящийся в городе Светлогорске.

Согласно схеме территориального планирования МО «Светлогорский район» предусмотрено строительство стадиона на 3-5 тыс. мест и футбольного поля, бассейна в г. Светлогорске.

Обеспечение Светлогорского района объектами инфраструктуры представлено в таблице 2.2.2-3.

Таблица 2.2.2-3 Обеспеченность Светлогорского района объектами инфраструктуры

| Объект | Единица измерения | Количество ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Предприятия торговли |  |  |
| промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 6320,00 |
| продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 5292,00 |
| ларьки, палатки; | кв. м торговой площади | 910,00 |
| рыночные комплексы; | кв. м торговой площади | 15,00 |
| складские помещения. | кв. м площади | 40,00 |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |  |
| больницы | коек | 6,00 |
| - поликлиники, амбулатории; ФАП | посещений в год | 8889,00 |
| - аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади | 225,00 |
| 3. Учреждения временного проживания населения |  |  |
| - учреждения санаторно-курортные, дома отдыха; | место | 3223,00 |
| - гостиницы; | место | 1291,00 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |
| - административные учреждения; | сотрудник | 219,00 |
| - проектные организации, офисы, конторы; | сотрудник | 12,00 |
| - банки; | сотрудник | 29,00 |
| - юридические консультации, нотариальные конторы, суды; | сотрудник | 48,00 |
| - отделения связи. | сотрудник | 4,00 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |  |
| - детские сады; | место | 701,00 |
| - школы; | учащийся | 2287,00 |
| 6.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |  |
| - библиотеки; | шт. | 3,00 |
| - церкви. | кв. м площади | 4570,00 |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| - ремонт обуви и др. | кв. м площади/ сотрудник | 17,5/1 |
| - бани; | кв. м площади/ посещений в год | 108/2400 |
| - косметические и парикмахерские салоны; | место | 48мест |
| - ателье по пошиву и ремонту одежды; | кв. м площади /сотрудник | 240/14 |
| - предприятия общественного питания. | место/ кв. м площади/ посещений в год | 5231/10948 м2 |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| - кладбища; | кв. м площади | 27000,00 |
| - городские парки. | кв. м площади | 34600,00 |
| 9. Предприятия пассажирского транспорта |  |  |
| - ж/д вокзалы, | пассажир | 500,00 |
| - автовокзалы, | пассажир | 1800,00 |

### 2.2.3 Показатели по улично-дорожной сети, ливневая канализация

Протяженность автомобильных дорог регионального значения – 23,9 км, муниципального значения – 81,6 км, в т. ч. с твердым  покрытием – 69,8 км, дорог федерального значения нет.

Транспортная связь с краевым центром и другими населенными пунктами Светлогорского района в настоящее время почти полностью основывается на автомобильном транспорте.

Пассажирские перевозки осуществляются в основном автобусами, ЗАО «Светлогорскавто» и ООО «Светлогорскавто - 1», а также транспортными средствами частных предпринимателей. Грузовые перевозки осуществляются автотранспортом предприятий, организаций и частных лиц.

Данные по площади и протяженности улиц, проездов и т. д., находящихся на территории городских  поселений представлены в таблице 2.2.3-1.

Таблица 2.2.3-1 Данные по площади и протяженности улиц, проездов и т.д., находящихся на территории поселений

| Данные по состоянию | на 01.01.2013 г. |
| --- | --- |
| 1.Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей: - федерального значения, км; - с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) - без покрытия (щебень, гравий и пр.) - регионального значения, км; - с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) - без покрытия (щебень, гравий и пр.) - местного значения, км. - с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) - без покрытия (щебень, гравий и пр.) | 105,5 - - - 23,9 23,9 - 81,6 69,8 11,8 |
| 2. Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей: - федерального значения, тыс. м2; - с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) - без покрытия (щебень, гравий и пр.) - регионального значения, тыс. м2; - с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) - без покрытия (щебень, гравий и пр.) - местного значения, тыс. м2; - с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) - без покрытия (щебень, гравий и пр.) | 745,2 - - - 288,6 288,6 - 456,6 291,3 165,3 |
| 3. Протяженность тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: - механизированной уборке, км; - ручной уборке, км | 41,05 37,05 4,0 |
| 4. Площадь тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: - механизированной уборке, тыс. м2; - ручной уборке, тыс. м2 | 53,01 50,95 2,06 |
| - Общая протяженность автомобильных мостов, км | - |
| 6. Общая площадь автомобильных мостов, тыс. м2, в том числе: - площадь проезжей части, подлежащая механизированной уборке, тыс. м2; - площадь тротуаров мостов, подлежащая ручной уборке, тыс. м2 | - - |
| 7. Общая площадь территории дворов, подлежащая ручной уборке, тыс. м2 | 5,6 |
| 8. Общая площадь территории дворов, подлежащая механизированной уборке, тыс. м2 | 2,2 |
| 9. Площадь зеленых насаждений - внутридворовых газонов, м2; - садово-парковая зона, м2. | 414970 37870 377100 |
| 10. Среднее расстояние до пункта заправки водой подметально-уборочных и поливомоечных машин, км Количество пунктов заправки водой | 1,2 1 |
| 11. Среднее расстояние до пункта разгрузки смета подметально-уборочных машин, км | 8 |
| 12. Среднее расстояние до свалки снега, км Количество свалок снега | 8 3 |
| 13. Среднее расстояние до места загрузки песка и противогололедных реагентов, км | 0,8 |

Для поддержания дорог в нормативном состоянии проводятся работы по содержанию дорог и мостов, текущему ремонту.

Обеспеченность ливневой канализацией

Водоотвод поверхностных стоков магистральной улично-дорожной сети в Светлогорском районе организован только в отдельных районах городского поселения Светлогорска. Ливневые стоки не очищаются, сброс осуществляется в существующие водоприемники, в виду этого рекомендуется организовать отведение дождевых сточных вод в существующих и предполагаемых к строительству районах муниципального образования, построить сооружения по очистке поверхностного стока перед каждым устьевым выпуском.

В г.п. Приморье ливневая канализация отсутствует.

В г.п. Донское ливневая канализация связана с хозяйственно-бытовой, содержание ливнеприемников и колодцев на территории муниципального образования «Городское поселение «Посёлок Донское» осуществляет ООО «Управляющая компания ЖКХ Донское». Количество ливнеприемников: 18шт. Количество колодцев: 106 шт. Очистка ливнеприемников и колодцев осуществляется 2 раза в месяц от сухого ила и грязи при условии обязательного уведомления администрации муниципального образования «Городское поселение «Посёлок Донское» о графике работ. Все виды извлеченных загрязнений подлежат немедленному вывозу. Дополнительная очистка после дождей и снегопадов от мокрого ила и грязи – проводится по необходимости.

Организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока со всей территории поселений является одной из важных проблем благоустройства территории.

Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин и оползней. Организация поверхностного стока имеет особенно большое значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод, оползневых и оползнеопасных территорий.

2.2.4 Система канализации и удаления ЖБО

Уровень благоустройства жилищного фонда Светлогорского района недостаточный.

В Светлогорском районе централизованная система хозяйственно-бытовой канализации существует в г. Светлогорске, г. п. Донское.

В МО «Поселок Приморье» централизованные системы водоотведения отсутствуют. Местная канализация оборудована только в школе, бане, детском саде и базах отдыха. На турбазе «Якорь» имеются очистные сооружения с механической очисткой 100 м³/сут. Существующая застройка пользуется локальными очистными сооружениями и выгребными ямами.

В посёлке Донское в 2006 году введены в эксплуатацию очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод объемом 1500 метров кубических в сутки. Эксплуатацией локальных очистных сооружений занимается МКП «Водоканал Донское», за которым они закреплены на праве оперативного управления. Фактически объем увеличивается до 2000 метров кубических в сутки и более в связи с тем, что ливневая канализация связана с хозяйственно-бытовой. Требуется произвести работы по разделению ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций.

Индивидуализирующие характеристики ОС:

1. Производственное здание, площадь – 906,8 кв. метров;

2. Трансформаторная подстанция, площадь – 10,3 кв. метров;

3. Замощение плитка, площадь – 980,0 кв. метров;

4. Ограждение, протяженность – 297,88 метров;

5. Канализационный коллектор, протяженность –  2792,08 метра;

6. Канализационная насосная станция, площадь – 2,5 кв. метров.

Канализационные сети МО «Городское поселение «Посёлок Донское» имеют протяженность 4595 м.п., износ составляет 60 %. Необходима реконструкция канализационных сетей.

Система канализации МО городское поселение «Город Светлогорск» централизованная, раздельная. Канализование от многоэтажной и среднеэтажной застройки происходит по централизованной схеме, со сбросом в хозяйственно-фекальную канализацию стоков от жилой застройки и загрязненных производственных стоков, с обязательным соблюдением условий и норм приема промышленных стоков в городскую канализацию. На территории МО городское поселение «Город Светлогорск» жидкие бытовые отходы от неканализованного сектора вывозятся специальным автотранспортом МУП  «Светлогорскмежрайводоканал» по мере накопления по обращению граждан (по разовым заявкам, договорам) на «Объединенные канализационно-водопроводные очистные сооружения» курортной группы городов (ОАО «ОКОС»), расположенные в  п. Заостровье.

Сточные воды перекачиваются двумя КНС по напорным коллекторам на ГНС города Пионерский.

Фактическая производительность старой канализационной насосной станции составляет 250 куб.м/час, 6000 куб.м/сутки. Фактическая производительность главной насосной станции (г. Светлогорск, ул. Балтийская, 21) - 400 куб.м/час, 8000 куб.м/сутки.

Напорный канализационный коллектор от ГНС до границ земель города Пионерский имеет протяженность 1740 м.

Стоки поступают на «Объединенные канализационно-водопроводные очистные сооружения» курортной группы городов (ОАО «ОКОС»), расположенные в п. Заостровье.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 40 000 куб.м/сутки (на перспективу - 55 000 куб.м/сутки). Фактическая производительность  - 12 000 - 15 000 куб.м/сутки.

Общая протяженность канализационной сети района –38,6 км.

Очистные сооружения были построены вследствие вступления Российской Федерации в Хельсинское соглашение по защите Балтийского моря. В настоящее время это Объединенные канализационно-водопроводные очистные сооружения курортной группы городов (ОАО «ОКОС»), которые принимают и очищают сточные воды от трёх городов: Светлогорска, Пионерского, Зеленоградска. На очистных сооружениях канализации производится не только механическая очистка сточных вод, но и биологическая. Процесс биологической очистки – контакт загрязнённой жидкости с организмами (бактериями) активного ила в присутствии соответствующего количества растворённого кислорода.

В рамках программы реконструкции сетей и сооружений водоотведения в малых городах Калининградской области при участии Северной экологической финансовой корпорации NEFKO в 2012 году была начата реконструкция системы транспортировки и очистки сточных вод ОАО «ОКОС», которая завершилась по плану в декабре 2013 года. Основная задача реконструкции очистных сооружений – ремонт обветшалых конструкций сооружений, замена старого изношенного оборудования на новое, современное оборудование с высоким уровнем механизации и автоматизации процессов, улучшение качества очистки по азоту и фосфору, обеспечение приема перспективного объема сточных вод. Принят расчетный расход сточных вод на перспективу – 55 тыс. м3 в сутки.

В населенных пунктах Светлогорского района, где отсутствует или частичное подключение к централизованной канализации, стоки отводятся в выгребные ямы, как правило, не бетонированные, оказывая влияние на состояние почв, поверхностных и подземных водных объектов. По заявкам содержимое выгребов вывозится спецавтотранспортом на «Объединенные канализационно-водопроводные очистные сооружения» курортной группы городов (ОАО «ОКОС»), расположенные в п. Заостровье. Объективные данные о количестве вывезенных ЖБО отсутствуют.

В соответствии с требованиями п. 3.7. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» и п. 3.2.3.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходимо обеспечить на расчетный срок (до 2030 года) оборудование всего неблагоустроенного жилого фонда системой централизованной канализации.

Нормы накопления ЖБО утверждаются на уровне органов местного самоуправления.

Порядок вывоза ЖБО от населения, предприятий и организаций определяется на уровне муниципальных образований Светлогорского района.

### 2.2.5 Зеленые насаждения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы озеленения территории, охраны зеленых насаждений относятся к полномочиям городских и сельских поселений, городских округов.

Зеленые насаждения разных зон городских поселений, объединенные в одно целое, составляют систему озеленения района.

Зеленый фонд Светлогорского района включает зеленые насаждения селитебной зоны (парки, скверы и бульвары, озелененные территории жилой застройки, учебных, детских и медицинских учреждений, зеленые насаждения улиц и т.д.) и внеселитебные насаждения (посадки на территориях промышленных предприятий, санитарно-защитных зон, кладбищ, полезащитных полос, насаждения вдоль дорог и прочие насаждения, расположенные в границах населенных пунктов).

Зеленые насаждения общего пользования представлены городскими лесами (г. Светлогорск), зелеными насаждениями (деревья, кустарники, газоны и т.п.), расположенными на территории населенных пунктов муниципальных образований (парков, скверов, улицах, муниципальных учреждений и др.)

В озеленении селитебной территории преобладают липа, береза, рябина, клен. Участки индивидуальных жилых домов заняты в основном плодовыми садами и огородами. Зеленые насаждения улиц часто носят хаотичный характер из-за использования разнопородного и разновозрастного посадочного материала.

Внеселитебные насаждения представлены в основном плодовыми садами, а также посадками дуб, тополь, клен, ясень.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»[2], нормативная обеспеченность в зеленых насаждениях для городских поселений составляет – 8 м2/чел. Таким образом, при численности населения 15107 человек площадь зеленых насаждений общего пользования для Светлогорского района составляет 12,0856 га.

Земли государственного лесного фонда Светлогорского района составляют 487 га.

Ведением лесного хозяйства, охраной, защитой и воспроизводством лесов на территории муниципального образования занимается ОГУ «Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области»

Леса рассматриваемой территории отнесены к группе эксплуатационных и защитных лесов, которые выполняют водоохранные, санитарно-гигиенические, противоэрозионные функции. Площади и запасы приспевающих, спелых и перестойных насаждений уменьшаются из-за действия пожаров и болезней леса.

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озелененного природного комплекса населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки;

- создание благоустроенных рекреационных зон и скверов;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса территории станицы.

Информация о наличии и состоянии зеленых насаждений на территории муниципального образования «Светлогорский район» требует уточнения, поскольку инвентаризация зеленых насаждений, расположенных на территории населенных пунктов Светлогорского района не проведена; не ведется реестр зеленых насаждений поселений, входящих в состав района; не проведена долгосрочная оценка состояния зеленых насаждений.

Преобладающими породами в озеленении являются липа, береза, рябина, клен, дуб, ясень, тополь и другие.

Уход за зелеными насаждениями на территории Светлогорского района осуществляют ООО «Чистый город».

### 2.3 Охрана окружающей среды

По климатическим параметрам рассматриваемая территория относится к зоне низкого потенциала загрязнения.

Экологическая ситуация на территории Светлогорского района неоднородна. Существуют «заповедные», «нетронутые» территории, отличающиеся благоприятной экологической обстановкой, проблемные зоны, требующие проведения плановых мероприятий для улучшения экологии, «горячие точки» несанкционированного складирования мусора, наличие населенных пунктов и дачных массивов, не имеющих централизованных систем канализования и очистных сооружений.

### 2.3.1 Охрана атмосферного воздуха

Мониторинг загрязнения атмосферы не ведется. На территории района отсутствуют стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории района являются объекты теплоснабжения (котельные) и автотранспорт.

Существует в Светлогорском районе проблема с очистными сооружениями на промышленных предприятиях, и пока её не удастся решить, в атмосферу будут продолжать поступать твёрдые, газообразные и жидкие загрязнители. В настоящее время улавливаются исключительно твёрдые загрязняющие выбросы. За 2012 год в атмосферу было выброшено 83 т загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников [20].

На состояние атмосферы побережья отрицательное влияние оказывают: предприятия строительной отрасли, обрабатывающие предприятия, предприятия автотранспорта, а также масштабное скопление домов с печным отоплением и котельных в таких городах, как Зеленоградск, Светлогорск, Отрадный.

### 2.3.2 Охрана водных объектов

Наиболее часто встречающиеся загрязнители – это органические вещества, нефть и нефтепродукты. Из-за загрязнения водоёмов Светлогорского района понижается концентрация кислорода в воде, что ведёт к обеднению флоры и фауны.

Водотоки в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии в результате систематических несанкционированных сбросов сточных вод и захламления водоёмов бытовыми отходами.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются сточные и дренажные воды, а также другие виды водопользования.

### 2.3.3 Обращение с отходами

Одна из важнейших экологических проблем – утилизация образующихся отходов.

Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, на территории МО «Светлогорский район» отсутствуют. Отходы ТБО, а также промышленные отходы, собранные с территории Светлогорского района, вывозятся для дальнейшего размещения на полигон ТБО в п. Круглово Красноторовского сельского поселения Зеленоградского района. Общая площадь полигона составляет 3 га, мощность 100000 т/год.

В срок действия документов территориального планирования Светлогорского района, в период до 2031 года, перспективное размещение объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории МО «Светлогорский район» не планируется.

Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов на срок действия генерального плана, до 2031 г., должны производиться в соответствии с концепцией (программой) обращения с отходами производства и потребления на территории Калининградской области, разрабатываемой по предложениям проекта схемы территориального планирования Калининградской области.

До момента разработки концепции обращения с отходами производства и потребления на территории Калининградской области, утилизацию бытовых и промышленных отходов, и мусорных отходов Светлогорского района следует производить в существующем порядке, на свалке ТБО пос. Круглово.

Для облегчения сбора бытовых и мусорных отходов и облегчения организации транспортировки отходов на свалку ТБО, схемой территориального планирования Светлогорского района предусмотрено устройство площадки временного накопления бытовых и мусорных отходов в восточной части г. Светлогорска, в производственной зоне.

Отсутствие в муниципальных образованиях эффективной системы сбора, утилизации отходов влечет образование несанкционированных свалок. Рекультивация данных территорий – одна из главных задач.

Существующая организация сбора, вывоза и захоронения ТБО на территории муниципального образования имеет существенные недостатки, не является оптимальной, не обеспечивает соблюдения законодательства и требует разработки и внедрения комплекса мероприятий по санитарной очистке территории района.

Постановлением от 19 марта 2012 г. № 149 утверждена концепция долгосрочной целевой программы Калининградской области «Обращение с отходами производства и потребления в Калининградской области на 2012-2016 годы».

В соответствии со структурой расселения граждан, размещением крупных промышленных предприятий и развитием транспортной сети Калининградской области необходима организация 4 мусороперерабатывающих комплексов (МПК).

В составе МПК в рамках программы запланировано строительство мобильной мусороперегрузочной станции на территории Светлогорского района для введения системы двухэтапного вывоза отходов.

Уменьшение общего количества отходов, размещаемых в природной среде, возможно осуществить путем извлечения вторичного сырья из общей массы образующихся отходов. На территории Светлогорского района отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду. Строительство мусороперерабатывающего комплекса с сортировкой отходов, просвещение населения, организация сортировки отходов на стадии сбора – решение проблемы увеличения доли извлеченного вторичного сырья из твердых бытовых отходов.

- 3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА

- 3.1 Характеристика специализированных предприятий, занятых санитарной очисткой

Сбор и вывоз ТБО и КГО, а также механизированную уборку на территории Светлогорского района осуществляет ООО «Чистый город». Работу по механизированной уборке Калининградского проспекта (дороги регионального значения) осуществляет предприятие ООО «ДЭП-1» (производственная база размещается на территории г. Калининграда).

Частично сбором и вывозом отходов от юридических лиц занимается ООО «Коммунальные услуги» (около 20% всего объема образовавшихся отходов предприятий).

Утилизацию ТБО осуществляет ОГУП ЕСОО на полигоне п. Круглово Красноторовского с/п Зеленоградского района. Краткая характеристика специализированных предприятий представлена в таблице 3.1-1.

На территории Светлогорского района установлено 214 контейнеров для ТБО и КГО объемом 0,24 м3 – 12,0 м3, общее количество контейнерных площадок равно 115.

Сбор и вывоз ЖБО от населения производится с территории Светлогорского района спецавтотранспортом ОАО «ОКОС».

Несанкционированные свалки ликвидируются по мере их обнаружения.

На территориях специализированных предприятий расположены следующие структурные подразделения: административное здание, ремонтная мастерская, складские помещения, гаражные боксы, открыта стоянка автотранспорта.

Материально-техническая база и оснащение ремонтных мастерских и отделений по обслуживанию техники на предприятиях, занимающихся сбором и вывозом отходов, оснащена недостаточно.

Таблица 3.1-1 Краткая характеристика специализированных предприятий Светлогорского района

| № п/п | Наименование предприятия | Характеристика предприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адрес производственной базы | Вид деятельности | Площадь территории предприятия, га | Площадь помещений, м2 | Численность сотрудников, чел. | Численность производственных рабочих, чел. | Режим работы по санитарной очистке, час/смен |
| 1 | ООО «Чистый город» | Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 3а, офис 36 Тел. 2-04-84 Техника располагается на площадке МУП «ТЕПЛОЭНЕРГОСИСТЕМЫ» по адресу: Светлогорск г., Новая ул., д. 4. | Сбор и вывоз ТБО, КГО, уборка | 0,25 | 120 | 13 | 9 | 8 |
| 2 | ООО «Коммунальные услуги» | Калининградская область, г. Светлогорск, Хуторская ул., 4 телефон (40153) 2 19 65 | Сбор и вывоз ТБО от юридических лиц (частично) | 0,18 | 50 | 8 | 5 | 4 |

Для осуществления производственной деятельности на балансе предприятий имеется спецавтотранспорт. Краткая характеристика спецавтотранспорта специализированных предприятий представлена в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2 Оснащенность предприятий специальной техникой

| Наименование техники | Кол-во | Марка шасси и оборудования | Год выпуска | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Коммунальные услуги» |  |  |  |  |
| Мусоровоз | 1 | ГАЗ КО-440-2 | 1992 | 80 |
| ООО «Чистый город» |  |  |  |  |
| Volvo | 1 | FM3004х2 | 2010 | 12 |
| Volvo | 1 | FL2804х2 | 2010 | 12 |
| КАМАЗ | 1 | КО-449-19 | 2011 | 22 |
| Renault (дубль-кабина) | 1 | DCI-120 | 2007 | 25-30 |
| Вакуумная машина для сбора ЖБО | 1 | MAN | н/д | н/д |

н/д – нет данных

Имеющейся на территории района специализированной мусороуборочной техники недостаточно. В целях эффективного функционирования системы сбора, вывоза и утилизации отходов на территории Светлогорского района оснащение техникой и оборудованием является крайне необходимой и первоочередной мерой.

- 3.2 Организация работ по сбору, вывозу, обезвреживанию и захоронению ТБО

- 3.2.1 Существующее состояние организации сбора и вывоза ТБО

В Светлогорском районе действует контейнерная (МО «Городское поселение «Посёлок Донское», МО «Городское поселение «Посёлок Приморье») система сбора и вывоза бытовых отходов, предполагающие сбор отходов в контейнеры, размещенные на соответствующих контейнерных площадках.

В МО городское поселение «Город Светлогорск» система сбора и вывоза отходов от населения, организаций и предприятий – контейнерная – охват населения и организаций контейнерной системой сбора ТБО составляет 70% (для сбора ТБО от населения имеются 118 контейнеров объемом 0,24 - 4,0 м3, для сбора ТБО от предприятий и организаций установлены 32 контейнера разных объемов).

Сбор производится в пластиковые и металлические контейнеры, стоящие на площадках, имеющих твердое покрытие и находящихся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

Сбор КБО производится на площадках, имеющих твердое покрытие и находящихся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

Вывоз ТБО производится по графику вывоза ТБО ежедневно (в большинстве случаев) и 1-3 раза в неделю в малонаселенных районах поселения, КГО – 3 раза в неделю.

В МО «Городское поселение «Посёлок Донское» и МО «Городское поселение «Посёлок Приморье» применяется контейнерная система сбора ТБО. Используются сменяемые и несменяемые контейнеры.

Вывоз ТБО от населения производится в следующих населенных пунктах: п. Донское, п. Молодогвардейское, п. Маяк, п. Марьинское, п, Приморье, п. Лесное.

Вывоз ТБО производится три раза в неделю в  МО «Городское поселение «Посёлок Донское» и  ежедневно в МО «Городское поселение «Посёлок Приморье».

Сбор ТБО производится в контейнеры для сбора мусора. КГО складируются рядом с контейнерами ТБО на площадке, затем по заявкам потребителей вывозятся специализированными организациями.

Вывоз отходов от населения с территории городских поселений осуществляется на полигон ТБО в п. Круглово Красноторовского с/п Зеленоградского района. Обслуживает полигон Государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами».

Охват населения услугой по сбору и вывозу ТБО на территории района составляет около 80% от общего количества проживающего населения.

Основной задачей, стоящей перед органами местного самоуправления в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим лицам на территории района услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством; ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, улучшить качество окружающей среды и экологическую безопасность на территории района.

Таблица 3.2-1 Порядок сбора ТБО от населения Светлогорского района

| Наименование муниципального образования | Общее число жителей МО, чел. | Число обслуживаемых жителей чел. | Процент охвата, % | Количество контейнеров, шт. | График вывоза ТБО, раз/нед. | Объем вывезенных ТБО за 2010 г. от населения, тыс. м3/год | Объем вывезенных ТБО за 2011г. от населения, тыс. м3/год | Объем вывезенных ТБО за 2012г. от населения, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО городское поселение «Город Светлогорск» | 10986 | 7849 | 70 | 118 | 7 раз в неделю, (для некоторых объектов 1-3 раза в неделю) | 10,48 | 10,092 | 10,21 |
| МО «Городское поселение «Посёлок Донское» | 2980 | 2980 | 100 | 31 | 3 раза/нед | 2,98 | 3,18 | н/д |
| МО «Городское поселение «Посёлок Приморье» | 1141 | 1141 | 100 | 21 | 7 раз/нед | 4,9 | 5 | н/д |
| ИТОГО: | 15107 | 11970 | 80 | 170 |  | 18,36 | 18,272 |  |

Сбор отходов производится в контейнеры из листовой стали, пластиковые контейнеры. Транспорт прибывает к местам, отведенным для сбора отходов (контейнерные площадки), в соответствии с утвержденными графиками вывозов, а при отсутствии такового после поступления заявки на вывоз накопившегося мусора.

Количество контейнерных площадок, контейнеров и их емкость приведены в таблице 3.2-2.

Таблица 3.2-2 - Количество контейнеров для сбора ТБО, КГО и контейнерных площадок, расположенных на территории Светлогорского района

| № п/п | Место расположения | Контейнеры |  | Количество контейнерных площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | емкость, м3 | количество, шт. |  |
| 1 | МО городское поселение «Город Светлогорск» | 0,24-12,0 | 150 | 91 |
| 2 | МО «Городское поселение «Посёлок Донское» | 1,1 | 43 | 11 |
| 3 | МО «Городское поселение «Посёлок Приморье» | 1,0 | 21 | 13 |
|  | ИТОГО: |  | 214 | 115 |

Из 115 контейнерных площадок, расположенных в Светлогорском районе, оборудовано в соответствии с п. 2.1.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» лишь 67 площадок. 48 площадок нуждаются в ремонте.

В связи с чем необходимо оборудование всех контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями.

Вывоз бытовых отходов и мусора не всегда осуществляется специализированными организациями ежедневно, тогда, как согласно п. 8.2.4. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.

Нормы накопления ТБО являются основным количественным параметром, дающим возможность правильно и перспективно рассчитать объем образования отходов от жилищного фонда и объектов инфраструктуры населенных пунктов.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени.

На уровне Светлогорского района официальные нормы накопления ТБО не утверждены.

Установление норм накопления отходов является необходимым инструментом органов местного самоуправления и специализированных предприятий в работе по организации централизованной системы обращения с отходами.

Учитывая неоднородность норм накопления ТБО для объектов инфраструктуры, отсутствие утвержденных норм для ряда наиболее часто встречающихся категорий объектов, ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами», как единая специализированная организация Росстроя в области мониторинга отходов в ЖКХ, рекомендует применение усредненных норм накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры. Данные нормы накопления разработаны на основании сравнительного анализа материалов ведущих организаций системы ЖКХ РФ, осуществляющих расчеты норм накопления ТБО в современных условиях, с использованием действующей нормативно-правовой базы, Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ, утвержденной Постановлением коллегии Госстроя от 22.12.1999 № 17, и выводов по перспективному развитию системы санитарной очистки населенных пунктов, разработанных в материалах генеральной схемы очистки. Предлагаемые усредненные нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры целесообразно применять при укрупненных расчетах объемов образования ТБО на территории Светлогорского района, что позволит реально отразить технико-экономические расчеты по капитальным вложениям в современную муниципальную систему санитарной очистки.

Таблица 3.2-4 – Усредненные нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов общественного назначения

| Наименование объектов | Единица измерения | Нормы накопления ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Магазины промтоварные | кв. м торговой площади | 1,74 |
| Магазины продовольственные | кв. м торговой площади | 1,74 |
| ларьки, палатки; | кв. м торговой площади | 1,6 |
| рыночные комплексы; | кв. м торговой площади | 1,21 |
| складские помещения. | кв. м площади | 1,74 |
| поликлиники, амбулатории; ФАП | посещений в год | 0,007 |
| больницы | коек | 2,01 |
| аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади | 0,3 |
| учреждения санаторно-курортные, дома отдыха; | место | 0,7 |
| гостиницы; | место | 0,7 |
| административные учреждения; | сотрудник | 1,19 |
| проектные организации, офисы, конторы; | сотрудник | 1,19 |
| банки; | сотрудник | 1,19 |
| юридические консультации, нотариальные конторы, суды; | сотрудник | 1,19 |
| отделения связи. | сотрудник | 0,7 |
| детские сады; | место | 0,4 |
| школы; | учащийся | 0,12 |
| библиотеки; | шт. | 0,18 |
| церкви. | кв. м площади | 0,15 |
| Учреждения бытового обслуживания (парикмахерские, косметические кабинеты, салоны красоты, сауны, ателье, ритуальные услуги, прачечные, химчистки т.д.) | сотрудник | 0,31 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | место | 1,13 |
| кладбища; | кв. м площади | 0,35 |
| городские парки. | кв. м площади | 0,35 |
| ж/д вокзалы, | пассажир | 0,008 |
| автовокзалы, | пассажир | 0,008 |

Система мусороудаления от населения осуществляется согласно графикам вывоза ТБО.

Кроме жилищного фонда в число объектов обязательного обслуживания специализированными предприятиями включены предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, больницы, гостиницы, детские сады, школы, рынки и другие предприятия. По заявкам принимают к обслуживанию предприятия, которые не имеют на балансе мусоровозочных машин. Сбор и вывоз ТБО от предприятий и организаций различных форм собственности осуществляется на основании заключенных договоров контейнерным способом.

Среднее плечо вывоза составляет 21 км.

Таблица 3.2-5 Общий объем вывезенных ТБО на территории Светлогорского района

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вывезенных ТБО | тыс.м3 | 43,465 | 46,34 | 10,21+ТБО г.п Донское и г.п. Приморье |

Дезинфекция и мойка контейнеров для сбора ТБО осуществляется нерегулярно, что является нарушением СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

На территории Светлогорского района тарифы на сбор и вывоз ТБО устанавливаются органами местного самоуправления, а также организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО.

На территории МО городское поселение «Город Светлогорск» установлены тарифы на сбор, вывоз ТБО: для населения 1,5 руб/м2, для муниципальных организаций – 312,54 руб/м3, для коммерческих организаций – 359 руб/м3, для предприятий – 359 руб/ м3.

В МО «Городское поселение «Посёлок Донское» тарифы на сбор, вывоз и обезвреживание ТБО для населения и организаций равны 1,5 руб/м3.

В МО «Городское поселение «Посёлок Приморье» тарифы на сбор, вывоз и обезвреживание ТБО для населения равны 13 руб/м3, для организаций и предприятий тариф не установлен.

3.2.2 Объекты размещения твердых бытовых отходов

На сегодняшний день ТБО с территории МО «Светлогорский район» вывозятся и захораниваются на полигоне ТБО, расположенном в пос. Круглово. Полигон обслуживает территорию городских поселений.

Полигон в п. Круглово обслуживает Государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами. ГП КО «ЕСОО» имеет лицензию на обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности, выданную Управлением Росприроднадзора по Калининградской области на основании приказа от 28 сентября 2012 года №24-ЛД бессрочно.

Полигон функционирует с 1977 года на месте отработанного песчаного карьера и представляет собой полигон открытого типа. Общая площадь земельного участка составляет 3 га.

Полигон может принимать отходы не выше III класса опасности, включает в себя мусоросортировочный комплекс, обладает мощностью до 100000 т/год. Полигон рассчитан на 49 лет.

На объект размещения твердых бытовых отходов принимаются отходы ТБО и промышленных предприятий 3-4 классов опасности, а именно отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор [3].

Таблица № 3.2-6 Характеристика объектов размещения твердых бытовых отходов

| № п/п | Характеристика | показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Место расположения | Полигон ТБО около п. Круглово Красноторовского с/п Зеленоградского района |
|  | Площадь полигона или свалки, га | 3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
|  | Мощность полигона или свалки, тыс. т/год | 100 |
|  | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | н-д |
|  | Планируемый срок эксплуатации, лет | 49 |
|  | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | н-д |
|  | Стационарный радиометрический контроль | н-д |
|  | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | н-д |
|  | Система мониторинга состояния окружающей среды | н-д |
|  | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | н-д |
|  | Наличие разрешительной документации (лицензии, заключения, землеотводы проект на строительство полигона) на полигоны (свалки) ТБО | Лицензия на обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности, выданную Управлением Росприроднадзора по Калининградской области на основании приказа от 28 сентября 2012 года №24-ЛД бессрочно. |
|  | Применяемые механизмы | н-д |
|  | Виды принимаемых отходов | Согласно лицензии |
|  | Обслуживающий персонал | н-д |

На территории Светлогорского района появляются и ликвидируются по мере образования несанкционированные свалки ТБО.

Образование стихийных свалок мусора в населенных пунктах, а также в местах отдыха и лесных массивах вне населенных пунктов свидетельствует о низком уровне экологической культуры населения Светлогорского района, а также о низком уровне охвата населения услугой по сбору и вывозу ТБО. Это обусловлено отсутствием действенного механизма привлечения к ответственности за состояние окружающей среды, отсутствием централизованной отлаженной системы сбора, вывоза и утилизации отходов.

Кроме того, отсутствует заинтересованность жителей в рациональном обращении с отходами потребления.

К очистке территории от несанкционированных свалок привлекаются технические средства специализированных организаций.

Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую среду: они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при определенных условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя атмосферный воздух продуктами горения.

3.2.3 Организация сортировки и переработки ТБО

На территории МО «Светлогорское городское поселение» сортировка отходов от населения на контейнерных площадках не производится. Участки сортировки отсутствуют. Содержащиеся в отходах вторичные ресурсы безвозвратно теряются, нанося ущерб окружающей среде.

Население не имеет возможности самостоятельно сдавать вторичное сырье на приемные пункты. Рынок вторичного сырья и материалов необходимо развивать, увеличивать использование ценных компонентов отходов в хозяйственной деятельности. Первый этап решения данной проблемы – создание мусоросортировочной станции на территории района или ближайших районов и организация участков сортировки отходов, приближенных к населенным пунктам.

3.2.4 Характеристика системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп

В настоящее время на территории Светлогорского городского поселения только Администрацией МО городское поселение «Город Светлогорск» заключен договор с ООО «Синтез ЛТД» на обезвреживание ртутьсодержащих отходов (договор 1184/11от 21.12.2011 г.). Место приема и место временного хранения ртутьсодержащих отходов находится на территории администрации городского поселения, расположенной по адресу: 236560, Калининградская обл., г. Светлогорск, Калининградский проспект, 77а.

Предприятия МО городское поселение «Город Светлогорск» самостоятельно заключают договоры со специализированными предприятиями на обезвреживание отработанных люминесцентных ламп.

Далее отработанные ртутьсодержащие приборы передаются на утилизацию специализированной организации, имеющей лицензию на  осуществление деятельности по обращению с опасными отходами: ООО «Синтез Лтд» (г. Калининград, ул. А.Невского, 240, т. (84012)466876, директор Н.Г. Кирсанова).

В г.п. Приморье и г.п. Донское договора со специализированными организациями, обезвреживающими ртутьсодержащие отходы, отсутствуют.

- 3.3 Организация комплексной уборки улиц

Механизированная уборка территории Светлогорского района является важной задачей органов местного самоуправления.

Уборочные работы делятся на летние и зимние.

Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха: подметание, мойка и полив покрытий.

На территории Светлогорского района в настоящее время постоянная механизированная и ручная уборка улиц, дорог и тротуаров осуществляется силами муниципальных предприятий ЖКХ и привлекаемых сторонних организаций.

Количество и характеристика спецавтотранспорта представлены в таблице 3.3 -1.

Таблица 3.3-1 Количество и характеристика спецавтотранспорта предприятий, осуществляющих механизированную уборку

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка шасси и оборудования | Год выпуска | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Чистый город» |  |  |  |  |  |
| 1 | Renault (дубль-кабина) | 1 | DCI-120 | 2007 | 30 |
| 2 | Комбинированная дорожная машина |  | КО-829А | арендуется |  |
| ООО «ДЭП-1» (уборка Калиниградского проспекта) |  |  |  |  |  |

Основной задачей летней уборки дорожных покрытий является подметание улиц и дворовых территорий, имеющих асфальтобетонное покрытие. Данные по существующей механизированной уборке территории представлены в таблице 3.3-2.

Механизированная уборка дорожных покрытий осуществляется во всех городских поселениях Светлогорского района.

Таблица 3.3.2 Данные по существующей механизированной уборке территории

| Муниципальное образование | Наименование предприятия | Механизированная уборка, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид покрытия | Площадь покрытий, подлежащих подметанию, м2 | Площадь покрытий, подлежащих мойке, м2 | Площадь покрытия с использованием реагента в зимнее время года, м2 |
| МО «Городское поселение «Посёлок Донское» | ООО «Чистый город» | а/бетон | 47100 | 47100 | 47100 |
| МО городское поселение «Город Светлогорск» | ООО «Чистый город» | а/бетон | 226100 | 0 | 226100 |
| МО «Городское поселение «Посёлок Приморье» | ООО «Чистый город» | а/бетон | 30000 | 0 | 30000 |
| ИТОГО: |  |  | 303200 | 47100 | 303200 |

Мойка дорожных покрытий осуществляется только на территории г.п. Донское силами организации ООО «Чистый город». Пункт по заправке водой поливомоечных машин находится на промплощадке предприятия. Площадь покрытия, подлежащего мойке, составляет 47100 м2.

В зимнее время года на территории Светлогорского района производится профилактическая обработка дорожных покрытий песко-соляной смесью для ликвидации гололеда. При необходимости песок и реагенты складируются на территории промплощадки предприятия, осуществляющего указанный вид работ.

Сведения о размещении и состоянии баз по складированию песка представлены в таблице 3.3-3.

Таблица 3.3-3 Размещение и состояние баз по складированию песка и реагентов

| Наименование предприятия | Расположение объекта | Вид складир. материала | V складир. | Техническое состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Чистый город» | г Светлогорск г., Новая ул., д. 4 | Песок, реагенты | 50 т | удовл. |

В целях эффективного функционирования системы комплексной уборки территории Светлогорского района оснащение техникой и оборудованием является необходимой мерой.

# 4 КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Качественные характеристики ТБО представлены в соответствии со справочными характеристиками для средней климатической зоны [6].

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

1) морфологический, фракционный и химический состав;

2) плотность и влажность;

3) теплотехнические характеристики;

4) особые свойства.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

- 4.1 Морфологический состав ТБО

Морфологический состав твердых бытовых отходов – это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» морфологический состав различается по климатическим зонам России. [6]

На состав ТБО влияют такие факторы, как климатическая зона, степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, развитие общественного питания, культура торговли и, что не менее важно, образ жизни и степень благосостояния населения.

ТБО по морфологическому признаку подразделяются на компоненты: бумагу, картон (макулатура); пищевые отходы; дерево; металл (черный и цветной); текстиль; кости; стекло; кожа; резина; камни; полимерные материалы; прочие (не классифицируемые части); отсев (менее 15 мм).

Морфологический состав ТБО Светлогорского района, как муниципального образования северной климатической зоны России, приведен в таблице 4.1-1.

Таблица 4.1-1 Морфологический состав твердых бытовых отходов, % по массе

| № п/п | Компонент | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 25-30 |
| 2 | Пищевые отходы | 30-38 |
| 3 | Дерево | 1,5-3 |
| 4 | Металл |  |
|  | черный | 2-3,5 |
|  | цветной | 0,2-0,3 |
| 5 | Текстиль | 4-7 |
| 6 | Кости | 0,5-2 |
| 7 | Стекло | 5-8 |
| 8 | Кожа, резина | 2-4 |
| 9 | Камни | 1-3 |
| 10 | Пластмасса | 2-5 |
| 11 | Прочее | 1-2 |
| 12 | Отсев (менее 15 мм) | 7-13 |

Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. После 1993-1995 гг. резко возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов, в том числе 0,5 – 2-х литровых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок). Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из – под пива и воды.

Фракционный состав твердых бытовых отходов – это процентное содержание массы компонентов различного размера.

В таблице 4.1.2 приведен фракционный состав ТБО, дающий более полную информацию о свойствах материала. [6] В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Таблица 4.1-2 Ориентировочный фракционный состав ТБО, % по массе

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Качество получаемого в процессе переработки ТБО органического удобрения и биотоплива зависит от химического состава исходных ТБО. Химический состав ТБО в зависимости от климатической зоны представлен в таблице 4.1-3.

Таблица 4.1-3 Химический состав ТБО,% сухой массы

| № п/п | Компонент | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Органическое вещество | 56-72 |
| 2 | Зольность | 28-44 |
| 3 | Общий азот | 0,9-1,9 |
| 4 | Кальций | 2-3 |
| 5 | Углерод | 30-35 |
| 6 | Фосфор | 0,5-0,8 |
| 7 | Общий калий | 0,5-1 |
| 8 | Сера | 0,2-0,3 |
| 9 | Реакция среды, рН | 5-6,5 |
| 10 | Влажность общей массы,% | 40-50 |

- 4.2 Плотность и влажность ТБО

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов, в целом средняя плотность компонентов ТБО представлена в таблице 4.2-1.

Таблица 4.2-1 Средняя плотность компонентов отходов

| Номер | Компонент | Средняя расчетная плотность, т/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 0,06 - 0,09 |
| 2 | Пищевые отходы | 0,3 - 0,5 |
| 3 | Дерево | 0,17 - 0,19 |
| 4 | Металл | 0,18 - 0,38 |
| 5 | Кости | 0,44 - 0,49 |
| 6 | Кожа, резина | 0,25 - 0,5 |
| 7 | Текстиль | 0,18 - 0,25 |
| 8 | Стекло | 0,4 - 0,5 |
| 9 | Зола, шлак | 0,9 - 0,13 |
| 10 | Камни | 1,1 - 1,4 |
| 11 | Пластмасса | 0,12 - 0,18 |
| 12 | Отсев (менее 15 мм) | 0,3 - 0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава, среднюю плотность ТБО Светлогорского района, как района средней климатической зоны, рекомендуется принять 200 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 4.2-2 представлена средняя влажность ТБО (его составляющих компонентов) для поселения средней климатической зоны по сезонам года.

Таблица 4.2-2 Влажность компонентов отходов по сезонам года

| Составляющие части | Влажность, % от общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

- 4.3 Особые свойства ТБО

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 – 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70º.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладает слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ состояния санитарной очистки территории Светлогорского района выявил следующие проблемы:

В настоящее время на территории Светлогорского района не обеспечено функционирование системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с санитарными и экологическими требованиями. Существующий порядок не позволяет получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, исключить их несанкционированное размещение на территориях района, а также создать условия для извлечения и использования утильной фракции ТБО:

    - Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически эффективные способы обращения с отходами, отсутствует конкурентоспособная среда для организаций, осуществляющих сбор и вывоз ТБО, позволяющая обеспечить эффективный и бесперебойный процесс обращения с отходами.

    - В некоторых населенных пунктах Светлогорского района отсутствует (либо изношена) система водоотведения, что приводит к размещению на почве и сбросу в водные объекты загрязняющих веществ.

    - На территории Светлогорского района отсутствуют объективные нормы накопления ТБО.

    - Полигон ТБО п. Круглово эксплуатируется с XX века; карты действующего полигона ТБО в заполнены и требуют рекультивации отработанных площадей.

    - Отсутствует организованная конкурентная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья на территории района, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

    - Охват населения услугой по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора (80 %) не позволяет обеспечить эффективное функционирование системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов.

    - Недостаточная обеспеченность коммунальных служб района специализированной мусоровывозящей и уборочной техникой, а также средствами накопления ТБО (контейнеры, бункеры и т.д.).

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается:

- Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

- Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами, внедрение Концепции обращения с отходами Светлогорского района. Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления Светлогорского района, привлечение инвестиций.

- Разработка и внедрение устойчивой системы учета, а также контроля по сбору, транспортировке, и безопасному захоронению неутильной части ТБО.

- Организация системы водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых стоков на территории городских поселений Светлогорского района, с реконструкцией, увеличением мощностей ОСК и строительством новых объектов; исключение попадания в почву непрошедших очистку сточных вод; обеспечение на расчётный срок канализование всех неблагоустроенных жилых домов Светлогорского района.

- Разработка и утверждение норм накопления твердых бытовых отходов для жилищного фонда и объектов инфраструктуры Светлогорского района.

- Обустройство контейнерных площадок в соответствие с установленными требованиями; организация мойки и дезинфекции контейнеров для ТБО.

- Рекультивация отработавших свой ресурс, заполненных карт объекта размещения отходов, имеющегося на территории района.

- Создание эффективной системы сбора, сортировки и первичной переработки ТБО:

а) организация сортировки и сбора компонентов ТБО;

б) максимально возможное вторичное их использование;

в) развитие рынка вторичного сырья.

- Организация предоставления услуг по сбору, вывозу и утилизации отходов всем гражданам и юридическим лицам, находящимся на территории района.

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки Светлогорского района, повышение ее технического уровня и надежности. Необходим парк контейнеров и специальной техники.

- Внедрение новых технологий обращения с ТБО на территории района, позволяющих построить экономически эффективную систему работы коммунальных служб по сбору, вывозу, переработке и утилизации отходов; установление гибкой тарифной политики отрасли обращения с отходами.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

  - СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест»;

  - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

  - СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

  - Методические рекомендации о порядке разработке генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ. Утверждены Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152;

  - СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

  - СниП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»

  - Д.В. Голубев; В.Н. Пряхин. «Использование ТБО в рамках системы обеспечения безопасности объектов АПК». М. 2006;

  - Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. М., АКХ, 2005г;

  - Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. М.; АКХ,1985;

  - Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. Утверждены Минжилкомхозом от 09.03.1982 г;

  - Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов./ В.И. Сметанин. – М.: Колос, 2000;

  - Арский Ю.М. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать./ Ю.М. Арский. – М.: МГУ, 1999;

  - Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С. Твердые бытовые отходы. – М.: Акад. Коммунал. хоз-ва им. К.Д. Памфилова, 2001;

  - Гринин А.С. Промышленные и бытовые отходы. Хранение, утилизация, переработка: Учебное пособие. – М.: Гранд ФАИР-ПРЕСС, 2002;

  - Стратегия социально-экономического развития МО «Светлогорский район» на период до 2016 г.;

  - Схема территориального планирования в МО «Светлогорский район». Документация по территориальному планированию. Администрация Светлогорского района, 2011;

  - Паспорт МО «Светлогорский район». 2013;

  - Целевая программа Калининградской области «Обращение с отходами производства и потребления в Калининградской области на 2012-2016 гг.» от 19 марта 2012 г. № 149;

  - Доклад об экологической обстановке в Калининградской области в 2012 году.

# ПРИЛОЖЕНИя