МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ДОНСКОЕ»

- ТОМ I.

- Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения МО «ПОСЕЛОК ДОНСКОЕ» объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Поселок Донское

Калининградской области 2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	6

1.1.	Объекты, относящиеся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	7

1.2.	Автомобильные дороги местного значения муниципального образования, улично-дорожная сеть. Объекты дорожного сервиса	10

1.3.	Объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения	21

1.4.	Жилые дома муниципальной собственности, помещения муниципального жилищного фонда	22

1.5.	Объекты, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта	22

1.6.	Объекты, относящиеся к области образования.	23

1.7.	Объекты, относящиеся к области здравоохранения	25

1.8.	Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	25

1.9.	Объекты благоустройства территории муниципального образования. Места массового отдыха населения	26

1.10.	Объекты, предназначенные для обеспечения первичных мер пожарной безопасности	………………………………………………………………………………………28

1.11.	Объекты, предназначенные для создания условий обеспечения жителей муниципального образования услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания	………………………………………………………………………………………28

1.12.	Объекты библиотечного обслуживания	29

1.13.	Объекты организаций культуры	30

1.14.	Муниципальные архивы	30

1.15.	Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг. Места захоронения	………………………………………………………………………………………30

1.16.	Защитные и иные сооружения гражданской обороны. Защитные сооружения, средства для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций	31

1.17.	Объекты, предназначенные для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах	32

1.18.	Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления	32

1.19.	Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений	32

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования (далее – Нормативы) муниципального образования входят в систему нормативных правовых актов муниципального образования, регламентирующих градостроительную деятельность на территории муниципального образования.

Нормативы содержат расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения (территории) муниципального образования объектами местного значения муниципального образования, максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленные в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны к применению при подготовке документов территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории. Для отдельных видов расчётных показателей нормативов могут быть установлены ограничения указанной области применения, если это указано в настоящих Нормативах.

Для каждой группы расчётных показателей значения этих показателей представлены в соответствующем разделе Нормативов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения (территории) объектами местного значения муниципального образования, установленные Нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования.

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

## Объекты, относящиеся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### Объекты, относящиеся к области электроснабжения

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) <* > | Минимально допустимый уровень обеспеченности (укрупнённый показатель) |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление <**> | кВт·ч / год на 1 чел. | 950 | Не нормируется |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки <**> | ч / год | 4100 |  |  |
| 3. | Электрические нагрузки <***> | кВт | - |  |  |
| -------------------------------- <*> Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. <**> Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления. Нормы потребления даны без учёта использования электроплит в домах. <***> Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. |  |  |  |  |  |

### Объекты, относящиеся к области тепло-, газоснабжения

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) <*> | Минимально допустимый уровень обеспеченности (укрупнённый показатель) |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения: |  |  |  |  |
| 1.1. | природный газ (при наличии централизованного горячего водоснабжения) <**> | м3 / год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |  |
| 1.2. | природный газ (при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей) <**> | м3 / год на 1 чел. | 300 |  |  |
| 2. | Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, расход газа <***> | Гкал, м3/чел | - | Не нормируется |  |
| -------------------------------- <*> Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. <**> Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3). <***> Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003. |  |  |  |  |  |

### Объекты, относящиеся к области водоснабжения населения

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) <*> | Минимально допустимый уровень обеспеченности (укрупнённый показатель) |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 195 <**> | Не нормируется |  |
| 2. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 250 <**> |  |  |
| 3. | Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 230 <**> |  |  |
| 4. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 280 <**> |  |  |
| 5. | Водоснабжение. Гостиницы, пансионаты | л / сут. на 1 жителя | 230 <***> |  |  |
| 6. | Водоснабжение. Пионерские лагеря | л / сут. на 1 жителя | 130 <***> |  |  |
| 7. | Водоснабжение. Санатории и дома отдыха | л / сут. на 1 жителя | 150 <***> |  |  |
| -------------------------------- <*> Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. <**> Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012. <***> Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. |  |  |  |  |  |

### Объекты, относящиеся к области водоотведения

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) <* > | Минимально допустимый уровень обеспеченности (укрупнённый показатель) |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Водоотведение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 195 <**> | Не нормируется |  |
| 2. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 250 <**> |  |  |
| 3. | Водоотведение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 230 <**> |  |  |
| 4. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 280 <**> |  |  |
| 5. | Водоснабжение. Гостиницы, пансионаты | л / сут. на 1 жителя | 230 <***> |  |  |
| 6. | Водоснабжение. Пионерские лагеря | л / сут. на 1 жителя | 130 <***> |  |  |
| 7. | Водоснабжение. Санатории и дома отдыха | л / сут. на 1 жителя | 150 <***> |  |  |
| -------------------------------- <*> Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения. <**> Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012. <***> Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. |  |  |  |  |  |

### Объекты снабжения населения топливом

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) <*> | Минимально допустимый уровень обеспеченности (укрупнённый показатель) |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Твёрдое топливо | кг условн. топлива / 1 м² | 70 <**> | Не нормируется |  |
| 2. | Сжиженный газ в баллонах в домах с централизованным горячим водоснабжением | баллон (21 кг) / чел. в год | 3 | Не нормируется |  |
| 3. | Сжиженный газ в баллонах в домах без централизованного горячего водоснабжения | баллон (21 кг) / чел. в год | 5 |  |  |
| -------------------------------- <*> Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения соответствующим ресурсом (в случае необходимости обеспечения населения этим ресурсом). <**> Перевод условного топлива в натуральное производится путем деления нормы расходования условного топлива на коэффициент пересчета, равный отношению теплотворной способности натурального топлива к теплотворной способности условного топлива. Коэффициент пересчета для каменного угля составляет 0,77. |  |  |  |  |  |

## Автомобильные дороги местного значения муниципального образования, улично-дорожная сеть. Объекты дорожного сервиса

### Автомобильные дороги местного значения муниципального образования,

улично-дорожная сеть <*>

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения (плотность улично-дорожной сети) | 1,25 км/км2. | не нормируется |
| -------------------------------- <*> Нормы определения протяжённости улиц и дорог, плотности улично-дорожной сети определены с учётом "Рекомендаций по проектированию улиц и дорог посёлков и сельских поселений", разработанных ЦНИИП Градостроительства и Минстроем России в 1994 г. Примечания: 1. Плотность транспортных коммуникаций в центральной части населенных пунктов может приниматься на 20-30 % выше, чем в среднем по населенному пункту. |  |  |

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 1.2.1а

Таблица 1.2.1а

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром |
| Улица в жилой застройке: - основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением |
| - второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами |
| - проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам |

Предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог приведены в таблице 1.2.1б

Таблица 1.2.1б

| Категории поселковых улиц и дорог | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| Поселковая дорога | 60 | 25-40 | 3,50 | 2 | 125 | 50 | - |
|  | 40 | 15-25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | - |
| Главная улица | 60 | 25-40 | 3,50 | 2-3 | 90 | 40 | 1,5 – 2,25 |
|  | 40 | 15-25 | 3,50 | 2 | 75 | 50 | 1,5 – 2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |  |  |
| - основная | 40 | 15-25 | 3,00 | 2 | 50 | 50 | 1,0 – 1,5 |
|  | 30 | 10-25 | 2,75 | 2 | 25 | 70 | 1,0 – 1,5 |
| - второстепенная (переулок) | 30 | 10-25 | 4,50 | 1 | 50 | 60 | 1,00 |
|  | 20 | 10-15 | 4,50 | 1 | 25 | 80 | 1,00 |
| - проезд | 20 | 7-25 | 3,00 | 1 | 25 | 60 | 0,75 – 1,0 |
|  | 15 | 7-15 | 2,75 | 1 | 15 | 80 | 0,75 – 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 7-15 | 4,50 | 1-2 | 25 | 60 | - |
| Примечания: 1. Ширина улиц и дорог определяется в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц принимается в соответствии с настоящей таблицей. 2. В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов. 3. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 5. В условиях реконструкции, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 6. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 7. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними. 8. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м. 9. Протяженность тупиковых проездов (не более) - 150 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота мусоровозов, пожарных машин и другой спецтехники. 10. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром (не менее): Для разворота легковых автомобилей – 16 м.; Для разворота пассажирского общественного транспорта – 30 м. 11. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 м. |  |  |  |  |  |  |  |

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах поселкового общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов  транспортной  инфраструктуры  (площадки  отстоя  и  кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание);

- автостоянок для временного хранения легкового автотранспорта.

### Велосипедные дорожки.

### Велосипедные дорожки следует предусматривать на территории жилых районов, в парках, а также вдоль проезжих частей улиц для обеспечения подъезда к торговым центрам, пляжам, автостоянкам и т.п. В случае необходимости велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными. Ширина велосипедных дорожек приведены в таблице 1.2.2а.

Таблица 1.2.2а

| Нормируемый параметр | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Ширина проезжей части движения для: |  |  |  |  |
| однополосного одностороннего | м | 0,75 | м | 1,00 |
| двухполосного одностороннего | м | 1,50 | м | 1,75 |
| двухполосного со встречным движением | м | 2,00 | м | 2,50 |
| Ширина велопешеходной дорожки |  |  |  |  |
| с разделением пешеходного и велосипедного движения | м | 3,25 <**> | м | 4,00 <*> |
| без разделения пешеходного и велосипедного движения | м | 2,00 <****> | м | 2,50 <***> |
| -------------------------------- <*> Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м. <**> Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м. <***> При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 15 пеш/ч. <****> При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 50 пеш/ч. -------------------------------- Примечание. 1. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. |  |  |  |  |

### Парковки (парковочные места)

      - Парковочные места для жилой застройки на открытых автостоянках, в паркингах временного хранения (в границах земельного участка жилого дома) и постоянного хранения (в границах красных линий уличной сети, на отдельно сформированных участках или на парковках и паркингах объектов обслуживания и офисов)

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка, 5-8 этажей | машино-мест времен. хранения на 100 квартир | 25 | м | 100 |
|  |  | машино-мест постоян. хранения на 100 квартир | 45 | м | 800 <*> |
| 2. | Малоэтажная жилая застройка, 1-4 этажа | машино-мест времен. хранения на 100 квартир | 15 | м | 100 |
|  |  | машино-мест постоян. хранения на 100 квартир | 35 | м | 800 <*> |
| 3. | Индивидуальная усадебная застройка, блокированные дома (блок-квартиры) с приквартирными участками, 1-3 этажа | машино-мест времен. хранения на 100 домов (квартир) | Не нормируется |  |  |
|  |  | машино-мест постоян. хранения на 100 домов (квартир) | 5 | м | 800 <*> |
| -------------------------------- <*> Максимально допустимый уровень территориальной доступности парковочных мест (паркингов) временного хранения составляет 1500 м. Для гаражей боксового типа для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам, радиус пешеходной доступности не должен превышать 200 м от входов в жилые дома. |  |  |  |  |  |

      - Парковочные места для прочих объектов, кроме объектов жилой застройки

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения, количество | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования | машино-мест в границах ЗУ на 100 работающ. | 20 | м | 100 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 работающ. | 20 | м | 200 |
| 2. | Объекты среднего и высшего профессионального образования | машино-мест в границах ЗУ на 100 работающ. | 15 | м | 100 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 работающ. | 5 | м | 300 |
| 3. | Больницы | машино-мест в границах ЗУ на 100 койко-мест | 5 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 койко-мест | 5 | м | 300 |
| 4. | Поликлиники | машино-мест в границах ЗУ на 100 посещений | 3 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 посещений | 5 | м | 300 |
| 5. | Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | машино-мест в границах ЗУ на 100 зрит. мест | 5 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 зрит. мест | 1 | м | 400 |
| 6. | Промышленные и коммунально-складские районы | машино-мест в границах ЗУ на 100 посетителей | 34 | м | не нормируется |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 посетителей | 18 | м |  |
| 7. | Промышленные предприятия | машино-мест в границах ЗУ на 100 работающих 2 смежных смен | 7 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 работающих 2 смежных смен | 5 | м | 300 |
| 8. | Общегородские и специализированные центры | машино-мест в границах ЗУ на 100 посетителей | 34 | м | не нормируется |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 посетителей | 10 | м |  |
| 9. | Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения федерального, регионального значения | машино-мест в границах ЗУ на 100 работающ. | 20 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 работающ. | 6 | м | 300 |
| 10. | Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения местного значения | машино-мест в границах ЗУ на 100 работающ. | 7 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 работающ. | 4,5 | м | 300 |
| 11. | Офисные, административные здания, научные и проектные организации | машино-мест в границах ЗУ на 100 работающ. | 15 | м | 250 |
|  |  | машино-мест на 100 работающ., за границами ЗУ | 15 | м | 400 |
| 12. | Театры, цирки, кинотеатры, концертные и выставочные залы, музеи | машино-мест в границах ЗУ на 100 зрителей | 15 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 зрителей | 12 | м | 400 |
| 13. | Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов > 200 кв. м | машино-мест в границах ЗУ на 100 кв. м торговой площади | 7 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 кв. м торговой площади | 9 | м | 300 |
| 14. | Рынки | машино-мест в границах ЗУ на 50 торговых мест | 25 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 50 торговых мест | 25 | м | 400 |
| 15. | Рестораны и кафе | машино-мест в границах ЗУ на 100 мест | 15 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 мест | 15 | м | 300 |
| 16. | Гостиницы высшего разряда/прочие | машино-мест в границах ЗУ на 100 гостин. мест | 15/8 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 гостин. мест | 3/1,8 | м | 300 |
| 17. | Вокзалы всех видов транспорта | машино-мест в границах ЗУ на 100 пассажиров в час пик | 15 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 пассажиров в час пик | 15 | м | 400 |
| 18. | Городские парки | машино-мест в границах ЗУ на 100 единоврем. посетит. | 7 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 единоврем. посетит. | 14 | м | 400 |
| 19. | Пляжи и парки в зонах отдыха | машино-мест в границах ЗУ на 100 единоврем. посетит. | 20 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 единоврем. посетит. | 20 | м | 400 |
| 20. | Городские леса, лесопарки | машино-мест в границах ЗУ на 100 единоврем. посетит. | 10 | м | 400 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 единоврем. посетит. | 3 | м | 400 |
| 21. | Базы кратковременного отдыха | машино-мест в границах ЗУ на 100 единоврем. посетит. | 15 | м | 400 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 единоврем. посетит. | 10 | м | 400 |
| 22. | Береговые базы маломерного флота | машино-мест в границах ЗУ на 100 единоврем. посетит. | 15 | м | 400 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 единоврем. посетит. | 5 | м | 400 |
| 23. | Дома и базы отдыха, санатории | машино-мест в границах ЗУ на 100 отдыхающих и персонала | 5 | м | 400 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 отдыхающих и персонала | не нормируется |  |  |
| 24. | Туристские и курортные гостиницы | машино-мест в границах ЗУ на 100 отдыхающих и персонала | 7 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 отдыхающих и персонала | не нормируется |  |  |
| 25. | Мотели и кемпинги | машино-мест в границах ЗУ на 1 номер | 1 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 1 номер | не нормируется |  |  |
| 26. | Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | машино-мест в границах ЗУ на 100 мест и 100 чел. персонала | 10 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 мест и 100 чел. персонала | 20 | м | 300 |
| 27. | Ботанические сады и зоопарки | машино-мест в границах ЗУ на 100 единоврем. посетит. | 5 | м | 250 |
|  |  | машино-мест за границами ЗУ на 100 единоврем. посетит. | 11 | м | 300 |
| 28. | Садоводческие и огороднические объединения | машино-мест парковки в границах ЗУ на 10 участков | 7 | м | 250 |
|  |  | машино-мест парковки за границами ЗУ на 10 участков | 10 | м | 300 |

### Объекты дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Автозаправочные станции <*> | объект / 1000 автомобилей | 0,25 <**> | Не нормируется |  |
| 2. | Автомойки <*> | пост / 1000 автомобилей | 1 |  |  |
| -------------------------------- <*> Данный норматив применим для размещения указанных объектов дорожного сервиса на территориях, сопряжённых с автодорогами и улицами поселкового значения в границах их полос отвода, а также на территориях, примыкающих к красным линиям. Размещение объектов дорожного сервиса на иных территориях осуществляется в соответствии с требованиями строительных, санитарных и иных норм. <**> При определении параметров автозаправочных станций в части количества топливораздаточных колонок следует руководствоваться нормами СП 42.13330.2011, п. 11.27. |  |  |  |  |  |

## Объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

### Остановки (остановочные пункты)

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Остановки общественного городского транспорта | Не нормируется |  | м | 300 <*> |
| -------------------------------- <*> Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец). -------------------------------- Примечание: 1. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 300 м, в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий, в зонах массового отдыха и спорта - не более 600 м от главного входа. 2. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 м. |  |  |  |  |  |

### Объекты дорожного сервиса, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Автовокзал | 1 объект на муниципальное образование | Не нормируется |
| Автобусный парк | 1 объект на транспортное предприятие |  |
| Площадки межрейсового отстоя автобусов | 2 объекта на маршрут |  |

## Жилые дома муниципальной собственности, помещения муниципального жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Учётная норма площади жилого помещения <*> | м² общей площади / 1 чел. | 10 | Не нормируется |  |
| 2. | Норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма <*> | м² общей площади / 1 чел. | <15**> | Не нормируется |  |
| -------------------------------- <*> Учётная норма площади жилого помещения при постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений в МО «Поселок Донское» и нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма утверждаются представительным органом местного самоуправления муниципального образования. Нормы, приведённые в настоящей таблице, утверждены решением городского Совета депутатов МО "Поселок Донское" Светлогорского района Калининградской области от 11 сентября 2010 г. N 28 <**> Данная норма не распространяется на предоставление жилого помещения для участковых уполномоченных полиции и членов их семей, предоставляемого в особом порядке. |  |  |  |  |  |

## Объекты, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, катки, спортивные площадки и т.д.) | га на 1000 чел. | 1950 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 2. | Спортивные залы, в том числе: общего пользования специализированные | кв. м площади пола на 1000 чел. | 60 190 |  |  |
| 3 | Детско-юношеская спортивная школа | кв. м площади пола на 1000 чел. | 10 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 4 | Бассейн крытый (открытый) общего пользования | кв. м зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |

## Объекты, относящиеся к области образования.

### Объекты дошкольного образования

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Дошкольные образовательные организации общего типа | мест на 1000 жителей | 61 | м | 300 <*> |
| 2. | Дошкольные образовательные организации специализированного типа | % от численности детей 1-6 лет | 3 | Не нормируется |  |
| 3. | Дошкольные образовательные организации оздоровительные | % от численности детей 1-6 лет | 12 |  |  |
| 4. | Крытые бассейны для дошкольников | По заданию на проектирование |  |  |  |
| -------------------------------- <*> В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 500 м. |  |  |  |  |  |

### Объекты среднего общего образования

| Наименование объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Общеобразовательные организации: начального общего образования (I ступень); основного общего образования (II ступень); среднего общего образования (III ступень) | 102 места на 1000 жителей | 500 м<*> |
| Школы-интернаты | По заданию на проектирование | Не нормируется |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат | 8% от численности школьников | Транспортная доступность - 30 мин. |
| -------------------------------- <*> При отсутствии территории для размещения школы нормативной вместимости в границах 500 м радиуса доступности допускается размещение школ на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя школа). |  |  |

### Муниципальные объекты дополнительного образования

| Наименование объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Организации дополнительного образования детей. В том числе: | 10% общего числа школьников | Транспортная доступность - 30 мин. |
| дворец (дом) творчества школьников; | 3,3% |  |
| станция юных техников; | 0,9% |  |
| станция юных натуралистов; | 0,4% |  |
| станция юных туристов; | 0,4% |  |
| детско-юношеская спортивная школа; | 2,3% |  |
| детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | 2,7% |  |

### Муниципальные объекты отдыха детей и их оздоровления

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Детские лагеря | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |  |
| 2. | Молодежные лагеря |  |  |  |  |
| 3. | Оздоровительные лагеря для старшекласников |  |  |  |  |
| 4. | Дачи дошкольных организаций |  |  |  |  |

## Объекты, относящиеся к области здравоохранения

| Наименование объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности, ед. изм./1000 жителей | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Консультативно-диагностический центр | По заданию на проектирование | Не нормируется |
| Кабинеты общей (семейной) практики | То же | Не нормируется |
| Станция (подстанция) скорой помощи | 1 объект на 10 тыс. чел. 1 автомобиль на 10 тыс. жителей | Радиус доступности - 15 мин. на специальном автомобиле |
| Аптека | 1 объект на 13 тыс. чел.; | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке - 500 м; - при одно-, двухэтажной застройке - 800 м |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | 0,3 кв. м общей площади на 1 ребенка (до 1 года) | Радиус пешеходной доступности - 800 м |
| Примечание: 1. Первичная медико-санитарной помощь, скорая медицинская помощь и медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов на территории Светлогорского района осуществляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Светлогорская центральная районная поликлиника». В ее состав на территории Светлогорского района входит амбулатория в поселке Донское, фельдшерско-акушерский пункт в поселке Приморье и дневной стационар в городе Светлогорске. Указанная районная поликлиника является объектом регионального значения. |  |  |

## Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов размещаются за границей муниципального образования «Поселок Донское». Обеспеченность объектами утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов определяется в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки территории Калининградской области.

Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов (при отсутствии утвержденных норм накопления бытовых отходов) допускается принимать по таблице 1.8.1

Таблица 1.8.1

| Бытовые отходы | Расчетные показатели - количество бытовых отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: | 190 |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  | 900 |
| от прочих жилых зданий | 300 | 1100 |
| Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 15 | 20 |
| Примечание: 1. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. |  |  |

## Объекты благоустройства территории муниципального образования. Места массового отдыха населения

| Наименование объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Общественные пространства - скверы, парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; проезды общего пользования, велосипедные дорожки | 10 кв. м/чел. | 1500 м |
| Объекты рекреации - пляжи | 8 кв. м/посетителя | Транспортная доступность – 30 мин. |
| Общественная уборная в местах массового пребывания людей | 3 прибор / 1000 чел. <**> | 700м |
| Общественная уборная на территории автодорог и улиц <***> | 4 прибор / 10 км. | Не нормируется |
| Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования | Не нормируется | 200 м <****> |
| -------------------------------- <**>В расчётную норму обеспеченности включена потребность в приборах общественных туалетов на объектах с учетом количества туристов – 2 прибора; на площадях около вокзалов, на железнодорожных станциях, речных пристанях, автостанциях примерный расчет уборных: 1 очко на 500 человек; при расчетах посещаемости уборных за 1 очко принимается 1 унитаз или 2 писсуара. <***>Допускается учитывать санузлы, расположенные на АЗС, при условии обеспечения открытого доступа в эти санузлы. <****> За максимально допустимый уровень территориальной доступности прохода к береговой полосе принимается половина расстояния между соседними проходами. Проход (проезд) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, как правило, устанавливается в границах территории общего пользования, при невозможности – обеспечивается путем установления публичных сервитутов. |  |  |

При проектировании мест массового отдыха населения необходимо учитывать предельные расчетные показатели рекреационной нагрузки на природный ландшафт, приведенные в таблице 1.9.1

Таблица 1.9.1

| Нормируемый компонент ландшафта и вид его использования | Предельные показатели рекреационной нагрузки, чел./га |
| --- | --- |
| Акватории: |  |
| - для купания (с учетом сменности купающихся) | 300-500 |
| - для катания на весельных лодках (2 чел. на лодку) | 2-5 |
| - на моторных лодках и водных лыжах | 0,5-1 |
| - для парусного спорта | 1-2 |
| - для прочих плавательных средств | 5-10 |
| Берег и прибрежная акватория (для любительского рыболовства): |  |
| - для ловли рыбы с лодки (2 чел. на лодку) | 10-20 |
| - для ловли рыбы с берега | 50-100 |
| Территория для катания на лыжах | 2-20 чел./км |
| Территория для размещения палаточных лагерей: |  |
| - для глубинных участков | 250-300 |
| - для прибрежных участков | 300-400 |

## Объекты, предназначенные для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Водопровод, пожарный гидрант<*> | Не нормируется |  | м | 150 |
| 2. | Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Не нормируется |  | м | 150 |
| -------------------------------- <*> Размещение иных объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, кроме перечисленных в этой таблице, нормируется строительными нормами по проектированию систем наружного водоснабжения и иными нормативными документами. |  |  |  |  |  |

## Объекты, предназначенные для создания условий обеспечения жителей муниципального образования услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания) | Мест на 1000 чел. | 40 | м | 500 <*> |
| 2. | Магазин продовольственных товаров | кв. м торговой площади на 1000 чел. | 100 | м | 500 <*> |
| 3. | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | кв. м торговой площади на 1000 чел. | 180 | м | 500 <*> |
| 4. | Рыночный комплекс розничной торговли | кв. м торговой площади на 1000 чел | 24 | по заданию на проектирование |  |
| 5. | Предприятие бытового обслуживания | Рабочее место на 1000 чел. | 9 | мин. | 30 |
| 6. | Прачечная | кг белья в смену на 1000 чел. | 120 | мин. | 30 |
| 7. | Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 11,4 | мин. | 30 |
| 8. | Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна | Помывочных мест на 1000 чел. | 7 | мин. | 30 |
| 9. | Отделение почтовой связи | 1 объект на 2,0 тыс. чел. | 1 | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке - 500 м; - при одно- и двухэтажной застройке - 800 м |  |
| -------------------------------- <*> В районах одно- и двухэтажной застройки максимально допустимый уровень территориальной доступности этих объектов может составлять 800 м. |  |  |  |  |  |

## Объекты библиотечного обслуживания

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Детская библиотека | - 1 объект на муниципальное образование | Транспортная доступность – 60 мин. |
| Юношеская библиотека | - 1 объект на муниципальное образование | То же |

## Объекты организаций культуры

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Музеи | 2 объекта на муниципальное образование | Транспортная доступность – 60минут |
| Выставочные залы, галереи | 2 объекта на муниципальное образование | То же |
| Кинотеатры | 1 объект на муниципальное образование | То же |
| Парки культуры и отдыха | 1 объект на муниципальное образование | То же |

## Муниципальные архивы

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | 1 объект | Не нормируется |

## Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг. Места захоронения

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Бюро похоронного обслуживания | 1 объект на муниципальное образование | Не нормируется |
| Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1000 чел. <*> |  |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | 0,02 га на 1000 чел. |  |
| -------------------------------- <*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. |  |  |

## Защитные и иные сооружения гражданской обороны. Защитные сооружения, средства для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций

| Наименование объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Здания административные, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др. | По заданию на проектирование | Не нормируется |
| Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) | 1000 мест на 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации | Радиус пешеходной доступности - 500 м <*> |
| Пункт охраны общественного порядка - при многоэтажной застройке - при одно-, двухэтажной застройке | По заданию на проектирование <**> | Радиус пешеходной доступности в м: - 500 - 800 |
| Берегозащитные сооружения | 100% береговой линии, требующей защиты | Не нормируется |
| Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 100% территории, требующей защиты |  |
| -------------------------------- <*> В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России. <**> Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД России. |  |  |

## Объекты, предназначенные для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Спасательные посты (станции) на водных объектах | объект / 400 м береговой линии | 1 | м | 400 |
| 2. | Объекты оказания первой медицинской помощи на водных объектах | объект / 400 м береговой линии | 1 <*> | м | 400 |
| -------------------------------- <*> В составе спасательного поста (станции) на водном объекте. |  |  |  |  |  |

## Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления

| Наименование объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Здания, занимаемые органами местного самоуправления поселения, муниципального образования | По заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности – 60 минут |
| Гаражи служебных автомобилей | То же | Не нормируется |

## Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений

| Наименование объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Административные здания | 1 объект на муниципальное образование | Не нормируется |
| Склады материально-технического обеспечения | В соответствии с планом мобилизационных мероприятий <*> | То же |
| -------------------------------- <*> План мобилизационных мероприятий разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне". |  |  |